Grupa 7									8 listopada 1995

Maciej Switluk

Arkadiusz Galik

Termin : Środa 8-11

# Sprawozdanie z ćwiczenia

# laboratoryjnego nr 13.

# Temat : Zasilacze impulsowe

# Zasilacz stabilizowany.

- Celem ćwiczenia było zapoznanie się z własnościami i parametrami praktycznych układów zasilaczy impulsowych. W badanym układzie wykorzystano układ scalony UL1540N zawierający oscylator wewnętrzny, układ komparatora, modulator szerokości impulsów, układ „miękkiego” startu oraz układy zabezpieczające. Układ ten pozwalał na regulacje współczynnika wypełnienia impulsów przetwarzanych następnie w drugiej części układu na napięcie stałe. Schemat badanego układu przedstawia rysunek 1 zaczerpnięty z instrukcji do ćwiczenia.

- Przebieg pomiarów:

  - Pomiar zakresu zmian współczynnika wypełnienia d od napięcia stałego U10 
Napięcie U10 jest napięciem na 10. nóżce układu UL1540N. Za pomocą tego napięcia reguluje się współczynnik wypełnienia d. Wyznaczony za pomocą obserwacji oscyloskopowej impulsu IE współczynnik odbiega nieco od współczynnika na wyjściu układu scalonego, gdyż jego pomiar następuje po przejściu sygnału przez tranzystor T1 i transformator Tr1.
Pomiary przeprowadzono dla dwóch częstotliwości 16 i 32 kHz w zakresie zmian napięcia U10 od 0 do ~ 6,4V. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1 oraz na wykresie 1.

| Lp. | U10 | d |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [V] | f=16 kHz | f=32 kHz |
| 1. | 0.0 | 0.1166 |  |
| 2. | 1.0 | 0.1166 |  |
| 3. | 2.0 | 0.1500 |  |
| 4. | 3.0 | 0.2500 |  |
| 5. | 3.5 | 0.3000 |  |
| 6. | 4.0 | 0.4166 |  |
| 7. | 4.5 | 0.6000 |  |
| 8. | 4.7 | 0.6666 |  |
| 9. | 5.0 | 0.7833 |  |
| 10. | 5.5 | 0.8000 |  |
| 11. | 6.0 | 0.8000 |  |
| 12. | 6.3 | 0.7833 |  |
| 13. | 6.32 | 0.6833 |  |
| 14. | 6.33 | 0.5833 |  |
| 15. | 6.34 | 0.4833 |  |
| 16. | 6.40 | 0.2166 |  |

Tabela 1. Zmiany współczynnika wypełnienia pod wpływem zmian napięcia U10.

b) Pomiary parametrów zasilacza stabilizowanego:

- sprawność energetyczna - pomiarów dokonano przy obciążeniu R=14,4 W dla częstotliwości 16 i 32 kHz. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 2. Kształty impulsów prądu IE przedstawiono na papierze milimetrowym na rysunkach 2 i 3.

| Lp. | f | U1’ | U1 | I1 | P1 | U2 | P2 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kHz] | [V] | [V] | [A] | [W] | [V] | [W] | % |
| 1 |  | 20,80 | 20,00 | 0,83 | 16,6 | 11,95 | 9,92 | 0,60 |
| 2 | 16 | 24,80 | 24,00 | 0,65 | 15,6 | 11,95 | 9,92 | 0,64 |
| 3 |  | 28,80 | 28,00 | 0,55 | 15,4 | 11,99 | 9,98 | 0,65 |
| 4 |  | 20,80 | 20,00 | 0,89 | 17,8 | 11,95 | 9,92 | 0,56 |
| 5 | 32 | 24,80 | 24,00 | 0,68 | 16,3 | 11,97 | 9,95 | 0,61 |
| 6 |  | 28,80 | 28,00 | 0,57 | 16,0 | 11,99 | 9,98 | 0,63 |

Tabela 2. Sprawność energetyczna zasilacza.

- współczynnik stabilizacji napięcia wyjściowego przy U1=24V. Ustawiono pożądaną wartość napięcia U1, zmierzono wielkość napięcia wyjściowego U2, a następnie powtórzono pomiar dla napięcia U1 zmniejszono o 10% tj. do wartości 22,32V. W pomiarach uwzględniono różnicę pomiędzy U1’ a U1. Otrzymane wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 3.

| Lp. | U1 [V] | U2 [V] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 24,0 | 11,96 |
| 2. | 22,32 | 11,95 |

Tabela 3. Pomiar współczynnika stabilizacji.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono współczynnik stabilizacji:

Ku= DU2/DU1 = 0,6 %.

- rezystancja wyjściowa zasilacza.

Przy ustalonym napięciu U1 = 24 V i częstotliwości f= 16 kHz dokonano pomiarów napięcia wyjściowego U2 dla dwóch wartości obciążenia tj. R= 14,4 i 18 W. Wyniki przedstawiono w tabeli 4.

| Lp. | R [W] | U2 [V] | I2 [A] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14,4 | 11,96 | 0,83 |
| 2. | 18,0 | 11,98 | 0,66 |

Tabela 4. Pomiary rezystancji wyjściowej.

Otrzymano wartość rwy = DU2/DI2 = 0,12 W

c) Pomiary parametrów zasilacza regulowanego:

- wpływ zmian współczynnika d na przebiegi czasowe prądów i napięć.

Przeprowadzono obserwacje oscyloskopowe następujących napięć i prądów : IE @ IC ,     UCE2 , UTr2 , ID , UCz . Przebiegi dla dmin i dmax przedstawiono na rysunkach 4 i 5. Przy dmin napięcie U2=4,48 V, a przy dmax U2= 13,2 V.

- zależność między współczynnikiem d, napięciem wejściowym U1, i mocą wyjściową P2.

Przeprowadzono tylko jeden pomiar, którego wyniki przedstawiono w tabeli 5.

| U1 | IC |  |  | UCE2 |  | UTr2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | T | ICp | UCE2p | UCE2 | UTr2p |  | UTr2 |
| 24 V | 36 ms | 60 ms | 1,96 A | 0,2V | 0,15V | 0,1 V | 0,08 V |  |

Tabela 5. Parametry przebiegów czasowych napięć i prądów.

3.  Uwagi i wnioski:

Uzyskane wyniki są zgodne z oczekiwanymi. Przebiegi napięć i prądów wykazują podobieństwo kształtu do przebiegów teoretycznych.  Niestety nie zdążyliśmy  przeprowadzić wszystkich pomiarów.

Wykres 1. przedstawiający zależność współczynnika d od napięcia U10  jest zgodny z wykresem z instrukcji do ćwiczenia. Jedyna niezgodność występuje przy ostatnim pomiarze dla częstotliwości f=32 kHz. Prawdopodobnym powodem tego jest omyłkowy odczyt z oscyloskopu. Prawidłowy wynik jest połową uzyskanego co odpowiada skokowi rozdzielczości oscyloskopu dokładnie o jeden punkt.

Na podstawie uzyskanych wyników można potwierdzić prawidłowość przybliżonych wzorów:

a) ICp » 4(P2 /U1) =4(10 W /24 V)=1,66 A - wartość obliczona ze wzoru przybliżonego na 	podstawie pomiarów z podpunktu 2c) (tabela 5),

ICp =1,96 A - wartość uzyskana z pomiarów,

b) U2 » (U1 /p)(d/1-d) = (24 /2,33)(0,6 /1-0,6) = 13,2 V - wartość przybliżona,

U2 = 15,4 V - wartość zmierzona (obie na podstawie pomiarów z punktu 2c)).

Pozostałych wzorów nie dało się zweryfikować z powodu braku pomiarów lub dużej niezgodności obliczeń z pomiarami.

Ćwiczenie potwierdziło zalety zasilaczy impulsowych. Uzyskane wyniki świadczą o dobrej stabilizacji napięcia wyjściowego, co pozwala uzyskać źródło o stałych parametrach mało zależnych od napięcia zasilania, obciążenia i parametrów układu. Dodatkowo szczególnie pożądaną cechą  jest duża sprawność energetyczna tych układów. Dzięki temu można uzyskać mniejsze straty mocy, a co za tym idzie zredukować, w stosunku do układów o pracy ciągłej, rozmiary i ciężar zasilaczy przy zachowaniu dużych mocy rzędu nawet setek watów. Zaletą jest również odseparowanie galwaniczne dalszych układów od źródła zasilania. Przykładem zastosowań mogą być zasilacze mikrokomputerów. Układy te mają jednak i swoje wady. Wśród nich wymienić należy emisję zakłóceń, mogących uniemożliwić ich wykorzystanie np. w aparaturze zawierającej czułe wzmacniacze, stosunkowo skomplikowaną budowę i co za tym idzie zwiększoną zawodność, oraz gorszą od zasilaczy o pracy ciągłej dynamikę tj. szybkość reakcji na zmiany obciążenia.

Wykres 1. Zależność współczynnika d od napięcia U10.