Wrocław 28.1197

LABORATORIUM

UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 14

Temat: Zasilacze niestabilizowane .

Wykonali:

Paweł Kołodziej

Mariusz Wojtala

Podczas wykonywania ćwiczenia poddano badaniu układ zasilacza niestabilizowanego złożonego z transformatora oraz prostownika jednopołówkowego , dwupołówkowego  lub  mostkowego .

1. Pomiar rezystancji RW transformatora

1.1 Schemat układu pomiarowego

1.2.	Wyniki pomiarów rezystancji Rw transformatora

dla    R0 =                UO1pp = 31 [V]

dla    R0 = 10 []       UO2pp = 25,5 [V]

stąd  otrzymujemy:

I01pp = 0 [A]       I02pp = 2,55[A]

Ekwiwalentna rezystancja obwodu wyjściowego transformatora wynosi :

Rw = ΔUΔI=UO1pp−UO2ppIO2pp−IO1pp=31−25,52,55−0 = 2,16 

Rezystancja obwodu wyjściowego transformatora z uwzględnieniem rezystancji diody:

Rs = Rw + Rd = 2,16 + 0,7 = 2,86 

(Rd = 0,7  - uśredniona rezystancja diody prostowniczej podana w instrukcji do ćwiczenia)

2. Pomiar parametrów prostownika dwupołówkowego

2.1.	Schemat układu pomiarowego

2.2.	Tabele wyników pomiarów parametrów prostownika dwupołówkowego

a)	dla  R0 = 6,1   (Rs/R0 = 0,46)

| C [F] | U0 [V] | Ut [V] | U2m [V] |  [ms] |  [°] | P0 [W] | Kt [%] | CR0 | U0/U2m [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7,09 | 11,1 | 11,1 | 10 | 360 | 8,24 | 156,56 | 0 | 63,87 |
| 100 | 7,17 | 10 | 11,6 | 9,2 | 331,2 | 8,43 | 139,47 | 0,19 | 61,81 |
| 500 | 7,79 | 7,4 | 11,7 | 7 | 252 | 9,95 | 94,99 | 0,96 | 66,58 |
| 1000 | 8,18 | 4,9 | 11,5 | 6,1 | 219,6 | 10,97 | 59,90 | 1,92 | 71,13 |
| 1500 | 8,3 | 3,5 | 10,8 | 6 | 216 | 11,29 | 42,17 | 2,87 | 76,85 |
| 2200 | 8,36 | 2,2 | 10,3 | 6 | 216 | 11,46 | 26,32 | 4,22 | 81,17 |
| 4500 | 8,33 | 1,1 | 9,7 | 6 | 216 | 11,38 | 13,21 | 8,62 | 85,88 |
| 9700 | 8,33 | 0,55 | 9,4 | 6 | 216 | 11,38 | 6,60 | 18,6 | 88,62 |

b)	dla  R0 = 10   (Rs/R0 = 0,28)

| C [F] | U0 [V] | Ut [V] | U2m [V] |  [ms] |  [°] | P0 [W] | Kt [%] | CR0 | U0/U2m [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7,8 | 12 | 12 | 10 | 360 | 6,08 | 153,8 | 0 | 65 |
| 100 | 8 | 10 | 12,6 | 8,1 | 295,2 | 6,4 | 131,1 | 0,31 | 63,5 |
| 500 | 9,1 | 6,8 | 12,8 | 6,1 | 223,2 | 8,28 | 74,7 | 1,57 | 70,1 |
| 1000 | 9,5 | 4,5 | 12,4 | 5,5 | 201,6 | 9,02 | 4703 | 3,14 | 76,6 |
| 1500 | 9,8 | 2,5 | 11,7 | 5,5 | 201,6 | 9,6 | 25,5 | 4,71 | 83,7 |
| 2200 | 9,85 | 1,7 | 11,2 | 5,5 | 201,6 | 9,7 | 17,2 | 6,91 | 88,1 |
| 4500 | 9,9 | 0,8 | 10,8 | 5,5 | 201,6 | 9,8 | 8,01 | 14,1 | 91,6 |
| 9700 | 9,9 | 0,4 | 10,6 | 5,65 | 201,6 | 9,7 | 4,04 | 30,5 | 93,4 |

-	wzory użyte do obliczeń w tabeli:

moc wyjściowa Po = U02R0

współczynnik tętnień Kt = UtU0∗100%

kąt przepływu  = tT2∗360o=t10ms∗360o

c)	określenie wypadkowej sprawności prostownika dwupołówkowego (dla maksymalnej mocy na obciążeniu)

-	dla R0 = 6,1  (P1 = 20,9 VA - wartość podana w instrukcji do ćwiczenia)

 = P0P1∗100%=11,4620,9∗100%= 54,8 %

-	dla R0 = 10  (P1 = 16 VA - wartość podana w instrukcji do ćwiczenia)

 = P0P1∗100%=9,8016∗100%= 61,2 %

3. Pomiar parametrów prostownika jednopołówkowego

3.1.	Schemat układu pomiarowego.

3.2.	Tabele wyników pomiarów parametrów prostownika jednopołówkowego

a)  dla   R0 = 6,1   (Rs/R0 = 0,46)

| C [F] | U0 [V] | Ut [V] | U2m [V] |  [ms] |  [°] | P0 [W] | Kt [%] | CR0 | U0/U2m [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,6 | 11 | 11 | 10 | 180 | 2,12 | 305,5 | 0 | 32,7 |
| 100 | 3,75 | 10,9 | 11 | 9,7 | 174,6 | 2,3 | 290,06 | 0,19 | 3401 |
| 500 | 4,4 | 10 | 10,9 | 8,2 | 147,6 | 3,17 | 227,2 | 0,96 | 40,3 |
| 1000 | 5,7 | 8,2 | 10,8 | 7,9 | 142,2 | 5,32 | 143,1 | 1,92 | 52,7 |
| 1500 | 6 | 6,5 | 10,5 | 7,4 | 133,2 | 5,9 | 108,4 | 2,87 | 57,1 |
| 2200 | 6,3 | 4,5 | 9,3 | 7,3 | 131,4 | 6,5 | 74,1 | 4,22 | 67,7 |
| 4500 | 6,5 | 2,3 | 8,4 | 7,2 | 129,6 | 6,92 | 35,5 | 8,62 | 77,3 |
| 9700 | 6,51 | 1,1 | 7,5 | 7,1 | 127,8 | 6,94 | 16,9 | 18,6 | 86,8 |

b)	dla  R0 = 10   (Rs/R0 = 0,28)

| C [F] | U0 [V] | Ut [V] | U2m [V] |  [ms] |  [°] | P0 [W] | Kt [%] | CR0 | U0/U2m [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 12,5 | 12,5 | 10 | 180 | 1,60 | 312,5 | 0 | 32 |
| 100 | 4,2 | 12 | 12,5 | 8,5 | 153 | 1,76 | 285,7 | 0,31 | 33 |
| 500 | 5,9 | 10,5 | 13 | 7,5 | 135 | 3,48 | 170,1 | 1,57 | 45,3 |
| 1000 | 7,25 | 8,5 | 12 | 7 | 126 | 5,25 | 117,2 | 3,14 | 60,4 |
| 1500 | 7,7 | 6,0 | 11,5 | 6,7 | 122,6 | 5,93 | 77,9 | 4,71 | 66,9 |
| 2200 | 7,9 | 4 | 10,5 | 6,5 | 117 | 6,24 | 50,6 | 6,91 | 75 |
| 4500 | 8,0 | 2 | 9 | 6,3 | 113,4 | 6,4 | 25 | 14,1 | 88,8 |
| 9700 | 8,0 | 1 | 9 | 6 | 108 | 6,4 | 12,5 | 30,5 | 88,8 |

-	wzory użyte do obliczeń w tabeli:

moc wyjściowa Po = U02R0

współczynnik tętnień Kt = UtU0∗100%

kąt przepływu  = tT∗360o=t20ms∗360o

c)	określenie wypadkowej sprawności prostownika jednopołówkowego

-	dla R0 = 6,1  (P1 = 27 VA - wartość podana w instrukcji do ćwiczenia)

 = P0P1∗100%=6,9427∗100%= 25,7 %

-	dla R0 = 10  (P1 = 16 VA - wartość podana w instrukcji do ćwiczenia)

 = P0P1∗100%=6,4820,7∗100%= 30,9 %

4. Pomiar parametrów prostownika mostkowego.

Do wyjścia transformatora (połowy uzwojenia wtórnego) podłączony został prostownik mostkowy, którego zbocznikowano kondensatorem C=4500 [F].

4.1.	Wyniki pomiarów parametrów prostownika mostkowego

-	bez obciążenia:

U0 = 14,5 V

- dla R0 = 10  :

U0 = 9 V	U2m = 9,5 V		Ut = 0,9 V

-	obliczenie mocy wyjściowej:

P0 = U02R0=9210=8,1 W

( w przypadku prostownika dwupołówkowego P0 = 9,8 W -

- dla takich samych wartości C = 4500 F i R0 = 10  )

-	obliczenie współczynnika tętnień:

Kt = UtU0∗100%= 10 %

(w przypadku prostownika dwupołówkowego Kt = 8,1 %)

-	obliczenie wartości współczynnika U0/U2m :

U0U2m∗100%=94,7 %

(w przypadku prostownika dwupołówkowego U0/U2m = 91,6%)

# 5. Wnioski

Z wykresu zależności Kt = f(CR0) widać że mniejsze tętnienia napięcia wyjściowego uzyskujemy dla prostownika dwupołówkowego. W prostowniku tym kondensator filtrujący jest ładowany dwukrotnie częściej i rozładowywany przez dwukrotnie krótszy czas niż w przypadku prostownika jednopołówkowego. Z przeprowadzonych pomiarów sprawności prostowników widać, że znacznie lepszą sprawność uzyskujemy stosując prostownik dwupołówkowy. Jest to związane z faktem, że w prostowniku jednopołówkowym moc z transformatora jest pobierana tylko podczas jednego półokresu. Uzyskane sprawności prostownika dwupołówkowego są rzędu 50-60 %, co nie jest zadowalającą wielkością. Straty te głównie są spowodowane słabą sprawnością transformatora sieciowego (tr = 75%). Tracimy w nim więc aż 1/4 mocy. Pozostałe straty mocy przypadają na diodę prostowniczą oraz rezystancję szeregową kondensatorów filtrujących. Lepszą sprawność prostowników uzyskiwaliśmy dla większych rezystancji obciążenia. Płynął wtedy mniejszy prąd i mniej mocy traciliśmy na rezystancji wewnętrznej transformatora i diodzie prostowniczej. Z porównania prostownika dwupołówkowego i mostkowego widać, że dla tych samych pojemności kondensatora filtrującego i rezystancji obciążenia w prostowniku mostkowym uzyskujemy mniejszą moc na wyjściu a zatem i mniejszą sprawność. Wynika to z faktu, że w każdym półokresie prąd obciążenia płynie przez dwie diody prostownicze, co powoduje większe straty mocy i mniejszą wartość napięcia wyjściowego.