Wrocław 18.12.97

LABORATORIUM

UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 21

Temat: Badanie pętli fazowej PLL.

Wykonali:

Paweł Kołodziej

Mariusz Wojtala

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości i parametrów różnego typu pętli fazowych PLL (np.: zakresu zaskoku, zakresu trzymania, zaskoku dla harmonicznych); w ćwiczeniu badane są dwa rodzaje pętli PLL: oparte na układach scalonych LM 565 i CMOS 4046.

1. Badanie pętli fazowej PLL 1 (LM 565)

- schemat układu pomiarowego do badania pętli fazowej PLL 1 z układem

LM 565

b)	obliczenie wartości elementów użytych w pętli fazowej PLL 1

Założenia projektowe:

- częstotliwość generatora VCO fo = 40kHz;

- filtr dolnoprzepustowy typu „lag”;

- zakres zaskoku 2fz = 132fL;

- stopień podziału dzielnika częstotliwości N = 1;

- napięcie zasilania UCC = 9 V.

Dla filtru typu „lag” nie montuje się elementów C15 i R19.

Wartość pojemności kondensatora C11 będącego elementem generatora VCO decydującym o jego częstotliwości obliczamy ze wzoru:

C11 = 0,3(R18+P3)fo = 1,25 ÷ 7,5 nF     dla R18 = 1 k  i  regulowanej rezystancji P3 od 0 do 5 k

Z dostępnych w laboratorium elementów wstawiliśmy do układu C13 = 3,3nF i regulowaliśmy potencjometrem P3 tak, by uzyskać wymaganą częstotliwość fo = 50 kHz.

Wartość pojemności kondensatora C13 będącego elementem filtru dolnoprzepustowego:

C13 = 2DfLp⋅3k6⋅2Dfz2 = 14 nF                                ( 2fL = 1,4 fo = 56 kHz   i

2fz = 132fL = 18,6 kHz )

Z dostępnych w laboratorium elementów wstawiliśmy do układu C13 = 12 nF

- Pomiar zależności częstotliwości fo generatora VCO od napięcia zasilania

a) tabela wyników pomiarów

| fo | Ucc |
| --- | --- |
| [kHz] | [V] |
| 39,78 | 11,5 |
| 39,80 | 11 |
| 39,86 | 10,5 |
| 39,90 | 10 |
| 39,97 | 9,5 |
| 40,04 | 9 |
| 40,12 | 8,5 |
| 40,21 | 8 |
| 40,31 | 7,5 |
| 40,42 | 7 |
| 40,54 | 6,5 |

b)	obliczenie współczynnika stabilności napięciowej na podstawie sporządzonego wykresu zależności częstotliwości generatora fo od napięcia zasilania UCC:

ΔfOΔUCC=−0,37 kHz2 V= -185 HzV

1.2. Wyznaczenie zakresu trzymania i zaskoku pętli

a)	tabela wyników pomiarów

| Ucc | N | fo+fL | fo-fL | fo-fz | fo+fz | 2fL | 2fz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [V] |  | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] |
| 7 | 1 | 61 | 13 | 17 | 55 | 48 | 38 |
| 9 | 1 | 57 | 19 | 28,5 | 46,5 | 38 | 18 |
| 9 | 2 | 27 | 7,5 | 11 | 23 | 19,5 | 12 |
| 11 | 1 | Nie można uzyskać synchronizacji w pętli |  |  |  |  |  |

Wzory użyte do obliczeń:

zakresu trzymania pętli fazowej  2fL = (fo + fL) - (fo - fL)

zakresu zaskoku pętli fazowej    2fz = (fo + fz) - (fo - fz)

1.3. Wpływ parametrów filtru FDp na własności pętli.

-	tabela wyników pomiarów i obliczeń wartości teoretycznych zakresu zaskoku w zależności od stałej czasowej (pojemności C13) filtru dolnoprzepustowego

| Wyniki pomiarów |  |  |  | Wyniki obliczeń teoretycznych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | fo+fz | fo-fz | 2fz | 2f'z |  |
| [nF] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [%] |
| 6,8 | 50 | 25 | 25 | 22,3 | 10,8 |
| 12 | 46,5 | 28,5 | 18 | 16,7 | 7,2 |
| 22 | 45 | 30 | 15 | 12,3 | 18 |

Wzory użyte do obliczeń:

zakres zaskoku wyliczony na podstawie przybliżonych wzorów zawartych w instrukcji do ćwiczenia

| 2Δfz'=1ππ⋅2ΔfLN⋅3k6⋅C13; | N = 1; 2fL = 38 kHz (na podstawie wcześniejszych pomiarów) |
| --- | --- |

względna niedokładność miedzy zakresem zaskoku pomierzonym i obliczonym teoretycznie

d=2Dfz−2Df'z2Dfz⋅100%

- Pomiar układu PLL 2 (CD4046)

- schemat układu pomiarowego do badania pętli fazowej PLL 2 z układem

CD 4046

b)	obliczenie wartości elementów użytych w pętli fazowej PLL 2

Założenia projektowe:

- częstotliwość generatora VCO fo = 40kHz;

- filtr dolnoprzepustowy typu „lag”;

- zakres trzymania 2fL = 56 kHz

- zakres zaskoku 2fz = 132fL = 18,6 kHz;

- stopień podziału dzielnika częstotliwości N = 1;

- napięcie zasilania UCC = 9 V.

Dla filtru typu „lag” wartość rezystancji R8 = 0 (zwora).

Wartości rezystancji rezystorów R5 i R6 decydujących o zakresie przestrajania generatora VCO:

R5 = 1(C6+32pF)⋅fmin = 80,7 k     dla C6 = 1nF

fmin = fo PLL1 - fL PLL1= 12 kHz

R6 = 1(C6+32pF)⋅2DfL = 17,3 k

Przyjęto także: R7=4,7 k i C8=C13 PLL1=12 nF

Aby osiągnąć wyliczone częstotliwości fmin i fo skorygowane zostały wartości elementów:

R5=82 k

R6=15 k

Po wstawieniu elementów do układu pomierzyliśmy częstotliwości generatora:

fo = 44,34 kHz (dla komparatora 1 - bramki XOR) - założona fo = 40 kHz

fmin = 11,7 kHz (dla komparatora 2 - zboczowego) - założona fmin = 12 kHz

2.2. Pomiar zależności częstotliwości fo generatora VCO od napięcia zasilania.

a) tabela wyników pomiarów

| Ucc | fo |
| --- | --- |
| [V] | [kHz] |
| 6,5 | 40,1 |
| 7,5 | 40,1 |
| 8,5 | 40,36 |
| 9,5 | 66,04 |
| 10,5 | 69,36 |

- obliczenie współczynnika stabilności napięciowej generatora VCO układu

CD 4046

| ΔfOΔUCC=24 kHz0,9 V= 2,67 ⋅103HzV; | dla generatora zawartego w układzie LM 565 (PLL 1) współczynnik stabilności ΔfOΔUCC=-185 HzV |
| --- | --- |

3.	Wnioski

Zawarte w instrukcji przybliżone wzory projektowe dawały z reguły dokładność rzędu kilku-kilkunastu procent (zgodnie z instrukcją różnice nie powinny przekroczyć 20%). Można więc ich używać przy projektowaniu wstępnym poprzedzającym projektowanie komputerowe bądź doświadczalne dobranie wartości elementów w układzie. Na różnice między wartościami wyliczonymi ze wzorów projektowych i pomierzonymi w praktyce dodatkowy wpływ miały tolerancje użytych elementów. Pomiary stabilności częstotliwości generatorów VCO uwidoczniły wyraźnie zależność częstotliwości generatora od napięcia zasilania w przypadku układu CD 4046. Kilkuwoltowe zmiany napięcia zasilania powodowały zmiany częstotliwości rzędu kilkudziesięciu procent. Częstotliwość ta rosła wraz ze wzrostem napięcia zasilania. Można tłumaczyć to tym, że wzrost napięcia zasilania powoduje wzrost przewodności elementów aktywnych, a więc obniżenie wartości stałych czasowych RC decydujących o częstotliwości tego typu generatora. W przypadku układu LM 565 wartość współczynnika stabilności była o rząd niższa i z przeciwnym znakiem, co wskazuje na istnienie w tym układzie kompensacji wpływu zmian napięcia zasilania. Trzeba jednakże zaznaczyć że w układach tych nie jest wymagana duża stabilność częstotliwości fo generatora, gdyż częstotliwość wyjściowa jest synchronizowana z częstotliwością wejściową za pomocą pętli fazowej i to stabilność częstotliwości wejściowej ma decydujące znaczenie. Zarejestrowane oscylogramy sygnałów wejściowych i wyjściowych pokazują zmiany różnicy faz między nimi w zależności od częstotliwości synchronizownej.