INSTYTUT  TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI  POLITECHNIKI WROC³AWSKIEJ

Pracownia Analogowych Uk³adów Elektronicznych

Æwiczenie laboratoryjne nr 13

"Uk³ady elektroniczne z pêtl¹ fazow¹"

Wykonali :

Arkadiusz Kobel

Robert Wójtowicz

Wroc³aw 05-11-1994r.

- 1 -

1. Pomiar oscylogramów na zaciskach UL1262 :

Parametry ustawione przed pomiarem :

Up - zasilania = 12 [V]

fo - czêstotliwoœæ drgañ w³asnych VCO = 15625 [Hz]

Od³¹czona pêtla fazowa i generator sygna³u wejœciowego .

Oscylogramy œci¹gnêliœmy na zaciskach U2 i U13 .

U2 - wyjœcie impulsów steruj¹cych linii

U13 - napiêcie mierzone w punkcie przy³¹czenia kondensatora 10nF w celu ustalenia czêstotliwoœci generatora (VCO) impulsów odchylania linii .

2. Pomiar zmian czêstotliwoœci w³asnej generatora linii (VCO) fo od zmian napiêcia zasilania Up.:

Warunki pomiaru jak w punkcie 1.

| Up [V] | fo [Hz] |
| --- | --- |
| 10 | 15577 |
| 11 | 15602 |
| 12 | 15625 |
| 13 | 15649 |
| 14 | 15658 |

3. Okreœlanie zakresu trzymania :

Ustawienia :

Up = 12 [V] , fo = 15625 [Hz] , w³¹czony sygna³ powrotu linii , do³¹czony zewnêtrzny generator impulsów linii o czêstotliwoœci fg = 15625 [Hz] i amplitudzie oko³o 4 [V] .

a) pomiar czêstotliwoœci granicznych , kiedy zachodzi przeskok czêstotliwoœci generatora VCO przy zmianach fg :

Kiedy zwiêkszaliœmy fg przeskok nast¹pi³ przy czêstotliwoœci równej 16415 [Hz] , fo równa³o siê 16384 [Hz] i odbiega³o ot czêstotliwoœci trzymania o 759 [Hz] .

Przy zmniejszaniu czêstotliwoœci fg przeskok nast¹pi³ przy fg = 14820 [Hz] , fo wynosi³o

14852 [Hz] i odbiega³o od czêstotliwoœci o 773 [Hz] .

Zakres trzymania wynosi³ 790 [Hz] przy zwiêkszaniu fg , a przy zmniejszaniu 805 [Hz] .

- 2 -

b) pomiar czêstotliwoœci granicznej przy wielokrotnoœciach fg :

Pomiaru dokonaliœmy dla fg =(1/2)*fo = 7812.5 [Hz].

Zakres trzymania przy wzroœcie fg wynosi³ 377.5 [Hz] , a przy zmniejszaniu fg wynosi³ 382.5[Hz].

c) Je¿eli odstroiliœmy potencjometrem R3 generator VCO (generator zewnêtrzny od³¹czony ) o

+/- 1000 [Hz] od czêstotliwoœci w³asnej i ponownie za³¹czyliœmy generator zewnêtrzny  o

fg = 15625 [Hz] , okaza³o siê ¿e VCO nie nad¹¿a³o za t¹ czêstotliwoœci¹ .

4. Pomiar sta³oœci czêstotliwoœci w³asnej generatora VCO od zmian napiêcia zasilaj¹cego :

Warunki pomiaru :

- zamkniêta pêtla fazowa , przy Up = 12 [V] fo = 15625 [Hz] i fg = 15625 [Hz] .

Wyniki pomiarów :

| Up [V] | fo [Hz] |
| --- | --- |
| 10 | 15625 |
| 11 | 15625 |
| 12 | 15625 |
| 13 | 15625 |
| 14 | 15625 |

5. Pomiar wra¿liwoœci zmian czêstotliwoœci generatora VCO na zmiany opóŸnienia Dt sygna³u zwrotnego :

Warunki pomiaru :

- Up = 12 [V] , prze³¹cznik P1 rozwarty , P2 zwarty , fg = 15625 [Hz]

a) Przyrost opóŸnienia Dt  zaobserwowany na oscyloskopie przy pomiarze napiêæ U2 i Ug wynosi³ :

Dt = 30 [ms]

b) Pomiar zmian czêstotliwoœci impulsów linii (U2) przy zmianach opóŸnienia impulsu powrotnego Dt :

Czêstotliwoœæ impulsu linii (U2) nie zmieni³a siê jedynie nast¹pi³a zmiana wspó³czynnika wype³nienia  :

a) prze³¹cznik P1 (otwarty) - k = t / T = 0.33

b) prze³¹cznik P1 (zamkniêty) - k = t / T = 0.17

- 3 -

6. Wyznaczania przebiegów czasowych nastêpuj¹cych napiêæ :

- Ug , U5 , U13 , U2 i U10

Wnioski :

Uk³ad pomiarowy z pêtl¹ fazow¹ w tym æwiczeniu symulowa³ uk³ad odchylania poziomego w odbiorniku telewizyjnym . W uk³adzie wykorzystano uk³. UL1262N , oraz dwa uk³. UCY 74121 , z których jeden s³u¿y³ do formowania impulsów linii obrazowych , a drugi symulowa³ tranzystor kluczuj¹cy i transformator wysokiego napiêcia .

W pierwszej czêœci æwiczenia dokonaliœmy pomiaru zmian czêstotliwoœci w³asnej generatora linii VCO od zmian napiêcia zasilania( uk³. z otwart¹ pêtl¹ fazow¹ ) . Generator by³o trudno dok³adnie wstroiæ na czêstotliwoœæ odchylania poziomego 15625 [Hz] . Z pomiarów widaæ , ¿e napiêcie zasilania zmieniane w zakresie od 10 do 14 [V] powodowa³o odchylenia generatora w zakresie 15577 do 15658 [Hz] . Przy okreœlaniu zakresu trzymania czêstotliwoœæ impulsów wyjœciowych , zewnêtrzny generator impulsów linii odstrajaliœmy od czêstotliwoœci 15625 [Hz] tak d³ugo a¿ nast¹pi przeskok czêstotliwoœci generatora VCO . W naszym przypadku czêstotliwoœci graniczne przy , których nast¹pi³ przeskok czêstotliwoœci generatora VCO wynosi³y f dolna równa³a siê 14820 [Hz] , a f górna 16415 [Hz] . Zakres trzymania badaliœmy tak¿e przy wielokrotnoœciach czêstotliwoœci podstawowej . Dla fg = 7812.5 [Hz] zakres trzymania zawiera³ siê w granicach f dolna 7430 [Hz] , a f górna 8190 [Hz] .

W dalszej czêœci æwiczenia przy od³¹czonym generatorze zewnêtrznym odstrajaliœmy generator VCO o czêstotliwoœæ +/-  1000 [Hz] od czêstotliwoœci w³asnej , a nastêpnie do³¹czaliœmy generator zewnêtrzny nastawiony na f = 15625 [Hz] i sprawdzaliœmy czy generator  VCO nad¹¿a za t¹ czêstotliwoœci¹ . Jak okaza³o siê odchylenie to by³o za du¿e i generator VCO nie nad¹¿a³ za czêstotliwoœci¹ fo .

Przy pomiarze sta³oœci czêstotliwoœci w zale¿noœci od napiêcia zasilania przy w³¹czonym generatorze zewnêtrznym i zamkniêtej pêtli fazowej , zmienialiœmy napiêcie zasilania w zakresie od 10 do 14 [V] . Ten zakres zmian nie wywo³a³ zmian czêstotliwoœci w³asnej generatora VCO.

W æwiczeniu dokonaliœmy równie¿ okreœlenia przyrostu Dt opóŸnienia , obserwuj¹c na oscyloskopie przesuniêcie fazowe przebiegów U2 i Ug . Wartoœæ tego opóŸnienia wynios³a

30 [ms] . Zmiany opóŸnienia impulsu powrotnego Dt nie maj¹ wp³ywu na czêstotliwoœæ impulsów linii . Zwiêkszenie opóŸnienia Dt powoduje zmniejszenie wspó³czynnika wype³nienia impulsu U2 .

- 4 -

W æwiczeniu œci¹gnêliœmy oscylogramy napiêæ U2,Ug,U5,U13 i U10 i przedstawiliœmy je na wspólnym wykresie . Impulsy napiêcia U2 by³y opóŸnione wzglêdem napiêcia U5 o 50 [ms] . Impulsy napiêcia U10 (impulsy powrotu linii ) by³y opóŸnione o 20 [ms] wzglêdem impulsów napiêcia U2 . Impulsy napiêcia U5 i Ug by³y w tej samej fazie gdy¿ impulsy prostok¹tne Ug wyzwala³y przerzutnik monostabilny , który generowa³ impulsy linii obrazowych . Oscylogram przebiegu U13 œci¹gniêty w punkcie przy³¹czenia kondensatora w celu ustalenia czêstotliwoœci generatora VCO mia³ kszta³t pi³okszta³tny , czas trwania zbocza narastaj¹cego wynosi³ 48 [ms] , a opadaj¹cego 12 [