FILTRY AKTYWNE

Filtrami aktywnymi nazywa się układy filtrujące , zawierające elementy aktywne , których parametry mają istotny wpływ na charakter transmitancji. Jak wiadomo , transmitancja napięciowa czwornika biernego RC może mieć bieguny tylko na ujemnej osi rzeczywistej płaszczyzny zespolonej. Jednakże stosując układy aktywne ( takie jak wzmacniacz operacyjny, konwerter itp.) można uzyskać bieguny zespolone sprzężone , a wten sposób realizować charakterystyki uzyskiwane tylko za pomocą czwórników RLC. A zatem jest możliwe zupełne wyeliminowanie indukcyjności w zakresie niskich częstotliwości ( do ok. 500 kHz ) . Ponieważ rozkład tych bigunów zależy od parametrów elementów aktywnych , od więc zależy także dobroć filtru.

Podział filtrów aktywnych.

Ze względu na liczbę biegunów napięciowej funkcji przenoszenia filtry aktywne można podzielić na filtry rzędu pierwszego , drugiego , trzeciego itd.

Ze względu natomiast nz pasmo przenoszenia dzielimy je na filtry górno- i dolnoprzepustowe, filtry pasmowo-przepustowe i pasmowo zaporowe.

W zależności zaś od posiadanego układu aktywnego można wyróżnić filtry z zastosowaniem:

a) wzmacniacza operacyjnego,

b) żyratora,

c) konwertera ujemnej impedancji.

Mogą one mieć ponadto charakterystykę przenoszenia maksymalnie płaską , równomiernie falistą bądż o liniowym przesunięciu fazowym.

Budowa i własności filtrów aktywnych.

Każdy z wymienionych poprzednio układów aktywnych , na których oparto budowę filtru , może być uważany za pewną kombinację kilku przekształtników mocy (którymi są np. wzmacniacze).

Dąży się do tego , aby parametry zastosowanego elementu aktywnego maksymalnie zbliżyć do parametrów czwórnika idealnego z niskończenie dużą rezystancją wejściową i nieskończenie małą rezystancją wyjściową oraz z niezależnym od częstotliwości współczynnikiem wzmocnienia. Wtym przypadku parametry elementu aktywnego nie wpływają na parametry układu pasywnego w pętli sprzężenia zwrotnego.

Podstawowymi parametrami filtru aktywnego są:

1. Częstotliwość własna filtru.

2. Częstotliwość odcięcia.

3. Dobroć zastępcza filtru.

4. Czułość dobroci.

W praktyce filtr aktywny może składać się z kilku bloków elementarnych odpowiednio połączonych.

Ze względu na sposób realizacji można wyróżnić następujące rodzaje filtrów aktywnych:

1. Filtry aktywne ze sprzężeniem zwrotnym:

a) pojedyńczym,

b)wielokrotnym.

2. Filtry aktywne z dodatnim sprzężeniem zwrotnym zwane również filtrami ze źródłem sterowanym,(VCVS).

3. Filtry aktywne z konwerterem ujemnej impedancji.(INIC)

4. Filtry aktywne zmiennego stanu.

Wszystkie rodzaje filtrów mogą być zrealizowane za pomocą jednego lub kilku zintegrowanych wzmacniaczy różnicowych.

Jako czwórnik sprzęgający najczęciej stosuje się mostki TT oraz T-zbocznikowane lub łańcuchy CR i RC . Filtry aktywne z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym są częściej stosowane niż filtry z pojedyńczym sprzężeniem zwrotnym. Mają one zwykle dwie lub więcej pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. W układach tych używa się jednego lub kilku zintegrowanych wzmacniaczy różnicowych.

W filtrze typu VCVS elementem aktywnym jest nieodwracający zintegrowany wzmacniacz różnicowy jako źródło napięciowe sterowane.

Impedancja wejściowa żródła zależy od typu zastosowanego zintegrowanego wzmacniacza różnicowego i na ogół jest bardzo duża , około dziesiątek i więcej M

Układ konwertera ujemnej impedancji jest znacznie mniej czuły na zmiany elementów w porównaniu z innymi. Dlatego najczęściej stosuje się go do konstrukcji filtrów pasmowo-przepustowych , które muszą mieć bardzo małą czułość dobroci . Układ typu INIC ma ponadto znacznie większą impedancję wyjściową aniżeli VCVS.

Filtr aktywny zmiennego stanu powstaje wskutek analogowego modelowania równań stanu opisujących układ . Filtry te mają na ogół lepszą od innych stabilność , mniejszą czułość na tolerancję wartości elementów oraz możliwość niezależnych regulacji . Wadą ich jest posiadanie dużej liczby zintegrowanych wzmacniaczy różnicowych oraz mniejsza maksymalna częstotliwość pracy w stosunku do filtrów z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym.