Wrocław 30.10.97

LABORATORIUM

UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 10

Temat: Wzmacniacz operacyjny.

Wykonali:

Paweł Kołodziej

Mariusz Wojtala

1. Przebieg pomiarów.

W ćwiczeniu przeprowadzono pomiary następujących układów:

- sumator odwracający ;

- integrator.

Obydwa układy wykorzystują wzmacniacz operacyjny mA 741.

1.1. Sumator  odwracający.

Dla różnych zestawów rezystorów R1N, R2N, RS zmierzono napięcia wyjściowe sumatora U0  .

R1N

R2N

WE1

WE2

E01

E02

-15

+15

RS

51W

WY1

U0

Do oscyloskopu

Sumator odwracający

1.1.1 Wyniki pomiarów

|  | R1N=2 [kW] R2N=2 [kW] |  |  | R1N=30 [kW] R2N=30 [kW] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RS=1.5 [kW] | RS=220 [kW] | RS=1.5 [kW] |  | RS=220 [kW] |
| U0 [V] | 0.26 | 8.5 | 0.022 |  | 2.8 |
| U00 [V] | -0.45 | -6.6 | -0.030 |  | -4.4 |

U0- napięcie na wyjściu sumatora odczytane na oscyloskopie ;

U00- napięcie na wyjściu sumatora obliczone teoretycznie ;

fg1, fg2 - częstotliwości ustawione na generatorach

fg1= 300 [Hz];		UWE1= 0.4 [V]

fg2= 5 [k Hz];		UWE2= 0.2 [V]

1.1.2.Użyte wzory

U00= -RS (µ §UWE1/R1N+UWE2/R2N)

1.2.Integrator (układ całkujący ).

Dla różnych zestawów rezystorów oraz kondensatorów badano układ pod kątem wpływu częstotliwości generatora na amplitudę sygnału wyjściowego. Oscylogramy dołączono do sprawozdania na rys.1.

C3N

R7N

RS

R1N

WE1

+15

51 W

WY2

E0

U1

U0

-15

Integrator (układ całkujący)

1.2.1. Wyniki pomiarów.

|  | U0 [V] fg1=2 [kHz] fg2=4 [kHz] |  | KU [V/V] | fgr [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1N=2.4 [k(] R7N=10 [k(] RS=120 [k(] C3N=68 [nF] | 2 | 1 | 9.2 | 254.4 |
| R1N=1 [k(] R7N=40 [k(] RS=30 [k(] C3N=47 [nF] | 1 | 0.8 | 17 | 197.5 |

KU- wzmocnienie integratora ;

fgr- częstotliwość graniczna generatora ;

fg1 ,fg2 -częstotliwości ustawione na generatorze ;

U1- napięcie na wyjściu generatora;          U1=2[V]

1.2.2.Użyte wzory:

KU=(-RS || R7N )/R1N

fgr=1/(2(R C KU)

2.Wnioski.

W pierwszej części pomiarów badano układ sumatora odwracającego. Otrzymane napięcia wyjściowe różnią się nieco od wyników otrzymanych z obliczeń z powodu błędów pomiarowych ( rezystancja wewnętrzna generatora). Zmiana stosunku rezystancji RS  i R1N, R2N powoduje wyraźne zmiany napięcia na wyjściu układu sumatora ponieważ stosunek tych rezystancji ustala wzmocnienie wzmacniacza operacyjnego. Obserwacja przebiegów na oscyloskopie wykazała nakładanie się na siebie dwóch przebiegów : prostokątnego i sinusoidalnego co lepiej pozwoliło zobrazować teoretyczne założenia. W drugiej części ćwiczenia badano integrator czyli układ całkujący. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, iż wzrost częstotliwości sygnału generatora pozwala dokładnie odtworzyć przebieg trójkątny oraz  powoduje  obniżenie amplitudy sygnału na wyjściu układu. Dodatkowo można zauważyć , że amplituda sygnału wyjściowego jest w przybliżeniu równa amplitudzie sygnału wejściowego, dla częstotliwości generatora dziesięciokrotnie większej od częstotliwości granicznej filtru dolnoprzepustowego, którym w istocie jest układ całkujący. Im mniejsza częstotliwość na wejściu tym sygnał trójkątny na wyjściu układu jest bardziej zniekształcony.