|  | Badanie przetworników A/C i C/A |  |
| --- | --- | --- |

Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczniów z budową i najważniejszymi parametrami przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych. Zadanie ma również na celu zaznajomienie uczniów z różnymi metodami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe.

1. Badanie przetwornika A/C ośmiobitowego.

1.1 Badany układ

1.2 Tabela pomiarowa

| Uwe | Sł. 8-bitowe |
| --- | --- |
| 0 | 0000 0000 |
| 0,17 | 0000 0100 |
| 0,22 | 0000 0110 |
| 0,35 | 0000 1001 |
| 0,53 | 0000 1101 |
| 1,07 | 0001 1011 |
| 1,32 | 0010 0001 |
| 1,77 | 0010 1100 |
| 2,11 | 0011 0101 |
| 2,68 | 0100 0011 |
| 2,75 | 0100 0101 |
| 2,9 | 0100 1001 |
| 3,1 | 0100 1110 |
| 3,32 | 0101 0011 |
| 3,68 | 0101 1100 |
| 4,47 | 0111 0000 |
| 5,24 | 1000 0011 |
| 6,12 | 1001 1001 |
| 6,81 | 1101 0101 |
| 9,07 | 1100 0111 |
| 10,16 | 1111 1111 |

2. Badanie przetwornika C/A   DAC0808

2.1 Układ pomiarowy

2.2 Tabela pomiarowa

| WE- bin. | Uwy |
| --- | --- |
| 0000 0000 | 0 |
| 0011 0000 | 1,87 |
| 0011 1111 | 2,44 |
| 0101 1100 | 3,59 |
| 0111 0101 | 4,56 |
| 1001 0000 | 5,62 |
| 1010 0000 | 6,24 |
| 1011 1000 | 7,18 |
| 1110 1101 | 9,25 |
| 1111 1111 | 9,94 |

2.3 Charakterystyka Uwy=f(Stan na WE)

3.1. Połączenie przetwornika A/C z C/A.

3.2. Połączenie przetworników linią analogową.

| Wejście A/C i C/A | U A/C | U C/A |
| --- | --- | --- |
| 0000 0001 | 0,02 | 0,04 |
| 0000 1000 | 0,31 | 0,31 |
| 0001 0010 | 0,72 | 0,70 |
| 0001 1011 | 1,09 | 1,05 |
| 0010 0011 | 1,40 | 1,36 |
| 0011 0110 | 2,16 | 2,10 |
| 0101 1011 | 3,61 | 3,55 |
| 0111 0011 | 4,56 | 4,49 |
| 1001 0110 | 5,97 | 5,85 |
| 1011 1000 | 7,32 | 7,18 |
| 1100 1111 | 8,21 | 8,08 |
| 1110 1011 | 9,34 | 9,17 |
| 1111 1111 | 9,99 | 9,83 |

4. Uwagi i wnioski

Przetworniki A/C wykorzystywane są do zamiany pewnej wartości analogowej na odpowiednią wartość cyfrową (liczbę). Przetwornik A/C jest tym dokładniejszy im więcej ma bitów, dzieje się tak ponieważ im ma większą liczbę bitów, tym większą liczbę można przedstawić na nich, więc  dany przedział napięcia wejściowego można podzielić na mniejsze części, które odpowiadają liczbie zapisanej w postaci dwójkowej. W przetworniku ADC 0804

Przetwornik cyfrowo-analogowego DCA 0808 służy do zamiany wartości cyfrowej na napięcie. Przetworniki C/A tak i jak  A/C im mają więcej bitów tym są dokładniejsze. W przetwornikach tych wartość z wejścia jest proporcjonalna do wartości na wyjściu, tzn. wraz ze wzrostem wartości na wejściu, rośnie wartość na wyjściu, można to zaobserwować na powyższych wykresach.