# Pytania na egzamin z Teorii sygnałów

- Co to jest model sygnału losowego.

- Dlaczego sygnał losowy jest nośnikiem informacji, a deterministyczny nie jest.

- Podać zależność na obliczanie iloczynu skalowego w przestrzeni L2 (0,T) (sygnałów losowych danych na odcinku 0-T).

- Scharakteryzować przes. Hilberta.

- Jakim wyrażeniem określony jest ortogonalny, zupełny, trygonometryczny szereg Fouriera w przestrzeni L2 (0,T).

- Wzór na wartość średnią w przedziale [t1, t2] deterministycznego sygnału losowego.

- Iloczyn skalarny w przestrzeni L2 (0,T) (sygnałów dyskretnych danych na odcinku 0-T).

- Warunek ortogonalności 2 sygnałów w przestrzeni sygnałów.

- Jaki zbiór elementów przestrzeni może stanowić bazę przestrzeni  np. Xn.

- Podać zależność na obliczanie iloczynu skalarnego w przestrzeni L2 (sygnałów dyskretnych w nieskończonym czasie).

- Co to jest kombinacja liniowa elementów przestrzeni.

- Twierdzenie o rzucie ortogonalnym.

- Czym różnią się algorytmy wyznaczania dyskretnej reprezentacji w przypadku bazy ortogonalnej i nieortogonalnej.

- Podać zależność na obliczanie chwilowej wariancji sygnału deterministycznego.

- Co to jest dyskretna reprezentacja sygnałów w kategorii przestrzeni sygnałów.

- Z jakich wzorów obliczana jest wartość średnia na przedziale [t1, t2] deterministycznego sygnału ciągłego.

- Różnica pomiędzy sygnałami ciągłymi, dyskretnymi a cyfrowymi.

- Podać zależność na obliczanie normy wektora w przestrzeni L2 (sygnały dyskretne).

- Jaki zbiór elementów nazywamy zbiorem liniowo niezależnym.

- Omówić zagadnienie najlepszej aproksymacji syg. przestrzeni X przez element podprzestrzeni Xn.

- Co to jest realizacja procesu stochastycznego.

- Podać definicję dwuwymiarowej gęstości prawdopodobieństwa procesu stochastycznego.

- Czy gęstość prawdopodobieństwa jest wielkością zdeterminowaną czy też losową.

- Podać zależność na obliczanie normy wektora w przestrzeni sygnałów ciągłych na odcinku [t1,t2].

- Scharakteryzować przestrzeń unitarną.

- Dlaczego, przy odwracaniu dyskretnej repr. sygnału, nie jest konieczne odwracanie macierzy, gdy baza jest ortogonalna.

- Do czego służy procedura Gramma-Schmidta.

- Jaką przestrzeń nazywamy przestrzenią zupełną.

- Co to jest norma elementu przestrzeni sygnałów, podać przykład.

- Podać przykład zbioru ortogonalnego zupełnego.

- Z ilu elementów składa się baza przestrzeni Xn.

- Co to jest proces losowy.

- Z jakiego wzoru obliczona jest energia sygnału dyskretnego nieskończonego w czasie.

- Podać definicję sygnału okresowego.

- Podać definicję momentu centralnego r-tego rzędu dla sygnału deterministycznie ciągłego.

- Scharakteryzować przestrzeń L2.

- Różnica pomiędzy dyskretną a ciągłą reprezentacją sygnału.

- Wady reprezentacji syg. Z przestrzeni X przez element podprzestrzeni Xn.

- Podać definicję dwuwymiarowej dystrybuanty procesu stochastycznego.

- Podać definicję funkcji autokowariancji procesu ciągłego (ogólno- i dla procesu stacjonarnego).

- Czy funkcja autokorelacji procesu jest wielkością deterministyczną czy losową.

- Jaki proces nazywamy ergodycznym.

- Jak zdefiniowana jest widmowa gęstość mocy i jakie informacje o procesie zawiera.

- Narysować przykładową funkcją autokorelacji i widmo mocy sygnału los. sinusoid.

- Narysować rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuantę szumu białego o rozkładzie normalnym.

- Kiedy funkcja autokorelacji procesu jest funkcją tylko jednego czasu.

- Podać definicję autokorelacji sygnału deterministycznego.

- Co to jest słaba stacjonarność lub stacjonarność w szerszym sensie.

- Czy widmowa gęstość mocy może przyjmować ujemne wartości (udowodnić).

- Narysować przykładową funkcję autokorelacji i widmo mocy wąskopasmowego sygnału losowego.

- Narysować rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuantę sygnału losowego fali prostokątnej.

- Funkcja korelacji wzajemnej dwóch procesów jest wielkością losową czy też deterministyczną.

- Kiedy o procesie mówimy, że jest całkowicie (ściśle) stacjonarny.

- Jak zdefiniowana jest wartość średnia procesu, czy jest ona funkcją czasu.

- Jakie warunki spełnia układ liniowy.

- Podać zależność pomiędzy widmową gęstością mocy sygnału na wejściu i na wyjściu układu liniowego.

- Własności funkcji autokorelacji procesu losowego rzeczywistego.

- Własności funkcji korelacji wzajemnej procesów losowych rzeczywistych.

- Co to jest wzajemna widmowa gęstość mocy.

- Co to jest szum biały.

- Jakie są istotne różnice pomiędzy dyskretną reprezentacją sygnału deterministycznego i sygnału losowego.

- W kategoriach przestrzeni sygnałów zdefiniować znany ci współczynnik korelacji między dwoma sygnałami.

- Jak zdefiniowana jest wariancja procesu i czy jest ona funkcją czasu.

- Czym jest przekrój procesu stochastycznego po czasie.

- Jaką postać ma korelacja wzajemna procesów x(t) i y(t)=x(t)+ax(t+0)

- Dla jakiego procesu wartość średnia nie jest funkcją czasu.

- Czy wariancja procesu jest wielkością losową czy deterministyczną.

- Kiedy wariancja procesu nie zależy od czasu.

- Podaj definicją korelacji wzajemnej pomiędzy sygnałami deterministycznymi.

- Jaką postać ma autokorelacja procesu y(t)=x(t)+ax(t+0).

- Jakie są konsekwencje tego, że proces stochastyczny jest ergodyczny, w odniesieniu do wyznaczania statystyk procesu.

- Czy widmowa gęstość mocy procesu losowego jest wielkością losową czy też zdeterminowaną. Uzasadnić.

- Podaj zależność pomiędzy funkcją autokorelacji procesu a jego widmową gęstością mocy.

- Na czym polega zjawisko aliasingu.

- Czy gęstość prawdopodobieństwa procesu jest wielkością zdeterminowaną czy losową.

- Kiedy proces jest stacjonarny (ściśle, słabo i n-tego rzędu).

- Definicja autokorelacji sygnału deterministycznego.

- Podobieństwa i różnice pomiędzy zmienną losową a procesem stochastycznym.

- Źródła błędów próbkowania.

- Czy na podstawie spróbkowanego i skwantowanego sygnału można odtworzyć sygnał ciągły, jak.

- Różnica we właściwościach transformaty Fouriera sygnału ciągłego okresowego a sygnału dyskretnego okresowego i sygnału dyskretnego nieokresowego.

- Na czym polegają podobieństwa pomiędzy transformatą Fouriera w przód i w tył sygnałów dyskretnych okresowych.

- Jakie właściwości funkcji trygonometrycznych wykorzystywane są przy opracowaniu algorytmów szybkich transformat Fouriera (FFT).

- Relacje pomiędzy Z, transformatą Fouriera i transformatą Laplace’a.

- Narysować dowolną strukturę filtru realizującego parę zer i parę biegunów.

- Filtry zaprojektowane jaką metodą mają liniową fazę.

- Jaki jest cel stosowania filtrów antyaliasingowych i jakie powinny one spełniać warunki.

- Źródło szumu kwantowania.

- Podać zależność na splot dyskretny.

- Z czego wynika, że szybkie algorytmy obliczania transformaty Fouriera są szybsze od obliczania wprost z definicji.

- Jakie warunki (w dziedzinie transformaty Z) spełnia transmitancja układu stabilnego.

101a.   Z jakich elementów budowane są struktury filtrów cyfrowych.

- Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy filtrami IIR (SOI) a FIR (NOI).

- Kiedy występuje problem estymacji statystyk procesu stochastycznego.

- Omów wariancję estymatora.

- Jak zdefiniowany jest estymator funkcji autokorelacji procesu losowego ciągłego.

- Dlaczego transformata Fouriera z realizacji procesu jest złym estymatorem widmowej gęstości mocy procesu.

- Omów metodę Cooley’a-Tukey’a estymacji widma sygnału stacjonarnego i ergodycznego.

- Naszkicować algorytm odtwarzania sygnału ciągłego z próbek.

- Podać zależność na splot dyskretny dwóch szeregów czasowych o długości N.

- Jak zdefiniowany jest estymator funkcji autokorelacji procesu losowego dyskretnego.

- Właściwości widma sygnału rzeczywistego (amplitudowego i fazowego).

- Jakie warunki spełnia odpowiedź impulsowa filtru odwrotnego a jakie jego transmitancja.

- Czym jest estymacja statystyk procesu stochastycznego.

- Omów błąd obciążenia estymatora.

- Czy widmo Fouriera sygnału rzeczywistego jest rzeczywiste czy zespolone.

- Definicja przekształcenia Z.

- Na czym polega eliminacja z sygnału wpływu toru.

- Omów znaną ci metodę estymacji widma sygnału losowego.

- Na czym polega kwantowanie sygnału.

- Co to jest równanie różnicowe liniowe.

- Jak należy dobrać częstotliwość próbkowania dla sygnału dolnoprzepustowego.

- Jakiego sygnału widmo jest widmem dyskretnym i nieokresowym.

- Co to jest obszar zbieżności transformaty Z.

- Jak wpływa na transformatę Z przesunięcie sygnału okresowego w czasie.

- Co to jest wrażliwość struktury filtru na błędy zaokrąglania.

- Na czym polega próbkowanie sygnału.

- Zapisać splot sygnału dyskretnego i odpowiedzi impulsowej układu dyskretnego w dziedzinie Z.

- Podaj plan projektowania filtru metodą okna.

- Dlaczego w omawianym algorytmie szybkiej transformaty Fouriera liczba próbek musi być potęgą liczby 2.

- Co to jest „przeciek widma” w estymacji widma.