# Modelowanie, symulacja, modele, etapy modelowania.

Hmm, hmm, więc...no...

Jak powiedział dr Skowronek na pierwszych ćwiczeniach, które odbyliśmy razem na początku semestru V, da się zamodelować cyfrowo wszystko. No to skoro da się zamodelować wszystko trzeba sobie wyjaśnić w jaki sposób będziemy tego dokonywać. I tutaj spieszę wyjaśnić wszystkie straszne wyrazy, które składają się na treść tego pierwszego (pierwszy raz zawsze jest najtrudniejszy, choć nie najgorszy) pytania.

Modelowanie - to całokształt czynności związanych z budową modelu układu łącznie z badaniami prowadzonymi na modelu.

Symulacja - to badania modelowe z wykorzystaniem modelu.

No oczywiste - prawda?

Modele - służą do przeprowadzenia symulacji. W zależności od zastosowanych środków do budowy modelu przyjmuje się podział modeli na:

- fizyczne,

- analogowe,

- abstrakcyjne, czyli matematyczne.

Fizyczne modele zbudowane są z elementów o takiej samej naturze fizycznej co badany układ. Np. modele statków i kolejka PIKO. Stosuje się zazwyczaj do ich budowy skalę (pomniejszony model to model redukcyjny) i wykorzystuje się właściwości podobieństwa, np. kształtu, przepływu.

Analogowe modele zbudowane są z elementów o innej naturze fizycznej niż badany układ, łatwiejszych do kształtowania i mierzenia. Np. elektryczne modele układów mechanicznych  - opisywane tymi samymi (analogicznymi) równaniami.

Matematyczne modele to zbiory reguł i zależności na podstawie których możemy przewidzieć zachowanie się układu. Przykładem mogą być równania różniczkowe (o zaczyna się...) opisujące stan modelu.

Dla zobrazowania sobie abstrakcji tego zagadnienia proponuję Abstrakcyjny Model Sklepu (AMS). Występują tam reguły obsługi klientów, informacje o ich ilości, współczynniki upierdliwości sprzedawców oraz np. informacje o nadchodzącym z magazynu asortymencie.

Modelem abstrakcyjnym może być także schemat w przyjętej konwencji notacyjnej.

Jeśli na podstawie modelu abstrakcyjnego przewidywane zachowanie układu możemy wyznaczyć wykorzystując wartości liczbowe - to mamy wtedy modelowanie numeryczne. Aby rozwikłać wszelkie problemy z rozwiązywaniem układów zamodelowanych numerycznie stosujemy maszyny cyfrowe. A od maszyn cyfrowych już niedaleka droga do modelowania cyfrowego.

Model cyfrowy to więc program, którego elementy pozwalają na edycję modelu i obserwację zachodzących zmian.

Każda czynność jest w pewien sposób zaplanowana (oprócz pewnych innych czynności, które nie są zaplanowane) więc ważne są etapy modelowania. Najważniejsze z nich to:

 definicja modelu, (określenie układu, zbioru obiektów oraz określenie warunków pracy)

 określenie celu modelowania,

 budowa modelu abstrakcyjnego,

 budowa modelu cyfrowego, (przyjęcie odpowiednich struktur danych odpowiadających 
 	  modelowanemu układowi)

 określenie planu badań modelowych, (czyli jakie badania zostaną wykonane)

 realizacja badań modelowych,

 ocena i interpretacja wyników, (najważniejsza jest ocena dokładności otrzymanych wyników badań)

 dokumentowanie, (dobre udokumentowanie stanowi cenną informację dla kolejnych badaczy)

# Operatorowa i czasowa funkcja przejścia, odpowiedź układu na dowolne wymuszenie, macierzowa funkcja przejścia.

Działanie układu ciągłego da się dla celów modelowania przedstawić za pomocą:

- równań różniczkowych,

- równań stanu,

- funkcji przejścia

- macierzowych funkcji przejścia.

Aby przedstawić zależności między wymuszeniem a odpowiedzią układu należy zaprezentować ogólny schemat modelu:

Jest to układ o jednym wejściu i jednym wyjściu.

Metoda opisu modelu za pomocą operatorowej funkcji przejścia może być stosowana dla układów liniowych o stałych współczynnikach. Stosować wtedy możemy do opisu równanie operatorowe:

Y(p)=K(p)U(p)

gdzie U(p), Y(p) to transformaty, np.,: Laplace’a lub Laplace’a-Carsona sygnałów u(t), y(t) przy zerowych warunkach początkowych, a K(p) to funkcja przejścia układu.

Dla powyższego układu ciągłego funkcja przejścia określona jest wzorem:

K(p)=i=1nbipii=1naipi=L(p)M(p),an=1

Dla stosowania funkcji operatorowych wymagana jest znajomość transformat, np.: Laplace’a.

L[x(t)]=0∞x(t)e−stdt=X(s)

Jeżeli otrzymamy z rozwiązania zadania funkcję operatorową to po zastosowaniu tabeli transformat możemy ją przekształcić do postaci czasowej:

L[k(t)]=K(p),przejściedooperatorowejy(t)=k(t),przejście do czasowej

Zagadnienie potraktowane niejako od tyłu prowadzi nas do funkcji przejścia o postaci czasowej.

Odpowiedź układu na skok jednostkowy – 1(t) – nazywane jest czasową funkcją przejścia. Stosowane jej jednak nie jest takie proste, więc o wiele łatwiej jest dokonać przeliczeń układu w postaci operatorowej (z reguły funkcja przejścia układu podana jest w postaci operatorowej), a następnie wyznaczyć funkcję czasową na podstawie transformaty odpowiedzi układu Y(p).

y(t)=LC[Y(p)],luby(t)=LLC[Y(p)]

Metoda opisu za pomocą macierzowych funkcji przejścia może być stosowana dla opisu wielowymiarowych układów liniowych o stałych współczynnikach. Opis ma postać wtedy równania macierzowego:

Y(p)=K(p)U(p)

gdzie U(p) i Y(p) to wektory transformat wektorów postaci czasowej u i y, przy zerowych warunkach początkowych w układzie,

U(p)=LC[u(t)]=LC[u1(t)]LC[un(t)],                 Y(p)=LC[y(t)]=LC[y1(t)]LC[yn(t)]

a K(p) to macierzowa funkcja przejścia układu.

K(p)=K11(p).K1n(p)...Kq1(p).Kqr(p)

gdzie poszczególne funkcje wewnątrz macierzy to funkcje przejścia pokazujące wpływ wymuszenia na i-tą składową sygnału wyjściowego

Jeśli chcemy wyznaczyć odpowiedź układu na dowolne wymuszenie postępujemy według poniższego algorytmu:

- z zerowymi warunkami początkowymi,

- u(t)⇒U(p)Y(p)=K(p)⋅U(p)y(t)⇔LC[y(t)]=Y(p)

stosować można także tw. o splocie

- z niezerowymi warunkami początkowymi,

- Y(p)U(p)=K(p)⇒ operatorowe równanie różniczkowezastosować tw. o liniowości i tw. o różniczkowaniu z uwzgl. war. pocz. wyznaczyć Y(p)y(t)⇔LC[Y(p)]−1=y(t)

# Charakterystyka częstotliwościowa, jej zastosowanie, czasowe funkcje przejścia i charakterystyki częstotliwościowe elementów podstawowych.

Czasowe funkcje przejścia elementów podstawowych:

| Nazwa elementu | Odpowiedź na skok jednostkowy | Charakterystyka częstotliwościowa | Funkcja czasowa i operatorowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Element inercyjny I rzędu |  |  | K(p)=k1+pTK(t)=k(1−e−tT) |
| Element całkujący |  |  | K(p)=kpK(t)=ktK(jw)=1jwT=−jwT |
| Element całkujący z inercją |  |  | K(p)=kp(1+pt)K(t)=k(t−T(1−e−tT) |
| Element różniczkujący |  |  | K(p)=kpK(t)=δK(jw)=kjw |
| Element różniczkujący z inercją |  |  | K(p)=kT1+pTK(t)=ke−tTK(jw)=kjw1+jwT |
| Element inercyjny II rzędu |  |  | K(p)=k(1+pT1)(1+pT2),T1≠T2K(t)=k(1+Ae−tT1+Be−tT2),A=T1T2−T1,B=T2T1−T2K(jw)=k(1+jwT1)(1+jwT2) |
| Element oscylacyjny II rzędu |  |  | K(p)=kwn2p2+2ςwnp+w22,0<ς<1−prw.zespK(t)=k[1−e−αtsin(βt+ϕ)sinϕ],α=ςwn,b=wn1−ς2 |
| Element inercyjny n-tego rzędu |  |  | K(p)=ki=1n(1+pT1)K(jw)=e−jwTo |

Charakterystyka częstotliwościowa układu pozwala na badanie układu stacjonarnego pobudzanego w sposób okresowy lub sinusoidalny i w trakcie badania układu interesuje nas ustalony stan odpowiedzi układu.

Aby wyznaczyć daną charakterystykę dla konkretnego układu stosuje się  operatorowe funkcje przejścia dla tego układu

Korzystając ze wzorów i dokonując elementarnych podstawień otrzymujemy ogólnie:

K(jw)=k(p)|p=jw=K(w)K(w)=Y(w)U(w)K(jw)=Rek(jw)+Imk(jw)=A(w)+jB(w)K(jw)=K(jw)ejϕ(w)K(w)=A2(w)+B2(w)ϕ(w)=arctgB(w)A(w)

a dla powyższego układu:

K(p)=1(1+jwT1)(1+jwT2)K(jw)=11+jwT1⋅11+jwT2e−j(ϕ1(w)+ϕ2(w))ϕ1(w)=arctgT1,ϕ2=arctgT2

co można zinterpretować graficznie, przy czym sposób interpretacji jest dowolny (tak jak wszyscy zapewne mile wspominają elektrotechnikę - można interpretować na płaszczyźnie zespolonej lub osobno przebiegi wzmocnienia i kąta przesunięcia).

# Opis układów za pomocą układów blokowych.

Podczas budowy modelu do symulacji stosuje się graficzne przestawienie kolejnych elementów modelu. W tym celu (jak i każdym innym byleby było głupiej) stosuje się schematy blokowe.

Wyróżnia się trzy podstawowe elementy graficzne:

| blok operacyjny | węzeł zaczepowy | węzeł sumacyjny |
| --- | --- | --- |

Warto zaznaczyć, że jeśli układ jest nieliniowy to maluje się dla niego bloczek kreską podwójną!!!

Skoro wszystko w naszym modelowaniu cyfrowym da się przedstawić przy pomocy bloczków i węzełków możemy teraz spróbować sobie wyjaśnić jak redukować schematy blokowe. Redukować - bo wszystko co małe jest piękne!

Zanim jednak przejdziemy do redukcji, można przeanalizować przykład tworzenia schematu blokowego dla równania:

Y(p)=Z2(p)Z1(p)+Z2(p)⋅U(p), układ elektryczny (dzielnik napięcia)

Ogólnie problem ten przedstawiamy jako:

i dokonujemy jego przekształcenia do postaci:

A teraz nauka redukcji:

| Przed redukcją | Po redukcji |
| --- | --- |
| Szeregowe połączenie bloku |  |
| Równoległe połączenie bloku |  |
| Sprzężenie zwrotne |  |
| Przesuwanie węzła zaczepowego |  |
| Przesuwanie węzła sumującego |  |

# Równanie stanu układu liniowego ciągłego, rozwiązanie równania stanu, właściwości macierzy eAt.

Metoda opisu za pomocą równań stanu jest często stosowana dla opisu modeli cyfrowych układów dynamicznych. Wynika to z jej uniwersalności (ja pier....!) i prostoty (o ! ku...). W celu zastosowania wykorzystuje się równania różniczkowe I rzędu. Pozytywną cechą tej metody jest również to, że przy jej stosowaniu nie występują pochodne sygnału wejściowego, co nawet dla prostych sygnałów mogłoby znacznie skomplikować model cyfrowy układu.

Zarzućmy więc przykładowy jednowymiarowy układ liniowy stacjonarny opisany równaniem różniczkowym:

y(n)+i=0n−1aiy(i)=i=0nbiu(i),bi=0⇐i>m

możemy także opisać go przy pomocy równania stanu, co jest wygodniejsze i jakby bardziej przejrzyste:

x=F(t, u, x)

oraz równania wyjścia:

y=G(t, x, u)

gdzie  podane są odpowiednie wektory:

u=u1.ur,       x=x1.xn,       y=y1.yq

czyli najmniejszy zbiór zmiennych który wraz z sygnałem wejściowym pozwala określić sygnał wyjściowy.

Dla układów liniowych ciągłych stosuje się rozwiązanie:

| x=Ax+Buy=Cx+Dx | A – macierz stanu [N × N] B – macierz wejściowa [N × r] C – macierz wyjścia [q × N] D – macierz przejścia [q × r] |
| --- | --- |

Rozwiązanie równania stanu stosując postać czasową:

x(t)=eA(t−t0)x(t0)+t0teA(t−τ0)Bu(τ)dτjeżelit0=0x(t)=eAtx(0)+0teA(t−τ)Bu(τ)dτ

Rozwiązanie układu z zastosowaniem Tw. Laplace’a Carsona

pX(p)−px(0)=AX(p)+BU(p)gdzieX(p)=LC[x(t)]U(p)=LC[u(t)]Y(p)=LC[y(t)](pI−A)X(p)=px(0)+BU(p)(pI−A)−1X(p)=(pI−A)−1px(0)+(pI−A)−1BU(p)LC[eAt]=p(pI−A)−1

Właściwości macierzy eAt:

1.  eA⋅0=I2.  eA⋅t⋅eB⋅t=e(A+B)⋅t3.  (eA⋅t)−1=eA⋅t4.  ddteA⋅t=AeA⋅t=eA⋅tA5.  t0teA⋅tdt=A−1eA⋅t|tt0=eA⋅tA−16.  eA⋅t1eA⋅t2=eA⋅(t1+t2)

# Układy liniowe dyskretne, przykłady. Równanie różnicowe układu dyskretnego.

Układy dyskretne to takie, w których przynajmniej jeden z sygnałów ma charakter dyskretny i da się go opisać ciągiem wartości liczbowych.

Przykłady układów dyskretnych:

## układy ciągłe z impulsatorami

| impulsy o modulowanej amplitudzie | impulsy o modulowanej szerokości | impulsy Diraca |
| --- | --- | --- |

## układ z modułem podtrzymującym

Jeżeli sygnał wejściowy u jest postaci u=j=0∞u(jT1)δ(t−jT1) ciąg impulsów Diraca to układ podtrzymujący jest układem całkującym.

Najczęściej stosowany układ dyskretny ze sprzężeniem zwrotnym:

## Równanie różnicowe układu dyskretnego:

u(t) - sygnał schodkowy

u(t) = u(kTi),	kTi≤t<(k+1)Ti

Y(p)(1+pT)=kU(p)Ty'+y=kuy'+1Ty=kTuy(t)=e−(t−t0)Ty(t0)+t0tkTe−(t−τ)Tu(τ)dτzakładając,że:    t0=tn=nTi   oraz   t=tn+1=(n+1)Tito:   yn+1=e−TiTyn+nTi(n+1)TikTe−(uTi−τ)Tu(τ)dτjeśli  e−TiT=D   to rozwiązując ostatnią całkę....kT⋅nTi(n+1)Tie−(uTi−τ)Tu(τ)dτ==ke−(uTi+Ti−τ)Tu(nTi)|(wgr.caµkowania)==k(−e−TiT+1)un=k(1−D)un

ostatecznie równanie różnicowe opisujące układ dyskretny jest postaci:

yn+1=Dyn+k(1−D)un

# Transformata Laplace’a - Carsona funkcji schodkowych, transformata Z. Właściwości transformat.

Aby móc w ogóle rozważać problem transformaty funkcji schodkowych warto wiedzieć czym więc jest owa schodkowa funkcja jak najbardziej...

Definicyjnie mówi się o niej, że jest to funkcja, która zmienia swoje wartości tylko dla argumentów całkowitych i na dodatek jest prawostronnie ciągła.      No.   I już po bólu!

Warto wiedzieć jak funkcja schodkowa zachowuje się wzrockowo...

Niestety!!! Firma Billa Gates’a nie przewidziała tworząc swój edytor równań, wykładów z modelowania cyfrowego, wobec czego zmuszony zostałem do zastąpienia jakże oryginalnego symbolu schodka zwykłym oznaczeniem literowym: „sch.”. Przepraszam w imieniu Billa! 
O! Chyba się powtarzam.....

Fsch.(p)=LCsch.f(x)=p0∞sch.f(x)e−pxdx=(1−ep)i=0∞f(i)e−pi

...takie rozwiązanie dla transformaty funkcji schodkowej można oczywiście poczynić tylko przy uwzględnieniu, że f(x) rozpatrujemy jak sumę całek (pól pod schodkami). Tak na marginesie - to pod schodkami zawsze była piwnica... a tu całki....no, no...

Podstawowy wzór transformaty Z:

Zf(x)=F(z)=i=0∞f(i)zi

Można stosować wzory łączące obie transformaty:

Fsch.(p)=z−1zF(z)|z=epF(z)=epep−1Fsch.(p)|ep=z

Właściwości transformat, żeby było łatwiej:

Niestety!!! Firma Billa Gates’a nie przewidziała tworząc swój edytor równań, wykładów z modelowania cyfrowego, wobec czego zmuszony zostałem do zastąpienia jakże oryginalnego symbolu schodka zwykłym oznaczeniem literowym: „sch.”. Przepraszam w imieniu Billa! 
O! Chyba się powtarzam.....

TW1. O przesunięciu....

LCsch.f(x+k)=epkFsch.(p)−(1−e−p)⋅i=0k−1ep(k−i)f(i),dlak>0Zf(x+k)=ekF(z)−i=0k−1zk−1f(i),dlak<0iLCsch.f(x−k)=e−pkFsch.(p)

TW2. O różnicy...

LCΔsch.f(x)=epFsch.(p)−(ep−1)f(0)−Fsch.(p)=(ep−1)Fsch.(p)−f(0)Fsch.(p)=LCΔsch.f(x)ep−1+f(0)Zf(x)=zΔf(x)z−1+zz−1f(0)

TW3. O liniowości....

LCa⋅sch.f1(t)+b⋅sch.f2(t)=aLCsch.f1(t)+bLCsch.f2(t)=aF1sch.(p)+bF2sch.(p)Zaf1(t)+bf2(t)=aZf1(t)+bZf2(t)=aF1(p)+bF2(p)

TW4. O iloczynie... (różne źródła różnie podają - niektóre nie podają w ogóle, wybrałem więc moje ćwiczenia jako źródło odniesienia)

LCsch.xkf(x)=(−1)k(1−e−p)dkdpkFsch.(p)1−e−pZxkf(x)=(−1)kdkdpkF(z)|z=ep

# Zastosowanie transformaty Z do rozwiązywania równań różnicowych.

Problem w zasadzie jest prosty tylko czasem jakoś tak całkiem nie wiadomo dlaczego coś z tego wszystkiego nie wychodzi. Możliwy jest też taki punkt widzenia - Jak spieprzyć sobie kawałek fajnego „łykędu” kiedy te pieprzone transformaty jakoś nie wyłażą. Niektórzy koledzy mogą na ten temat powiedzieć o wiele więcej (wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt: bart27@zeus.polsl.gliwice.pl) biorąc pod uwagę ich szczególne zainteresowanie problemami cyfrowego modelowania wszechświata w okolicach ferii zimowych... [wcale nie, transformaty wyłaziły jak szalone, po prostu pięć razy poprawiałem MC, bo przedmiot polubiłem  - Bart27 ]

Wracając do problemu rozwiązywania to proponuję wszystkim stosować poniższy schemat blokowy autorstwa doktora S.:

Jeśli kolega nakładacz szaty w swoich wykładach (albo jakichkolwiek innych) znajdzie ten algorytm to proszę go tu zapodać!  Radix.

O.K. – Składacz

Oto rzeczony algorytm:

Dane równanie różnicowe yx, warunki początkowe

  transformata Z

Równanie operatorowe zawierające Y*(z)

  rozwiązać ze względu na Y*(z)

Y*(z) = .......................................................................

  wyznaczyć oryginał transformaty

yx =  .......................................................................

Po zapoznaniu się ze schematem proponuję rozwiązać bardzo prosty intuicyjny przykład, który na pewno wszystkim uda się rozwiązać. A pewne problemy związane z trudniejszymi przykładami - jeszcze bardziej intuicyjnymi - proponuję sobie zostawić na chwile wolnego czasu na egzaminie z MC, które każdy wygospodaruje między wspomnieniami jakże pięknego okresu pobytu w ZSEE a atakującymi myślami o służbie dla Ojczyzny. Rozkaz! Odmaszerować!

Rozwiążmy równanie:

yx+2−yx+1−2yx=2,        y0=0,y1=1

Więc... musimy wykorzystać transformaty Z, ale zanim tego dokonamy musimy przekształcić równanie do bardziej przyjaznej postaci korzystając ze wzoru:

zyx+k=zkY(z)−i=0k+1zk−1yi

wtedy nasze równanie przybierze postać:

z2Y(z)−z2y0−zy1−(zY(z)−zy0)−2Y(z)=2zz−1i dalej po elementarnych przeksztalceniach...Y(z)=z(z−1)(z−2)=A1zz−1+A2zz−2aby wyznaczyć wspólczynniki A należy skorzystać ze wzoru:  Ai=limz→ρiz−ρizY(z)A1=limz→1z−1zY(z)=1z−2|z=1=−1A2=1Y(z)=−zz−1+zz−2    i po dokonaniu transformaty otrzymujemy   yx=−1+2x

I już po bólu! Prawda, że było niezłe.....

# Znajdowanie schodkowych funkcji przejścia, gdy sygnał schodkowy występuje w układzie.

Jeżeli w układzie występuje sygnał schodkowy w sposób jawny to sytuację możemy przedstawić jak na rysunku poniżej:

Musimy dodatkowo poczynić pewne założenia:

u(t) jest sygnałem schodkowym, a chwilowe wartości sygnału u(nTi) zależą tylko od chwilowych wartości sygnału e(nTi), oraz że w układzie występują zerowe warunki początkowe.

Wtedy: (no...ale będzie burdel w dalszych pytaniach.. :-.)

ut=sch.unTi    - sygnal schodkowy w chwilach (nTi)  zależy od e(nTi),                                   bo Regulator Dyskretny próbkuje e(t) w chwilach (nTi)Ysch.p=Ksch.p⋅Usch.pUsch.p=Ksch.regulatorap⋅Esch.p

Co było do pokazania (sorry w imieniu Billa G. za brak schodków)!

Teraz - w jaki sposób wyznaczamy współczynniki:

- Jeśli dane jest  równanie różnicowe układu to stosujemy odpowiednią transformatę do obydwu stron równania:

całkując np. Diraca otrzymujemy sygnał schodkowy:

ut=j=0∞ejTiδt−jTiunTi=Un

Jeśli dane jest równanie różnicowe dla regulatora to można zastosować:

Un+1=Un+knen+1    - równanie dla regulatora,więc   epUsch.p=Usch.p+krepEsch.pczyli   Usch.p=krepep−1Esch.potrzymujemy ulameczek, który jest schodkową funkcją przejścia regulatoraJeśli dane jest K0p to...K0p=k01+pT to bylo Ko,więc   epYsch.p=DYsch.p+k01−DUnczyli    Ysch.p=k01−Dep−DUsch.potrzymujemy ulameczek, który jest schodkową funkcją przejścia ukladu

- Jeśli dana jest czasowa funkcja przejścia układu

to przeanalizujmy sytuację na przykładzie:

np. mamy k0p=k01+pT, to czasowa funkcja ma postać:  kot=k01−e−tT wtedy  znajdujemy KonTi=k01−enTiT=k01−D gdzie D=e-TiT wtedy funkcja przejściama postać: Ksch.op=Lc,nsch.k01−Dn=k01−ep−1ep−D=k0ep−D−ep+1ep−D=k01−Dep−D co jest końcową postacią zagadnienia.

I tyle - pa, pa, pa...

# Znajdowanie schodkowych funkcji przejścia, gdy sygnał dyskretny jest sygnałem o modulowanej amplitudzie.

Trzeba zaznaczyć, że impulsy posiadają modulowaną amplitudę, która jest proporcjonalna do sygnału wejściowego w chwilach próbkowania. (szerokość i kształt impulsu jest nieważny - ważna jest ąplituda.

Pomocnicze bazgrołki...

Wtedy, jeśli źródłem zmian jest sygnał e. I szukamy Ksch.0(p) we wzorze:

Ysch.p=Ksch.0p⋅Esch.pdla ukladów ciąglych obowiazuje zasada superpozycji, więc sygnal wyjściowy ma postać:yt=i=0∞ejTikT0t−jTi   wtedy  ynTi=i=0∞ejTikT0n−jTi i dalej... Ysch.p=Lc,nsch.ynTi=i=0∞ejTiLcsch.kT0n−jTi=i=0∞ejTie−jpLcsch.kT0nTiale, jeśli uwzględnimy, że:Esch.p=epep−1Lcsch.kT0nTi=1−e−pj=0∞ejTie−jp , to wtedy Ysch.p=Ysch.p=epep−1Lcsch.kT0nTiEsch.p i wtedy latwo wylazi, że...Ksch.0p=epep−1Lcsch.kT0nTi ,co jest funkcją przejścia, schodkową - oczy-wiście!

Podobno warto jeszcze pamiętać, że funkcje przejścia są takie same, bez względu na to jakich transformat używamy:

Ksch.0p=Kz|z=epKz=ZkT0nTi

# Znajdowanie schodkowych funkcji przejścia, gdy sygnał dyskretny nie jest sygnałem o modulowanej amplitudzie, ani też sygnałem schodkowym.

Wtedy sytuacja staje się prostsza niż się wszystkim wydaje. Otóż układ (rysunek poniżej)

przekształcamy w taki sposób, że wprowadzamy wzorcowy regulator i impulsator,

oraz tak dobieramy sygnał u, aby powstał sygnał:

- dyskretny schodkowy,  (rozwiązujemy jak pyt. 9)

- albo o modulowanej amplitudzie (rozwiązujemy jak pyt. 10)

Ufff, chyba się zaraz porzygam !!!!!! KONIEC!

# Równanie stanu układu dyskretnego, postać macierzy B dla typowych wymuszeń.

Mamy układ ciągły opisany równaniem stanu i opisujemy go dyskretnie.

x = A1 x + B1 u

y = C1 x + D1 u

x (kTi) = xk 		u (kTi) = uk 		y (kTi) = yk

xk+1 = A xk + B uk 			xk+1 = A xk + B ek

yk    = C xk + D uk			xk    = A xk + B ek

Żeby układ opisać dyskretnie musimy użyć metody dyskretyzacji, która doprowadza nas do następujących przekształceń:

xt=eA1/t−t0xt0+t0teA1t−τB1uτdτt0=kTit=k+1Tixk+1=eA1Tixk+kTik+1TieA1k+1Ti−τB1uτdτ=τ|k+1TikTiu|Ti0=Axk+0TieA1Ti−ηB1ukTi+ηdη

Wniosek:

Macierz B zależy od wymuszeń (a dodatkowo: macierz A=eA1Ti; C= macierzy C1; a D też zależy od wymuszeń).

Postać macierzy B dla typowych wymuszeń:

- sygnał u(t)=schodek u(kTi):

- t∈kTi;k+1Tiut=ukTiBuk=0TieA1Ti−ηB1dη⋅ukB=0TieA1Ti−ηdηB1=−A1−1eA1Ti−η|Ti0B1==A1−1eA1Ti−IB1

- sygnał u(t) jest ciągiem impulsów Dirac’a:

δTit=j=0∞δt−jTiut=δTitetdlat∈kTi;k+1Tiut=δt−kTiekBek=0TieA1Ti−ηB1δηekdη=eA1TiB1ek;gdzieB=eA1TiB1

# Macierzowa schodkowa funkcja przejścia układu dyskretnego, rozwiązanie równania stanu w  postaci szeregu.

Macierzowa funkcja przejścia układu dyskretnego opisanego równaniem stanu wygląda tak:

xk+1 = Axk + Bek

yk+1 = Cxk + Dek

Xschodek(p) = Lc[schodek x(kTi)]

Yschodek(p) = Lc[schodek y(kTi)]

Eschodek(p) = Lc[schodek e(kTi)]

epXschodek(p)-(1-e-p)epx0=AXschodek(p)+BEschodek(p)

Yschodek(p)=CXschodek(p)+DEschodek(p)

Xschodek(p)=(ep-1)(epI-A)-1xo+(epI-A)-1BEschodek(p) - to jest transformata równ. stanu z niezerowymi war. pocz.

Gdy chcemy uwzględnić f. przejścia, musimy uwzględnić założenie: x0=0 - zerowe war. pocz.

Yschodek(p)=(C(epI-A)-1B+D)Eschodek(p)

xk+1 = Axk + Bek - to dla przypomnienia

A teraz rozwiązanie równania stanu w postaci szeregu:

xk=Akx0+j=0k−1Ak−1−jBej

# Układy nieliniowe, metoda linearyzacji, metoda przestrzeni fazowej, pojęcie punktu równowagi.

W układach nieliniowych nie stosuje się f. przejścia, bo są one nie do określenia. Zazwyczaj analiza takich układów jest uproszczona.

f(y, y’, ..., y(n), u, u’, ..., u(m))=0

## Metoda linearyzacji (małych odchyleń)

Muszą istnieć pary (u0,  y0) dające stabilny punkt pracy.

u0, y0 - punkt pracy

f(y0, 0, 0, ..., u0, 0, ..., 0) = 0

Funkcję rozwija się wokół punktu pracy w szereg Taylora i bierze się jedynie liniowe składniki.

u=u0

u’=0

.

.

.

u(n)=0       ozn.

y=y0            ===

y’=0

.                             0

.

.

y(m)=0

f=f|0+∂f∂y|0y−y0+∂f∂y|0y'+…+∂f∂y|0y(n)+f|0+∂f∂u|0u−u0+∂f∂u|0u'+…+∂f∂u|0u(n)+dalszerzędy+R

równanie zlinearyzowane

y−y0=Dyu−u0=Duy'=Dy'u'=Du'Mf|0=0¶f¶y|0Dy+¶f¶y|0Dy'+L+¶f¶y|0Dy(n)+¶f¶u|0Du+L+¶f¶u|0Du(m)=0

## Metoda przestrzeni fazowej

Założenie: układy autonomiczne lub ze stałym wymuszeniem.

f(y, y’, ..., y(n))=0

Rozpatrujemy układy stacjonarne (o stałych współczynnikach) n-tego rzędu

y(0)

y’(0)

...

y(n-1)(0)

Układ współrzędnych nazywamy przestrzenią fazową równania n-tego rzędu z opisanymi osiami. Tam da się narysować całe rozwiązanie.

Dla n=3

osie: y,y’,y’’

punkt równowagi:  P(y(0), y’(0), y”(0))

rysujemy trajektorię

(Dla n=2 mamy płaszczyznę fazową).

## Punkt równowagi

F(y, y’, ..., y(n))=0

x’=F(x)

Punkt równowagi xr jest to punkt, w którym pochodna wektora prędkości jest zerowa.

O=F(xr)

W punkcie równowagi zaczynają się lub kończą trajektorie.

Np. dla układu liniowego x’=A x jeśli detA <> 0 to istnieje 1 punkt równowagi xr = 0 w.p.w. istnieje wiele punktów równowagi (prosta, płaszczyzna).

# Definicja stabilności układów autonomicznych, warunki stabilności układów liniowych ciągłych.

Układ jest stabilny, jeżeli po przejściu sygnału zaburzającego powraca do ustalonego stanu równowagi. Cecha stabilności związana jest z punktem równowagi.

Definicja stabilności:

X = F(x)      0 = F(xr) – dla punktu równowagi

Przyjmujemy, że pkt. równowagi jest początkiem układu: xr = 0. Mówimy, że układ jest stabilny, gdy:

∀η∃ε>0x(t0)<η⇒x(t)<ε     dla kazdej chwilidla kazdego t>t0x0<η  (lub n>0  xn<ε)norma x=i=1Nxi2

Badanie stabilności ciągłego układu autonomicznego ogranicza się do:

- wyznaczenia równania charakterystycznego

- wyznaczenia lub oszacowania pierwiastków równania charakterystycznego

- sprawdzenia, czy pierwiastki równania charakterystycznego spełniają warunki stabilności (tzn. żeby posiadały części rzeczywiste mniejsze od zera)

Liniowy układ jest stabilny jeżeli ograniczonemu sygnałowi sterującemu s będzie odpowiadał ograniczony sygnał błędu e. Oznaczając funkcję przejścia K(p) otrzymamy:

E(p)=S(p)1+K(p)

Zakładając, że sygnał sterujący ma wartość s0 oraz dokonując transformacji odwrotnej otrzymamy:

e(t)=A0+k=1nAkepkt

A0, Ak – wsp. o wartościach stałych; pk – pierwiastki mianownika (1+K(p))

Jeżeli wszystkie pierwiastki mianownika mają części rzeczywiste ujemne to:

limt→∝e(t)=A0

przy czym A0 jest skończoną liczbą rzeczywistą i wtedy układ jest asymptotycznie stabilny. Natomiast jeżeli którykolwiek z pierwiastków będzie miał część rzeczywistą dodatnią to:

limt→∝ e(t)=

i układ będzie niestabilny.

Do sprawdzania tej stabilności dla układów opisanych równaniami wyższych rzędów można wykorzystać kryterium Hurwitza lub Nyquista, pozwalających na ocenę stabilności układu bez obliczania pierwiastków równania charakterystycznego.

# Kryteria badania stabilności układów liniowych ciągłych.

## Kryterium Hurwitza.

Przy badaniu stabilności nie wymaga ono bezpośredniego obliczenia pierwiastków równania charakterystycznego.

Kryterium to składa się z dwóch warunków:

- wszystkie współczynniki ai przy zmiennych równania charakterystycznego muszą być dodatnie

- podwyznaczniki poniższego wyznacznika (dla równania charakterystycznego 5-tego stopnia) muszą być większe od zera

Δ5=a1a3a500a0a2a4000a1a3a500a0a2a4000a1a3a5

Przykład:

K(p)=p2+p+104p5+10p4+10p3+20p2+p+14p5+10p4+10p3+20p2+p+1a0=4;a1=a2=10....w.1)   ai>0w.2)tworzymy:Δ5=a1a3a500a0a2a4000a1a3a500a0a2a4000a1a3a5Δ2=a1a3a0a2=20>0Δ3=a1a3a5a0a2a40a1a3=340>0Δ4=a1a3a50a0a2a400a1a3a50a0a2a4=a4Δ3−a5a1a3a5a0a2a40a0a2>0

Obydwa warunki kryterium Hurwitza (tj. ai >0 dla i = 0,1..5 oraz Δj dla j = 1,2,3,4) są spełnione, więc układ jest asymptotycznie stabilny.

## Metoda Nyquista

Służy ona do badania stabilności układów zamkniętych. Wykorzystuje charakterystyki częstotliwościowe.

Jeśli badany układ jest zamknięty to mamy do czynienia z równaniem charakterystycznym:

1 + K0(p) = 0		(K0(p)-funkcja przejścia układu otwartego)

Każdemu pierwiastkowi pk tego równania można przyporządkować jeden punkt na płaszczyźnie zmiennej zespolonej p. Warunek stabilności można określić jako warunek znajdowania się wszystkich pierwiastków równania na lewej płaszczyźnie zmiennej p (część rzeczywista ujemna). Metoda Nyquista polega na kontroli położenia pierwiastków pk poprzez odwzorowanie płaszczyzny p na płaszczyznę K. Funkcją transformującą jest funkcja przejścia K(p).

Aby znaleźć na płaszczyźnie K punkt odpowiadający punktowi px płaszczyzny p, należy wstawić wartość px do funkcji K(p), a z otrzymanego wyniku wyodrębnić część rzeczywistą i urojoną:

K(px) = Re [K(px)] + j Im [K(px)]

Jeżeli px jest pierwiastkiem równania 1+K(p) = 0, czyli K(px) = –1, to takiemu punktowi px płaszczyzny p odpowiada punkt (-1, j·0) na płaszczyźnie K.

Po dokonaniu takich operacji dla wszystkich pierwiastków równania 1+K(p) = 0 wszystkie punkty px z płaszczyzny p przejdą w jeden punkt o współrzędnych (-1, j·0) na płaszczyźnie K.

Dla sprawdzenia stabilności wystarczy więc skontrolować, czy punkt (-1, j·0) znajduje się w obszarze odpowiadającym lewej półpłaszczyźnie zmiennej p lub inaczej – czy znajduje się poza obszarem odpowiadającym prawej półpłaszczyźnie zmiennej p. Dokonuje się tego poprzez odwzorowanie brzegów prawej półpłaszczyzny zmiennej p, dzieląc je na trzy części.

Układ będzie po zamknięciu stabilny, jeżeli punkt (-1, j0) leży na płaszczyźnie K „na zewnątrz” (na lewej półpłaszczyźnie zmiennej p) charakterystyki częstotliwości układu otwartego.

Warunkiem koniecznym i wystarczającym stabilności układu zamkniętego jest to aby przyrost argumentu funkcji 1+K(jω) na płaszczyźnie K wokół punktu (-1, j0) od ω=–∞ do ω=∞  był równy 2πB. (B-liczba biegunów funkcji K(p) w prawej półpłaszczyźnie zmiennej p. Jeśli B<>0 to układ jest w stanie otwartym niestabilny. Gdy B=0 to układ jest w stanie otwartym stabilny.

Układ stabilny (bo punkt (-1, j0) leży „na zewnątrz” charakterystyki częstotliwościowej)

Układ niestabilny:

# Warunki stabilności układów liniowych dyskretnych i kryterium badania stabilności.

Układ opisany jest równaniem różnicowym:

a0yx+N+a1yx+N−1+...+aN−1yx+1+aNyx=0

Równanie charakterystyczne ma postać:

a0zN+a1zN−1+...+aN−1z+aN=0

Pierwiastki równania charakterystycznego oznaczamy jako ρ

Składnikami rozwiązania mogą być: ρi ... ρix oraz x[si−j]ρix−(si−j) przy czym si określa kolejność pierwiastków ρi, a j =1,2,...,si

1. Warunkiem stabilności asymptotycznej jest aby: |ρi| < 1, oraz żeby składniki ρix dążyły do zera. Pozostałe składniki dążą do zera ponieważ ρix−(si−j) maleje szybciej niż x[si−j] rośnie.

2. Warunkiem stabilności jest to aby |ρi| ≤ 1 i pierwiastki o |ρi| = 1 powinny być pojedyncze. Wynika z tego, że pierwiastki muszą leżeć wewnątrz okręgu o promieniu r = 1.

Przy badaniu stabilności układów dyskretnych można skorzystać z kryterium Hurwitza. Aby móc z niego skorzystać trzeba przekształcić wnętrze okręgu w lewą półpłaszczyznę. (η = (z+1)/(z-1))

Jeżeli mamy równanie charakterystyczne M(z)=0 to:

M(η)=Mη+1η−1=0

przykład:

Równanie charakterystyczne: M(z)=a0z2+a1z+a2,  a0 > 0

a) wyliczając pierwiastki otrzymamy:

ρ1,ρ2=−a12a0±a12−4a0a22a0

aby warunek stabilności był spełniony wystarczy sprawdzić czy |ρi|<1

b) korzystając z kryterium Hurwitza

M(η)=a0η+1η−12+a1η+1η−1+a2=0M(η)=b0η2+b1η+b2=0b0=a0+a1+a2;b1=2a0−2a2;b2=a0−a1+a2

warunek stabilności zachodzi wtedy, gdy bi > 0.

# Badanie stabilności układów nieliniowych ciągłych.

Układy nieliniowe w odróżnieniu do układów liniowych mogą posiadać wiele punktów równowagi, w których pochodne zmiennych stanu są zerowe (przyrównuje się pochodne zmiennych stanu do zera i rozwiązuje się układ równań; rozwiązaniem są punkty równowagi). Do oceny zachowania się układu w pobliżu punktu równowagi stosuje się pierwszą metodę Lapunowa. Metoda polega na badaniu stabilności układu zlinearyzowanego w punkcie równowagi. Jeżeli układ zlinearyzowany jest asymptotycznie stabilny lub niestabilny to taki sam jest układ nieliniowy w otoczeniu punktu równowagi.

przykład:

x'=x2−yy'=x−y

Przyrównujemy pochodne zmiennych stanu do zera:

0=x2−y0=x−y

i rozwiązujemy układ równań, otrzymując punkty równowagi: O=(0,0) oraz P(1,1).

Przyjmujemy oznaczenia:

x'=f1(x,y)y'=f2(x,y)

następnie wyznaczamy pochodne funkcji f1 i f2.

∂f1∂x=2x,∂f1∂y=−1,∂f2∂x=1,∂f2∂y=−1

zapisujemy równania stanu układów zlinearyzowanych odpowiednio dla obu punktów równowagi:

dla punktu O=(0,0) mamy (podstawiamy do pochodnych za x=0 i y=0),

x'=∂f1∂xx+∂f1∂yyy'=∂f2∂xx+∂f2∂yy

x'=−yy'=x−y

natomiast dla punktu P=(1,1) mamy:

x'=2x−yy'=x−y

Równanie charakterystyczne układów zlinearyzowanych ma postać:

dla punktu O=(0,0):

p1−1p+1=p2+p+1=0

dla punktu P=(1,1)

p−21−1p+1=p2−p−1=0

W punkcie O=(0,0) układ jest asymptotycznie stabilny, ponieważ rozwiązaniem równania są dwa pierwiastki zespolone o ujemnej części rzeczywistej (spełniony jest warunek stabilności).

Natomiast w punkcie równowagi P=(1,1) układ jest niestabilny, ponieważ rozwiązaniem równania są pierwiastki rzeczywiste o różnych znakach.

# Badanie stabilności układów nieliniowych dyskretnych.

xn+1 = f(xn)

Funkcja Lapunowa. Jeżeli w obszarze otwartym Ω zawierającym początek układu współrzędnych istnieje funkcja V(x) dodatnio określona, ciągła, ma kształt kielicha, a wzdłuż trajektorii rozwiązania równania 
x’ = F(x) zachodzi: ΔV(xk) = V(xk+1) – V(xk) ≤ 0 (że zamiast różniczki badamy tu różnice) to funkcję V(x) nazywamy funkcją Lapunowa.

Tw.1. Jeżeli w jakimś otoczeniu Ω zawierającym początek układu współrzędnych istnieje funkcja Lapunowa, to początek układu współrzędnych jest stabilny.

Tw.2. Jeżeli spełnione jest Tw.1. i –ΔV(x) jest funkcją dodatnio określoną w początku układu współrzędnych to układ jest stabilny asymptotycznie.

Przykład:

xk+1 = A·xk	V(x) = xT·B·x

ΔV(xk) = V(xk+1) – V(xk) = xTk+1·B·xk+1 – xTk·B·xk = xTk·AT·B·A·xk – xTk·B·xk = xTk·(AT·B·A – B)·xk = - xTk·Q·xk

Jeśli założymy, że Q = I (macierz jednostkowa) to możemy zapisać równanie -I = AT·B·A – B  z którego możemy wyznaczyć macierz B. Następnie należy sprawdzić czy –ΔV(x) = xT·B·x  jest dodatnio określone, jeśli tak to układ jest stabilny asymptotycznie.

A=01−0,4−0,3;B=b11b12b21b220−0,41−0,3b11b12b21b2201−0,4−0,3−b11b12b21b22=−100−1

Macierz B będzie dodatnio określona, gdy wszystkie minory główne tej macierzy będą dodatnie (warunki Sylwestra).

b11>0b11b12b21b22>0 	to układ stabilny asymptotycznie

# Znajdowanie równań stanu układu dynamicznego: ogólna, zmiennej pomocniczej, kolejnych całkowań i mieszana.

(str. 20)

Wszystkie metody przedstawione są na przykładzie jednowymiarowego układu liniowego stacjonarnego opisanego równaniem różniczkowym:

y(n)+i=0n−1aiy(i)=i=0nbiu(i)		(20.1)

przy czym współczynniki bi są równe 0 dla i>m.

## Metoda ogólna

W metodzie tej zmiennymi stanu są : sygnał wejściowy i jego pochodne.

x1=y,x2=y',...,xn=y(n−1)		(20.2)

Układ równań różniczkowych pierwszego rzędu można wyznaczyć korzystając ze związku pomiędzy zmiennymi stanu (20.2), a równaniem różniczkowym (20.1).

x1'=x2x2'=x3...xn'=−i=0n−1aixi+1+nbiu(i)

Metodę tę stosuje się gdy jest spełniony warunek bi=0 dla i>0 (czyli w równaniu (20.1) nie ma pochodnych sygnału wejściowego u). Jeśli ten warunek nie byłby spełniony, to musiała by być znana wartość sygnału u(t) oraz jego pochodne i należałoby wykrywać nieciągłości sygnału wejściowego lub jego pochodnych i odpowiednio zmieniać zmienne stanu. Poza tą niedogodnością, metoda ta może być stosowana w układach liniowych lub nieliniowych.

##### Przykład

y''−4y'+5y=ux1=y,      x2=y'x1'=y'=x2             {x2'=y''=u+4y'−5y=u+4x2−5x1

## Metoda zmiennej pomocniczej

Metoda ta polega na przedstawieniu badanego układu jako szeregowego połączenia dwóch układów oraz wprowadzeniu pomocniczej zmiennej z na wyjście pierwszego układu. Metoda ta jest stosowana jedynie w układach liniowych stacjonarnych. Układ dany jest poprzez równanie różniczkowe

z(n)+i=0n−1aiz(i)=u		(20.3)

Równanie y=i=0nbiz(i) przedstawia zależność sygnału wyjściowego y od zmiennej pomocniczej z.

Równania stanu opisane równaniem (20.3) znaleźć można metodą ogólną. Przyjmując zmienne stanu:

x1=z,x2=z',...,xn=z(n−1)

otrzymujemy układ równań różniczkowych

x1'=x2x2'=x3...xn'=−i=0n−1aixi+1+u

Podstawiając zmienne stanu do równania sygnału wyjściowego y otrzymujemy:

y=i=0n−1bixi+1+bnxn'=i=0n−1(bi−aibn)xi+1+bnu

Wadą tej metody jest to, że nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy sygnałem wejściowym a wyjściowym.

## Metoda kolejnych całkowań

Równanie (20.1) można zapisać również w następujący sposób (wyciągnięcie n-tego elementu spod sumy):

y(n)=bnu(n)+i=0n−1(−aiy(i)+biu(i))	(20.4)

Po scałkowaniu powyższego równania otrzymamy:

y(n−1)=bnu(n−1)+i=1n−1(−aiy(i−1)+biu(i−1))+x1

gdzie x1 spełnia równanie różniczkowex1'=−a0y+b0u

Po kolejnym scałkowaniu powyższego równania otrzymamy:

y(n−2)=bnu(n−2)+i=2n−1(−aiy(i−2)+biu(i−2))+x2

gdzie x2 spełnia równanie różniczkowe  x2'=x1−a1y+b1u

Następnie należy całkować tak długo, aż otrzymamy równanie określone zmienną wyjściową y:

y=bnu+xn

gdzie xn spełnia równanie różniczkowe xn'=xn−1−an−1y+bn−1u

Po tych obliczeniach uzyskaliśmy równanie wyjścia y=bnu+xn oraz układ n równań różniczkowych pierwszego rzędu.

x1'=      −a0y+b0ux2'=x1−a1y+b1u           ...xn'=xn−1−an−1y+bn−1u

Podstawiając do równań za y równanie wyjścia otrzymamy typowy opis równań stanu:

x1'=      −a0xn+(b0−a0bn)ux2'=x1−a1xn+(b1−a1bn)u           ...xn'=xn−1−an−1xn+(bn−1−an−1bn)u

Zaletą tej metody jest bezpośrednia zależność zmiennych stanu od sygnałów wejściowego i wyjściowego oraz ich pochodnych. Metoda ta jest stosowana głównie w układach liniowych stacjonarnych.

Przykład:

y''−4y'+5y=u'+2uy'=4y+u+x1                {x1'=−5y+2u=−5x2+2uy=x2                              {x2'=4y+u+x1=4x2+u+x1

## Metoda mieszana

Jest to modyfikacja metody kolejnych całkowań. Jeżeli współczynniki bi w równaniu (20.4) przyjmują wartości zerowe dla i >m to wystarczy to równanie scałkować tylko m razy by pozbyć się pochodnych sygnału wejściowego. 
W rezultacie otrzymujemy następujący układ równań różniczkowych:

x1'=      −a0y+b0ux2'=x1−a1y+b1u           ...xm'=xm−1−am−1y+bm−1u

oraz równanie różniczkowe

y(n−m)=bnu+i=mn−1aiy(i−m)+xm

Do określenia równań stanu układu stosujemy metodę ogólną. Przyjmując zmienne stanu:

xn=y,xn−1=y',...,xm+1=y(n−m−1)

otrzymujemy dodatkowe równania stanu

xm+1'=xm−i=mn−1aixn+m−i+bmuxm+2'=xm+1           ...xn'=xn−1

Zaletą tej metody jest to, że niektóre pochodne zmiennych wyjścia są wprost zmiennymi stanu bez potrzeby określania ich w dodatkowych równaniach wyjścia.

# Znajdowanie równań stanu układu dynamicznego, metody: równoległa i szeregowa.

(str. 25)

## Metoda równoległa

Metoda ta ma zastosowanie w układach stacjonarnych. W metodzie tej muszą być znane pierwiastki mianownika funkcji przejścia układu K(p). Polega ona na przedstawieniu układu jako równoległego połączenia układów prostszych. Uzyskuje się to poprzez rozkład na ułamki proste funkcji przejścia K(p). Następnie dla każdego ułamka znajdujemy dowolną metodą równania stanu.

Przykład:

K(p)=4p+1(p+1)(p+2)(p+3)                                      K(p)=k1p+1+k2p+2+k3p+3k1=limp→−1(p+1)K(p)=−32        k2=limp→−2(p+2)K(p)=7             k3=limp→−3(p+3)K(p)=−112y'+y=u         dla pierwszego ulamka i dalej liczymy dowolną metodą z poprzedniego punktuczyli wychodzi  {x1'=−x1+u,  tak samo dla pozostalych ulamków (wyliczamy x2=−2x2+u  i  x3=−3x3+u).y=k1x1+k2x2+k3x3=−32x1+7x2−112x3

## Metoda szeregowa

Metoda ta polega na przedstawieniu układu jako szeregowego połączenia układów prostszych. Następnie należy wyznaczyć równania stanu dla kolejnych układów prostszych z funkcji przejścia, przy czym wyjście z danego elementu jest jednocześnie wejściem do następnego. Wynika z tego, że tylko pierwszy blok ma wejście u. Równania stanu można wyznaczyć dowolną metodą.

Przykład:

K(p)=4p+1(p+1)(p+2)(p+3)=1p+2⋅1p+3⋅4p+1p+1dla pierwszego ukladu mamy  {y'+2y=u  czyli korzystając z metody ogólnej otrzymamy: x1'=−2x1+u      analogicznie  dla kolejnych elementów otrzymamy:  {x2'=−3x2+x1  przy czym x1  jest  teraz  wejsciemx3'=−y+x2

# Obliczanie początkowych wartości zmiennych stanu i zmiennych wyjściowych.

(str. 34, 37)

Aby układ był w pełni określony muszą być znane równania stanu oraz wartości początkowe zmiennych stanu. Trzeba wyznaczyć funkcję przedstawiającą zależność zmiennych stanu od zmiennych wyjścia i wejścia oraz ich pochodnych. W metodach: ogólnej, kolejnych całkowań i mieszanej zależność ta jest określona, natomiast w przypadku pozostałych metod nie jest ona dana. Aby określić te zależności niezbędna jest znajomość równania wyjścia oraz równań pochodnych sygnału wyjściowego uzyskanych za pomocą różniczkowania równania wyjścia.

Jeśli dany jest układ liniowy opisany równaniem stanu i równaniem wyjścia

x'=Ax+Buy=Cx+Du

Po zróżniczkowaniu równania wyjścia i uwzględnieniu równania stanu otrzymamy:

y=Cx+Duy'=C(Ax+Bu)+Du'y''=CA(Ax+Bu)+CB {u'+Du''...

Korzystając z tego równania oraz ze znajomości sygnałów u(t) i y(t) można określić wartości zmiennych stanu x(t) w dowolnej chwili czasu t. Gdy t = 0 to wyznaczamy warunki początkowe x(0).

W przypadku, gdy w chwili t=0 sygnał wejściowy lub jego pochodne są nieciągłe, warunki początkowe zmiennych stanu obliczamy jako lewostronna (t=0-) lub prawostronna (t=0+) granica tego sygnału – x(0-) i x(0+).  Jeżeli sygnał wejściowy nie zawiera impulsów Diraca to zachodzi równość x(0+)=x(0-).

Przykład obliczania początkowych wartości zmiennych stanu:

Układ opisany równaniem stanu:

x1'=−2x1+ux2'=−3x2+x1x3'=x2−x3−4uy=x3+4u

Aby obliczyć początkowe wartości zmiennych stanu należy dwukrotnie zróżniczkować równanie wyjścia i podstawiać równania stanu.

y−4u=x3y'−4u'+4u=x2−x3y''−4u''+4u'−4u=x1−4x2+x3

po wyliczeniu x1, x2, x3 otrzymamy:

x3=y−4ux2=y'+y−4u'x1=y''+4y'−4u''−12 {u'

poszczególne warunki początkowe dla zmiennych x1(0), x2(0), x3(0) należy wyliczyć podstawiając y(0), y’(0), y’’(0) oraz u(0), u’(0), u’’(0).

Określanie wartości zmiennych wyjściowych czyli y(0-) i y(0+). Na podstawie równania wyjścia można zapisać:

y(0−)=Cx(0−)+Du(0−)y(0+)=Cx(0+)+Du(0+)

W przypadku gdy sygnał wejściowy nie zawiera impulsów Diraca to x(0+)=x(0-), czyli

y(0+)−y(0−)=D(u(0+)−u(0−))

takie same operacje można wykonać dla pochodnych sygnału wyjściowego y.

##### Przykład obliczania wartości zmiennych wyjściowych.

Dla układu dynamicznego pobudzanego sygnałem skokowym z zerowymi warunkami początkowymi, określić początkową wartość sygnału wyjściowego w chwili t=0+.

Po uwzględnieniu zerowych warunków początkowych otrzymujemy:

w(0+)=De(0+)D=limp→∝K(p)=limp→∝pTr1+pT1=TrT1

# Znajdowanie równań stanu dla układów wielowymiarowych.

(str.29)

Przyjmujemy, że wielowymiarowy układ jest opisany macierzową funkcją przejścia: Y(p)=K(p)·U(p), gdzie Y(p) jest wektorem kolumnowym transformat sygnałów wyjściowych yi(t), i =1,...,q; U(p) – wektor kolumnowy transformat sygnałów wejściowych uj(t), j =1,...,r; K(p) = Kij(p) – macierzowa funkcja przejścia, i =1,...q, j =1,...,r. Do znajdowania równań stanu dla takiego układu stosuje się metody podobne jak dla układów jednowymiarowych. Ważne jest. aby uzyskać realizację minimalną tj. o minimalnej liczbie składowych wektora stanu.

## Układ o jednym wejściu i q wyjściach

Macierzowa funkcja przejścia może być przedstawiona następująco:

K(p)=K1(p)K2(p)...Kq(p)=1M(p)L1(p)L2(p)...Lq(p)=1M(p)L(p)

gdzie M(p) oznacza najmniejszy wspólny mianownik wszystkich elementów macierzy, Li(p) wielomiany

Stosując metodę zmiennej pomocniczej, określamy równania stanu (metodą ogólną) układu opisanego następującym równaniem operatorowym:

M(p)·Z(p)=U(p)

oraz określamy równania wyjścia na podstawie równania operatorowego:

Y(p)=L(p)·Z(p)

## Układ o r wejściach i jednym wyjściu

K(p)=[K1(p),K2(p),....,Kr(p)]=1M(p)[L1(p),L2(p),....,Lr(p)]

gdzie M(p) – najmniejszy wspólny mianownik wszystkich elementów macierzy K(p), Li(p) – wielomiany

Do określenia równań stanu można skorzystać z metody kolejnych całkowań.

## Układ o r wejściach i q wyjściach

Układ taki można potraktować jako q oddzielnych układów o jednym wyjściu i r wejściach. Następnie dla każdego z układów znajduje się równania stanu.

Drugim sposobem jest przedstawienie każdego sygnału wyjściowego jako sumy sygnałów wyjściowych r układów jednowejściowych. Następnie dla każdego z układów znajduje się równania stanu.

Oczywiście obydwie metody są do d... bo nie gwarantują minimalnej realizacji. Dlatego też niejaki Gilbert wymyślił inną metodę. Jego metoda zakłada, że bieguny macierzowej funkcji przejścia K(p) są jednokrotne. (biegun macierzowej funkcji przejścia, jest to taka liczba rzeczywista lub zespolona pk, dla której ta macierz ma przynajmniej jeden element Kij(p) taki, że limp→pkKij(p)→∝)

Niech p1, p2, ..., pl są jednokrotnymi biegunami macierzowej funkcji przejścia K(p). Dokonujemy rozkładu macierzowej funkcji przejścia:

K(p)=D+i=1l1p−piRi

gdzie:

D=limp→∝K(p)Ri=limp→pi(p−pi)K(p)

Macierz Ri przedstawiamy jako iloczyn dwóch macierzy: Ri = Ci·Bi	i=1,2,...,l

Rozmiary utworzonych macierzy są kolejno: q x ni oraz ni x r, gdzie ni jest rzędem macierzy Ri.

# Postać kanoniczna równań stanu i dokładność modelu cyfrowego.

(str. 44)

Metoda kanoniczna przy określaniu równań stanu układu dyskretnego jest podobna do metody kolejnych całkowań dla układów ciągłych.

Mamy dane równanie różnicowe:

yj+n=bnuj+n+i=1n(bn−iuj+n−i−an−iyj+n−i)

wprowadzamy zmienną stanu x1j spełniającą równanie różnicowe

x1j+1=b0uj−a0yj

następnie można scałkować równanie różnicowe:

yj+n−1=bnuj+n−1+i=1n−1(bn−iuj+n−i−1−an−iyj+n−i−1)+x1j

Po kolejnych wyliczeniach otrzymamy układ równań stanu i równanie wyjścia:

x1j+1=−a0yj+b0ujx2j+1=x1j−a1yj+b1uj...xn  j+1=xn−1  j−an−1yj+bn−1ujyj=xn  j+bnuj

Początkowe wartości składowych wektora stanu można wyznaczyć na podstawie równań przyjmując za j=0 oraz an=1:

xlj=i=0n−1(an−1yj+n−i−l−bn−iuj+n−i−l);l=1,2,...,n

Przykład:

Dany układ dyskretny opisany równaniem różnicowym z warunkami początkowymi y0=10, y1=2. Określić równania stanu układu.

yj+2+0,5yj+1+0,3yj=uj+1+4ujx1j+1=−0,3x2j+4uj            yj+1+0,5yj=x1j+ujx2j+1=x1j−0,5x2j+uj        yj=x2jwarunki poczatkowe:x10=y1+0,5y0−u0=7−u0x20=y0=10

# Model cyfrowy, badania modelowe i elementy modelu cyfrowego na przykładzie układu cyfrowego 1-go rzędu.

Badania modelowe - ciąg eksperymentów realizujący określony cel modelowania

Eksperyment - rozwiązanie zagadnienia początkowego. Wynikiem jest ciąg liczbowy {yi} yi = y(ti) ti<t0,tmax>  ti+1=ti+hi  (hi-stała), wynikiem eksperymentu jest ciąg wartości liczbowej (jednej z wielu zmiennych) lub wartość chwilowa.

Środkami do budowy modelów cyfrowych są:

- język algorytmiczny

- pakiety podprogramów

- języki symulacyjne

Elementami modelu cyfrowego są:

- opis modelu

- zapis programu badań modelowych

- procedura realizacji pojedynczego eksperymentu

- procedury całkujące

- procedury wyprowadzania (prezentacji) wyników niezależnie od modelu

##### Przykład budowy modelu elementu inercyjnego I-rzędu

Y(p)U(p)=K(p)=k1+pT;k=1,T=5

Cel modelowania: wyznaczenie odpowiedzi Y(p) w przedziale t<0,25> dla wymuszenia u(t)=sin(t) i dla trzech różnych wartości początkowych y(0)=0, y(0)=–0,1 oraz y(0)=–0,2

Opis układu:

równania stanu:  y+Ty’ = ku,     y’ = (ku-y)/T  =>  y’ = (sin(t)-y)/5

# Budowa modelu z wykorzystaniem języka PSMA.

PSMA-P to Pakiet Symulacji Maszyny Analogowej. Służy on do modelowania układów dynamicznych. Nie wymaga od użytkownika znajomości algorytmicznego języka, przy tworzeniu modelu wykorzystuje się koncepcję bloków operacyjnych stosowaną w maszynach analogowych (przy okazji: widział ktoś taką?). Ha, badziewie to ma korzenie w systemie ODRA-1300!

PSMA-P pod MS-DOS (a nawet Windows!) wymaga stworzenia w pierwszym etapie schematu operacyjnego, z wykorzystaniem dostępnych bloków operacyjnych. W drugim etapie zapisuje się połączenia bloków operacyjnych występujących w schemacie oraz określa wartości jego parametrów. Do opisu modelu, ustawiania jego parametrów, ustawiania parametrów eksperymentu i zapisu badań modelowych wykorzystuje się zdefiniowany zestaw dyrektyw. PSMA-P oprócz podstawowych funkcji posiada możliwość prezentacji wyników badań oraz umożliwia pracę w trybie interakcyjnym.

## Opis modelu

Dane wejściowe PSMA-P muszą zawierać opis modelu oraz mogą zawierać opis badań modelowych. W przypadku pracy w trybie wsadowym umieszczenie opisu badań jest niezbędne.

Eksperyment – elementarne badanie (akcja), polegająca na rozwiązaniu zagadnienia początkowego.

Zagadnienie – opis modelu i badań modelowych dotyczących jednego modelu. Dane wejściowe dla PSMA-P składają się z kilku części, każda jest zapisana w jednym lub kilku wierszach. Długość wiersza nie może przekraczać 256 znaków.

### Bloki operacyjne

Blok operacyjny to hipotetyczny element realizujący operacje na sygnałach wejściowych lub element przedstawiający źródło sygnału (wymuszenie). Bloki wykonujące operacje na sygnałach wejściowych to bloki statyczne i bloki dynamiczne. Każdy blok operacyjny ma swoją nazwę. Nazwa bloku operacyjnego składa się z 4-literowego symbolu bloku i identyfikatora (numeru) bloku oddzielonego od symbolu pojedynczą spacją. Wyjątki to blok CONS 0 – blok o zerowej wartości wyjściowej i blok TIME, który zawsze występuje z identyfikatorem zero (TIME 0).

| OPIS BLOKÓW OPERACYJNYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Wymuszenia |  |  |
| CONS | Stała |  |
| TIME | Czas symulowany (zmienna niezależna) |  |
| PARA | Parametr | y = const w eksperymencie y = y0 w pierwszym eksperymencie zagadnienia y = u1+u2 w dyrektywie TERMINATE |
| 2. Bloki statyczne |  |  |
| MULT | Mnożnik | y = u1 u2 |
| DIVD | Dzielnik | y = u1 / u2, u2  0 |
| SUMR | Sumator | y = u1 + u2 |
| NEGT | Negacja | y = – (u1 + u2) |
| SINE | Sinus | y = sin (u1 + u2), miara w radianach |
| COSN | Cosinus | y = cos (u1 + u2), miara w radianach |
| SQAR | Podnoszenie do kwadratu | y = (u1 + u2)2 |
| ROOT | Pierwiastkowanie | y=u1+u2, u1+u2≥0 |
| EXPN | Funkcja wykładnicza | y = exp (u1 + u2) |
| ARCT | Arcus tangens | y = arctg (u1 + u2) |
| POWR | Potęgowanie | y = (u1 + u2) ^ u3 |
| MODS | Moduł | y = ¦u1 + u2¦ |
| COMP | Komparator | y = u1, gdy u3  u4, y = u2, gdy u3 > u4, |
| LIMT | Ogranicznik | y = u3, gdy u1 + u2 > u3, y = u4, gdy u1 + u2 < u4, y = u1 + u2 w innym przypadku |
| TRAC | Człon śledzący | y = u1, gdy t  u2, y = u1(u2), gdy t > u2, u2 – stała |
| 3. Bloki dynamiczne |  |  |
| INTG | Integrator | y=u3+u1+u2dt, u3− stała |
| TCON | Człon inercyjny | y=u1u21+u3p, y=u4 dla t=0+, u2,u3,u4−stałe |
| MCON | Człon korekcyjny | y=u1u2(1+u3p)1+u4p, y=u5 dla t=0+, u2,u3,u4,u5−stałe |
| DCON | Człon różniczkujący | y=u1u2 p1+u3p, y=u4 dla t=0+, u2,u3,u4−stałe |

### Dyrektywy opisu modelu

Dyrektywa połączeń PATCH DATA. Składa się z nagłówka (PATCH DATA) oraz wierszy informacyjnych. Wiersz informacyjny jest ciągiem nazw bloków oddzielonym znakiem odstępu. Każdy statyczny i dynamiczny blok występujący w schemacie operacyjnym musi mieć swój wiersz informacyjny w dyrektywie połączeń. Stałe CONS, parametry PARA i zmienna niezależna TIME mogą występować tylko jako wielkości wejściowe innych bloków, a więc ich nazwy nie mogą występować na pierwszym miejscu w wierszu informacyjnym. Nazwa dowolnego bloku może być użyta jako wielkość wejściowa innego bloku.

Kolejność wierszy informacyjnych nie jest dowolna i musi spełniać następujące zasady: dla dowolnego wiersza informacyjnego każda wielkość wejściowa musi być jedną z następujących wielkości:

- stałą, parametrem lub zmienną niezależną,

- wielkością wyjściową integratora,

- wielkością wyjściową członu inercyjnego,

- wielkością wyjściową członu opisanego we wcześniej podanych wierszach informacyjnych.

W PSMA-P, jeżeli warunki te nie są spełnione, następuje sortowanie wierszy informacyjnych tak, by powyższe warunki zostały spełnione. Jeżeli jest niemożliwe spełnienie tych warunków, sygnalizowany jest błąd (uwaga: poprzez wciągnięcie ślimaka stacji dysków do wewnątrz, sformatowanie klawiatury na irański układ klawiszy oraz eksplozję monitora!).

Dyrektywy ustawiania stałych CONS i CONSTANS. CONS służy do wprowadzania wielkości dla pojedynczej stałej. Przykłady:

CONS 1  123.5
	CONS 2  -2.5E-6

CONSTANS umożliwia ustawienie wartości dla ciągu stałych. Nazwę dyrektywy należy umieścić na początku wiersza. Każdy wiersz informacyjny następujący po niej może zawierać ciąg liczb, oddzielonych od siebie znakami odstępu. Odczytywanych jest tylko pięć pierwszych liczb wiersza informacyjnego. Wynikiem działania jest nadanie odpowiednich wartości stałym, począwszy od CONS 1, gdy jest to pierwsze wystąpienie dyrektywy ustawiania stałych w zagadnieniu lub od stałej o identyfikatorze o jeden większym od identyfikatora ostatnio ustawionej stałej. Przykład:

CONSTANS
		1.02 –3.2 50.0 –7.2E+2 0.1E-3
		278

jest równoważne

CONS 1  1.02
CONS 2  -3.2
CONS 3  50.0
CONS 4  -7.2E+2
CONS 5  0.1E-3
CONS 6  278

### Ograniczenia:

- maks. liczba wierszy informacyjnych dla PATCH DATA i TERMINATE: 100 wierszy,

- maks. identyfikator bloków CONS i PARA to 40, identyfikatory 41, 42 i 43 są początkowymi identyfikatorami stałych dla DO CONS,

- maks. identyfikator bloków statycznych i dynamicznych to 42,

- sumaryczna lb. bloków opisywanych w wierszach informacyjnych PATCH DATA i TERMINATE to 150,

- sumaryczna lb. zmiennych (bloków), których rozwiązania mają być zapamiętane to 40,

- wykorzystywana w programie jest metoda całkowania Rungego-Kutty 4 rzędu (o, kurcze!)

### Może mały przykładzik ?

UWAGA PROBLEM: Oto sympatyczny schemacik operacyjny maszyny do przesuwania się w czasie i odpowiadające mu dyrektywy opisu modelu:

PATCH DATA

INTG 2  INTG 1  CONS 0  CONS 3

MULT 1  INTG 2  CONS 2

MULT 2  INTG 1  CONS 1

SUMR 1  MULT 1  MULT 2

INTG 1  SUMR 1

CONS 1 -1.000000

CONS 2 -1.000000

CONS 3 1.000000

FINISH

## Zapis badań modelowych

Zapis badań modelowych sprowadza się do opisu realizowanych eksperymentów. Dane dotyczące pojedynczego eksperymentu ograniczone są odpowiednią dyrektywą końca opisu badań. W opisie pojedynczego eksperymentu można określić: parametry eksperymentu, aktualizować parametry modelu lub wybrać (dołączyć) zapamiętywane zmienne. W opisie danych pierwszego eksperymentu można dodatkowo opisać algorytm zmiany parametrów modelu w układzie zamkniętym.

### Dyrektywy ustawiania dokładności rozwiązania

Algorytm automatycznej zmiany kroku całkowania dobiera krok całkowania na podstawie porównania oszacowania lokalnego błędu obcięcia z zadaną dokładnością. Dokładność może być zadawana jako bezwzględna (ABSOLUTE) lub względna (RELATIVE). Przykłady:

ABSOLUTE 0.1
RELATIVE 0.001

### Dyrektywa określająca przedział całkowania

RUN służy do określania tmax – prawej granicy przedziału całkowania (0,tmax) i kwantu wyprowadzania wyników hout. Przykład (rozwiązanie eksperymentu określone w przedziale (0,50), a wyniki będą zapamiętywane z krokiem 1):

RUN 50.0 1.0

### Dyrektywa komentarza

COMMENT lub COMM. Wiersz komentarza przepisywany jest do pliku raportu (pliku wyjściowego). Przykład:

COMMENT Śrutu drutu

### Dyrektywy zapamiętywania wyników

Wynikiem eksperymentu może być plik zawierający rozwiązania określonych zmiennych (bloków). Użytkownik ma możliwość prezentacji wyników w postaci tablicowej lub graficznej (korzystając z programów pomocniczych). Do określenia listy zapamiętywanych zmiennych można wykorzystać PLOT lub TABULATE. Przykład:

TABULATE
 	INTG 1 INTG 2
PLOT
	MULT 1 SUMR 2 TCON 1

### Dyrektywy końca opisu badań

- FINISH. Koniec danych wejściowych. Należy ją umieścić na początku ostatniego wiersza danych we.

- END. Koniec opisu modelu i badań modelowych dla zagadnienia. Należy ją umieścić na początku ostatniego wiersza w opisie danych zagadnienia. Po niej następuje kompletny opis następnego zagadnienia, na które poprzednio wprowadzone dane nie mają żadnego wpływu. Dane dla ostatniego zagadnienia w pliku wejściowym należy zakończyć dyrektywą FINISH, a nie END!

- RESET. Koniec pojedynczego eksperymentu. Używa się jej, jeżeli w ramach jednego zagadnienia wykonywanych jest więcej niż jeden eksperyment. Należy wprowadzić ją na początku wiersza. Następne wiersze stanowią opis kolejnych eksperymentów i mogą zawierać dowolną z dyrektyw CONS, CONSTANS, PARA, PARAMETERS, RUN, ABSOLUTE, RELATIVE. Parametry nie zmieniane zachowują wartości poprzednie. Przykład:

RESET
COMMENT Wzmocnienie wzmacniacza 2 powiększone do 50
CONS 7 50.0
RELATIVE 0.01

Żadna dyrektywa końca opisu badań nie może poprzedzać bezpośrednio innej dyrektywy końca opisu badań. RESET kończy dane dla eksperymentu w ramach zagadnienia, jeżeli w zagadnieniu występują inne eksperymenty. END kończy dane dla zagadnienia w pliku wejściowym, jeżeli w tym pliku występują inne zagadnienia. FINISH kończy dane w pliku wejściowym. Kompletny zestaw danych wejściowych musi zawierać nast. dyrektywy:

PATCH DATA
CONS/CONSTANS
RUN
ABSOLUTE/RELATIVE
TABULATE/PLOT (lub obydwie)
FINISH

### Symulacja wielokrotna ze zmiennymi wartościami stałych

Dyrektywa DO CONS. Używa się jej do symulacji repetycyjnej, gdzie wymaga się zmiany wartości stałych dla poszczególnych eksperymentów. DO CONS i C1 C2 C3  oznacza podstawienie pod i-tą stała CONS wartości C1 w pierwszym eksperymencie, wartości C1+C3, C1+2·C3 itd. w następnych, aż do momentu, gdy C1+n·C3 przekroczy C2. Mówiąc w języku zrozumiałym, to mniej więcej takie for CONS i = C1 to C2 step C3. W opisie zagadnienia dopuszcza się maks. 3 takie dyrektywy. Jeżeli opis eksperymentów zagadnienia, zawierający jedną lub więcej DO CONS, został zakończony przez RESET, to DO CONS obowiązują również dla pozostałych eksperymentów zagadnienia. Np.

DO CONS 1 1.0 2.0 1.0
DO CONS 2 2.0 6.0 2.0

zostanie wykonana jako:

CONS 1 1.0
CONS 2 2.0
RESET
CONS 2 4.0
RESET
CONS 2 6.0
RESET
CONS 1 2.0
CONS 2 2.0
RESET
CONS 2 4.0
RESET
CONS 2 6.0
RESET

## Komunikacja z programem

Komunikacja PSMA-P dla MS-DOS z otoczeniem, programy PLOT i TABUL są opisane szczegółowo w skrypcie nr 1920 dr inż. M. Skowronka „Modelowanie cyfrowe układów dynamicznych”. Przepisywanie tego tu mija się z celem, ponieważ na ćwiczeniach posługiwaliśmy się PSMA dla Windows. Dlatego w kilku zdaniach streszczę PSMA dla Windows. Hobbystów MS-DOS-a odsyłam do dzieła dr inż. M.S. (rozdziały 6, 7 i 8).

Pliki opisu badań modelowych posiadają rozszerzenie .PSM, pliki raportów .RAP, a pliki rozwiązań .REX. Pracując z PSMA dla Windows nie trzeba tworzyć samemu pliku opisu badań modelowych – można wykonać to posługując się edytorem graficznym, którego wspaniały zrzut umieściłem powyżej. Edytor ten tworzy pliki typu .SCH (schematy operacyjne) oraz automatycznie generuje pliki .PSM (które wg zalecenia prowadzącego i tak trzeba własnoocznie przejrzeć w celu wyeliminowania potencjalnych błędów  Niech żyje informatyka!).

Po stworzeniu schematu i utworzeniu pliku .PSM należy przejść do Badań przez duże „B”. Ustawiamy tam wszystkie parametry badań – błędy, CONS-y, PARA, DO CONS-y, PLOT-y, tmax i hout. Następnie możemy badania wykonać. Wyniki zapisywane są do pliku .REX, a raport do pliku .RAP. Raport wykorzystywany jest później do umieszczania w sprawozdaniu z laborki. Możemy od razu wykonać wykres (bez pomocy zewnętrznego programu PLOT). Wykres możemy zapisać do .BMP lub do .WYK.

A przecież i tak każdy chociaż raz na laboratorium zasiadł do owego programu, więc proszę zasięgnąć do Szanownej Pamięci lub po prostu wykonać polecenie psma_win.exe.

# Wady i zalety języka PSMA, rozszerzenia umożliwiające automatyzację badań modelowych.

## Automatyzacja badań modelowych

Dyrektywy RESET i DO CONS pozwalają na zapis ciągu eksperymentów w ramach zagadnienia, czyli tzw. badań modelowych. Zazwyczaj celem tych badań jest odpowiedni dobór parametrów tak, by było spełnione określone kryterium jakości. Jeśli przy doborze parametrów modelu w kolejnych eksperymentach będziemy wykorzystywali wyniki z poprzednich eksperymentów, to ma miejsce automatyzacja badań modelowych, której realizacja wymaga wprowadzenia:

- dodatkowego bloku operacyjnego PARA, za pośrednictwem którego będą przekazywane wyniki między eksperymentami,

- dodatkowej dyrektywy TERMINATE, w której określony będzie algorytm doboru parametrów modelu.

### Blok PARA

Blok operacyjny przeznaczony do przekazywania wartości między eksperymentami. W opisie modelu PARA jest równoważny CONS. Początkową wartość bloku PARA (wartość w pierwszym eksperymencie) ustawia się za pomocą dyrektyw PARA i PARAMETERS (składnia identyczna do CONS i CONSTANS).

### Dyrektywa TERMINATE

Przeznaczona do zapisu algorytmu automatycznej zmiany parametrów modelu. W  tym celu tworzy się dodatkowy model z wykorzystaniem bloków operacyjnych. W modelu tym można wykorzystywać jako sygnały wejściowe wartości końcowe (dla t=tmax) bloków operacyjnych stosowanych w opisie modelu (w PATCH DATA) oraz dowolne bloki operacyjne statyczne celem zapisu algorytmu zmiany parametrów modelu. Parametry modelu reprezentowane są przez bloki PARA. Dyrektywa składa się z nagłówka TERMINATE oraz wierszy informacyjnych opisujących model doboru parametrów o składni identycznej jak w przypadku PATCH DATA. Obliczenia zdefiniowane w dyrektywie TERMINATE wykonywane są po zakończeniu każdego eksperymentu.

### Przykład automatyzacji badań modelowych

Dany jest układ dynamiczny:

UWAGA PROBLEM: Posiadamy maszynę do fruwania, o schemacie blokowym danym powyżej. Zakładając, że w chwili początkowej w układzie występują zerowe warunki początkowe oraz wymuszenie u(t)=1(t), należy tak dobrać stałą czasową T, by dla chwili t=1 sygnał wyjściowy spełniał warunek y(1)=0.5.

Hmm, zastanówmy się... (buuu, znowu myśleć!! ). W celu rozwiązania zadania będziemy zmieniali stałą czasową T w kolejnych eksperymentach wg równania różnicowego Tn+1 = Tn + (yn(1) – 0.5), gdzie Tn oznacza wartość stałej czasowej w n-tym eksperymencie, a yn(1) oznacza wartość końcową sygnału wyjściowego w n-tym eksperymencie. Przyjmiemy wart. pocz. stałej czasowej T0=0.2 oraz ograniczymy liczbę eksperymentów do 10. Schemat operacyjny modelu układu dynamicznego i modelu zmiany parametrów:

No to teraz pozostaje tylko zapisać to w języku PSMA. Oto kompletny opis modelu i badań modelowych:

COMM Przykład automatyzacji badań modelowych
	COMM PARA 1 – stała czasowa
	COMM CONS 2 – współczynnik wzmocnienia
	COMM CONS 3 – negacja żądanej wartości sygnału wyjściowego
	COMM CONS 4 – licznik eksperymentów
	COMM Wartości początkowe parametrów i stałych
	CONS 1 1
	CONS 2 1
	CONS 3 –0.5
	PARA 1 0.2
	COMM Opis modelu
	PATCH DATA
		TCON 1 CONS 1 CONS 2 PARA 1
		INTG 1 TCON 1
	COMM Model zmiany stałej czasowej
	TERMINATE
		SUMR 1 INTG 1 CONS 3
		PARA 1 PARA 1 SUMR 1
	COMM Ograniczenie liczby symulacji
	DO CONS 4 1 10 1
	COMM Postać wyników i parametry eksperymentu
	TABULATE
		INTG 1
	RELATIVE 0.001
	RUN 1 1
	FINISH

# Budowa modelu z wykorzystaniem pakietu DarP.

## Wstęp

Pakiet symulacyjny DarP dla MS-DOS to narzędzie modelowania układów dynamicznych ciągłych zorientowane na opis modelu w postaci równań stanu. Pakiet udostępnia stałe, typy, zmienne, procedury, funkcje i programy do budowy modeli układów ciągłych, zapisu badań modelowych, przygotowywania danych wejściowych dla programu badań modelowych, zapamiętywania wyników symulacji i prezentacji wyników symulacji w postaci tablicowej i graficznej (uff..). Pakiet został opracowany w języku Turbo Pascal 5.0 i dobrze, bo gdyby był w języku ADA, to byśmy nic nie rozumieli, a tak nie rozumiemy tylko trochę...

Aby zbudować model układu dynamicznego w DarP-ie potrzebny jest układ równań różniczkowych pierwszego rzędu – układ równań stanu. Zatem, kto nie umie wyznaczać równań stanu, niech nie dotyka DarP-a!

Opis modelu może być postaci:

u = w(x, p, t)
x’ = f(x, u, p, t)	
y = g(x, u, p, t)

gdzie t – zmienna niezależna (czas), u – wektor zmiennych pomocniczych upraszczających zapis równań stanu i równań wyjścia, x – wektor zmiennych stanu, y – wektor zmiennych wyjścia, p – wektor parametrów modelu. W opisie wymagane są równania stanu () Równania określające zmienne pomocnicze u oraz równania definiujące zmienne wyjścia y są opcjonalne. Zmienne stanu, pochodne zmiennych stanu oraz zmienne wyjściowe to zmienne opisu modelu.

Realizacja badań modelowych sprowadza się do wykonania ciągu badań jednostkowych – eksperymentów. Eksperymentem będzie zazwyczaj rozwiązanie zagadnienia początkowego, tj. rozwiązanie układu równań różniczkowych () w przedziale czasu t0, tmax dla zadanego warunku początkowego x(t0). DarP potrafi również rozwiązać zagadnienie końcowe, tj. rozwiązanie układu równań  w przedziale czasu tmax, t0 dla zadanego warunku końcowego x(t0). DarP potrafi bowiem całkować „w obydwie strony” (uwaga redakcyjna: fiu, fiu...).

Wielkości nie związane z modelem, a wpływające na postać rozwiązania to parametry eksperymentu. Parametrami są:

- granice przedziału całkowania t0, tmax,

- kwant wyprowadzania wyników hout,

- krok całkowania h,

- granice przedziału zmian kroku całkowania w metodach o zmiennym kroku hmin, hmax,

- typ i granice przedziału dokładności wykorzystywane w metodach o zmiennym kroku całkowania: względna / bezwzględna, emin, emax,

- metoda całkowania.

Wynikami eksperymentu mogą być:

- informacje o modelu i eksperymencie,

- wykresy wybranych zmiennych opisu modelu

- zapamiętane rozwiązania wybranych zmiennych opisu modelu.

## Elementy pakietu DarP

### Moduły

Udostępnienie obiektów DarP-a  w programie następuje poprzez umieszczenie nazw modułów w dyrektywie udostępnianych modułów (uses). Oto moduły: DarVar – zawiera definicje stałych, typów i zmiennych (systemowych), DarRun – zawiera procedurę kontroli eksperymentu i procedury całkowania, DarKom – zawiera procedury komunikacji z użytkownikiem i otoczeniem oraz procedury wywołania programów usługowych dla prezentacji raportów, tablic i wykresów.

Ponadto w pakiecie istnieją jeszcze moduły: DarOpt – procedury optymalizacji, DarPPom – procedury pomocnicze obsługi plików, obsługi błędów oraz wywołania programów zewnętrznych oraz DarPDod, o którym nic mi, niestety, nie wiadomo (może zawiera procedury dodatkowe?). W skład pakietu wchodzą również trzy programy prezentacji: Pokaz – prezentacja raportów i zawartości plików tekstowych, Tabul i Plot (znane).

### Zmienne systemowe

Zmienne systemowe udostępniane w pakiecie to:

- zmienna niezależna,

- zmienne opisu modelu,

- parametry modelu,

- parametry eksperymentu,

- flagi sterujące realizacją eksperymentu, łączeniem akcji w trybie pracy interakcyjnej oraz postacią drukowanego raportu.

Nazwy zmiennych systemowych zaczynają się od znaku podkreślenia ‘_’. Przyjęto, że użytkownik sam zdefiniuje nazwy zmiennych systemowych – zmiennej niezależnej, zmiennych opisu modelu oraz parametrów modelu, nakładając je na zdefiniowane w module DarVar zmienne systemowe. Lista nazw zmiennych systemowych (niektórych, wszystkie opisane są w skrypcie nr 1920, s. 156):

_T :  real;			zmienna niezależna,

_X :  _TabValueX;		tablica zmiennych stanu,

_X0 : _TabValueX;		tablica warunków początkowych zmiennych stanu,

_DX : _TabValueX;		tablica pochodnych zmiennych stanu,

_Y :  _TabValueY;		tablica zmiennych wyjściowych,

_P :  _TabValueP;		tablica parametrów.

Przykład fragmentu deklaracji nazw użytkownika w programie użytkownika:

var
	XUser:  record    {zmienne stanu}
			x, z : real;
 		   end absolute _X;
	YUser:  record    {zmienne wyjścia}
			y, : real;
 		   end absolute _Y;
	PUser:  record    {parametry}
			para : real;
 		   end absolute _P;
	DXUser: record    {zmienne stanu}
			dx, dz : real;
 		   end absolute _DX;
	T: real absolute _T;  {zmienna niezależna}

Nazwy rekordów XUser, YUser, DXUser, PUser są zastrzeżone. Liczba nazw zmiennych stanu powinna być minimalna, gdyż na ich podstawie określany jest rząd układu (zmienna syst. _NOrder). Dla zmiennych przechowujących warunki początkowe zmiennych stanu nie przewidziano nazw użytkownika. Przygotowano natomiast pomocniczą procedurę dla ustalania warunków początkowych zmiennych stanu. Analogicznie, nie przewidziano nazw użytkownika dla parametrów eksperymentu i flag sterujących – ustalanie wartości tych zmiennych następuje poprzez zestaw procedur pomocniczych.

### Procedury podstawowe

Procedury podstawowe DarP-a to dwie zmienne typu proceduralnego dla podstawienia nazw procedur obliczania pochodnych równań stanu i zmiennych wyjścia oraz dziewięć procedur realizacji określonych akcji programu. Oto opis:

Diffeq : procedure;	zmienna dla podstawienia nazwy procedury zapisu równań stanu,

Outeq : procedure;	zmienna dla podstawienia nazwy procedury zapisu równań wyjścia,

Interact;	procedura komunikacji z użytkownikiem w trybie interakcyjnym,

Insub;		procedura odczytu jednego zestawu danych z pliku opisu badań,

Run;		procedura realizująca pojedynczy eksperyment,

View;		procedura prezentacji pliku roboczego raportów i wyników,

Plot;		procedura wywołania programu prezentacji graficznej Plot,

Tabul;		procedura wywołania programu prezentacji tablic Tabul,

Store;		procedura zapisu rozwiązania eksperymentu do wyjściowego pliku rozw. .REX,

WriteRap;	procedura przepisania (dopisania) pliku roboczego raportów i wyników,

ClearRap;	procedura ponownego otwarcia do zapisu pliku roboczego raportów i wyników,

### Procedury pomocnicze

Procedury pomocnicze to zestaw procedur przeznaczony dla ustawiania warunków początkowych zmiennych stanu, wartości parametrów modelu, parametrów eksperymentu oraz flag sterujących. Oto opis części z nich (wszystkie opisane są w skrypcie nr 1920, s. 160):

SetIC(NX: _StrNameVar; x0: real); 	   ustawienie warunku początkowego zmiennej stanu

SetParam(NP: _StrNameVar, p: real);	ustawienie parametru

SetT0Tmax(t0, tmax: real);	ustawienie granic przedziału całkowania

SetHminHmax(hmin, hmax: real);	ustawienie granic przedziału zmian kroku całkowania 
(dla metod o zmiennym kroku całkowania)

SetHHout(h, hout: real);	ustawienie kroku całkowania i kwantu wyprowadzania wyników

SetInteg(s: string);	   wybór metody całkowania – omówione w temacie nr 29

### Struktura programu

Program (model cyfrowy) zbudowany z wykorzystaniem obiektów DarP-a musi zawierać pewne stałe elementy. Oto one:

- dyrektywa ograniczająca rozmiar stosu i stogu z uwagi na wywoływane programy zewnętrzne (standardowo {$M 16384,10000,40000},

- umieszczenie w deklaracji udostępnianych modułów nazw modułów DarVar, DarRun, DarKom,

- deklaracja nazw użytkownika dla zmiennych opisu modelu, parametrów i zmiennej niezależnej,

- procedura obliczania prawych stron równań stanu,

- procedura obliczania zmiennych wyjścia,

- przypisanie zmiennym proceduralnym Diffeq i Outeq przyjętych nazw procedur,

- opis badań modelowych,

Uwaga: procedura obliczania zmiennych wyjścia MUSI BYĆ, nawet gdy nie ma zmiennych stanu i jest ona pusta (między begin i end nie ma nic)!

### Dane i wyniki

Parametry modelu mogą być określone wprost w programie (modelu cyfrowym) lub wprowadzone jako dane wejściowe. Dla wprowadzenia danych wejściowych przeznaczona jest procedura komunikacji z użytkownikiem Interact oraz procedura Insub odczytująca wejściowy plik opisu symulacji (.bsm). Plik .bsm może być przygotowany we wcześniejszym lub tym samym przebiegu programu.

Wynikiem pojedynczego eksperymentu są:

- końcowe wartości zmiennych opisu modelu,

- informacje o parametrach modelu i parametrach wykonanego eksperymentu,

- informacje o aktualizacjach zmiennych systemowych,

- rozwiązania eksperymentu wskazanych (zaznaczonych) zmiennych opisu modelu.

Wyniki typu a) są zawsze dostępne jako aktualne wartości zmiennych opisu modelu. O postaci wyników typu b) decyduje użytkownik przez ustawienie odpowiednich flag określających, które informacje mają być notowane. Wyniki tego typu są dopisywane do roboczego pliku raportów (.wtx). Zawartość tego pliku może być przeglądana (procedura View), dopisywana do pliku wyjściowego (procedura WriteRap) lub kasowana (procedura ClearRap). Można to również wykonać w trybie interakcyjnym. Każda zmiana parametrów modelu i eksperymentu jest śledzona i zapamiętywana poprzez ustawienie odpowiednich flag. Na podstawie tych flag można w trybie interakcyjnym utworzyć zapis o dokonanych zmianach (wyniki typu c), który może zostać dopisany do pliku .bsm. W ten sposób można, w trybie interakcyjnym, przygotować dane dla pracy wsadowej lub utworzyć ślad wprowadzanych danych celem ponownego wykorzystania. Rozwiązania eksperymentu (wyniki typu d) są przechowywane w roboczym pliku rozwiązań (.rex). Zawartość tego pliku może być przeglądana w trybie interakcyjnym lub za pośrednictwem Plot-a lub Tabul-a. Zawartość może być zapisana do wyjściowego pliku rozwiązań poprzez wywołanie procedury Store lub w trybie interakcyjnym. Plik opisu symulacji (.bsm) może zawierać jeden lub kilka zapisów (zestawów) opisu symulacji. Odczyt pojedynczego zapisu dokonywany jest przez procedurę Insub lub w trybie interakcyjnym.

## Opis modelu

Opis modelu sprowadza się do określenia nazw użytkownika dla: zmiennej niezależnej, zmiennych opisu modelu i parametrów modelu oraz do zapisu wyrażeń obliczania: zmiennych pomocniczych, pochodnych zmiennych stanu oraz zmiennych wyjściowych w oddzielnych procedurach. Procedury te powinny być tłumaczone w zasięgu dyrektywy {F+}, a ich nazwy powinny być przypisane predefiniowanym zmiennym proceduralnym Diffeq i Outeq.

Opis modelu najlepiej zrozumieć na podstawie jakiegoś przykładu. Oto jakiś przykład:

UWAGA PROBLEM: Zapisać fragment modelu cyfrowego (Dar-P) dla układu dynamicznego opisanego równaniami stanu:

x’1 = x2
		x’2 = – x1 – a·x2 + b
		y = 2 x1 + x2

Do opisu modelu wprowadzimy nazwy zmiennych użytkownika: x1, x2 – zmienne stanu, dx1, dx2 – pochodne zmiennych stanu, y – zmienna wyjściowa, a, b – parametry. Zatem fragment modelu cyfrowego, zawierającego deklarację nazw użytkownika i procedury równań stanu i równań wyjścia:

var
	XUser : record
			x1, x2	: real;
		end absolute _X;
	DXUser : record
			dx1, dx2 : real;
		end absolute _DX;
	YUser : record
			y : real;
		end absolute _Y;
	PUser : record
			a, b : real;
		end absolute _P;
	T : real absolute _T;

{SF+}
 	procedure RownaniaStanu;
 	begin
 		with XUser, DXUser, PUser do begin
 			dx1:=x2;
 			dx2:=-x1-a*x2+b;
 		end;
 	end;
	procedure RownaniaWyjscia;
 	begin
 		with YUser do begin
 			y:=2*x1+x2;
 		end;
 	end;
{$F-}

W części wykonawczej programu należy umieścić instrukcje przypisania:

Diffeq:=RownaniaStanu;
 	Outeq:=RownaniaWyjscia;

## Tryb interakcyjny

Pakiet DarP umożliwia pracę w trybie interakcyjnym i w trybie wsadowym. W przypadku pracy w trybie interakcyjnym zapis badań modelowych sprowadza się do wywołania procedury komunikacji z użytkownikiem Interact. Korzystając z rozwijanego menu, wyświetlanego po wywołaniu tejże procedury użytkownik może:

- określić nazwy plików wejściowych i wyjściowych,

- zaznaczyć nazwy zmiennych opisu modelu, których rozwiązania należy zapamiętać w pliku roboczym rozwiązań, celem zapisu do wyjściowego pliku rozwiązań lub prezentacji rozwiązania,

- ustawić wartości warunków początkowych zmiennych stanu,

- ustawić wartości parametrów modelu,

- ustawić wartości parametrów eksperymentu,

- ustawić wartości flag sterujących,

- wykonać akcje programu.

W trybie pracy interakcyjnej można wykonać następujące akcje:

- odczytać zestaw danych, z wejściowego pliku opisu badań,

- wykonać eksperyment,

- wyświetlić lub wydrukować plik raportu z wykonanych eksperymentów,

- prezentować rozwiązania eksperymentów w postaci tablic lub wykresów,

- zapisać rozwiązanie eksperymentu do wyjściowego pliku rozwiązań,

- zapisać (dopisać) raport z wykonanych eksperymentów do pliku wyjściowego,

- zapisać informacje o dokonanych zmianach parametrów modelu, parametrów eksperymentu i zmiennych systemowych do wyjściowego pliku opisu badań (to można zrobić tylko w trybie interakcyjnym).

W trybie interakcyjnym możliwe jest również łączenie akcji. Pełny opis pracy interakcyjnej jest umieszczony w skrypcie nr 1920 s.176-183.

# Program kontroli symulacji i procedury całkowania pakietu DarP.

## O procedurze Run

Procedura kontroli eksperymentu Run służy do realizacji pojedynczego eksperymentu. Operacje wykonywane w ramach procedury to:

- przypisanie warunków początkowych zmiennym stanu (jeżeli flaga _FSetIC = true),

- weryfikacja poprawności wartości parametrów eksperymentu i ewentualna korekta,

- ustalenie wskazania wybranej procedury całkowania,

- realizacja wybranego algorytmu całkowania i zapamiętanie rozwiązania eksperymentu wybranych zmiennych opisu modelu w roboczym pliku rozwiązań (jeżeli flaga _FStore = true),

- sporządzenie raportu z przebiegu eksperymentu (jeżeli flaga _FRaport = true).

Ze względu na to, że wprowadzone przez użytkownika wartości pewnych parametrów eksperymentu: kroku całkowania i jego granic, kroku wyprowadzania wyników oraz granic dokładności obliczeń mogą być błędne, dokonuje się ich weryfikacji przed realizacją eksperymentu. Dominującą wielkością, podczas kontroli poprawności, jest krok wyprowadzania wyników. Od jego wartości uzależnione są pozostałe parametry eksperymentu (z wyjątkiem granic dokładności).

## O całkowaniu (traktat skrócony)

### Ebałt

Właściwe całkowanie wykonywane jest w pętli repeat. Wywoływany jest podprogram realizujący wybraną metodę całkowania, po czym, jeżeli nadeszła chwila wyprowadzenia wyników (z kwantem _Hout) wywoływana jest procedura przypisana zmiennej Outeq. Potem, zgodnie z intencją użytkownika, następuje zapis rozwiązania do roboczego pliku rozwiązań i inkrementacja liczby punktów rozwiązania oraz wyznaczenie kolejnej chwili wyprowadzenia wyników. Obliczenia w pętli są wykonywane aż do chwili, w której wartość zmiennej niezależnej (_T) zrówna się lub przekroczy chwilę zakończenia eksperymentu (przybliżona wartość _Tmax).

### Schematy różnicowe w Dar-P

Wszystkie zostały dokładnie omówione w tematach 34 – 36, więc proszę łaskawym okiem zerknąć!

A oto spis tych, które można stosować, korzystając z Dar-P:

- metoda RKM (0) – Rungego-Kutty-Mersona o zmiennym kroku całkowania (metoda połowienia lub podwojenia kroku)

- metoda RKE (1) – Rungego-Kutty-Englanda o zmiennym kroku całkowania (metoda połowienia lub podwojenia kroku)

- metoda E (2) – Eulera

- metoda RK2 (3) – Rungego-Kutty 2 rzędu

- metoda RK4 (4) – Rungego-Kutty 4 rzędu

- metoda AB2 (5) – Adamsa-Bashfortha 2 rzędu

- metoda AB4 (6) – Adamsa-Bashfortha 4 rzędu

- metoda PK2 (7) – predyktor-korektor Adamsa 2 rzędu, gdzie predyktor – schemat Adamsa-Bashfortha 2 rzędu, korektor (wykonywany dwukrotnie) – Adams-Moulton 4 rzędu

# Budowa modelu cyfrowego z wykorzystaniem programu SIMNON.

## To, co najważniejsze

SIMNON jest ze Szwecji. To najdonioślejsze odkrycie z laboratorium Modelowania Cyfrowego na semestrze szóstym. Wspaniałym przyjaciołom szwedzkim zawdzięczamy więc już nie tylko klucz szwedzki, stół szwedzki oraz sałatkę szwedzką ale również i SIMNON-a!

DZIĘKUJEMY WAM BRACIA SZWEDZI!
jesteśmy Wam niezwykle wdzięczni za ten wspaniały Dar (ale nie Dar-P)!

A teraz do rzeczy...

## Dlaczego SIMNON?

Podstawowe cechy SIMNON-a to:

- możliwość modelowania układów ciągłych i dyskretnych,

- możliwość podziału modelu na elementy składowe i niezależny opis poszczególnych elementów

- wbudowane mechanizmy sortowania wierszy opisu modelu oraz translacji i generacji kodu wykonawczego modelu cyfrowego

- niezależny opis modelu i badań modelowych

- możliwość tworzenia własnych zleceń, dzięki mechanizmowi makroinstrukcji

- możliwość realizacji badań modelowych w trybie interakcyjnym i wsadowym

- bogate możliwości dokumentowania wykonywanych badań modelowych oraz prezentacji i opisu rozwiązań eksperymentów

SIMNON umożliwia budowę modeli:

- układów dynamicznych ciągłych opisanych układem równań stanu:

u = w(x, p, t)
x’ = f(x, u, p, t)
y = g(x, u, p, t)

- układów dynamicznych dyskretnych opisanych układem równań stanu:

un = w(xn, p, tn)
x’n+1 = f(xn, un, p, tn)
yn = g(xn, un, p, tn)

- układów dynamicznych zawierających elementy ciągłe a) i dyskretne b) – np. układy ciągłe z impulsatorami lub układy ciągłe sterowane komputerem. (Uwaga!: w tym przypadku niezależny opis części ciągłej i dyskretnej jest obowiązkowy!)

## Ebałt SIMNON

Zmienne użyte w opisie modelu oznaczają:
 	t, tn 		- zmienna niezależna – czas,
	u, un=u(tn)	- wektor zmiennych pomocniczych upraszczających zapis równań stanu i wyjścia,
	x, xn=x(tn)	- wektor zmiennych stanu,
	y, yn=y(tn)	- wektor zmiennych wyjścia,
	p		- wektor parametrów modelu.

W przypadku niezależnego opisu poszczególnych elementów układu sygnały u i un mogą oznaczać sygnały wejściowe pochodzące z innych elementów układu. Zmienne stanu, pochodne zmiennych stanu, zmienne wyjściowe a także zmienne pomocnicze to zmienne opisu modelu.

Parametrami eksperymentu w SIMNON-ie są:

- granice przedziału całkowania t0, tmax (domyślnie: 0, 1),

- górne ograniczenie kroku całkowania hmax (dom.:  (tmax – t0)/100),

- kwant wyprowadzania wyników hout (dom.: h),

- ograniczenie lokalnego względnego błędu obcięcia emax (dom.: 0.001).

Jeżeli parametr hout nie zostanie określony, to wyniki są zapamiętywane ze zmiennym krokiem całkowania h. Całkowanie  równań stanu realizowane jest z wykorzystaniem schematu różnicowego Rungego-Kutty 4 rzędu ze zmiennym krokiem całkowania. Krok całkowania dobierany jest automatycznie na podstawie porównania oszacowania względnego lokalnego błędu obcięcia z zadaną dokładnością całkowania. Względny błąd obcięcia określany jest jako iloraz oszacowania lokalnego błędu obcięcia przez długość euklidesową wektora stanu (Niesamowita to sprawa jakaś, nieprawdaż?!?!).

## Opis modelu w SIMNON-ie

Opis poszczególnych elementów, jak i opis ich połączeń, umieszczany jest w odrębnych plikach, tzw. plikach opisu modelu. Pliki te posiadają standardowe (!) rozszerzenie ‘.T’. Pliki te zawierają:

- nagłówek określający typ modelu (elementu) i jego nazwę,

- deklarację nazw zmiennych opisu modelu,

- opcjonalny region początkowy wykorzystywany dla zapisu działań wykonywanych przed rozpoczęciem eksperymentu,

- równania modelu,

- definicje parametrów modelu i warunków początkowych zmiennych stanu,

- napis END kończący opis.

### Nagłówek

CONTINUOUS SYSTEM <nazwa>	- opis układu ciągłego
	DISCRETE SYSTEM <nazwa>	- opis układu dyskretnego
	CONNECTING SYSTEM <nazwa> 	- opis połączeń

### Deklaracje nazw zmiennych opisu modelu

Nawiasy klamrowe {} oznaczają możliwość powtórzenia

TIME <zmienna> 	- nazwa zmiennej niezależnej
STATE {<zmienna>} 	- nazwy zmiennych stanu
DER {<zmienna>} 	- nazwy pochodnych zmiennych stanu
NEW {<zmienna>} 	- nazwy zmiennych przechowujące nowe wartości zmiennych stanu xn+1 
 				dla układu dyskretnego
TSAMP <zmienna> 	- nazwa dla określenia czasu próbkowania
INPUT {<zmienna>}	- nazwy zmiennych wejściowych określone w pliku połączeniowym
OUTPUT {<zmienna>} 	- nazwy zmiennych wyjściowych

Zmienne pomocnicze nie muszą być deklarowane. Potrzeba deklaracji zmiennej niezależnej zachodzi tylko wtedy, gdy zmienna ta występuje jawnie w opisie modelu. Nazwy zmiennych stanu i ich pochodnych lub ich nowych wartości w deklaracjach STATE-DER lub STATE-NEW powinny sobie odpowiadać.

### Region początkowy (opcja)

Zaczyna się od INITIAL, a kończy na SORT. Między tymi napisami definiowane są obliczane wykonywane przed eksperymentem.

### Równania modelu

Czyli to, co najważniejsze. Zapisywane są za pomocą warunkowej instrukcji podstawienia postaci:

<zmienna> = [ IF <warunek> THEN <wyrażenie_1> ELSE ] <wyrażenie_2>

Wszystkie obliczenia wykonywane są na liczbach zmiennoprzecinkowych. W wyrażeniach arytmetycznych oprócz stałych, parametrów i zmiennych można używać operatorów +, -, *, / oraz funkcji standardowych. Wyrażenia logiczne są kombinacją stałych, zmiennych i operatorów NOT, AND, OR i relacji < i >. Nazwy elementów modelu, zmiennych opisu modelu i parametrów modelu mogą zawierać maksymalnie 8 znaków alfanumerycznych – pierwszy znak nazwy musi być literą. Przy odwołaniach do zmiennych zadeklarowanych w opisie innego elementu oprócz nazwy lokalnej podajemy nazwę elementu w nawiasach kwadratowych: <nazwa lokalna>[<nazwa elementu>].

### Definicje parametrów modelu i warunków początkowych zmiennych stanu

Zapisywane są za pomocą:

<parametr> : <liczba>

<zmienna_stanu> : <liczba>

Każdy parametr użyty w opisie modelu musi mieć przyporządkowaną wartość. Przyjmuje się wartość domyślną warunków początkowych zmiennych stanu: 0.0

## Przykład

UWAGA PROBLEM: Dany jest układ regulacji impulsowej . Impulsator o okresie impulsowania Ti =10, generuje na wyjściu sygnał schodkowy i opisany jest równaniem różnicowym un+1 = un + ki ei,  ki = 1. Przyjąć zerowe warunki początkowe w układzie.

Zasady opisu modelu w SIMNON-ie wymagają podziału na część ciągłą, opisaną równaniem różniczkowym: dydt=y−0,5u20, część dyskretną opisaną równaniem różnicowym un+1 = un + ki ei oraz część połączeniową, w której określone zostaną sygnały wejściowe elementów modelu.

Tak więc zapisując to simnonowo otrzymujemy:

CONTINUOUS SYSTEM obiekt ” Element inercyjny I rzędu
INPUT u
STATE y
DER dy
dy = (-y + ko*u)/to
to:20  ” to – Stała czasowa elementu inercyjnego
ko:0.5 ” ko – Współczynnik wzmocnienia
END

DISCRETE SYSTEM impul ” Impulsator
TIME t
INPUT e
STATE u
NEW uu
uu = u + ki*e
ts = t + ti
ti:10 ” Okres impulsowania
ki:1  ” Współczynnik wzmocnienia impulsatora
END

CONNECTING SYSTEM uklreg ” Opis połączeń
u[obiekt] = u[impul]
e[impul] = -y[obiekt] + s ” Równanie węzła sumującego
s:1 ” Skok jednostkowy
END

Jeżeli chodzi o temat opisu modelu cyfrowego, to jest on omówiony...  W skrypcie następuje teraz 14 stron makrozleceń, zleceń podstawowych, prezentacji, makrodefinicji i funkcji standardowych. Chętnych odsyłam  strony 195 i następne!

# Budowa modelu cyfrowego z wykorzystaniem procedur całkowania środowiska MATLAB.

## O MATLAB-ie

Nazwa MATLAB pochodzi od MATrix LABolatory. Jest to uniwersalne środowisko do obliczeń naukowych i technicznych. MATLAB może pochwalić się wysoką jakością procedur numerycznych i tym, że jest user friendly.

Pakiet MATLAB-a jest łatwo rozszerzalny – można dołączać własne fragmenty kodu – tzw. M-pliki. Z MATLAB-em dostarczane są gotowe zestawy M-plików – biblioteki narzędziowe – toolboxes. MATLAB wraz z bibliotekami to potężne narzędzie – może policzyć chyba w zasadzie wszystko, co tylko można policzyć – od „2+2” do wahadła na wózku, atraktora Lorenza i modelu mostu, który się wygina. Części obliczeń można eksportować do C lub Fortrana.

Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania to właśnie opis MATLAB-a i SIMULINK-a, więc cokolwiek więcej pisałbym o pakiecie, to powtarzałbym się z Załącznikiem. Na temat fajności MATLAB-a można napisać 154 rozdziały po 21 stron każdy, więc zakończę swoje dywagacje...

## O budowie modelu cyfrowego

Uwaga jak wyżej  patrz Załącznik nr 1, str. 16

# Budowa modelu cyfrowego i realizacja badań modelowych w środowisku MATLAB-SIMULINK.

W załączniku, od strony 17 opisywany jest pakiet SIMULINK. Są tam wymienione podstawowe cechy pakietu i omówione biblioteki. Budowa modelu cyfrowego omówiona została, na podstawie przykładu, na str. 21-23. Sama realizacja eksperymentu  patrz str. 28.

# Porównanie języka PSMA, pakietu DarP, programu SIMNON i środowiska MATLAB-SIMULINK pod kątem możliwości opisu modelu i zapisu badań modelowych.

Hm, więc przystępuję do porównania. Moim skromnym zdaniem możliwości opisu modelu w omawianych narzędziach są określone poprzez klasę problemów, jakie można narzędziem wykonywać.

## PSMA

Pakiet Symulacji Maszyny Analogowej służy do modelowania prostych układów dynamicznych. Wymaga stworzenia w pierwszym etapie schematu operacyjnego, z wykorzystaniem dostępnych bloków operacyjnych. W drugim etapie zapisuje się połączenia bloków operacyjnych występujących w schemacie oraz określa wartości jego parametrów. Do opisu modelu, ustawiania jego parametrów, ustawiania parametrów eksperymentu i zapisu badań modelowych wykorzystuje się zdefiniowany zestaw dyrektyw. PSMA-P oprócz podstawowych funkcji posiada możliwość prezentacji wyników badań oraz umożliwia pracę w trybie interakcyjnym.

Wnioskiem jest stwierdzenie, że PSMA można modelować tylko takie układy, które da się w postaci schematu blokowego przedstawić przy użyciu dostępnych bloków operacyjnych. Uwaga: są tylko cztery bloki dynamiczne: całkujący, różniczkujący, inercyjny i korekcyjny.

Poprzez dyrektywy PARA i TERMINATE oraz DO...CONS możliwa jest automatyzacja badań modelowych.

## DarP

Pakiet symulacyjny DarP dla MS-DOS to narzędzie modelowania układów dynamicznych ciągłych zorientowane na opis modelu w postaci równań stanu. Pakiet udostępnia stałe, typy, zmienne, procedury, funkcje i programy do budowy modeli układów ciągłych, zapisu badań modelowych, przygotowywania danych wejściowych dla programu badań modelowych, zapamiętywania wyników symulacji i prezentacji wyników symulacji w postaci tablicowej i graficznej.

Pakiet, poprzez pliki .bsm umożliwia zapisywanie pojedyńczych eksperymentów. Używając ich w trybie pracy wsadowej można wykonać serię eksperymentów i np. przeprowadzić optymalizację parametryczną.

## SIMNON

SIMNON, co najważniejsze ma możliwość modelowania układów ciągłych i dyskretnych oraz podziału modelu na elementy składowe i niezależny opis poszczególnych elementów. Jest możliwe tworzenie własnych zleceń, dzięki mechanizmowi makroinstrukcji oraz stosowanie niezależnego opisu modelu i badań modelowych. Badania modelowe można wykonywać w trybie interakcyjnym i wsadowym SIMNON posiada bogate możliwości dokumentowania wykonywanych badań modelowych oraz prezentacji i opisu rozwiązań eksperymentów

W SIMNON-ie model układów dynamicznych ciągłych lub dyskretnych opisany jest  układem równań stanu, w przypadku układów dynamicznych zawierających elementy ciągłe i dyskretne niezależny opis części ciągłej i dyskretnej jest obowiązkowy.

## MATLAB-SIMULINK

Tu model opisuje się (podobnie jak w PSMA) poprzez schemat operacyjny. Niemniej jednak zbiór bibliotek dołączanych do SIMULINKA jest bardzo obszerny. A gdybyśmy z różnych przyczyn nie znaleźli bloku, który by nam odpowiadał, zawsze możemy stworzyć swój własny, nowy blok opisany równaniami stanu – State-Space (uwaga: w postaci macierzy równań stanu i równania wyjścia!). Jeżeli chodzi o wizualizację sygnałów, to zapomnijmy o TABUL-ach i PLOT-ach. W samej bibliotece Sinks istnieją 4 rodzaje „wyświetlaczy”. Przebieg sygnału można również zapamiętywać do przestrzeni roboczej MATLAB-a, jak i do pliku (typu .mat).

# Schematy różnicowe jednokrokowe.

## O schematach różnicowych

Badania modelowe sprowadzają się zazwyczaj do wykonania pewnej sekwencji badań elementarnych nazywanych eksperymentami. W przypadku modelowania układów ciągłych eksperymentem będzie rozwiązanie zagadnienia początkowego, tzn. rozwiązanie układu równań:

x’ = f(x, t)	

y = g(x, t)	

w przedziale czasu t<t0, tmax>, przy zadanym warunku początkowym x(t0). Znajomość rozwiązania  pozwala na podstawie  jednoznacznie określić sygnał wyjściowy y(t) – tak więc będziemy zajmować się tylko rozwiązywaniem równań .

Przez rozwiązanie eksperymentu będziemy rozumieli ciąg wektorów vj oznaczających przybliżoną lub dokładną wartość wektora stanu x(t) dla t = tj,  gdzie ciąg tj jest ciągiem rosnącym (tj+1 = tj + hj, hj >0), zaczynającym się w punkcie t0, a kończącym się w punkcie tmax.

vj = x(tj)

Przyrost hj nazywamy krokiem całkowania.

Wartości ciągu vj mogą być określony w sposób jawny (bezpośredni), gdy znane jest rozwiązanie analityczne równania stanu

vj+1 = F(tj+1)

lub w sposób niejawny (pośredni) jako rozwiązanie równania różnicowego

vj+1 = F(vj+1, vj, ... vj+p, tj)       

z zadanym warunkiem początkowym v0 = x(t0).

Powyższe równanie różnicowe generujące ciąg dokładnych lub przybliżonych wartości rozwiązania równania stanu  nazywane jest schematem różnicowym. Do konstrukcji schematu różnicowego wykorzystuje się zazwyczaj metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych, metody dyskretyzacji odpowiedzi czasowej (metody przestrzeni stanu) lub metody przybliżonego opisu dyskretnego.

Jedną z metod otrzymywania schematu różnicowego jest zastosowanie rozwinięcia w szereg Taylora. Zakładając istnienie pochodnych rozwiązania x(t), możemy napisać:

xt+h=xt+hx't+h22!x(2)t+...+hmm!x(m)t+Rmt,h

gdzie Rm(t,h) = O(hm+1).

Korzystając z równania  oraz zakładając istnienie pochodnych funkcji f można wyrazić pochodne x(l)(t) za pomocą x(t) oraz pochodnych funkcji f: Na przykład:

x't=fx,tx(2)t=ddtfx,t=∂f∂xx'+∂f∂t=∂f∂xf+∂f∂tx(3)t=ddtx(2)=ddt∂f∂xf+∂f∂t

Korzystając z pierwszych dwóch składników rozwinięcia, otrzymujemy:

x(t+h) = x(t) + h f(x,t)

Przyjmując oznaczenia tj = t, tj+1 = t+h oraz wprowadzając do wzoru vj otrzymujemy schemat różnicowy zwany schematem Eulera:

vj+1 = vj + h f(vj, tj)

Uwzględniając w rozwinięciu Taylora trzy składniki, otrzymuje się schemat różnicowy:

vj+1=vi+hfvj,tj+h22∂f∂xf+∂f∂tvj, tj

W ogólnym przypadku uwzględniając w rozwinięciu Taylora m pierwszych pochodnych, otrzymuje się schemat różnicowy:

vj+1 = vj + F(vj, tj)	    

Schematy różnicowe określone wzorem  nazywane są schematami jednokrokowymi w odróżnieniu od schematów wielokrokowych określonych wzorem , w których trzeba dla określenia vj+1 znać vj-i, dla i = 0,1 ... p. Metody generujące takie schematy to odpowiednio metody jedno- i wielokrokowe. Schematy  i  nazywane są sche4matami m-tego rzędu, gdy przy dokładnych wartościach vj+1 znać vj-i, dla i = 0,1 ... p, lokalny błąd obcięcia określony jest wzorem:

rj+1 = x(tj + h) – vj+1 = O(hm+1)

## Metody Rungego-Kutty

Runge i Kutta to w Modelowaniu Cyfrowym pewnie taka sama para jak Prim i Dijkstra w Analizie Algorytmów. Lub Bolek i Lolek w telewizorze. Ale metody Rungego-Kutty to metody jednokrokowe nie wymagające obliczania pochodnych funkcji f(x,t).

Na rysunku mamy rodzinę rozwiązań (krzywych całkowych) x(t) równania  oraz sposób określenia rozwiązania przybliżonego dla schematu Eulera.

Zagłębmy się w analizę metody... Nachylenie prostej l przechodzącej przez punkty (vj, tj) i (vj+1, tj+1) jest równe nachyleniu krzywej całkowej x(t) w punkcie (vj, tj). Obserwując krzywe całkowe widzimy, że można uzyskać zmniejszenie lokalnego błędu obcięcia, przyjmując nachylenie prostej równe nachyleniu krzywych całkowych w pewnym punkcie pośrednim lub równe średniej wartości nachyleń krzywych całkowych w kilku punktach pośrednich.

Metody RK wykorzystują te spostrzeżenia w 100%. A więc ogólna postać p-etapowego schematu różnicowego RK jest następująca:

vj+1=vj+i=1pwiKiK1=hj fvj, tjKi=hj fvj+l=1i−1bilKl, tj+cihj, i=2, 3, ...p

gdzie p, wi, bil, ci są znanymi współczynnikami (hi, hi zaraz się zacznie... ). Współczynniki owe są dobierane tak, by uzyskać schemat najwyższego rzędu oraz by był łatwo obliczalny, posiadał minimalny błąd obcięcia oraz by był stabilny dla największego przedziału zmienności kroku całkowania h.

Przykłady schematów Rungego-Kutty:

### Ulepszony Euler

m = p = 2 (m to liczba pochodnych w rozwinięciu Taylora)

K1=h fvj, tjK2=h fvj+12K1, tj+12hvj+1=vj+K2

 Dar-P, SIMULINK

### Eulera-Cauchy (Heun)

m = p = 2

K1=h fvj, tjK2=h fvj+K1, tj+hvj+1=vj+12K1+K2

 Jeżeli to to samo, co schemat Rungego-Kutty 2 rzędu (a tak myślę), to Dar-P

### Runge-Kutta 3 rzędu

m = p = 3

K1=h fvj, tjK2=h fvj+12K1, tj+12hK3=h fvj−K1+2K2, tj+hvj+1=vj+16K1+4K2+K3

 SIMULINK

### Runge-Kutta 4 rzędu

m = p = 4

K1=h fvj, tjK2=h fvj+12K1, tj+12hK3=h fvj+12K2, tj+12hK4=h fvj+K3, tj+hvj+1=vj+16K1+2K2+2K3+K4

 Dar-P, SIMNON

### Runge-Kutta-Merson

m = 4, p = 5

K1=h fvj, tjK2=h fvj+13K1, tj+13hK3=h fvj+16K1+K2, tj+13hK4=h fvj+18K1+38K3, tj+12hK5=h fvj+12K1−32K3+2K4, tj+hvj+1=vj+16K1+4K4+K5

W metodzie tej oszacowanie lokalnego błędu obcięcia:

rj+1=120−2K1+9K3−8K4+K5

 Dar-P, PSMA-P (RKM4)

### Runge-Kutta-Felberg rzędu czwartego i piątego

m = 4, m = 5, p = 6

K1=h fvj, tjK2=h fvj+14K1, tj+14hK3=h fvj+332K1+932K2, tj+38hK4=h fvj+19322197K1−72002197K2+72962197K3, tj+1213hK5=h fvj+439216K1−8K2+3680513K3−8454104K4, tj+hK6=h fvj−827K1+2K2−35442565K3+18594104K4−1140K5, tj+12hvj+1=vj+16135K1+665612825K3+2856156430K4−950K5+255K6

Lokalny błąd obcięcia to różnica wartości przybliżonych, uzyskanych dla metody piątego i czwartego rzędu:

rj+1=16135−25216K1+665612825−14082565K3+2856156430−21974104K4−950−15K5+255K3

Być może w skrypcie jest błąd i ostatnim składnikiem ma być 2/55 K6 , a nie 2/55 K3, ale nie mam jak tego sprawdzić, .

 MATLAB

### Runge-Kutta-England

m = 4, p = 8

K1=h fvj, tjK2=h2 fvj+12K1, tj+14hK3=h2 fvj+14K1+K2, tj+14hK4=h2 fvj−K2+2K3, tj+12hvj'=vj+16K1+4K3+K4K5=h2 fvj', tj+12hK6=h2 fvj'+12K5, tj+34hK7=h2 fvj'+14K5+K6, tj+34hK8=h2 fvj'−K6+2K7, tj+hvj+1=vj'+16K5+4K7+K8

Lokalny błąd obcięcia:

rj+1=190−K1+4K3+17K4−23K5+4K7−h2 fvj'+16−K1−96K2+92K3−121K4+144K5+6K6−12K7,tj+h

 Dar-P, Gasp IV-P

Symbol „” oznacza, że podany pakiet może wykorzystywać schemat różnicowy.

Tak więc widać, że metody są dość proste, ale wartości współczynników zamieszane. Moim zdaniem liczby te pochodzą z Wielkiej Xięgi Współczynników Wszechświata, która spoczywa na dnie wulkanu Tora-Nua na wyspie nieopodal Radzionkowa. Miejsce to do dziś jest przedmiotem kultu zarówno radzionkowskich tubylców, jak i pracowników z czwartego piętra Wydziału AEiI Politechniki Śląskiej.

## Oszacowanie lokalnego błędu obcięcia – metody o zmiennej długości kroku

Istnienie oszacowania lokalnego błędu obcięcia w metodach RKM, RKF i RKE umożliwia bieżącą zmianę kroku całkowania. Wartość bezwzględna oszacowania błędu obcięcia porównywana jest z dwoma wartościami Emin i Emax – granicami akceptowalnego błędu i w zależności od wyniku porównania pozostawia się bez zmian lub zmienia się krok całkowania h.

Jak w każdym porównaniu, to i w tym istnieją trzy możliwości:

- jeżeli błąd „mieści” się w zadanych granicach – Emin < |rj+1|  Emax – krok całkowania nie zmieniany,

- jeżeli błąd mniejszy – |rj+1|  Emin – krok całkowania nie zwiększany,

- jeżeli błąd większy – |rj+1| > Emax – krok całkowania nie zmniejszany.

Istnieją dwa rodzaje algorytmów automatycznej zmiany kroku całkowania:

- Krok całkowania jest dwukrotnie zmniejszany lub zmniejszany. Wtedy EmaxEmin>2m+1, gdzie m – rząd metody.

- Płynna zmiana kroku całkowania, by w wyniku pojedynczej zmiany kroku całkowania były spełnione nierówności Emin < |rj+1|  Emax. Przyjmuje się tu, że lokalny błąd obcięcia dla kroku h i kroku h związany jest zależnością

rj+1(h) = m+1rj+1(h),  gdzie m – rząd metody

W tym przypadku granice akceptowalnego błędu powinny spełniać zależność Emin  0,8 Emax

# Schematy różnicowe wielokrokowe.

Ogólna postać schematów różnicowych wielokrokowych – (p+1)-krokowych – określona jest przez schemat:

vj+1=i=0paivj−i+hi=−1pbifvj−i,tj−i

gdzie ao, a1, ... ,ap, b-1, b0, ... ,bp to współczynniki schematu różnicowego.

W zależności od współczynnika b-1 schematy wielokrokowe dzielimy na:

- schematy wielokrokowe jawne (otwarte, bezpośrednie, ekstrapolacyjne), gdy b-1 = 0

- schematy wielokrokowe niejawne (zamknięte, pośrednie, interpolacyjne), gdy b-1  0

Współczynniki schematu różnicowego dobierane są tak, by otrzymać schemat m-tego rzędu.

Jeżeli rozwiązanie x(t) zagadnienia początkowego jest wielomianem m-tego rzędu, to przy dokładnych wartościach vj-i, i = 0, ..., p lokalny błąd obcięcia powinien być równy zero.

rj-i = x(tj + h) - vj-i = 0

Otrzymuje się w ten sposób m+1 warunków:

i=0pai=1i=1p(−1)kai+i=−1p(−1)k−1bi=1 , k=1,...,m

które powinny być spełnione przez odpowiedni dobór 2p+3 współczynników. Musi być spełnione 2p+3  m+1.

## Schematy Adamsa

Proszę nie mylić Adamsa z Adamcem! Istnieją dwa rodzaje schematów: schematy jawne (bezpośrednie) – Adamsa-Bashfortha i schematy niejawne (pośrednie) – Adamsa-Moultona.

### Adams-Bashforth

Przy określaniu schematów AB przyjmuje się:  p = m-1,       a1 = a2 = ... = ap = 0,      b-1 = 0

Z warunków dokładności  otrzymuje się a0 = 1 oraz wartości współczynników (m to oczywiście rząd metody):

| m | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/2 | -1/2 |  |  |  |  |
| 3 | 23/12 | -16/12 | 5/12 |  |  |  |
| 4 | 55/24 | -59/24 | 37/24 | -9/24 |  |  |
| 5 | -1901/720 | -2774/720 | -2616/720 | -1274/720 | 251/720 |  |
| 6 | -4277/1440 | -7923/1440 | 9982/1440 | -7298/1440 | 2877/1440 | -475/1440 |

 Dar-P (AB2, AB4, w metodzie predyktor-korektor predyktorem jest AB2), SIMULINK (w metodach predyktor-korektor)

### Adams-Moulton

Przy określaniu schematów AM przyjmuje się:  p = m-2,       a1 = a2 = ... = ap = 0

Z warunków dokładności  otrzymuje się a0 = 1 oraz wartości współczynników:

| m | b-1 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1/2 | 1/2 |  |  |  |  |
| 3 | 5/12 | 8/12 | -1/12 |  |  |  |
| 4 | 9/24 | 19/24 | -5/24 | 1/24 |  |  |
| 5 | 251/720 | 664/720 | -264/720 | 106/720 | -19/720 |  |
| 6 | 475/1440 | 1427/1440 | -798/1440 | 482/1440 | -173/1440 | 27/1440 |

 Dar-P (AM4 stosowana w metodzie predyktor-korektor jako korektor), SIMULINK (w metodach predyktor-korektor)

## Schematy Geara

Nazywane są również schematami wstecznego różnicowania – spotykane są w wersji jawnej i niejawnej. Należy więc uważać – nagłe spotkanie wieczorem na ulicy niejawnego schematu Geara grozi śmiercią lub kalectwem!!

### Gear jawny

Przy określaniu schematów tychże przyjmuje się:  p = m-1,       b-1 = b0 = ... = bp = 0

Z warunków dokładności  otrzymuje się wartości współczynników:

| m | b0 | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | -3/2 | 3 | 1/2 |  |  |  |
| 4 | 4 | -10/3 | 6 | -2 | 1/3 |  |  |
| 5 | 5 | -65/12 | 10 | -5 | 5/3 | -1/4 |  |
| 6 | 6 | -77/10 | 15 | -10 | 5 | -3/2 | 1/5 |

### Gear niejawny

Przy określaniu schematów tychże przyjmuje się:  p = m-1, b0 = ... = bp = 0

Z warunków dokładności  otrzymuje się wartości współczynników:

| m | b0 | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/3 | 4/3 | -1/3 |  |  |  |  |
| 3 | 6/11 | 18/11 | -9/11 | 2/11 |  |  |  |
| 4 | 12/25 | 48/25 | -36/25 | 16/25 | -3/25 |  |  |
| 5 | 60/137 | 300/137 | -300/137 | 200/137 | -75/137 | 12/137 |  |
| 6 | 60/147 | 360/147 | -450/147 | 400/147 | -225/147 | 72/147 | -10/147 |

 SIMULINK (w metodach predyktor-korektor)

# Lokalny błąd obcięcia schematów wielokrokowych, sposób jego określania dla schematów typu predyktor-korektor.

Polecam, w celu poprawnego zrozumienia, przeczytanie najpierw pytania następnego, dot. realizacji schematów pośrednich. Przynajmniej dla mojej skromnej osoby taka kolejność jest poprawniejsza. Ale jak chcecie...

Pamiętamy wszyscy, pilnie śledząc poprzednie pytania, że pra-wzorem i Siłą Sprawczą wszystkich schematów różnicowych jest rozwinięcie w szereg Taylora:

xt+h=xt+hx't+h22!x(2)t+...+hmm!x(m)t+Rmt,h

gdzie Rm to tzw. reszta Lagrange’a (podaję za dr Kozłowską! – hi, hi).

W ogólnym przypadku uwzględniając w rozwinięciu Taylora m pierwszych pochodnych otrzymujemy schemat róznicowy:

vj+1 = vj + F(vj,tj)

Przyjmując, że vj = x(tj) oraz że vj+1 określone jest na podstawie schematu uwzględniajacego m+1 składników rozwinięcia w szereg Taylora, możemy określić lokalny błąd obcięcia.

x(tj+h) – vj+1 = Rm(tj,h) = O(hm+1)      lub      x(tj+h) – vj+1 = Cmhm+1xm+1(t*)

gdzie t*<tj, tj+h>, natomiast Cm jest stałą.

Lokalny błąd obcięcia schematów Adamsa i schematów Geara m-tego rzędu określony jest:

rj+1 = Cmxm+1()hm+1,   gdzie <tj – ph, tj + h)

a stałe Cm określone są przez:

Cm=1m+1!p+1m+1−i=0p−1aip−im+1+m+1i=−1p−1bip−im

Wartości Cm są ujęte w tablicy poniżej. Jedni zbierają znaczki, inni hodują węże, a ja chyba zacznę zbierać współczynniki i stałe...

| Schemat | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jawny AB | 1/2 | 5/12 | 3/8 | 251/720 | 95/288 | 19087/60480 |
| niejawny AM | -1/2 | -1/12 | -1/24 | -19/720 | -3/160 | -863/60480 |
| jawny G | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| niejawny G | -1/2 | -2/9 | -3/22 | -12/125 | -10/137 | -60/1029 |

Natomiast, jeżeli chodzi o schematy predyktor-korektor, to wiem tyle, że oszacowanie lokalnego błędu obcięcia schematu różnicowego jest właśnie podstawą do zmiany rzędu metody lub zmiany długości kroku całkowania (żadna to nowość, ani rewelacja). We wzorach na błędy zamiast (m+1)-szą pochodną zastępujemy (m+1)-szą różnicą wsteczną w punkcie tj.

hm+1x(m+1)  (m+1)vj

Powyższy wzór podaję (za skryptem) w zasadzie jako ozdobnik graficzny, gdyż go za bardzo nie „rozumię”. Nabla jakaś, czy inne strachy?? Jeżeli ktoś wie, o co chodzi proszę o kontakt: bart27@zeus.polsl.gliwice.pl

# Realizacja schematów pośrednich.

## Dygresja

Schemat różnicowy posiada stabilność absolutną dla danej długości kroku h, jeżeli dla dowolnych warunków początkowych v0,..., vp ciąg rozwiązań vj schematu różnicowego zbiega do zera, gdy j   dla h = const.

Schemat różnicowy jest zbieżny, jeżeli dla każdego  > 0 istnieje takie H = H() > 0, że jeżeli h < H, to dla wszystkich punktów tj = tj(h) = t0 + jh w przedziale całkowania jednocześnie zachodzi

|ej(h)| = |x(tj) – vj| < 

gdzie ej(h) – błąd całkowity rozwiązania w punkcie tj, j = 0, .... , N(h) oraz tN    tmax i tN+1 > tmax.

Schematy niejawne (pośrednie) mają znacznie większe obszary stabilności niż schematy jawne (bezpośrednie). Aby to sprawdzić należy przedrzeć się skokami przez twierdzenia o zbieżności i stabilności schematów wielokrokowych, przeprowadzić udaną zasadzkę na równanie charakterystyczne stabilności absolutnej i dokonać frontalnego ataku na wykres tegoż równania na płaszczyźnie zespolonej. Podam gotowe wykresy, gdyż postawię skrzynkę piwa temu, kto je potrafi „z ręki” wykonać, nawet ze znajomością zagadnień podanych przed chwilą. Zainteresowanych (obszarami, nie piwem) odsyłam do pytania następnego.

Obszary stabilności absolutnej dla schematów Rungego-Kutty:

Dla schematów RK widać więc, że obszary stabilności są ograniczone, a ze wzrostem rzędu schematu rośnie obszar stabilności absolutnej.

Obszary stabilności absolutnej dla schematów Adamsa:

jawne					niejawne

Charakterystyczną cechą jest to, iż obszary stabilności dla schematów jawnych są ograniczone. Dla metod niejawnych pierwszego i drugiego rzędu obszarem stabilności jest cała lewa półpłaszczyzna, ze wzrostem rzędu metody obszar stabilności maleje

Obszary stabilności absolutnej dla schematów niejawnych Geara:

Tutaj występują obszary stabilności nieograniczone, zawierające całą lub większą część lewej półpłaszczyzny.

Tak więc wyżej wymienione właściwości przemawiają za stosowaniem schematów niejawnych (pośrednich), mimo konieczności rozwiązywania równań algebraicznych w każdym kroku całkowania.

## Metoda iteracji prostej.

Metody te mają charakter iteracyjny i wymagają określenia przybliżenia początkowego i liczby wykonywanych iteracji. Oto schemat różnicowy niejawny:

vj+1=hb−1fvj+1,tj+1+i=0paivj−i+hi=0pbifvj−i,tj−i=hb−1fvj+1,tj+1+F       

Metoda iteracji prostej polega na wykonaniu pewnej liczby iteracji

vj+1[l]=hb−1fvj+1[l−1],tj+1+F, l=1,...,k

i przyjęciu jako rozwiązania

vj+1=vj+1[k] 	

Celem określenia war. zbieżności metody odejmujemy stronami  i  podstawiając w miejsce l indeks k.

vj+1−vj+1[k]=hb−1fvj+1,tj+1−fvj+1k+1,tj+1

Przyjmując, że f(v,t) spełnia warunek Lipschitza  |f(v1,t) – f(v2,t )|  L|v1 – v2| otrzymujemy:

vj+1−vj+1[k]≤hLb−1vj+1−vj+1k−1≤hLb−1kvj+1−vj+10

gdzie L jest stałą Lipschitza (hm, hm...).

Jeżeli będzie spełniony warunek zbieżności hL|b-1| < 1, wtedy dla dowolnego przybliżenia początkowego v[0]j+1 przybliżenia v[k]j+1 są zbieżne do rozwiązania niejawnego vj+1. Przybliżenie v[k]j+1 będzie tym lepsze, im mniejszy będzie krok całkowania h, im większa będzie liczba iteracji k oraz im mniejszy będzie błąd początkowy vj+1 - v[0]j+1.

## Schematy predyktor-korektor

Pomimo, że powyższe wynurzenia są najprawdziwszą prawdą, w praktyce stosuje się schematy predyktor-korektor. Predykcja to początkowe przybliżenie obliczane są za pomocą schematu jawnego. Korekcja to wykonanie kilku iteracji (zazwyczaj nie więcej niż cztery) za pomocą schematu niejawnego. Otrzymane rozwiązanie nie jest więc dokładnym rozwiązaniem schematu niejawnego i nie posiada wszystkich jego właściwości.

Jeżeli np. w naszym schemacie predyktor-korektor (PK) jako predyktor przyjmiemy (p+1)-krokowy schemat Adamsa-Bashfortha, jako korektor (p+1)-krokowy schemat Adamsa-Moultona, a schemat korektora będzie wykonywany jednokrotnie to wartości lewej granicy przedziałów, będących przecięciem obszaru stabilności absolutnej z osią rzeczywistą umieszczone są w tablicy:

| p | AB | AM | PK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2 | - | -2 |
| 2 | -1 | -6 | -2,4 |
| 3 | -0.55 | -3 | -2,0 |
| 4 | -0,30 | -1,83 | -1,4 |
| 5 | -0,18 | -1,18 | -1,05 |
| 6 | -0,12 | -0,76 | -0,78 |

Gdy Szanowni Czytacze łaskawym oczkiem raczą spojrzenie na tablicę zarzucić, niechybnie zauważą, iż dla schematu PK granice te są odpowiednio większe niż w schemacie jawnym AB i o to właśnie w tej zabawie chodzi.

Przy stosowaniu schematów PK stosuje się zarówno zmianę rzędu schematu, jak i zmianę kroku całkowania. Zmiana rzędu jest łatwo wykonalna – polega na uwzględnieniu większej liczby składników w schemacie różnicowym. Przy zmianie kroku całkowania stosuje się techniki interpolacyjne dla obliczania poprzednich punktów rozwiązania – nowe wartości określane są za pomocą wielomianu interpolacyjnego. Podstawą do zmiany rzędu metody lub kroku całkowania jest oszacowanie lokalnego błędu schematu różnicowego  patrz pytanie poprzednie.

# Zbieżność i stabilność schematów różnicowych.

Schemat różnicowy jest zbieżny, gdy rozwiązanie przybliżone dąży do rozwiązania dokładnego, gdy krok całkowania dąży do zera.

Stabilność:

- mamy x’ = f(x) układ ciągły ze stabilnymi punktami równowagi *

- mamy schemat różnicowy

- jawne konkretne równanie różnicowe **

Jest bardzo ważne aby: gdy to: * jest stabilne, to rozwiązanie tego: ** też powinno być stabilne.

Warunek stabilności układów liniowych dyskretnych:

1. Pierwiastki równania charakterystycznego co do modułu muszą być:

- jeśli są wielokrotne - mniejsze od 1;

- jeśli są pojedyncze - mogą być mniejsze/równe 1;

2. Gdy opis jest dokonany za pomocą funkcji przejścia:

LzMz=K∗z=Kp|ep=z to równanie char.Mz=0

3. Gdy dany jest układ zamknięty :

równ. char. 1+K(z)=0

4. Gdy opis równaniami stanu:

Xn+1=Axn

zX*(z)-zx0=AX*(z)

(zI-A)X*(z)=zx0

X*(z)=(zI-A)-1x0

równ. char. (zI-A)=0

vk+1=i=0paivk−i+ki=−1pbifvk+i,tk−i        k→0           ⇓vk+1=i=0paivk−i           ⇓równanie char.zp+1=i=0paizp−i     ∗

Tw. Jeżeli schemat wielokrokowy (rzędu >=1), dla którego równanie char. * posiada pierwiastki co do modułu =<1, a dla pierwiastków, dla których ten moduł jest =1 są pojedyncze, to schemat różnicowy jest zbieżny.

O użyteczności schematu różnicowego decyduje jego stabilność.

# Zadanie optymalizacji parametrycznej

Dany jest model opisany równaniem stanu x’ = f(x,t,).

Problem polega na znalezieniu składowych wektora alfa by uzyskać minimum pewnego składnika jakości.

I=totmaxΦ(x(t))dt

gdzie x(t) jest rozwiązaniem równania stanu, a  jest znane.

# Zadanie optymalizacji parametrycznej – metody gradientowe, obliczanie składowych gradientu, równania wrażliwości.

## Metody gradientowe:

- Ekspansja i kontrakcja geometryczna z testem jednoskośnym,

- Logarytmiczny złoty podział odcinka ze wstępną ekspansją lub kontrakcją geometryczną.

- Aproksymacja paraboliczna dwupunktowa

- Aproksymacja paraboliczna z testem dwuskośnym

Uwagi do metod gradientowych:

- metody gradientowe stosujemy tylko wtedy gdy funkcje są gładkie,

- znalezione minimum nie musi być minimum globalnym,

- losowo wybieramy punkty (0)

- warunki zakończenia (ustalenia warunków)

a) – zakładamy liczbę kroków zmiany parametrów 0 1 ...  x

Δαn=αn+1−αn

b) przyrost gradientu

c) badanie przyrostu

ΔI(αn)=I(αn+1)−I(αn)

gdzie I jest wskaźnikiem jakości.

## Wyznaczanie składowych gradientu:

Pochodne cząstkowe zastępujemy odpowiednimi ilorazami różnicowymi:

∂I(α)∂αi≈I(α+ε∗ei)ε

ei – wektor jednostkowy z i-tą składową równą 1

 - krok próbny

By wyznaczyć składowe gradientu wymaganych jest dodatkowo m eksperymentów (ei, )

Jeżeli składowe płaskie =i

## Równania wrażliwości

równanie stanu:

x'=f(x,t)x(o)=ϕ(αi)

równanie wrażliwości:

w'i=f x w iwi(0)=∂∂αiϕ(αi)

# Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda Gausa-Seidla i losowego wyboru kierunków poszukiwań.

Istotą metody jest minimalizacja funkcji f(x) wzdłuż kolejnych kierunków ortogonalnej bazy d1, d2,..,dn, która utworzona jest z wersorów układu współrzędnych kartezjańskich, przy czym w trakcie obliczeń nie ulega zmianie. Algorytm Gaussa-Seidla polega na cyklicznym stosowaniu odwzorowania T do kierunków d1..dn. Wykonanie jednego takiego cyklu to iteracja.

Algorytm obliczeń:

przebieg k-tej  iteracji

k⇐1 i xok⇐xo(1) dla i=1...n xik∈T(xi−1k,di)(2)czy speniony kryt. zbież. tak to stop nie to xok⇐xnk oraz k⇐k+1 idź do (1)

# Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda kierunków sprzężonych Powella.

Tw1. jeśli d1,d2..dn są kierunkami wzajemnie sprzężonymi  względem dodatnio określonej macierzy A, a ponadto wraz z punktem startowym x0 Rn określają n-wymiarową rozmaitość, to minimum formy kwadratowej

f(x) = q + bTx + 1/2xTAx

może być wyznaczone w skończonej liczbie iteracji w wyniku minimalizacji funkcji f(x) wzdłuż każdego z tych kierunków di tylko raz.

Jeśli spełnione jest powyższe twierdzenie to procedura iteracyjna charakteryzuje się zbieżnością II-go rzędu.

Tw2. Jeśli x0 jest minimum w kierunku d należącym do pewnej rozmaitości oraz jeśli x1 jest minimum na tym samym kierunku s, lecz w  innej rozmaitości zawierającej ten kierunek, to kierunku (x1-x0), łączący te dwa minima, jest sprzężony z kierunkiem d.

Algorytm (wynikający z tw. 1 i 2)

Dokonujemy minimalizacji wzdłuż n ortogonalnych kierunków d1,d2..dn. Następnie po zakończeniu tego obiegu wyznaczamy nowy sprzężony kierunek dn+1, w myśl zasady

dn+1=xn−x0xn−x0

oraz nowy punkt startowy x0, w rezultacie minimalizacji funkcji wzdłuż kierunku dn+1. Z kolei dokonujemy modyfikacji kierunków w ten sposób, że z bazy zostaje usunięty kierunek d1, a na jego miejsce zostaje włączony dn+1, przy jednoczesnej zmianie kolejności kierunków według reguły di<=di+1 dla i = 1..n. Opisany algorytm powtarzany jest tak długo, aż zostaje spełnione kryterium zbieżności procedury.

Innym wariantem tej metody jest metoda, w której zmieniony jest sposób dobierania kierunków d1..dn. Kierunki dobierane są tak, by wyznacznik macierzy był możliwie jak największy. Ze starej bazy usuwany jest kierunek, wzdłuż którego następuje największe przesunięcie punktu.

# Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda gradientu sprzężonego Fletchera-Reevsa.

## Sformułowanie zadania optymalizacji parametrycznej:

Dany jest układ opisany równaniami stanu, które są funkcją pewnego wektora parametrów i:

x=fx,α,t

Problem polega na znalezieniu składowych wektora , należących do pewnego zbioru A, tak aby uzyskać minimalną wartość pewnego wskaźnika jakości:

q=t0tmaxΦxtdt

gdzie x(t) jest rozwiązaniem równań stanu, a  jest wybraną (znaną) funkcją.

Ponieważ metoda Flechera-Reevsa jest metodą wykorzystującą gradient funkcji wielu zmiennych, to pozwolę sobie przypomnieć co to jest ów tajemniczy gradient i czym to się je. Otóż gradient funkcji n zmiennych w punkcie P0 jest to wektor tworzony w następujący sposób:

∇fP0=∂f∂x1P0,∂f∂x2P0,...,∂f∂xnP0

Dla jasności mały przykład:

Obliczyć gradient funkcji f(x,y) w punkcie P0 = (-2, 1)

fx,y=x3y2+3x−y∂f∂x=3x2y2+3,∂f∂x−2,1=15∂f∂y=2x3y−1,∂f∂y−2,1=−17

I jeszcze jedno, gradient funkcji w punkcie wskazuje kierunek najszybszego wzrostu funkcji w tym punkcie, co tłumaczy wykorzystanie gradientu do optymalizacji parametrycznej.

## Algorytm

Algorytm metody Fletchera-Reevsa wygląda następująco:

 Parametry wejściowe:

x0 – dowolny punkt startowy

 – wymagana dokładność obliczeń

n – liczba parametrów optymalizacji

 Etap wstępny. Oblicz w punkcie x0 wartości q(x0), q(x0), k = 1, x1 = x0, q(x1) = q(x0).

 Wyznacz kierunek poszukiwań dk = -q(xk).

 Zbadaj czy spełnione kryterium zbieżności, to znaczy czy przesunięcie punktu xk wzdłuż którejkolwiek osi nie będzie większe od z góry założonej dokładności . Jeśli spełnione to koniec, jeśli nie to .

 Wykonaj minimalizację kierunkową, taką że xk+1 = xk + dk, gdzie  jest takim krokiem dla którego wartość funkcji q jest minimalna dla wszystkich dopuszczalnych kroków.

 Oblicz q(xk+1) i wyznacz kierunek sprzężony:

dk+1=−∇qxk+1+βkdk

gdzie  jest współczynnikiem sprzężenia wyznaczanym ze wzoru:

βk=∇qxk+1,∇qxk+1>∇qxk,∇qxk>

 Podstaw xk = xk+1, k = k+1, oraz zbadaj czy k  n. Jeśli tak, to podstaw dk = dk+1 i skocz do . Jeśli nie to podstaw k = 1, q(xk) = q(xk+1) i skocz do .

<a,b> oznacza iloczyn skalarny dwóch wektorów a i b, a1b1 + a2b2 + ... + anbn.

a><b oznacza mnożenie wektora a przez transponowany wektor b, a*bT.

# Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda zmiennej metryki Fletchera-Powella-Davidona.

Zasada działania metody FPD opiera się na takim sposobie tworzenia sprzężonych kierunków poszukiwań, aby począwszy od kierunku:

dk=−Vk∇qxk

dowolnie wybrana macierz Vk w każdej następnej iteracji, co raz lepiej aproksymowała macierz A-1, gdzie macierz A jest hesjanem funkcji, tzn. macierzą drugich pochodnych funkcji, której elementy są określone wzorem:

ajk=∂2q∂xj∂xk

W przypadku metody zmiennej metryki FPD nie potrzebna jest znajomość macierzy drugich pochodnych funkcji ponieważ jej wartości przybliżane są w trakcie kolejnych iteracji.

## Algorytm

Algorytm obliczeń metody Fletchera-Powella-Davidona:

 Parametry wejściowe:

x0 – dowolnie wybrany punkt startowy

V0 – macierz wyjściowych kierunków poszukiwań, zazwyczaj macierz jednostkowa

 – wymagana dokładność obliczeń

n – liczba parametrów optymalizacji.

 Etap wstępny: Oblicz w punkcie x0 wartości q(x0), q(x0), k = 1, x1 = x0, q(x1) = q(x0), V1 = V0.

 Wyznacz kierunek poszukiwań dk = -q(xk).

 Zbadaj czy spełnione kryterium zbieżności, tzn:ε>dk,dk>, jeśli tak to koniec, jeśli nie to .

 Wykonaj minimalizację kierunkową, taką że xk+1 = xk + dk, gdzie  jest takim krokiem dla którego wartość funkcji q jest minimalna dla wszystkich dopuszczalnych kroków.

 Oblicz q(xk+1) i wyznacz wartości macierzy Vk+1:

Vk+1=Vk+sk><sksk,yk>−Vkyk><Vkykyk,Vkyk>

gdzie:

sk=xk+1−xkyk=∇qxk+1−∇qxk

 Podstaw xk = xk+1, q(xk) = q(xk+1), k = k+1 oraz zbadaj czy k  n. Jeśli tak, to podstaw Vk = Vk+1 oraz powtórz , jeśli nie to k = 1, Vk = V0 i powtórz .

Należy jeszcze zauważyć, że na podobnym algorytmie opiera się wiele metod optymalizacji znanych pod wspólną nazwą metod zmiennej metryki, jedyną różnicą pomiędzy tymi metodami jest sposób wyznaczania macierzy Vk w kolejnych iteracjach. Metody zmiennej metryki są najefektywniejszymi metodami poszukiwania minimum bez ograniczeń, jednak są to metody gradientowe co oznacza że do ich zastosowania potrzebna jest znajomość gradientu funkcji q.

# Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda Hooka-Jeevesa.

W metodzie tej w kolejnej iteracji występują dwa sposoby poruszania się: próbny i roboczy. Pierwszy sposób służy do zbadania lokalnego zachowania funkcji w niewielkim wybranym obszarze, poprzez wykonywanie kroków próbnych wzdłuż wszystkich kierunków ortogonalnej bazy. Sposób roboczy polega na przejściu w ściśle zdeterminowany sposób do następnego obszaru, w którym powtarzany jest pierwszy etap, lecz tylko w tym przypadku, gdy przynajmniej jeden z wykonywanych kroków próbnych był pomyślny, tzn. gdy w wyniku tego kroku nastąpiło zmniejszenie wartości funkcji q(x). W przeciwnym razie powracamy do poprzednio badanego obszaru, w którym fakt taki miał miejsce i cykl poszukiwania rozpoczynamy od nowa.

## Algorytm

Algorytm obliczeń metody Hooka-Jeevesa:

 Parametry wejściowe:

x0 – dowolnie wybrany punkt startowy

[d1, d2, ..., dn] – baza wyjściowa utworzona z n wektorów ortogonalnych (prostopadłych)

 – początkowa długość kroku

 – współczynnik korekcyjny zmniejszający , 0 <  <1

 – wymagana dokładność obliczeń

n – liczba parametrów optymalizacji

 Etap próbny:

 Podstaw k = 1 oraz oblicz w punkcie x0 wartość funkcji q0 = q(x0)

 Wzdłuż kierunku dk wykonaj krok próbny

xk=xk−1+τdk

i oblicz wartość funkcji w tym punkcie q = q(xk)

 Zbadaj czy krok był pomyślny, tzn. q < q0. Jeśli tak, to podstaw q0 = q oraz przejdź do , jeżeli nie, to .

 Wykonaj krok próbny w przeciwnym kierunku

xk=xk−2τdk

i oblicz wartość funkcji w tym punkcie q = q(xk)

 Zbadaj czy ten krok był pomyślny, tzn. q < q0. Jeśli tak, to podstaw q0 = q oraz przejdź do , jeżeli nie to pozostaw bieżący punkt bez zmian, tzn. xk = xk-1

 Zbadaj, czy wykonano kroki we wszystkich kierunkach ortogonalnej bazy, tzn. czy k = n. Jeżeli nie, to k = k+1 oraz powtórz od punktu , jeżeli tak to 

 Zbadaj czy w wykonanym cyklu poszukiwania wystąpiły kroki pomyślne, tzn. czy q(xB0) > q(xk), przy czym w pierwszej iteracji xB0 = x0. Jeżeli tak, to podstaw xB = xk, który jest punktem bazowym, oraz przejdź do etapu roboczego, w przeciwnym wypadku .

 O ile nie zostało spełnione kryterium na minimum, zbadaj czy realizowana iteracja jest pierwszą iteracją. Jeśli tak, to zmień punkt startowy x0 i powtórz czynności od , jeżeli nie, to powróć do poprzednio przeszukiwanego obszaru x0 = xB0, zmniejsz długość kroku  =  oraz rozpocznij od .

 Etap roboczy:

 Wykonaj krok roboczy wg reguły x0 = 2xB – xB0

 Podstaw xB0 = xB oraz wróć do etapu próbnego.

 Kryterium na minimum:

Jako kryterium przyjęto warunek, że aktualna długość kroku  będzie mniejsza od założonej dokładności .

# Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda simpleksu Neldera i Meada.

Metoda simpleksu polega na utworzeniu w przestrzeni Rn+1 n wymiarowego simpleksu o n+1 wierzchołkach. Simpleks o n wymiarach jest to wielościan o n+1 wierzchołkach rozpięty na n+1 wektorach bazowych (simpleksem jednowymiarowym jest odcinek, dwuwymiarowym – trójkąt, itd.). Simpleks jest tworzony w taki sposób, aby na nich była rozpięta powierzchnia określona przez badaną funkcję celu q(x). Na wstępie wylicza się współrzędne wierzchołków simpleksu Pi, zakładając pewną odległość między wierzchołkami zwaną krokiem. Następnie dokonuje się przekształceń simpleksu do czasu aż odległość między jego wierzchołkami w pobliżu minimum będzie mniejsza od założonej dokładności .

## Algorytm

Algorytm dokonuje następujących przekształceń:

Ph – wybrany punkt wierzchołkowy z pośród n+1 wierzchołków, w którym funkcja osiąga największą wartość qh

Pl – wybrany punkt wierzchołkowy z pośród n+1 wierzchołków, w którym funkcja osiąga najmniejszą wartość qh

Ps – środek symetrii simpleksu wyłączając punkt Ph, zdefiniowany jako:

Ps=i=0nPin,i≠h

W algorytmie stosuje się trzy operacje przekształcenia simpleksu:

- odbicie: P=Ps+αPs−Ph

- ekspansji: P**=P+γP−Ps

- kontrakcji: P***=Ps−βPs−Ph

Algorytm obliczeń metody Neldera i Meada na rysunku.

 Parametry wejściowe:

x0 – dowolnie wybrany punkt startowy

s – początkowa odległość między wierzchołkami simpleksu

 – współczynnik odbicia;  > 0

 – współczynnik kontrakcji; 0 <  < 1

 – współczynnik ekspansji;  > 1

Współcz. ,  i  należy dobrać eksperymentalnie. Nelder i Mead jako optymalne przyjęli  =1,  =0,5,  =2.

 – wymagana dokładność obliczeń

n – liczba parametrów optymalizacji

 Warunek zakończenia:

Warunkiem zakończenia działania algorytmu jest to, że odległość pomiędzy wierzchołkami simpleksu i jego środkiem symetrii będzie mniejsza od założonej dokładności .

# Zadanie optymalizacji parametrycznej, metody poszukiwania minimum z ograniczeniami.

Optymalizacja parametryczna z ograniczeniami polega na tym samym co optymalizacja bez ograniczeń, jedyną różnicą jest to że zawężamy obszar poszukiwań wartości wektora  do pewnego przedziału. Są dwa sposoby na ograniczenie tego przedziału, które są przedstawione poniżej. Po zastosowaniu poniższych sztuczek optymalizację należy wykonać jedną z opisanych wyżej metod.

## Zamiana zmiennych

Wektor parametrów  uzależniamy od jakiegoś innego wektora zmiennych :

α=Φβ

np.: dla ograniczenia i  <0;1>:

αi=11+βi2

## Funkcja kary

W metodzie tej zmieniamy definicję wskaźnika jakości q w następujący sposób

α∈Aqαqα=qα+γPα

gdzie P jest funkcją kary zdefiniowaną jako:

Pα=0α∈A0α∉A

natomiast  jest współczynnikiem wagowym > 0.

# Układy zdarzeń dyskretnych i ich modele.

Charakterystyczną cechą układów dyskretnych jest to, że zmienne opisujące działanie układu, a w szczególności zmienne stanu, zmieniają się tylko w dyskretnych, zazwyczaj losowych, chwilach czasu. Zmianę stanu układu nazywamy zdarzeniem. Zdarzeniem może być przybycie zgłoszenia na stanowisko obsługi, opuszczenie stanowiska obsługi itp. Zgłoszenie takie jest nazywane obiektem. Obsługa zgłoszenia na stanowisku obsługi jest nazywana działaniem. Działaniem nazywamy elementarną niepodzielną operację którą wykonuje lub której poddawany jest obiekt. Uporządkowany w czasie ciąg zdarzeń dotyczących określonego obiektu nazywamy procesem. Jeżeli chwile występowania zdarzeń w procesie nie są jednoznaczne i zależą od innych procesów, mówimy wtedy że procesy podlegają interakcji. Jeżeli w pewnej chwili trwania procesu potrafimy jednoznacznie wskazać na osi czasu chwilę wystąpienia zdarzenia, to takie zdarzenie nazywany zdarzeniem czasowym. Zdarzenia, których wystąpienie zależy od osiągnięcia pewnego stanu w układzie, nazywane są zdarzeniami warunkowymi.

Opisując algorytm funkcjonowania modelu układu zdarzeń dyskretnych, stosuje się trzy alternatywne podejścia:

- planowanie zdarzeń

- wybór działania

- interakcja procesów.

Szczegółowy opis wszystkich koncepcji znajduje się w kolejnych pytaniach.

Kolejnym ważnym zagadnieniem w modelowaniu układów zdarzeń dyskretnych jest modelowanie upływu czasu. Są dwie najważniejsze metody modelowania upływu czasu.

Metoda stałego kroku – zakłada, że czas będzie inkrementowany o stały odcinek t. Metoda ta jest łatwa w realizacji lecz mało efektywna, gdyż w celu wykrycia wszystkich zdarzeń t musi być odpowiednio małe, co powoduje zwiększenie liczby wykonywanych badań wykrycia zdarzeń.

Metoda kolejnego zdarzenia – wykorzystuje fakt, że zmienne między kolejnymi zdarzeniami nie zmieniają swojej wartości (więc nie trzeba ich obserwować). W metodzie tej czas maszynowy inkrementowany jest o taki odcinek, aby każda wartość czasu maszynowego była chwilą wystąpienia zdarzenia.

Niekiedy stosuje się obie metody łącznie (np. pakiet GASP IV-P).

# Modele układów zdarzeń dyskretnych wg koncepcji wyboru działania.

Istotą koncepcji wyboru działania jest bieżące sprawdzanie warunków zajścia wszystkich zdarzeń zarówno czasowych, jak i warunkowych. Dla ułatwienia wykrycia, czy zachodzi zdarzenie czasowe, przyporządkowuje się mu specjalny argument zwany zegarem, którego wartość wskazuje, czy w danej chwili zachodzi zdarzenie czasowe. Stałym elementem modelu jest procedura upływu czasu, której zadaniem jest aktualizacja zegarów i czasu maszynowego. Zegary mogą wskazywać czas maszynowy bezwzględny lub względny. W pierwszym przypadku zegar wskazuje czas, w którym ma nastąpić lub w którym wystąpiło zdarzenie. W drugim wypadku dodatnia wartość zegara wskazuje, jaki czas pozostał do chwili wystąpienia zdarzenia, natomiast ujemna wartość zegara wskazuje czas, jaki upłynął od wystąpienia zdarzenia.

Algorytm realizowany w procedurze upływu czasu polega na przeglądaniu zegarów, których wskazania są większe od bieżącej wartości czasu w przypadku zegarów bezwzględnych lub zegarów, których wskazania są dodatnie w wypadku zegarów względnych i wyborze zegara o najmniejszym wskazaniu celem aktualizacji czasu zgodnie z regułą kolejnego zdarzenia. W przypadku stosowania zegarów bezwzględnych aktualizacja czasu sprowadza się do przypisania wartości wybranego zegara do zmiennej przechowującej wartość czasu maszynowego. W przypadku stosowania zegarów względnych wartość wybranego zegara jest dodawana do bieżącej wartości czasu maszynowego oraz o tę wartość zmniejszane są wskazania wszystkich zegarów względnych stosowanych w modelu. Zerowe wskazanie zegara względnego oznacza, że zdarzenie przypisane temu zegarowi w danej chwili wystąpiło.

Podstawowym składnikiem modelu jest ciąg testów badających, czy dane zdarzenie zachodzi i ciąg operacji wykonywanych w przypadku zajścia zdarzenia. Taki sposób budowy modelu pozwala łatwo ustalić, które działanie należy rozpocząć lub zakończyć. Należy też zwrócić uwagę na odpowiednią kolejność testów sprowadzającą się do tego, by w pierwszej kolejności badać, czy występują zdarzenia będące przyczyną innych zdarzeń. Jeżeli takiej kolejności nie da się ustalić, wymagane jest powtórzenie ciągu testów bez zmiany czasu maszynowego.

Algorytm opisujący działanie modelu może być następujący:

 Ustaw warunki początkowe.

 Jeżeli spełniony warunek końca eksperymentu, to zakończ obliczenia.

 Dla każdego zdarzenia zbadaj, czy wystąpiło. Jeżeli wystąpiło to wywołaj odpowiednią procedurę obsługi.

 Jeżeli potrzebne powtórzenie testów to przejdź do .

 Wywołaj procedurę upływu czasu i przejdź do punktu .

W ramach ustawienia warunków początkowych modelu ustawiane są wartości zmiennych stanu, zmienne i struktury pomocnicze dla sterowania przebiegiem eksperymentu i gromadzenia danych oraz początkowe wartości zegarów zdarzeń.

Warunki zakończenia eksperymentu to:

- upływ przewidzianego czasu trwania eksperymentu

- zarejestrowanie określonej liczby zdarzeń

- wystąpienie określonego zdarzenia.

W ramach procedur obsługi zdarzeń wykonywane są następujące operacje:

- zmiana stanu lub zmiennych opisowych modelu

- przypisanie nowej wartości zegarowi zdarzenia lub zegarom zdarzeń określających koniec działań rozpoczętych w wyniku zajścia zdarzenia

- gromadzenie informacji związanych z wystąpieniem zdarzenia.

Przy porównaniu modeli, których budowa oparta jest na koncepcji planowania zdarzeń lub na koncepcji wyboru działania, istotną rolę odgrywa liczba zdarzeń czasowych i liczba zdarzeń warunkowych. W modelach wykorzystujących koncepcję planowania zdarzeń łatwo opisać zdarzenia czasowe. Występowanie zdarzeń warunkowych wymaga często wielokrotnego ich wykrywania w procedurach obsługi zdarzeń czasowych. W modelach wykorzystujących koncepcję wyboru działania wykrywanie zdarzeń warunkowych realizowane jest zazwyczaj jednokrotnie, natomiast wielokrotnie testuje się, czy wystąpiły zdarzenia czasowe.

# Modele układów zdarzeń dyskretnych wg koncepcji planowania zdarzeń.

Istotą koncepcji planowania zdarzeń jest realizacja obsługi zdarzeń według zaplanowanego i na bieżąco aktualizowanego planu. Stałymi elementami w tej koncepcji są: plan zdarzeń i procedura kontroli eksperymentu.

Plan zdarzeń jest listą, której elementy zawierają informacje o typie zdarzenia  i czasie jego wystąpienia. Procedura kontroli eksperymentu steruje wykonywaniem eksperymentu i działa wg następującego algorytmu:

 Określ początkowe wartości zmiennych sterujących realizacją eksperymentu.

 Zbadaj warunki zakończenia eksperymentu.

 Aktualizuj czas maszynowy na podst. pierwszego elem. planu zdarzeń zgodnie z zasadą kol. zdarzenia.

 Wywołaj procedurę obsługi zdarzenia rozpoznanego w pierwszym elemencie planu zdarzeń.

 Usuń pierwszy element z planu zdarzeń i przejdź do punktu .

W ramach określenia początkowych wartości eksperymentu aktualizowane są niektóre zmienne systemowe lub odczytywane są dane wejściowe. Istotne jest to aby w planie zdarzeń został umieszczony przynajmniej jeden element.

Zakończenie eksperymentu może nastąpić w wyniku wystąpienia jednego z przypadków:

- upływ przewidzianego czasu trwania eksperymentu

- zrealizowania planu zdarzeń

- wystąpienia określonego zdarzenia

- zarejestrowania określonej liczby zdarzeń.

W ramach zakończenia eksperymentu wyprowadzane są informacje o przebiegu eksperymentu oraz wyniki gromadzonych charakterystyk.

Procedury obsługi zdarzeń są określane przez użytkownika dla każdego typu zdarzenia czasowego stosowanego do opisu modelu. Podstawowe operacje wykonywane w ramach tych procedur to:

- aktualizacja zmiennych stanu lub zmiennych opisowych modelu

- badanie warunków zależnych od wystąpienia zdarzenia i wykonanie określonych działań

- zaplanowanie zdarzeń tego samego typu lub zdarzeń uwarunkowanych wystąpieniem danego zdarzenia

- gromadzenie informacji związanych z wystąpieniem zdarzenia

- powrót do programu kontroli eksperymentu.

Aktualizacja zmiennych stanu lub zmiennych opisowych modelu może przykładowo dotyczyć następujących czynności:

- zwiększenie lub zmniejszenie liczby zgłoszeń w układzie lub w jego elemencie

- zajęcie lub zwolnienie stanowiska obsługi

- przypisanie obiektowi określonych atrybutów.

Badanie warunków zależnych od wystąpienia zdarzenia i wykonanie określonych działań to przykładowo:

- rozpoczęcie obsługi w przypadku wolnego stanowiska lub umieszczenie zgłoszenia w kolejce

- podjęcie decyzji o sposobie przemieszczania zgłoszenia w systemie

- wybór zgłoszenia do obsługi spośród zgłoszeń oczekujących na obsługę.

Zaplanowanie zdarzenia sprowadza się do:

- określenia typu zdarzenia

- określenia czasu jego wystąpienia

- umieszczenia zapisu w planie zdarzeń.

Planować można tylko to, co będzie w przyszłości lub bezpośrednio po operacji, w której jest dokonywane planowanie. Umieszczenie zdarzenia w planie polega na wprowadzeniu do listy dodatkowego elementu z zachowaniem uporządkowania względem czasu. Procedury realizujące wstawianie elementów do listy powinny rozstrzygać problem wystąpienia elementów o tym samym czasie wystąpienia.

W chwili zakończenia eksperymentu, na podstawie gromadzonych informacji, obliczane są odpowiednie statystyki.

# Modelowanie układów zdarzeń dyskretnych wg koncepcji interakcji procesów.

Koncepcja interakcji procesów łączy w sobie procedurę planowania zdarzeń z cyklicznym wykrywaniem zdarzeń (warunkowych) w koncepcji wyboru działania. Z każdym obiektem nietrwałym (zgłoszeniem, zadaniem) związany jest ciąg zdarzeń, czyli proces. Tworzenie modelu sprowadza się do zapisu operacji związanych z obsługą procesu. Ponieważ w jednej chwili czasu w modelu może być aktywnych wiele zadań, tak więc w obsłudze procesu należy uwzględnić interakcję między procesami. obsługa procesu sprowadza się zazwyczaj do wykonania następujących operacji:

- generacji zadania

- zmiany stanu i zmiennych opisowych w kolejnych fazach realizacji procesu

- gromadzenia informacji o przebiegu procesu

- inicjacji działań wykonywanych w procesie

- usunięcia obiektu

Do zapisu inicjacji działań wykorzystuje się instrukcje bezwarunkowe czekaj oraz instrukcje warunkowe czekaj_aż ... . Instrukcja bezwarunkowa czekaj odpowiada operacji planowania zdarzenia. Wykonanie tej instrukcji sprowadza się do:

- utworzenia zapisu zawierającego informacje o procesie (numer procesu, punkt wznowienia) oraz o czasie wznowienia procesu

- umieszczenia zapisu w liście – planie zdarzeń

- przekazania sterowania do procedury kontroli eksperymentu.

Punkt wznowienia określa instrukcję występującą bezpośrednio po instrukcji czekaj. Drugą instrukcją powodującą planowanie zdarzeń czasowych jest instrukcja generacji zadań.

Wykonanie instrukcji warunkowej czekaj_aż ... sprowadza się do:

- utworzenia zapisu zawierającego informację o procesie (numer procesu, punkt wznowienia) i warunek wznowienia

- umieszczenie zapisu w liście zdarzeń warunkowych

- przekazania sterowania do procedury kontroli eksperymentu.

Całością modelu steruje procedura kontroli eksperymentu na podstawie informacji zawartych w planie zdarzeń oraz liście lub listach zdarzeń warunkowych. Przekazanie sterowana procedurze kontroli eksperymentu następuje w wyniku:

- wykonania instrukcji bezwarunkowej czekaj

- wykonania instrukcji warunkowej czekaj_aż ...

- zakończenia obsługi procesu.

Pomijając początkowe operacje związane z inicjalizacją modelu, procedura kontroli eksperymentu może działać wg następującego algorytmu:

 Jeżeli są spełnione warunki zakończenia eksperymentu, to zakończ.

 Przeglądaj listę zdarzeń warunkowych.

 Jeżeli są spełnione warunki kontynuacji jakiegoś procesu, przejdź do jego obsługi.

 Jeżeli plan zdarzeń pusty zakończ eksperyment.

 Aktualizuj czas maszynowy i informacje o wznawianym procesie na podstawie pierwszego elementu planu zdarzeń.

 Usuń element z planu zdarzeń.

 Przejdź do obsługi wznowionego procesu.

Warunki zakończenia eksperymentu mogą być formułowane podobnie jak w koncepcji planowania zdarzeń.

Z porównania przedstawionych trzech koncepcji budowy modeli układów zdarzeń dyskretnych opis sekwencji zdarzeń procesu stosowany w koncepcji interakcji procesów wydaje się być najbardziej naturalny. Bezpośrednie wykorzystanie tej koncepcji wymaga dostępności mechanizmów komunikacji i synchronizacji wykorzystywanych w procedurach kontroli eksperymentu i procedurach inicjacji działań.

# Charaktrystyka języka CSL++

Biblioteka CSL++ powstała jako unowocześnienie języka CSL(opartego na języku Fortran). Jest oparta na języku C++. Model napisany przy użyciu biblioteki SCL++ jest kompilowalny standardowym kompilatorem języka CSL++.

CSL++ składa się z szeregu klas pomocnych przy symulacji układów zdarzeń dyskretnych. Klasy te można podzielić na kilka grup:

- klasa zegarów,

- klasy grup (zbiorów i kolejek),

- klasy statystyk i histogramów,

- klasy generatorów

Klasa Timer pozwala na symulację upływu czasu. Z każdym obiektem typu Timer związana jest jego bieżąca wartość przechowywana w atrybucie t. Wartość tę można odczytywać i modyfikować. Zegar może być w dwóch stanach – włączony i wyłączony. Z zegarami związana jest funkcja TimeFlow realizująca upływ czasu symulacyjnego. Funkcja ta wyszukuje spośród wszystkich załączonych zegarów ten o najmniejszej nieujemnej wartości i wartość tę odejmuje od wszystkich zegarów. Zegary wyłączone służą do pomiaru czasu, a zegary włączone do generacji zdarzeń czasowych. Jeśli zegar jest włączony, a jego czas jest równy zero to właśnie zachodzi zdarzenie czasowe.

Grupy służą do przechowywania informacji o przynależności elementów tablic. Użytkownik deklaruje sam tablicę (lub kilka tablic) zgłoszeń, które przechowują wymagane dla symulacji atrybuty (np. priorytet zgłoszenia, całkowity czas obsługi w systemie z podziałem czasu itp.). Grupy pozwalają na symulację kolejek przed stanowiskami obsługi oraz umożliwiają grupowanie zgłoszeń w zbiory wymagane w symulacji. Jedyną różnicą miedzy kolejkami i zbiorami jest istnienie uporządkowania elementów w tych pierwszych. Klasy grup mają wiele metod, które pozwalają w łatwy sposób realizować symulację (dodawanie elementów do grupy, usuwanie elementów , szukanie, sortowanie itd.)

Klasy generatorów. Dla każdego generatora zaimplementowana została bezparametrowa metoda Get zwracająca następną liczbę pseudolosową. Wszystkie generatory zwracają liczby typu long. Parametry generatorów ustalane są w momencie deklaracji obiektu danej klasy w jego konstruktorze. Dla każdego generatora dostępna jest metoda Init (o parametrach takich jak konstruktor) pozwalająca na zmianę jego charakterystyki w trakcie eksperymentu. Dostępne klasy generatorów:

- Random(m.) – o rozkładzie równomiernym w przedziale [1..m]

- Negexp(m.) – o rozkładzie wykładniczym ze średnią m.,

- Deviate(m.,n) – o rozkładzie normalnym ze średnią n i odchyleniem standardowym m.

- Poisson(m.) – generator o rozkładzie Poissona ze średnią m.

Ostatnią grupą klas są klasy statystyk i histogramów. Dostępne są trzy rodzaje statystyk: dyskretna (klasa StatD), ciągła z całkowaniem metodą prostokątów (klasa StatCRect) i ciągła z całkowaniem metodą trapezów (klasa StatCTrap). Dla każdej ze statystyk istnieje metoda Add dodająca obserwację do statystyki. Dla statystyki dyskretnej parametrem metody jest wartość obserwowanej zmiennej, a dla statystyk ciągłych dodatkowo czas wystąpienia tej wartości. Metoda Clear usuwa wszystkie obserwacje z danej statystyki. Każda klasa oblicza wartość średnią i odchylenie standardowe (metoda GetStat).

Klasa Hist pozwala na deklaracje histogramu o równych przedziałach obserwacji. Parametrami konstruktora są kolejno: liczba wszystkich przedziałów histogramu, lewa granica pierwszego przedziału wewnętrznego oraz szerokość przedziałów wewnętrznych. Klasa histo pozwala deklarować histogramy o nierównych przedziałach obserwacji. Pierwszym parametrem konstruktora jest liczba punktów przedziału, a następnymi wartości poszczególnych punktów przedziału. Dla obu klas istnieją metody Add oraz Clear. Operator << pozwala na wyprowadzanie zawartości histogramu na ekran lub do pliku.

# Model systemu M/M/1 z wykorzystaniem języka CSL++

Zadanie 10.1 (skrypt „Modelowanie cyfrowe w zadaniach”).

Dla systemu masowej obsługi M/M/1RNT napisać model pozwalający na wyznaczenie średniego czasu pobytu zgłoszenia w systemie, histogramu czasu pobytu oraz średniej długości kolejki. Przyjąć, że średni czas obsługi 750, a maksymalny czas jednorazowego pobytu zgłoszenia na stanowisku obsługi wynosi 300. Dodatkowo przyjąć, że wyniki są wiarygodne po aktualizacji statystyk dla 10000 zgłoszeń.

#include <cslpp.h>

#define MaxLiczbaZgloszen 100

#define SrOdstepZglo 1000

#define SrCzasObsl 750

if#define SumLiczaObs 10000

Dla każdego  zgłoszenia należy pamiętać czas, który pozostał jeszcze do zakończenia jego obsługi na stanowisku. Dla zgłoszenia, które nadchodzi do systemu, czas ten jest równy całkowitemu czasowi obsługi. Dodatkowo z każdym zgłoszeniem powinien być związany  zegar do pomiaru czasu pobytu tego zgłoszenia w systemie. Pojedyncze zgłoszenie ma zatem dwa atrybuty – zegar do pomiaru czasu pobytu i atrybut numeryczny przechowujący czas dokończenia obsługi. Wygodnie jest zdefiniować dla takiego zgłoszenia klasę (dziedzicząca po klasie Timer)

Class Element : public Timer {

Public :

Long CzasDokonczeniaObslugi;

};

Po zdefiniowaniu pojedynczego elementu należy zadeklarować tablicę zgłoszeń, zbiór zgłoszeń wolnych oraz kolejkę przed stanowiskiem obsługi.

Element Zgloszenia[MxLiczbaZgloszen];

Set Wolne (MaxLiczbaZgloszen);

Queue Kolejka(MaxLiczbaZgloszen);

W modelu występują dwa zdarzenia czasowe – nadejście zgłoszenia do systemu oraz zakończenie obsługi na stanowisku. Należy zadeklarować zegary odpowiadające tym zdarzeniom.

Timer NadZgl,KonObsl;

Dla przechowywania informacji o numerze (indeksie) zgłoszenia, które w danej chwili znajduje się na stanowisku obsługi, deklaruje się zmienną. Przy pustym stanowisku obsługi zmienna ta przyjmowała będzie wartość –1.

Int StanObsl;

W modelu należy zadeklarować generatory zmiennych pseudolosowych dla określenia odstępów między zgłoszeniami i czasów obsługi.

Nextexp GenOdstZgl (SrOdstepZgl), GenCzasuObsl(SrCzasObsl);

W celu gromadzenia i opracowywania wyników statystycznych potrzebne są odpowiednie zmienne (statystyka czasu pobytu jest statystyką dyskretną, a statystyka długości kolejki statystyką ciągłą). Do aktualizacji statystyki ciągłej potrzebny jest globalny zegar eksperymentu. Dodatkowo zadeklarowana została zmienna przechowująca aktualną długość kolejki.

StatD  StatCzasPobytu;

StatCRect StatDlugosiKolejki;

Uint DlugoscKolejki;

Timer ZegarStat;

Hist HistCzasuPobytu (12,0,1000)

Zadeklarować należy również zmienną przechowującą liczbę zaobserwowanych zdarzeń opuszczających system (liczbę aktualizacji statystyki czasu pobytu w systemie) oraz zmienną pomocniczą przechowującą indeks elementu przy operacjach na zbiorach.

Long LiczbaObs;

Uint El;

Po zadeklarowaniu zmiennych globalnych można przystąpić do napisania funkcji realizującej pojedynczy eksperyment. Przyjęto, że parametrem tej funkcji jest kwant O (parametr stanowiska obsługi). Na początku eksperymentu trzeba wyzerować odpowiednie zmienne, statystyki, umieścić wszystkie zgłoszenia w zbiorze elementów wolnych oraz zainicjować eksperyment przez ustalenie czasu nadejścia zgłoszenia do systemu na 0 i włączenie zegara NadZgl.

void Eksperyment (long Theta) {

Wolne.Load();

Kolejka.Zero ();

DlugoscKolejki = 0;

ZegarStat.t = 0;

StatDlugosciKolejki.Clear (0);

HistCzasuPobytu.Clear();

StatCzasuPobytu.Clear();

LiczbaObs = 0;

StanObsl = -1;

NadZgl.t = 0;

NadZgl.SetOn ();

Po zainicjowaniu eksperymentu należy zapisać główną pętlę symulacji. W pętli tej będą przeglądane wszystkie zdarzenia i realizowane będą reakcje na odpowiednie zdarzenia. Do ustalonych zdarzeń czasowych wygodnie jest dodać zdarzenie warunkowe zachodzące wtedy, gdy jest wolne stanowisko obsługi, a kolejka nie jest pusta. Wyróżnienie takiego pseudozdarzenia pozwala w prostszy sposób zapisać model. Dodatkowym zdarzeniem warunkowym jest zdarzenie zakończenia eksperymentu w przypadku osiągnięcia zadanej liczby obserwacji.

While (1){

If (LiczbaObs >= SumLiczaObs)

Break;

W reakcji na zdarzenie zakończenia obsługi na stanowisku obsługi należy sprawdzić, czy dane zgłoszenie zostało już całkowicie obsłużone, czy też wymaga jeszcze dokończenia. W pierwszym przypadku należy aktualizować odpowiednie statystyki związane ze zgłoszeniem wychodzącym, a w drugim przypadku umieścić zgłoszenie w kolejce (co powoduje konieczność aktualizacji statystyki). W obu przypadkach stanowisko obsługi zostaje zwolnione, co wiąże się z wyłączeniem zegara KonObsl. Pobranie zgłoszenia z kolejki na stanowisko obsługi zrealizowane jest w obsłudze omówionego wcześniej zdarzenia warunkowego.

If (konObsl.Now(){

If Zgloszenia[stanObsl].czasDokonczeniaObslugi {

Kolejka.To (StanObsl);

StatDlugosciKolejki.Add (++DlugoscKolejki,-ZegarStat.t);

}

else {

HistCzasuPobytu.Add (-zgloszenia [StanObsl].t);

StatCzasuPobytu.Add (-zgloszenia [StanObsl].t);

LiczbaObs ++;

}

StanObsl = -1;

KonObsl.SetOff ();

}

W reakcji na nadejścia zgłoszenia do systemu należy określić (wygenerować) czas nadejścia następnego zgłoszenia do systemu, pobrać zgłoszenie ze zbioru zgłoszeń wolnych, zainicjować jego atrybuty (m.in. wygenerować całkowity czas obsługi) oraz umieścić zgłoszenie w kolejce.

If (NadZgl.Now () ) {

NadZgl.t = GenOdstZgl.Get();

If (! Wolne.Find (El,First)) {

Cout << „Blad eksperymentu. Brak Wolnych elementow. \n”;

Return;

}

else {

Wolne.Form(el);

Zgloszenia(El).czasdokonczeniaobslugi = genczasuobsl.get();

Zgloszenia[el].t = 0;

Kolejka.to(el);

StatDlugosciKolejki.add (++DlugoscKolejki, -ZegarStat.t);

}

}

W obsłudze wprowadzonego zdarzenia warunkowego należy usunąć pierwszy element z kolejki, zmniejszając jednocześnie zmienną przechowującą jej długość i aktualizując statystykę. Następnie zgłoszenie należy umieścić na stanowisku obsługi. Należy również wyznaczyć czas przebywania na stanowisku obsługi. Jeśli czas dokończenia obsługi dla zgłoszenia jest mniejszy niż kwant O, zgłoszenie będzie przebywało na stanowisku tyle, ile potrzeba do dokończenia obsługi. W przeciwnym przypadku będzie obsługiwane przez czas O. W obu przypadkach modyfikowany jest atrybut przechowujący czas potrzebny na dokończenie obsługi.

If (StanObskl == -1 && Kolejka.Find (El, FIRST)) {

Kolejka.From (El);

StanDlugosciKolejki.Add (--DlugoscKolejki, -ZegarStat.t);

StanObsl = El;

If (Zgloszenia[el].czasdokonczeniaobslugi > theta) {

KonObsl.t = theta;

KonObsl.SetOn();

Zgloszenia[el].czasdokonczeniaobslugi -=theta;

}

Na zakończenie głównej pętli symulacji wywoływana jest funkcja upływu czasu TimerFlow.

TimeFlow();

}

Po przeprowadzeniu odpowiedniej liczby obserwacji można odczytać wartości statystyk, wyprowadzić je na ekran i zakończyć funkcję realizującą pojedynczy eksperyment.

Double sr,sx

StatDlugoscKolejki.getStat(sr,sx);

Cout << sr << sx

StatCzasuPobytu.getStat (sr,sx,sx,sx);

Cout <<sr;

void main(void)

{

eksperyment (300)

}

# Procedury kontroli symulacji pakietu GASP IV-P.

Procedura kontroli symulacji Gasp inicjuje i kontroluje proces symulacji, steruje mechanizm upływu czasu oraz wyprowadza informacje o przebiegu eksperymentu (raport i wyniki). Kolejne działania podejmowane przez procedurę kontroli symulacji (w opisie podano czynności  najistotniejsze z punktu widzenia sterowania procesem symulacji, pominięto nazwy procedur lokalnych pakietu realizujących poszczególne punkty) to:

- wywołanie Datin

- hacc = htempmax

- rejestracja informacji wstępnych (parametrów eksperymentu) (o ile flaga _Fraport = true) oraz stanu początkowego modelu (Ssave)

- sprawdzenie, czy eksperyment dotyczy modelu układu dyskretnego lub czy w bieżącej chwili wystąpiło zdarzenie czasowe, jeśli tak to przejść do punktu 21

- h = min (hacc, _Tout - _T, _Tmax - _T)

- aktualizacja stanu modelu: _Tlas - _T, obliczenie prawych stron równań stanu (State), wyznaczenie wartości elementów tablic _Xold i _Dxold,

- badanie wystąpienia zdarzenia stanowego (Scond), jeśli tak to przejść do punktu 20

- testowanie wartości _Neqd: jeśli _Neqd = 0 (brak równań różniczkowych) to
_T = _Tlas +h, obliczenie prawych stron równań stanu (State) i przejść do punktu 16

- realizacja całkowania numerycznego równań różniczkowych metodą Rungego-Kutty-Englanda (RKE) dla pierwszej połowy kroku całkowania .

- badanie wystąpienia zdarzenia stanowego (Scond) dla _T = _Tlas + h/2 (w połowie kroku): 
jeśli tak i  możliwa jest redukcja kroku to 
h = h/4, hacc = h i przejście do punktu 9

- zapamiętanie wartości elementów _DX i _X w połowie kroku

- realizacja algorytmu całkowania dla drugiej połowy kroku

- testowanie dokładności obliczeń na podstawie formuły dla metody RKE opierającej się na zadanych przez użytkownika wartościach dokładności względnej i bezwzględnej:
jeśli wymagania dokładności nie są spełnione i możliwa jest redukcja kroku to 
h = h/2, hacc = h i przejście do punktu 9
w przeciwnym wypadku (dokładność jest zachowana albo nie jest zachowana i zarazem niemożliwa jest redukcja kroku całkowania; jeśli każda zmienna została wyznaczona z dokładnością przynajmniej 50 razy większą od wymaganej, to nastąpi później podwojenie kroku całkowania)
 	jeśli dokładność nie jest zachowana i niemożliwa jest redukcja kroku całkowania i _Lerr > 0 to
 	przerwanie wykonywania programu wskutek błędu dokładności obliczeń,

- sprawdzenie wystąpienia zdarzenia stanowego w połowie kroku:
jeśli tak to
aktualizacja wartości elementów _X, _DX, _Xold, _Dxold dla _T = _Tlas + h/2  _Tlas = _T,
 							przejście do punktu 18,
w przeciwnym wypadku	  _Tlas = _Tlas +h/2

- wyznaczenie wartości elementów _X, _DX, _Xold, _DXold dla  _T = _Tlas + h,

- badania wystąpienia zdarzenia stanowego  dla pełnego kroku (Scond):
jeśli tak i możliwa jest redukcja kroku to
_T = _Tlas
 	jeśli rejestracja modelu ma nastąpić po wyznaczeniu nowej wartości elementów _X, _DX, to
	Ssave, H = h/2
 	jeśli brak równań różniczkowych to
 	przepisanie do tablicy _X wartości z poprzedniego kroku _Xold i przejście do punktu 8

- akceptacja pełnego kroku: _Tlas = _T, wyznaczenie wartości elementów _Xold i _DXold

- jeśli należy zarejestrować stan modelu to Ssave

- sprawdzenie, czy w chwili _T wystąpiły zdarzenia stanowe lub czasowe: 
jeśli nie wystąpiło żadne zdarzenie to 
       jeśli można podwoić krok całkowania to h = h*2, przejście do punktu 5

- jeśli wystąpiło zdarzenie stanowe to wywołanie Evnts (_Ievt) (obsługa zdarzenia stanowego) zerowanie wektora znaczników wystąpienia zdarzeń stanowych, przejście do punktu 24

- jeśli wystąpiło zdarzenie czasowe to
 	sprawdzenie czy pusty plan zdarzeń jeśli tak to
 		(następuje zakończenie eksperymentu), przejście do punktu 25
 	w przeciwnym wypadku
 		_T = _Qset [_Mfe[1] + 1]   (określenie czasu następnego zdarzenia)
 		_Jevnt = _Qset [_Mfe[1] + 2]   (określenie kodu następnego zdarzenia)
 			jeśli _T >= _Tmax to przejście do punktu 25
			w przeciwnym wypadku
 				usunięcie zdarzenia ze zbioru zdarzeń czasowych i określenie 
 					_Tnex(Rmove(_Mfe[1],1))

- testowanie kodu zdarzenia _Jevnt: jeśli _Jevnt < 0 to wywołanie Montr, przejście do punktu 4
w przeciwnym wypadku jeśli _Jevnt = 0 to 
 	zanegować wartość zmiennej _Mnit (zainicjowanie lub zakończenie śledzenia zdarz. czasowych)
 	przejście do punktu 4
 	w przeciwnym wypadku jeśli wartością _Mnit jest false to
 	wywołanie Montr (zainicjowanie śledzenia zdarzenia czasowego)

- wywołanie Evnts(_Jevnt) (obsługa zdarzenia czasowego)

- testowanie znacznika wcześniejszego zakończenia eksperymentu: jeśli _Mstop < 0 to
 	przejście do punktu 25
w przeciwnym wypadku jeśli _Mstop = 0 to przejście do punktu 4
 	w przeciwnym wypadku jeśli _T < _Tmax to przejście do punktu 4

- zakończenie eksperymentu: generowanie informacji o eksperymencie  - wywołanie Ssave, Otput, Sumry (o ile _FView = true)

- wywołanie programu prezentacji zawartości plików roboczych z rezultatami eksperymentu (Show) (o ile _FView = true)

- sprawdzenie czy był to ostatni eksperyment: jeśli nie to przejście do punktu 1
w przeciwnym wypadku powrót do programu głównego.

Mechanizm upływu czasu, tzn. odpowiedniego uaktualniania zmiennej niezależnej _T dla poszczególnych typów modeli wygląda następująco:

- model układu zdarzeń dyskretnych – zmienna _T jest ustawiana dokładnie na czas wystąpienia kolejnego zdarzenia

- model układu ciągłego – upływ czasu następuje do chwili, w której będą wykonywane obliczenia zmiennych stanu i ich pochodnych

- model mieszany – zmienna czasu następuje krokami, tak jednak, by nie pominąć żadnego zdarzenia czasowego, które miałoby wystąpić w między czasie.

# Procedury pomiaru charakterystyk statycznych w pakiecie GASP IV-P.

Niestety nie wiem które z procedur tworzą charakterystyki statyczne. Z tego też powodu opiszę wszystkie procedury które mają związek z danymi statystycznymi.

## Clear

Nagłówek:  procedure Clear;

Opis: Procedura inicjalizuje tablice służące do przechowywania danych statystycznych:

- _Sobv – wykorzystywana w procedurze Colct;

- _Stpv – wykorzystywana w procedurach Timst i Timsa;

- _Hcell – wykorzystywana w procedurze Histo;

Procedura wywoływana jest wewnątrz procedury Datain (o ile _InitSt = true) po zakończeniu fazy wczytania i weryfikacji danych. Użytkownik ma możliwość wywołania Clear w dowolnej chwili bezpośrednio  lub pośrednio za pomocą procedury Montr po uprzednim ustawieniu kodu zdarzenia czasowego (_Jevnt) na wartość 
-2. Czas wywołania podprogramu  clear przechowuje zmienna _Tclr wykorzystywana do stwierdzenia, czy w tablicy _Stpv zostały dokonane jakiekolwiek zapisy.

## Colct

Nagłówek:  procedure Colct( xx:real; clctnb:shortint);

xx – zmienna obserwowana (parametr istotny dla clctnb > 0)

clctnb – kod identyfikujący zmienną obserwowaną i tryb pracy procedury;

clctnb > 0 – realizacja następujących operacji:

_Sobv[clctnb, 1] = _Sobv [clctnb,1] + xx 		(xi)

_Sobv[clctnb, 2] = _Sobv [clctnb,2] + xx*xx	(xi2)

_Sobv[clctnb, 3] = _Sobv [clctnb,3 ] + 1		(L)

_Sobv[clctnb, 4] = min(_Sobv[clctnb,4],xx)

_Sobv[clctnb, 5] = max(_Sobv[clctnb,5],xx)

clctnb = 0 – obliczenie i raport dotyczący wszystkich _Nclt statystyk,

clctnb < 0 – obliczenie i raport dotyczący statystyki zmiennej identyfikowanej przez - clctnb

Opis:  Dla clctnb <= 0 obliczane są: wartość średnia x, odchylenie standardowe sx, odchylenie standardowe wartości średniej sx, iloraz wartości średniej i odchylenia standardowego oraz wartość minimalna i maksymalna oraz liczba obserwacji. Wartości elementów, tablicy odpowiedzialne są za wyznaczenie minimum i maksimum, są inicjowane wartościami ekstremalnymi (-1.7E38 dla maksimum i 1.7E38 dla minimum), co pozwala uwzględnić w obserwacjach każdą liczbę typu real.

x=1Li=1Lxi               sx=i=1Lxi2−x2LL−1sx=sxL                   cv=sxx

## Timst

Nagłówek: procedure Timst( xx:real; t: real; statnb:shortint);

xx – zmienna obserwowana (parametr istotny dla statnb > 0)

t – czas obserwacji

statnb – kod identyfikujący zmienną obserwowaną i tryb pracy procedury;

statnb > 0 – realizacja następujących operacji:

_Stpv[statnb,1] = _Stpv[statnb,1]+_Stpv[statnb,6]*(t-_Stpv[statnb,3])

_Stpv[statnb,2] = _Stpv[statnb,2]+(_Stpv[statnb,6])2*(t-_Stpv[statnb,3])

_Sobv[statnb,3] = t

_Sobv[statnb,4] = min(_Sobv[statnb,4],xx)

_Sobv[statnb,5] = max(_Sobv[statnb,5],xx)

_Sobv[statnb,6] = xx

statnb = 0 – obliczenie i raport dotyczący wszystkich _Nsta statystyk,

statnb < 0 – obliczenie i raport dotyczący statystyki zmiennej identyfikowanej przez - statnb

Opis:  Dla statnb <= 0 obliczane są: wartość średnia zmiennej, wariancja oraz wartość minimalna i maksymalna. Wartości elementów tablicy odpowiedzialne za wyznaczenie minimum i maksimum są inicjalizowane wartościami ekstremalnymi (-1.7E38 dla maksimum i 1.7E38 dla minimum). Procedura przeznaczona jest do obserwacji zmiennych, które przyjmują stałą wartość xj-1 w przedziale czasu <tj-1, tj). Wartość średnia zmiennej jest opisana wyrażeniem:

x=1tsymjxj−1(tj−tj−1)

tsym – oznacza łączny czas symulacji.

## Timsa

Nagłówek: procedure Timsa( xx:real; t: real; statnb:shortint);

xx – zmienna obserwowana

t – czas obserwacji

statnb – kod identyfikujący zmienną obserwowaną (dopuszczalna jest jedynie wartość dodatnia);

Opis:  Procedura przeznaczona jest do obserwacji zmiennych, które nie przyjmują stałej wartości między chwilami próbkowania. Dostarcza takich samych informacji jak procedura Timst, inny jest jednak sposób wyznaczania wartości średniej. Wartość średnia jest opisana wzorem:

x=1tsymjxj−1+xj2(tj−tj−1)

Procedura wyznacza wartości elementów _Stpv[statnb,1] i _Stpv[statnb,2] w następujący sposób:

Niech x=0.5*(xx+_Stpv[statnb,6]), wtedy

_Stpv[statnb,1] = Stpv[statnb,1] + x * (t - _Stpv[statnb,3])

_Stpv[statnb,2] = Stpv[statnb,2] + x2 * (t - _Stpv[statnb,3])

Pozostałe elementy tablicy _Stpv wyznaczane są takie same jak w procedurze Timst. Aby uzyskać raport z wynikami działania procedury Timsa, należy wywołać procedurę Timst.

## Histo

Nagłówek: procedure Histo( xx:real;Histnb:shortint);

xx – zmienna obserwowana

Histnb – kod dentyfikujący zmienną obserwowaną i tryb pracy procedury;

Histnb > 0 – gromadzenie danych dla histogramu o numerze histnb;

Histnb = 0 – obliczanie i zapisywanie do pliku dla wszystkich _Nhis histogramów

Histnb < 0 – obliczanie i zapisywanie do pliku dla histogramu o numerze -histnb

Opis:  Procedura wyznacza częstość przyjmowania przez zmienną xx wartości z danego przedziału (określenie liczby przedziałów, ich szerokości i kresu górnego pierwszego przedziału dla każdego histogramu należy do użytkownika) oraz część skumulowaną. Tak określone histogramy przedstawiają empiryczną funkcję gęstości i empiryczną dystrybuantę. Częstości wyprowadzane s do pliku rozwiązań (plik typu .rex) i mogą być prezentowane graficznie przez program PLOT. Wzorzec nazwy pliku z danymi do histogramu ma postać GaspHi@#.rex, gdzie symbol ”@” oznacza znak graficzny liczby jednocyfrowej, której wartość wynosi „numer eksperymentu – 1”, a symbol „#” – znak graficzny liczby o wartości „numer histogramu – 1”.

# Model systemu M/M/1 z wykorzystaniem pakietu GASP IV-P.

Zamodelowanie systemu M/M/1 polega na zapisaniu go jako modelu zdarzeń dyskretnych.

Dana jest sieć stanowisk obsługi ST1 i ST2 przedstawiona na rysunku.

Parametry stanowisk:

- ST1 – regulamin kolejki FIFO, rozkład czasów obsługi ma charakter wykładniczy

- ST2 – stanowisko obsługi natychmiastowej, rozkład czasów obsługi ma charakter wykładniczy

Celem eksperymentu jest wyznaczenie średniej zajętości stanowiska ST1, średniej długości kolejki do tego stanowiska oraz średni czas oczekiwania w kolejce i sporządzenie czasów oczekiwań.

Do opisu modelu wykorzystane będą dwa zbiory:

1 – plan zdarzeń,

2 – kolejka do stanowiska ST1

Znaczenie atrybutów:

- Plan zdarzeń: 1 – czas następnego zdarzenia, 2 – kod następnego zdarzenia

- Kolejka do stanowiska ST1: 1 – czas przybycia do kolejki,

Zdefiniowanie zdarzenia:

1 – wejście zgłoszenia na stanowisko ST1 (zakończenie obsługi na stanowisku ST2)

2 – wejście zgłoszenia na stanowisko ST2 (zakończenie obsługi na stanowisku ST1)

Przykładowy opis modelu sieci stanowisk może być następujący:

var

zaj, dkol: integer;

{ zaj = 1 – stanowisko ST1 zajęte,

zaj = 0 – stanowisko ST1 wolne,

dkol – długość kolejki }

{ $F+ }

procedure inicj; { procedura inicjalizacji eksperymentu }

begin

zaj := 0;

dkol := 0;

end; { inicj }

procedure zdarz1;

begin

if zaj <= 0 then  {stanowisko 1 jest wolne }

begin    { zajęcie stanowiska 1 }

zaj := 1;

Timst(zaj,_T,1);      {odnotowanie średniej zajętości stanowiska}

_Atrib[1]:=_T+Erlng(1,1); {zaplanowanie następnego zdarzenia}

_Atrib[2] := 2;

Filem (1);

Colct (0,1); 	{ odnotowanie w statystykach i histogramie zerowego czasu oczekiwania w kolejce }

Histo (0, 1);

end

else

begin

_Atrib[1] := _T; 	{ zapamiętanie czasu wejścia do kolejki }

Filem (2);		{ wprowadzenie elementu do kolejki }

Inc (dkol);		{ aktualizacja długości kolejki }

Timst (dkol, _T, 2); { odnotowanie średniej długości kolejki }

end;

end; { zdarz1 }

procedure zdarz2;

begin

_Atrib[1] := _T + Erlng (2, 2);	{ zaplanowanie nowego zdarzenia }

_Atrib[2] := 1;

Filem (1);

If  _Nq[2] > 0 then

begin

Rmove ( _Mfe[2], 2);	{ usunięcie elementu z kolejki }

t := _T + _Atrib[1]; 	{ wyznaczenie czasu pobytu w kolejce }

Colct(t,1);{odnotowanie w statystykach i histogramie czasu oczekiwania };

Histo(t, 1);

_Atrib[1] := _T + Erlng (1, 1);

_Atrib[2] := 2;

Filem (1);

Dec (dkol);		{ aktualizacja długości kolejki }

Timst (dkol, _T, 2);	{ odnotowanie średniej długości kolejki }

end

else

begin

zaj := 0;

Timst (zaj, _T, 1);	{ odnotowanie średniej zajętości }

end;

end;

procedure wybor_zdarzenia (kod: integer);

begin

case kod of

1: zdarz1;

2: zdarz2;

end;

end;

procedure pusta1;

begin

end;

procedure pusta2

begin

end;

{ $F- }

BEGIN

Intlc := inicj;

Evnts := wybor_zdarzenia;

Uerr := pusta2;

Ssave := pusta1;

Otput := pusta1;

.

.

.

END.

# Generacja liczb losowych o rozkładzie równomiernym

Ważną rolę przy generacji liczb losowych odgrywają generatory o rozkładzie równomiernym w przedziale <0,1). Dla generacji liczb losowych o takim rozkładzie najczęściej wykorzystywane są generatory liniowe :

- generator multiplikatywny: xi+1 = axi (mod M)

- generator mieszany: xi+1 = axi + b (mod M)

gdzie a, b, x0, xi są liczbami całkowitymi z przedziału (0,M).

Liczby ri = xi / M należą do przedziału <0,1)

Przy ocenie właściwości arytmetycznych generatorów liniowych istotnym parametrem jest okres generatora. Ciąg xi składa się z co najwyżej M różnych liczb. Z rekurencyjnego charakteru wzorów wynika, że są to ciągi okresowe, tzn. istnieją takie dwie liczby naturalne N i K, że dla wszystkich i=>N zachodzi xi=xi+jk , j=1, 2, 3, ... . Liczba k jest nazywana okresem ciągu.

Dla generatora multiplikatywnego przyjmując M=2m, m=>3, maksymalny okres jest równy M/4. Okres ten uzyskuje się, gdy x0 jest liczbą nieparzystą oraz gdy a=3(mod 8) lub a=5(mod 8) (zapis a=b(mod c) oznacza, że różnica a-b dzieli się przez c, czyli że a=c*l + b dla pewnego całkowitego l). W przypadku gdy M=10m dla m=> 3 maksymalny okres generatora multiplikatywnegojest równy 5*10m-2, jeżeli x0= 1,3,7,9(mod 10) oraz a=k(mod 200), gdzie k jest jedną z liczb 3, 13, 27, 37, 53, 67, 77, 83, 117, 123, 133, 147,163, 173, 187, 197.

W przypadku gdy M jest liczbą pierwszą , x0 jest liczbą pierwszą względem M oraz aN-1=1(mod M), wtedy okres generatora wynosi M-1.

Przykładowo, jeżeli dla liczb typu całkowitego użyto 32-bitowego słowa maszynowego, w którym najstarszy bit jest bitem znaku, to przyjmując M= 231 można otrzymać generator o okresie 229. Przyjmując M=231-1 wartość ta akurat jest liczbą pierwszą , oraz a=75, można otrzymać generator o okresie 231-2.

Maksymalny okres generatora mieszanego może być równy M Przypadek taki zachodzi gdy: b jest liczbą pierwszą względem M, a=1 (mod p) dla każdego czynnika pierwszego p liczby M lub a=1(mod 4), jeżeli 4 jest dzielnikiem liczby M.

Z uwagi na częste wykorzystywanie procedur generacji liczb losowych o rozkładzie równomiernym kod tych procedur przygotowany jest często wprost w kodzie maszynowym, tak by uzyskać najkrótszy czas obliczania kolejnej wartości losowej. Początkowa wartość generatora x0 nazywamy warunkiem początkowym lub jądrem przechowywana jest poza ciałem procedury, co pozwala wykorzystać tę samą procedurę dla generacji kilku ciągów losowych. W niektórych programach przygotowany jest zestaw jąder (proszę nie kojarzyć sobie tego z niczym innym), będących początkiem rozłącznych ciągów losowych.

Główną rolę w wyborze generatora odgrywają jego właściwości statystyczne. Testowanie właściwości statystycznych generatora losowego sprowadza się do weryfikacji hipotezy, czy ciąg liczb x1, x2, ...xn może być traktowany, z żądanym prawdopodobieństwem, jako próbka prosta z określonej populacji, tzn., czy jest on realizacją ciągu niezależnych zmiennych losowych X1, X2, ...Xn o jednakowym rozkładzie prawdopodobieństwa. Całkowita akceptacja generatora losowego nie jest możliwa, gdyż nie jest możliwe sformułowanie takiego postulatu, którego spełnienie przez próbkę prostą x1, x2, ...xn upoważniłoby do takiego wniosku. Można natomiast sformułować szereg właściwości W1, W2, ... takich, że jeżeli x1, x2, ...xn jest próbką prostą z danej populacji, to z prawdopodobieństwem 1-a posiada właściwość Wi.

Jeżeli a jest liczbą dostatecznie małą oraz zaobserwowany ciąg nie ma właściwości Wi, to generator zostaje zdyskwalifikowany „na poziomie istotności a”. Jeżeli jednak wygenerowana próbka ma wszystkie własności W1, W2, ..., to stąd nie wynika, że będzie również posiadał wszystkie inne właściwości, które mogą być sformułowane dla danej próbki prostej. Akceptacja generatora, który pomyślnie przeszedł wiele testów, polega tylko na zaufaniu, że generator ten przejdzie pomyślnie również inne testy.

Testy statystyczne zastosowane do weryfikacji generatorów losowych to testy zgodności rozkładu oraz testy niezależności (losowości próbki).

# Generacja liczb losowych o dowolnym rozkładzie.

Sposób generacji liczb losowych o dowolnych rozkładach zależy istotnie od typu rozkładu. W Każdej z metod podstawą generacji liczb o dowolnym rozkładzie jest generator o rozkładzie równomiernym.

## Metoda odwracania dystrybuanty

Niech R będzie zmienną losową o rozkładzie równomiernym w przedziale <0,1) oraz niech funkcja ciągła F(y) spełnia własności dystrybuanty. Wtedy zmienna losowa

Y=F-1(R)

ma rozkład o dystrybuancie F(y).

Jeżeli dystrybuanta F(y) nie jest funkcją ciągłą, to zmienna losowa Y może być wyznaczona z zależności

Y=inf{y: R<=F(y)}

gdzie inf oznacza kres dolny zbioru.

Według metody odwracania dystrybuanty generowane są liczby losowe o rozkładzie wykładniczym

Y= -ln(x)/

Przy wyprowadzeniu ostatniej zależności wykorzystano fakt, że zmienna losowa 1-R ma również rozkład równomierny w przedziale<0,1).

Jeżeli funkcja F-1 nie istnieje lub jej obliczanie jest bardzo pracochłonne, to wykorzystuje się często mniej pracochłonne w obliczaniu aproksymacje tej funkcji.

## Metoda eliminacji

Niech zmienna losowa Y ma funkcję gęstości f(y) określoną w skończonym przedziale (a,b) i równą zero poza tym przedziałem. Niech ponadto f(y) przyjmuje wartości z ograniczonego przedziału (0,c).

Algorytm generacji liczb losowych jest następujący:

- Wygeneruj parę liczb (r,x), gdzie r jest liczbą losową o rozkładzie równomiernym w przedziale (0,c), natomiast x jest liczbą losową o rozkładzie równomiernym w przedziale (a,b).

- Jeżeli r<=f(x), przyjmij y=x, w przeciwnym razie przejdź do punktu 1.

Jeżeli badana w punkcie 2 nierówność nie zachodzi, następuje odrzucenie (eliminacja) wygenerowanej pary.

Podobną zasadę można również stosować przy generacji m-wymiarowej zmiennej losowej (X1, X2, ... , Xn) o podanej funkcji gęstości f(x1, x2, ... ,xn) określonej w pewnym zbiorze  i równym zero poza tym zbiorem.

Jeżeli zmienna losowa Y ma funkcję gęstości p(y), która może być przedstawiona w postaci

p(y)=a1f1(y)g1(y)

gdzie f1(y) jest pewną funkcją gęstości, g1+(y) przyjmuje wartości tylko z przedziału <0,1> oraz a1 jest stałą, to można stosować następujący algorytm generacji liczb losowych o rozkładzie p(y):

- Wygeneruj parę liczb (r,x), gdzie r jest liczbą losową o rozkładzie równomiernym w przedziale (0,1), natomiast x jest liczbą losową o funkcji gęstości f1(x).

- Oblicz g1(x).

- Jeżeli r<=g1(x), przyjmij y=x, w przeciwnym razie przejdź do punktu 1.

## Metoda superpozycji rozkładów

Zakładamy tu, że funkcja gęstości f(y) zmiennej losowej Y może być przedstawiona w postaci:

f(y)=−∞∞gx(y)h(x)dx

lub

f(y)=xgx(y)px

gdzie:

gx(y)  – funkcja gęstości zależna od parametru x,

h(x) – funkcja gęstości,

px – prawdopodobieństwo przyjęcia wartości x,

Powyższe wzory można interpretować jako wzory na prawdopodobieństwo całkowite. Wynika stąd następujący algorytm generacji liczb losowych:

- Wygeneruj x zgodnie z rozkładem h(x), gdy funkcja gęstości określona jest wzorem pierwszym lub z prawdopodobieństwa px gdy prawdziwy jest wzór drugi.

- Wygeneruj y zgodnie z rozkładem gx(y), gdzie x jest parametrem wylosowanym w punkcie 1.

Według tej metody może być przykładowo zbudowany generator liczb losowych o rozkładzie hiperwykładniczym.

## Metoda addytywna

W wielu przypadkach zmienną losową Y można przedstawić lub przybliżyć za pomocą sumy zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie. Przykładem może tu być rozkład Erlanga rzędu k. Zmienna losowa o rozkładzie Erlanga rzędu k może być przedstawiona jako suma wartości k zmiennych losowych o rozkładzie wykładniczym. Jako drugi przykład zastosowania tej metody przedstawimy często stosowany algorytm generacji liczb losowych o rozkładzie normalnym N(0,1). Z centralnego twierdzenia granicznego zmiennych losowych o rozkładzie równomiernym w przedziale (0,1), to dla dostatecznie dużych n zmienna losowa

Y=i=1nRi−n2n12

ma rozkład normalny N(0,1). W praktycznych zastosowaniach przyjmowane jest najczęściej n=12, co upraszcza powyższy wzór do postaci:

Y=i=112Ri−6

Uzyskanie zmiennej losowej Y, o rozkładzie N(m,) wymaga zastosowania przekształcenia

Y1=Y+m

# Spis treści

1. Modelowanie, symulacja, modele, etapy modelowania.	2

2. Operatorowa i czasowa funkcja przejścia, odpowiedź układu na dowolne wymuszenie, macierzowa funkcja przejścia.	2

3. Charakterystyka częstotliwościowa, jej zastosowanie, czasowe funkcje przejścia i charakterystyki częstotliwościowe elementów podstawowych.	4

4. Opis układów za pomocą układów blokowych.	6

5. Równanie stanu układu liniowego ciągłego, rozwiązanie równania stanu, właściwości macierzy eAt.	7

6. Układy liniowe dyskretne, przykłady. Równanie różnicowe układu dyskretnego.	8

6.1. układy ciągłe z impulsatorami	8

6.2. układ z modułem podtrzymującym	8

6.3. Równanie różnicowe układu dyskretnego:	9

7. Transformata Laplace’a - Carsona funkcji schodkowych, transformata Z. Właściwości transformat.	9

8. Zastosowanie transformaty Z do rozwiązywania równań różnicowych.	11

9. Znajdowanie schodkowych funkcji przejścia, gdy sygnał schodkowy występuje w układzie.	12

10. Znajdowanie schodkowych funkcji przejścia, gdy sygnał dyskretny jest sygnałem o modulowanej amplitudzie.	13

11. Znajdowanie schodkowych funkcji przejścia, gdy sygnał dyskretny nie jest sygnałem o modulowanej amplitudzie, ani też sygnałem schodkowym.	14

12. Równanie stanu układu dyskretnego, postać macierzy B dla typowych wymuszeń.	14

13. Macierzowa schodkowa funkcja przejścia układu dyskretnego, rozwiązanie równania stanu w  postaci szeregu.	15

14. Układy nieliniowe, metoda linearyzacji, metoda przestrzeni fazowej, pojęcie punktu równowagi.	15

14.1. Metoda linearyzacji (małych odchyleń)	16

14.2. Metoda przestrzeni fazowej	16

14.3. Punkt równowagi	17

15. Definicja stabilności układów autonomicznych, warunki stabilności układów liniowych ciągłych.	17

16. Kryteria badania stabilności układów liniowych ciągłych.	18

16.1. Kryterium Hurwitza.	18

16.2. Metoda Nyquista	19

17. Warunki stabilności układów liniowych dyskretnych i kryterium badania stabilności.	20

18. Badanie stabilności układów nieliniowych ciągłych.	21

19. Badanie stabilności układów nieliniowych dyskretnych.	22

20. Znajdowanie równań stanu układu dynamicznego: ogólna, zmiennej pomocniczej, kolejnych całkowań i mieszana.	22

20.1. Metoda ogólna	23

20.2. Metoda zmiennej pomocniczej	23

20.3. Metoda kolejnych całkowań	23

20.4. Metoda mieszana	24

21. Znajdowanie równań stanu układu dynamicznego, metody: równoległa i szeregowa.	25

21.1. Metoda równoległa	25

21.2. Metoda szeregowa	25

22. Obliczanie początkowych wartości zmiennych stanu i zmiennych wyjściowych.	25

23. Znajdowanie równań stanu dla układów wielowymiarowych.	26

23.1. Układ o jednym wejściu i q wyjściach	26

23.2. Układ o r wejściach i jednym wyjściu	27

23.3. Układ o r wejściach i q wyjściach	27

24. Postać kanoniczna równań stanu i dokładność modelu cyfrowego.	27

25. Model cyfrowy, badania modelowe i elementy modelu cyfrowego na przykładzie układu cyfrowego 1-go rzędu.	28

26. Budowa modelu z wykorzystaniem języka PSMA.	29

26.1. Opis modelu	29

26.2. Zapis badań modelowych	31

26.3. Komunikacja z programem	32

27. Wady i zalety języka PSMA, rozszerzenia umożliwiające automatyzację badań modelowych.	33

27.1. Automatyzacja badań modelowych	33

28. Budowa modelu z wykorzystaniem pakietu DarP.	34

28.1. Wstęp	34

28.2. Elementy pakietu DarP	35

28.3. Opis modelu	37

28.4. Tryb interakcyjny	37

29. Program kontroli symulacji i procedury całkowania pakietu DarP.	38

29.1. O procedurze Run	38

29.2. O całkowaniu (traktat skrócony)	38

30. Budowa modelu cyfrowego z wykorzystaniem programu SIMNON.	39

30.1. To, co najważniejsze	39

30.2. Dlaczego SIMNON?	39

30.3. Ebałt SIMNON	39

30.4. Opis modelu w SIMNON-ie	40

30.5. Przykład	40

31. Budowa modelu cyfrowego z wykorzystaniem procedur całkowania środowiska MATLAB.	41

31.1. O MATLAB-ie	41

31.2. O budowie modelu cyfrowego	41

32. Budowa modelu cyfrowego i realizacja badań modelowych w środowisku MATLAB-SIMULINK.	42

33. Porównanie języka PSMA, pakietu DarP, programu SIMNON i środowiska MATLAB-SIMULINK pod kątem możliwości opisu modelu i zapisu badań modelowych.	42

33.1. PSMA	42

33.2. DarP	42

33.3. SIMNON	42

33.4. MATLAB-SIMULINK	42

34. Schematy różnicowe jednokrokowe.	43

34.1. O schematach różnicowych	43

34.2. Metody Rungego-Kutty	44

34.3. Oszacowanie lokalnego błędu obcięcia – metody o zmiennej długości kroku	46

35. Schematy różnicowe wielokrokowe.	46

35.1. Schematy Adamsa	47

35.2. Schematy Geara	48

36. Lokalny błąd obcięcia schematów wielokrokowych, sposób jego określania dla schematów typu predyktor-korektor.	48

37. Realizacja schematów pośrednich.	49

37.1. Dygresja	49

37.2. Metoda iteracji prostej.	50

37.3. Schematy predyktor-korektor	51

38. Zbieżność i stabilność schematów różnicowych.	51

39. Zadanie optymalizacji parametrycznej	52

40. Zadanie optymalizacji parametrycznej – metody gradientowe, obliczanie składowych gradientu, równania wrażliwości.	52

40.1. Metody gradientowe:	52

40.2. Wyznaczanie składowych gradientu:	53

40.3. Równania wrażliwości	53

41. Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda Gausa-Seidla i losowego wyboru kierunków poszukiwań.	53

42. Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda kierunków sprzężonych Powella.	53

43. Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda gradientu sprzężonego Fletchera-Reevsa.	54

43.1. Sformułowanie zadania optymalizacji parametrycznej:	54

43.2. Algorytm	54

44. Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda zmiennej metryki Fletchera-Powella-Davidona.	55

44.1. Algorytm	55

45. Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda Hooka-Jeevesa.	56

45.1. Algorytm	56

46. Zadanie optymalizacji parametrycznej, metoda simpleksu Neldera i Meada.	56

46.1. Algorytm	57

47. Zadanie optymalizacji parametrycznej, metody poszukiwania minimum z ograniczeniami.	58

47.1. Zamiana zmiennych	58

47.2. Funkcja kary	58

48. Układy zdarzeń dyskretnych i ich modele.	58

49. Modele układów zdarzeń dyskretnych wg koncepcji wyboru działania.	59

50. Modele układów zdarzeń dyskretnych wg koncepcji planowania zdarzeń.	59

51. Modelowanie układów zdarzeń dyskretnych wg koncepcji interakcji procesów.	60

52. Charaktrystyka języka CSL++	61

53. Model systemu M/M/1 z wykorzystaniem języka CSL++	62

54. Procedury kontroli symulacji pakietu GASP IV-P.	64

55. Procedury pomiaru charakterystyk statycznych w pakiecie GASP IV-P.	66

55.1. Clear	66

55.2. Colct	66

55.3. Timst	66

55.4. Timsa	67

55.5. Histo	67

56. Model systemu M/M/1 z wykorzystaniem pakietu GASP IV-P.	68

57. Generacja liczb losowych o rozkładzie równomiernym	70

58. Generacja liczb losowych o dowolnym rozkładzie.	70

58.1. Metoda odwracania dystrybuanty	70

58.2. Metoda eliminacji	71

58.3. Metoda superpozycji rozkładów	71

58.4. Metoda addytywna	72

Spis treści	73

Załącznik. Opis MATLAB-a i SIMULINK-a	75

# Załącznik. Opis MATLAB-a i SIMULINK-a