### Wydział Elektroniki

### Mikrosystemów i Fotoniki

### Politechniki Wrocławskiej

### STUDIA DZIENNE

#### Ćwiczenie nr 2

# Charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p-n

- Zagadnienia do samodzielnego przygotowania:

- Budowa złącza p-n, rozkład koncentracji domieszek wokół złącza p-n

- Model pasmowy złącza p-n, polaryzacja złącza

- Charakterystyka I-U oraz wzór Shockley´a - interpretacja

- Zjawiska w rzeczywistym złączu p-n, model rzeczywistego złącza p-n

- Przykład obliczenia natężenia prądu w obwodzie ze złączem p-n, (patrz – Zadanie)

###### Program zajęć:

## Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej diody półprzewodnikowej w kierunku
przewodzenia i zaporowym

## Przedstawienie wyników pomiarów na odpowiednich wykresach:  I-U,  ln(I) - U

## Wyznaczenie parametrów badanej diody

III.  Literatura

- Wykład - złącze p-n

##### Świt, J. Pułtorak - Przyrządy półprzewodnikowe

- W. Marciniak - Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone

- T. Ohly, Z. Radzimski – Skrypt - Elementy Elektroniczne cz.1

Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ przepisów BHP związanych z obsługą urządzeń elektrycznych.

# IV. Wiadomości wstępne

Zmiany natężenia prądu idealnego złącza p-n  w funkcji napięcia polaryzacji opisuje wzór Shockley´a:

I=IsexpqUkT−1					(1)

gdzie: Is – prąd nasycenia złącza,  	Is=qSDnnpLn+DppnLp

U – napięcie polaryzacji,

T – temperatura [K],				S– powierzchnia złącza,

Dp, Dn	– stałe dyfuzji dziur i elektronów,	Ln, Lp 	– drogi dyfuzji elektronów i dziur

stała Boltzmanna  k= 8,62·10-5 eV/K		ładunek elementarny  q=1,6·10-19 C

Wzór (1) wyprowadzono przy upraszczających założeniach, które nie są spełnione dla diod rzeczywistych. W diodach rzeczywistych należy uwzględnić dodatkowo następujące fakty:

- efekt rezystancji szeregowej - spadek napięcia poza obszarem ładunku przestrzennego

- efekty rekombinacyjno-generacyjne w obszarze ładunku przestrzennego złącza

- efekty powierzchniowe

### Przy polaryzacji złącza rzeczywistego w kierunku przewodzenia oprócz prądu dyfuzyjnego, wynikającego z modelu Shockley´a, należy uwzględnić prąd rekombinacji związany z rekombinacją nośników prądu w obszarze ładunku przestrzennego oraz, przy dużych wartościach prądu, spadek napięcia przede wszystkim na obszarach półprzewodnika poza ładunkiem przestrzennym oraz na innych elementach diody (kontakt metal-półprzewodnik, doprowadzenia, elementy oprawki).

Prąd rekombinacji Irek zależy od koncentracji centrów rekombinacji w obszarze ładunku przestrzennego (patrz wykład) i może być przedstawiony w postaci :

Irek=I'expqU2kT−1				(2)

gdzie I’ jest analogicznym czynnikiem jak Is w zależności (1)

Prąd ten dodaje się do prądu dyfuzyjnego złącza p-n (ze wzoru Shockley’a). Oba te prądy daje się przedstawić za pomocą wzoru (3)

If=I+Irek=IsexpqUkT−1+I'expqU2kT−1			(3)

gdzie I oblicza się ze wzoru (1),  Irek ze wzoru (2)

If można zwykle obliczyć z przybliżonego wzoru (4)

If=Is'expqUnkT−1	   (4),		i upraszczając dalej, (dla U>100mV):  If≃Is'expqUnkT

Prąd I's jest pewnym zastępczym prądem nasycenia uwzględniającym mechanizmy dyfuzji i rekombinacji, a wartość współczynnika  n  zależy od udziału składowej dyfuzyjnej i rekombinacyjnej w prądzie płynącym przez złącze.

Teoretycznie n powinno się zawierać między 1 (tylko prąd dyfuzji)  i  2 (tylko prąd rekombinacji). Oczywiście przybliżenie (3) jest dokładniejsze (dla zainteresowanych – wzór (3) jest podstawą modelu dwudiodowego złącza p-n).

Aby uwzględnić spadek napięcia na elementach diody poza obszarem ładunku przestrzennego zwykle wprowadza się pojęcie rezystancji szeregowej, co jest związane z założeniem, że te spadki napięcia są proporcjonalne do prądu płynącego przez złącze. Tak więc najprostszy model diody w kierunku przewodzenia wygląda jak na rysunku 1.

Rys. 1. Model diody w kierunku przewodzenia

Element D ma charakterystykę opisaną wzorem (4 lub 4a), tylko zamiast U, we wzorze należy podstawić (U-IfRs).Tak więc wypadkowa charakterystyka diody może być opisana wzorem:

If=Is'expqU−IfRsnkT−1  (5)		lub	If=Is'expqU−IfRsnkT	(5a)

Jeśli tę charakterystykę narysować w układzie współrzędnych na którym oś napięcia, U jest liniowa a oś prądu, If  ma podziałkę logarytmiczną, otrzymamy wykres jak na rys.2.

Rys. 2. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody półprzewodnikowej w układzie półlogarytmicznym

Po wykonaniu takiego wykresu można obliczyć z części liniowej wartość I's oraz  n, a z części nieliniowej Rs. Odpowiednie wzory powinien wyprowadzić wykonujący ćwiczenie (dla ułatwienia – w części liniowej można pominąć rezystancję szeregową, Rs).

Przy polaryzacji złącza p-n w kierunku zaporowym oprócz prądu wynikającego ze wzoru (1) należy uwzględnić prąd związany z generacją nośników w obszarze ładunku przestrzennego i zjawisko przebicia. Zjawisko przebicia nie jest w ogóle uwzględniane we wzorach (1) do (5). Praca złącza w zakresie przebicia jest badana w ćwiczeniu dotyczącym diod stabilizacyjnych, tj. ćw. nr 3).

Prąd generacji zależy od szerokości obszaru ładunku przestrzennego i od koncentracji centrów rekombinacji (teoria – patrz wykład). Praktycznie, dla złącz p-n  wykonanych z materiału

o średniej i dużej wartości przerwy zabronionej (krzem, GaAs) prąd generacji dominuje i jest o kilka rzędów większy od prądu wynikającego ze wzoru (1).

Druga składowa prądu  w kierunku zaporowym związana jest ze zjawiskiem upływu po powierzchni złącza p-n i po defektach wewnętrznych. Ta składowa zwykle jest proporcjonalna do przyłożonego napięcia i modeluje się ją rezystancją równoległą (rezystancją upływu).

Podsumowując, prąd diody spolaryzowanej zaporowo ( ale nie w zakresie przebicia),  Ir składa się z kilku składowych. Można go obliczyć ze wzoru (6)

Ir  = I + Igen + Iupł					(6)

gdzie	I	- prąd obliczony ze wzoru (1)

Igen	- prąd generacji

Iupł	- prąd upływu

Zauważmy, iż we wzorze (4), dla polaryzacji zaporowej U< -100 mV , I≃−Is'

Prąd  Ir ma wartość dodatnią bo zakładamy, że mierzony jest tylko dla polaryzacji zaporowej złącza. A więc, ostatecznie:

Ir  = I’s + Igen + Iupł

V. Zadanie

Temat zadania:

Dane jest złącze o rezystancji szeregowej Rs=2,5Ω oraz prądzie nasycenia Is=1μA. Obliczyć prąd I płynący przez złącze dla napięcia baterii Ub=0,35V. Obliczyć rezystancję dynamiczną rd=dUdI w wybranym punkcie pracy. W rozważaniach pominąć rezystancję upływu. 
Założyć charakter dyfuzyjny prądu, czyli n=1

Rozwiązanie:

Ub=U+URs=U+IRs;         U=kTqlnIIS+1,        Ub=IRs+kTqlnIIS+1

równanie to można rozwiązać metodą numeryczną lub graficznie

Rozwiązanie graficzne:

Ub−IRs=kTqlnIIS+1 		 przyjmujemy kTq≈0,026V

y1=f(U)y2=f(U)		y1=−1RSU+UbRSy2=ISexpqUkT

Zakładając różne wartości U obliczamy y2 .

Na rysunku wykreślamy zależność y1=f(U)  oraz y2=f(U) i wyznaczamy szukany prąd I.

Rezystancję dla prądu zmiennego, rd  złącza p-n, bez uwzględnienia rezystancji szeregowej, wyznaczamy różniczkując równanie Shockley`a (1):

1rd=dIdU=qkTISeqUkT=qkTI+IS

rd=kTI+ISq≃26mVI	dla  I >> Is

tak więc całkowita rezystancja dla prądu zmiennego (rezystancja dynamiczna złącza

wraz z rezystancją szeregową) wyniesie.

rd ‘ = rd + Rs

VI. Pomiary

Charakterystykę prądowo-napięciową złącza p-n w kierunku przewodzenia zmierzyć

w układzie jak na rysunku poniżej.

Rezystor R dobrać z płytki z rezystorami. Rezystor ten należy zmieniać podczas pomiarów w zależności od zakresu mierzonego prądu. Pomiary wykonać tak, aby dało się wykonać wykresy w skali liniowej, I=f(U)  dla prądów z przedziału 0,001 Imax - 0,01 Imax ; oraz 0,1 Imax - Imax  (Imax – maksymalny prąd badanej diody w kierunku przewodzenia). Narysować także wykres w skali z logarytmiczną podziałką osi prądowej, obejmujący co najmniej pięć rzędów wartości prądu.

Jako przyrządów pomiarowych użyć multimetrów cyfrowych. Zastosowany w powyższym układzie woltomierz musi mieć odpowiednio dużą rezystancję (dlaczego)?

Na podstawie pomiarów i wykresu obliczyć parametry badanego złącza (I's, Rs, n).We wnioskach wyjaśnić dlaczego zastosowano układ dokładnego pomiaru napięcia i jaki jest wpływ rezystancji wejściowej woltomierza.

Obserwację charakterystyki I=f(U) w kierunku zaporowym przeprowadzić za pomocą oscyloskopu i płytki charakterografu w układzie jak na rysunku:

„

Połączenie wspólnego przewodu  „        dla wejścia X i Y oscyloskopu zapewnia ekran przewodów sygnałowych X  i  Y. W tym układzie określić napięcie przebicia badanej diody.

We wnioskach wyjaśnić wpływ rezystancji wejściowej toru Y oscyloskopu na kształt obserwowanej charakterystyki. Wartość rezystancji wejściowej odczytać z płyty czołowej używanego oscyloskopu.