### Wydział Elektroniki

### Mikrosystemów i Fotoniki

### Politechniki Wrocławskiej

### STUDIA DZIENNE

## Ćwiczenie nr 6

Charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego

(prądy zerowe, napięcia przebicia)

- Zagadnienia do samodzielnego przygotowania:

-  Zasada działania tranzystora, rozpływ prądów

-  polaryzacja złącz w tranzystorze dla różnych rodzajów pracy

-  układy pracy tranzystora: OB, OE, OC, wzmocnienie prądowe

-  małosygnałowe parametry czwórnikowe typu [h]

-  definicje prądów zerowych w układach pracy OE i OB

-  zależność prądów zerowych od temperatury

-  mechanizmy przebicia występujące w tranzystorze bipolarnym

-  układy pomiarowe do określenia wartości napięć przebicia i prądów zerowych

- Program zajęć

-  pomiar charakterystyk statycznych tranzystora w układzie pracy OE (OB)

-  wyznaczenie parametrów małosygnałowych [h]

-  wykreślenie charakterystyk przejściowych w oparciu o charakterystyki zmierzone

-  pomiar wartości prądów zerowych w układzie pracy OE

-  pomiar napięć przebicia

- Literatura

Wykład

W.Marciniak	   -  Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone

A.Świt, J.Pułtorak  -  Przyrządy półprzewodnikowe

Wykonując  pomiary  PRZESTRZEGAJ  przepisów  BHP  związanych z obsługą

urządzeń elektrycznych.

# IV.	Wiadomości wstępne

- Układy pracy tranzystora i polaryzacja dla zakresu pracy aktywnej

UKŁAD O WSPÓLNEJ BAZIE, OB:

Zwarciowy współczynnik wzmocnienia prądowego dla prądu stałego:

ao=−IC−ICOIEUCB=const.≈−ICIEUCB=const.

gdzie  ICO - prąd zerowy kolektora (dla IE=0), czyli prąd nasycenia i generacji złącza C-B

UKŁAD O WSPÓLNYM EMITERZE, OE:

Zwarciowy współczynnik wzmocnienia prądowego dla prądu stałego:

βo=IC−ICOIB+ICO|UCE=const.≈ICIB|UCE=const.

W tranzystorze, elemencie 3-zaciskowym, obowiązuje zawsze zasada:

IE + IB + IC = 0  	stąd	 = /(1 - )    oraz

UCE = UCB + UBE

gdzie	        UCE = VC - VE   - różnica potencjałów na zaciskach kolektora i emitera itp.

W zakresie pracy aktywnej (tj. przy polaryzacji złącza E-B w kierunku przewodzenia, złącza C-B w kierunku zaporowym) obowiązuje następująca zasada polaryzacji

dla tranzystora  pnp: VE > VB > VC	czyli 	UCE<0	;   UBE<0

dla tranzystora  npn:  VE < VB < VC	czyli	UCE>0	;   UBE>0

2.Charakterystyki statyczne.

Charakterystyki prądowo napięciowe tranzystora opisują jego zachowanie dla prądów stałych oraz umożliwiają analizę przenoszenia sygnałów zmiennych. Dla tranzystora traktowanego jako czwórnik można wykreślić charakterystyki I-U podając zależności pomiędzy napięciami i prądami na wejściu i wyjściu, przy czym sposób znakowania napięć i prądów (kierunki strzałek), stosowany tutaj (w punkcie IV.1 jak i IV.2) jest typowy dla czwórnikowego opisu tranzystora.

Przyjęto, że charakterystyki wyznacza się na podstawie równań mieszanych.

Tak więc można wyznaczyć cztery “rodziny” charakterystyk tranzystora, np.:

U1 = f(I1)	przy	U2 = parametr	   -  charakterystyka wejściowa

I2 = f(U2)	przy	I1 = parametr	   -  charakterystyka wyjściowa

I2 = f(I1)	przy	U2 = parametr	   -  charakterystyka przejściowa

U1 = f(U2)	przy	I1 = parametr	   -  charakterystyka oddziaływania wstecznego

Oczywiste jest, że dla tranzystora w układzie OB  U1 = UEB,  U2 = UCB, czyli charakterystyka wyjściowa to zależność IC=f(UCB) przy IE=const..

W układzie OE odpowiednio  U1 = UBE,  U2 = UCE, czyli charakterystyka wyjściowa to zależność IC=f(UCE) przy IB=const.

Charakterystyki te wykazują nieliniową zależność między wielkościami wejściowymi

i wyjściowymi. Dla tranzystorów pracujących przy małych sygnałach prądu zmiennego, nieliniowe zmiany wielkości na wejściu i wyjściu, wywołane sygnałem zmiennym, możemy zastąpić małymi przyrostami tych wielkości:  I1, I2, U1, U2. Zakładając, że na małych odcinkach charakterystyki statyczne są liniowe, możemy przyjąć, że tranzystor sterowany małymi sygnałami zachowuje się jak element liniowy (modele tranzystora nazywamy wówczas modelami liniowymi). Na podstawie tych równań skonstruowany jest elektryczny model tranzystora bipolarnego.

Do najczęściej używanego opisu tranzystora pracującego w zakresie małych częstotliwości zastosowanie mają parametry czwórnika typu [h] (równanie mieszane). Wówczas układ równań dla sygnałów zmiennych, opisujących zależności WE-WY wygląda następująco:

u1 = h11 i1 + h12 u2

i2 = h21 i1 + h22 u2

Parametry małosygnałowe czwórnika, czyli elementy modelu zastępczego tranzystora dla m.cz., mogą być wyznaczone z nachylenia charakterystyk statycznych. I tak:

h11=ΔU1ΔI1       U2=const.       h12=ΔU1ΔU2       I1=const.h21=ΔI2ΔI1       U2=const.       h22=ΔI2ΔU2       I1=const.

Jak można łatwo zauważyć:

h11 - rezystancja wejściowa []

h12 - wsp. napięciowego oddziaływania wstecznego

h21 - zwarciowy wsp. wzmocnienia prądowego

h22 - konduktancja wyjściowa [S]

Ze względu na nieliniowość charakterystyk wartości powyższych parametrów nie są stałe i zależą od układu pracy oraz od punktu pracy, czyli polaryzacji stałoprądowej tranzystora.

- Prądy zerowe

Prądy zerowe w tranzystorze to prądy płynące w obwodzie wyjściowym tranzystora przy polaryzacji zaporowej, bez wysterowania obwodu wejściowego definiuje się szereg prądów zerowych w zależności od układu pracy. Najważniejsze z nich to:

DLA UKŁADU OB:

ICO (ICBO)     -   prąd w obwodzie baza-kolektor  (spolaryzowane zaporowo złącze C-B)

przy IE = 0 (obwód wejściowy rozwarty)

Prąd ICO jest prądem wstecznym złącza C-B, a więc:

dla Ge	         ICO = IS ~ni2 ~exp (-Wg/kT)

dla Si	         ICO = Ig ~ni ~exp (-Wg/2kT)

Typowe zakresy wartości ICO to pA (nA) dla tranzystorów Si, oraz A dla tranzystorów Ge (np.: SFT 227) w temperaturach pokojowych.

Często definiowany jest również prąd IEB0 - prąd w obwodzie baza-emiter przy IC = 0 (obwód wyjściowy rozwarty, złącze E-B spolaryzowane zaporowo). Jest on istotny dla pracy inwersyjnej oraz stanu odcięcia.

DLA UKŁADU OE:

ICEO	-  prąd w obwodzie emiter-kolektor przy  IB = 0, obwód wejściowy rozwarty

(RBE = )

ICES	-  prąd w obwodzie emiter-kolektor przy zwarciu obwodu wejściowego

(RBE = 0)

ICER	-  prąd w obwodzie emiter-kolektor, gdy w obwodzie wejściowym

włączony jest rezystor R (O< RBE < )

W układzie OE pod wpływem przyłożonego napięcia UCE powstaje nieznaczne spolaryzowanie złącza E-B w kierunku przewodzenia, co powoduje efekt wzmacniania prądu zgodnie

z równaniem:

IC=a1−aIB+ICO1−a=βIB+ICEOICEO=ICOβ+1        bowiem        11−a=β+1

Włączenie rezystancji RBE bocznikuje złącze E-B zmniejszając napięcie UBE. Skutkiem tego jest zmniejszenie prądu zerowego. Tak więc:

ICER<ICEO        oraz        ICER=fRBE

Zwarcie emitera z bazą powoduje znaczne zmniejszenie prądu zerowego, ale pozostaje on większy od prądu ICO ze względu na spadek napięcia odkładający się na rezystancji rozproszonej bazy  rbb, polaryzujący w dalszym ciągu złącze E-B. Generalnie:

ICO < ICES < ICER < ICEO

- Napięcia przebicia w tranzystorze

Mechanizmy przebicia występujące w tranzystorze:

- przebicie lawinowe - najczęściej w złączu C-B

- przebicie Zenera - w złączu E-B (w tranz. z niejednorodnie domieszkowaną bazą; w stopowych tranzystorach przebicie Zenera następuje łącznie z przebiciem lawinowym)

- przebicie skrośne czyli połączenie rozszerzającego się obszaru złącza kolektorowego z obszarem złącza emitera. Obszar bazy przestaje istnieć, napięcie kolektora obniża barierę dyfuzyjną złącza emitera i powoduje znaczny wzrost prądu emitera.

Przebicie lawinowe w złączu występuje wtedy, gdy współczynnik powielania M osiągnie odpowiednią wartość. Zależność M = f(UCBO) jest dana wzorem ustalonym doświadczalnie dla układu OB

M=11−UCBOUCBOBRm          gdzie  m  - staµa                              (*)

W warunkach powielania lawinowego prąd kolektora

IC'=α IE,        gdzie   α =αM,

a więc przebicie,  IC       wystąpi  gdy   M  .

Nastąpi to, gdy        UCB  UCBO BR.

W układzie OE w warunkach powielania lawinowego

IC'=β'IB+ICEO      gdzie       {β'=α'1−α'=Mα1−Mα

czyli          IC'=Mα1−Mα⋅IB+ICO1−Mα

a więc przebicie,  IC  ,   wystąpi gdy  M 1.

Ponieważ    1, to wystarczy aby  M  1. Wystąpi to dla UCE << UCBO BR.

Wstawiając UCB = UCEO BR dla wzoru (*) otrzymamy

UCEOBR=UCBOBR⋅m1−α≈UCBOBRβ1m

Interesujące z punktu widzenia układowego jest, oznaczane symbolem UCER , napięcie przebicia mierzone w warunkach, w których rezystor jest podłączony równolegle do złącza

E-B. Występuje zatem relacja

UCEO BR < UCER BR < UCBO BR

którą można wytłumaczyć analogicznie jak w dyskusji nad prądami zerowymi.

W katalogach podaje się napięcia dopuszczalne UCE max, UCB max dużo niższe od wartości napięć przebicia, ale generalna zależność obowiązuje nadal i zazwyczaj UCE max = 0,5 - 0,7 UCB max.

Poglądowy rysunek poniżej przedstawia relacje pomiędzy omówionymi napięciami przebicia oraz prądami zerowymi.

- Pomiary

Przed przystąpieniem do pomiarów należy:

-  odczytać z katalogu parametry dopuszczalne mierzonego tranzystora

-  określić, jaki zakres prądów i napięć można stosować, nie przekraczając Pc max

-  ustalić biegunowość zasilania na WE i WY, wymaganą dla tranzystora pnp lub npn

w odpowiednim układzie pracy.

Wykonać pomiary:

- Zmierzyć charakterystyki wyjściowe i wejściowe w układzie OE (OB), zastosować układy

pomiarowe z wykorzystaniem Rejestratora X-Y

-  określić wartości parametrów małosygnałowych typu [h] w wybranym punkcie pracy

(zwrócić uwagę na zgodność punktu pracy na charakterystyce wyj. i wej.)

-  na podstawie uzyskanych wyników wykreślić charakterystyki przejściowe dla układu

OE (OB)

- Zmierzyć prądy ICO, ICEO, ICER, ICES dla kilku wartości napięć (np.: 2V, 5V, 10V). Mierzyć w układzie dokładnego pomiaru prądu. Zastosować właściwą polaryzację zasilania dla tranzystora npn i pnp. Prąd ICER zmierzyć dla kilku wartości RBE. Wartości RBE dobierać tak, aby dało się określić zależność prądu zerowego od rezystancji.

Pomiar prądów zerowych dla typowych tranzystorów krzemowych, ze względu na bardzo małe wartości, przy dostępnych w laboratorium przyrządach pomiarowych jest niemożliwy.

- Zmierzyć wartości napięć przebicia UCEO BR, UCER BR, UCBO BR. Zastosować układ pomiarowy z wykorzystaniem charakterografu. Dla tranzystora pnp autotransformator dołączyć do wejścia 2 płytki charakterografu (patrz rysunek str. 11).

- Układy pomiarowe

Układ do pomiaru charakterystyk wejściowych tranzystora

OE: R1 = 100 k,  R2 = 10 

OB: R1 = 820 ,  R2 = 10 

Układ do pomiaru charakterystyk wyjściowych tranzystora

UWAGA: w układach OB, na wejściu wygodniej jest zastosować ograniczenie prądowe zasilacza w celu uzyskania stałej wartości prądu emitera np.: 5 mA,10 mA,

20 mA.

R=1k

Układ do pomiaru prądów zerowych

Układ do pomiaru napięć przebicia dla tranzystora npn

Zadanie

Krzemowy tranzystor npn ze złączem skokowym E-B i jednorodnie domieszkowaną bazą ma następujące parametry konstrukcyjne: domieszkowanie emitera  Nd = 1019 cm-3, domieszkowanie bazy  Na = 21017 cm-3, grubość obszaru emitera WE = 0.5 m., współczynniki dyfuzji elektronów i dziur odpowiednio  Dn = 35 cm2s-1, Dp = 12 cm2s-1. Obliczyć maksymalną grubość obszaru bazy WB, która zapewni wartość zwarciowego współczynnika wzmocnienia prądowego w układzie OE   = 200. Założyć, że współczynnik transportu nośników w bazie

B = 0,999, a współczynniki sprawności wstrzykiwania emitera E dany jest wzorem:

αE=1+DpNaWBDnNdWE−1,                α=αE⋅αB

Rozwiązanie zadania

α=αE⋅αB          β=α1−α⇒α=ββ+1

αE=1+DpNdWBDnNaWg−1=1+t−1

 = 200

 = 0,995025  0,995

dla   αB=0,999          αE=ααB=0,996

t=1αE−1=1,004−1=4⋅10−3

WB=Dn⋅NdDp⋅Nat⋅Wg=35⋅101412⋅2⋅1017⋅4⋅10−3⋅0,5mm

WB = 0.2917  0,29 m.

WB  0,29 m