LABORATORIUM  TEORII  OBWODÓW

SPRAWOZDANIE  Z  ĆWICZENIA  NR  1

TEMAT :

PODSTAWOWE  TWIERDZENIA  TEORII

OBWODÓW

Wykonali :

Jarosław Gwóźdź

Arkadiusz Kobel

Opracował :

Jarosław Gwóźdź

1. Wstęp :

1.1Zasada superpozycji.

Każda reakcja obwodu SLS będąca rezultatem wielu pobudzeń jest sumą reakcji , które zostałyby wywołane przez każde z pobudzeń z osobna (  ).

1.2 Twierdzenie Thevenina.

Dowolny dwójnik liniowy N można zastąpić dwójnikiem równoważnym złożonym z szeregowego połączenia źródła napięciowego Ez i impedancji zespolonej zz.

- Ez jest wartością skuteczną zespoloną napięcia na zaciskach dwójnika.

- zz  jest impedancją mierzoną na zaciskach dwójnika N w warunkach zwarcia niezależnych źródeł prądowych i rozwarcia niezależnych źródeł napięciowych.

1.3 Dopasowanie na maksimum mocy czynnej.

- zespolona moc pozorna

- moc czynna

Gdy  ( impedancja odbiornika ) jest równa  ( impedancji sprzężonej do impedancji źródła )  to moc P wydzielona w obciążeniu jest maksymalna i wynosi :

2.Pomiary.

2.1 Zasada superpozycji .

Schemat układu pomiarowego :

Częstotliwość pomiarowa f = 1 [kHz]

Dołączony dwójnik : R =100 [W] , C = 0,3 [mF]

a) Pomiar U1 ( włączone źródło Eg1 , rezystor Rg2  podłączony do masy )

b) Pomiar U2 (włączone źródło Eg2 , rezystor Rg1 podłączony do masy )

c) Pomiar U ( włączone oba źródła Eg1 i Eg2 )

Sprawdzenie zasady superpozycji :

Pomiary powtórzone dla częstotliwości f = 1,5 kHz ( układy analogiczne ) :

2.2 Twierdzenie Thevenina.

Wyprowadzenie wzoru na zz :

-napięcie między rozwartymi zaciskami wyjściowymi

-napięcie na dołączonym do wyjścia rezystorze

Częstotliwość pomiarowa f =1 kHz

Dołączany rezystor R =500 W

a) Źródło Eg1 włączone , rezystor Rg2 podłączony do masy

b) Źródło Eg2 włączone , rezystor Rg1 podłączony do masy

c) Pomiar impedancji zastępczej miernikiem impedancji ( zwarte źródła Eg1 i Eg2 )

d) Pomiar w układzie zastępczym

Rz = 610,6 [ W ]                   f =1 [ kHz ]

Lz = 17,13 [mH ]                  Rz + jwLz = Zz  jak w punkcie 2.2 c)

C = 0,3 [ 1mF ]                       R +1/jwC = Z jak w punkcie  2.1

R = 100 [ W ]                         Ug = U0  wyznaczone w punkcie 2.2 a)

Ug = 0,31 [ V ]                       XL= 2pfL

[mH]

Wartość zmierzonego napięcia :

Faza napięcia U jest mierzona względem fazy napięcia U0.Porównując napięcie U z napięciem  U1 uzyskanym przy sprawdzaniu zasady superpozycji ( p.2.1a) należy więc uwzględnić fazę początkową napięcia U0.

Wynik ten jest zgodny z wynikiem napięcia U1 ( nieznaczna różnica występuje tylko w wartości modułów , fazy zgadzają się dokładnie )

2.3 Dopasowanie na maksimum mocy czynnej

zz  jest impedancją wyznaczoną w układzie z włączonym źródłem Eg2 ( punkt 2.2b )

Pomiary U0 w funkcji C0 w warunkach włączonego źródła Eg1 i rezystora R2 dołączonego do masy zestawiono w poniższej tabeli.Zależność tą przedstawia wykres nr 1.

| C0 [ mF ] | U0 [ V ] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,008 | 0,011 | 0,400 | 0,142 |
| 0,010 | 0,014 | 0,500 | 0,143 |
| 0,030 | 0,040 | 0,600 | 0,144 |
| 0,050 | 0,063 | 0,700 | 0,145 |
| 0,080 | 0,091 | 0,900 | 0,145 |
| 0,090 | 0,098 | 1,038 | 0,145 |
| 0,100 | 0,103 | 1,100 | 0,145 |
| 0,150 | 0,123 | 2,000 | 0,145 |
| 0,200 | 0,132 | 3,000 | 0,144 |
| 0,250 | 0,137 | 4,000 | 0,144 |
| 0,300 | 0,140 | 5,000 | 0,144 |

Pomiar zależności mocy czynnej wydzielonej w rezystorze R w zależności od wartości jego rezystancji :

|  | włączone źródło Eg1 |  | włączone źródło Eg2 |  |  | włączone źródła Eg1 i Eg2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | U0 | P0 |  | U0 | P0 |  | U0 | P0 |  |  |  |  |
| [ W ] | [ V ] | [ mW ] |  | [ V ] | [ mW ] |  | [ V ] | [ mW ] |  |  |  |  |
| 60 | 0,026 | 0,0112 |  | 0,017 | 0,0048 |  | 0,015 | 0,0035 |  |  |  |  |
| 100 | 0,041 | 0,0168 |  | 0,027 | 0,0072 |  | 0,023 | 0,0053 |  |  |  |  |
| 300 | 0,097 | 0,0314 |  | 0,064 | 0,0114 |  | 0,054 | 0,0097 |  |  |  |  |
| 500 | 0,132 | 0,0348 |  | 0,088 | 0,0155 |  | 0,074 | 0,0110 |  |  |  |  |
| 591 | 0,145 | 0,0360 |  | 0,097 | 0,0159 |  | 0,081 | 0,0111 |  |  |  |  |
| 700 | 0,155 | 0,0343 |  | 0,103 | 0,0151 |  | 0,088 | 0,0110 |  |  |  |  |
| 900 | 0,172 | 0,0328 |  | 0,115 | 0,0146 |  | 0,097 | 0,0104 |  |  |  |  |
| 1000 | 0,180 | 0,0324 |  | 0,120 | 0,0144 |  | 0,100 | 0,0100 |  |  |  |  |
| 1200 | 0,192 | 0,0307 |  | 0,129 | 0,0138 |  | 0,108 | 0,0097 |  |  |  |  |
| 1500 | 0,205 | 0,0280 |  | 0,138 | 0,0127 |  | 0,118 | 0,0093 |  |  |  |  |
| 2000 | 0,225 | 0,0250 |  | 0,139 | 0,0096 |  | 0,127 | 0,0080 |  |  |  |  |
| 2500 | 0,232 | 0,0215 |  | 0,155 | 0,0096 |  | 0,133 | 0,0071 |  |  |  |  |
| 3000 | 0,242 | 0,0195 |  | 0,161 | 0,0086 |  | 0,138 | 0,0063 |  |  |  |  |

Zależność P = f (R) przedstawia wykres nr 2 (dołączony do sprawozdania ).

3. Wnioski :

Sprawdzenie zasady superpozycji wykonano dla pobudzeń sinusoidalnych o tej samej  częstotliwości przesuniętych względem siebie o 180°. Suma napięć zmiennych na dwójniku RC ( podłączonym do wyjścia układu ) przy pobudzeniu każdym z tych napięć z osobna dała ten sam wynik co przy jednoczesnym pobudzeniu  dwoma źródłami. Minimalne różnice można przypisać błędom przyrządów pomiarowych. Pomiary powtórzone dla innej częstotliwości również potwierdziły słuszność zasady superpozycji. Nie zależy więc ona od częstotliwości.

Przy weryfikacji twierdzenia Thevenina  zarówno przy pobudzeniu źródłem o rezystancji wewnętrznej Rg1 jak i źródłem o rezystancji wewnętrznej Rg2 uzyskano bardzo podobne wyniki impedancji zastępczej układu. Świadczy to o tym , że  włączenie dowolnego źródła w układzie nie ma wpływu na wartość zastępczej impedancji Thevenina. Pomiar impedancji zastępczej układu miernikiem impedancji , dla wybranej w ćwiczeniu częstotliwości pomiarowej 1 kHz , dał bardzo zbliżony wynik do wyniku otrzymanego przy wyznaczaniu impedancji w warunkach podłączonych źródeł. Różnice występują głównie przy składowych reaktancyjnych mierzonych impedancji.Zastąpienie makiety laboratoryjnej elementami o odpowiedniej wartości impedancji i wartości skutecznej napięcia źródła dało taką samą wartość napięcia na podłączonym dwójniku RC ( jak w p.1 ) w przypadku pomiaru z makietą. Po skorygowaniu fazy zgadza się ona dokładnie z fazą napięcia z p. 1.Wartość skuteczna napięcia wykazuje nieznaczne różnice. Może to być spowodowane zastosowaniem nieidealnych elementów w układzie zastępczym , np cewki w dekadzie indukcyjności miały także swoje rezystancje.

Przy dopasowaniu impedancji obciążenia do impedancji źródła (w ćwiczeniu do impedancji zastępczej Thevenina ) wydziela się maksymalna moc czynna. Pomiary mocy wydzielonej w obciążeniu w zależności od jego wartości potwierdziły , że największa moc wydziela się dla impedancji sprzężonej do impedancji układu. Jest to niezależne od ilości źródeł napięcia i ich wartości. Zmiany rezystancji obciążenia powodowały duże zmiany mocy na niej wydzielonej. Natomiast zmiana pojemności powodowała zmiany napięcia  na obciążeniu tylko dla pojemności mniejszych od C0 .Zwiększanie pojemności praktycznie nie wprowadzało zmian. Jest to spowodowane nieliniową zależnością reaktancji pojemnościowej od pojemności oraz tym , że w impedancji układu składowa reaktancyjna była mała w stosunku do rezystancji tego układu.