Grzegorz Franikowski

PODSTAWOWE TWIERDZENIA TEORII OBWODÓW

Wnioski

- Aby odpowiedzieć na pytanie czy zasada superpozycji potwierdziła się w praktyce

należy porównać napięcie U zmierzone na zaciskach układu przy działających źródłach

E1 i E2 z napięciem zmierzonym na tych zaciskach przy działającym każdym ze źródeł osobno. Jak widzimy zarówno dla częstotliwości 1,4 [kHz] jak i 1,8 [kHz] napięcia te są porównywalne. Nieznaczną różnicę wartości tych napięć możemy tłumaczyć występowaniem błędów wynikających  z niedokładności pomiaru ( błąd przyrządu, niedokładność odczytu itp.). Tak więc możemy uznać słuszność równości: U1+U2=Uco potwierdza w praktyce zasadę superpozycji.

- Porównanie napięcia:  URC=0.029⋅e−j44°=(00216−j0.0208)mV   z napięciem: U=0.025⋅e−j−173°V=(−0.252−j0.541)mV

potwierdza również twierdzenie Thevenina. Różnicę tych wartości możemy tłumaczyć

niedokładnością przyrządów oraz tym, iż przy pomiarze impedancji układu miernikiem

impedancji nie została uwzględniona w tym pomiarze rezystancja wewnętrzna źródeł

napięciowych. Świadczy to o tym , że  włączenie dowolnego źródła w układzie nie ma wpływu na wartość zastępczej impedancji Thevenina.

- Przy pomiarach mających na celu wyznaczenie charakterystyk dopasowania na maksimum mocy czynnej, do panelu dołączyliśmy dwójnik RC o impedancji sprzężonej do impedancji wyznaczonej w punkcie 2.3. Podczas zmian w szerokim zakresie rezystancji R i ustalonej wartości pojemności C wyznaczonej w punkcie 2.3, otrzymaliśmy charakterystyki, które nie w pełni odzwierciedlają przebiegi teoretyczne. Jedynie wyniki pomiarów z punktu 3.2a  odpowiadają wartością oczekiwanym, dla R»720Ω, na dwójniku odkłada się maksymalna moc czynna jest to wartość, którą wyznaczyliśmy w punkcie 2.2. W kolejnych pomiarach również powinniśmy otrzymać zbliżone wartości, maksymalna moc czynna wyzwala się jednak dla wartości rezystancji równej R»550Ω.

Łatwo zauważyć, że charakterystyczny punkt, w którym funkcja mocy wydzielonej na oporniku P = f (R) osiąga maksimum, tzn. następuje w tym punkcie dopasowanie na maksimum mocy czynnej.

Za błędy można obarczyć złej jakości kable połączeniowe, które mogły się przyczynić do złych wyników.