Jaros³aw Mañka										Laboratorium Teorii

Jaros³aw Glanc											Obwodów

Sprawozdanie z æwiczenia nr 2.

Temat: Stany nieustalone w obwodach RC, RL, RLC.

Celem æwiczenia jest:

¾	obserwacja stanów nieustalonych w obwodach pierwszego i drugiego rzêdu przy pobudzeniu jednostkowym,

¾	pomiar wielkoœci charakteryzuj¹cych reakcje uk³adów w stanach nieustalonych,

¾	porównanie wyników pomiarów i obserwacji z wynikami uzyskanymi z analizy teoretycznej.

1. Badanie uk³adu pierwszego rzêdu RC przy pobudzeniu E1(t).

µ §

µ §

Wartoœci cewek i kondensatorów zmierzone mostkiem impedancji BM  507

dla czêstotliwoœci f=1.59 kHz oraz wartoœci rezystorów:

C1=9.8 nF		L1=97 mH		R1=3.9 kW

C2=51 nF		L2=38 mH		R2=2  kW

C3=170 nF		L3=9.5 mH		R3=820 W

A.. Oscylogramy napiêæ Uc dla trzech ró¿nych wartoœci rezystancji R przy wybranej wartoœci pojemnoœci C3 przedstawia rys. 1.1

Oscylogram napiêcia UR dla rezystancji R1 i pojemnoœci C3 przedstawia rys.1.3

Porównanie sta³ych czasowych odczytanych z oscylogramu i wyliczonych ze wzoru  t = RC.

| R | C | t z oscyl. [ms] | tt=RC [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | C3 | 700 | 0.66 |
| R2 | C3 | 400 | 0.34 |
| R3 | C3 | 150 | 0.14 |

Porównanie czasów ustalania odczytanych z oscylogramu i wyliczonych ze wzoru tu  = 3tt

| R | C | tu z oscyl. [ms] | tu=3tt [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | C3 | 1.97 | 1.98 |
| R2 | C3 | 1.19 | 1.02 |
| R2 | C3 | 0.55 | 0.42 |

Wykresy teoretyczne przebiegów Uc i UR zosta³y zamieszczone na rys. 2.1

B. Oscylogramy napiêæ Ucdla trzech ró¿nych wartoœci pojemnoœci C przy wybranej wartoœci rezystancji R1 przedstawia rys.1.2

Oscylogram napiêcia UR dla pojemnoœci C3 i rezystancji R1 przedstawia rys.1.3

Porównanie sta³ych czasowych odczytanych z oscylogramu i wyliczonych ze wzoru t = RC

| R | C | t z oscyl. [ms] | tt = RC [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | C1 | 34 | 38.2 |
| R1 | C2 | 160 | 199 |
| R1 | C3 | 690 | 683 |

Porównanie czasów ustalania odczytanych z oscylogramów i obliczonych ze wzoru tu= 3tt

| R | C | tu z oscyl. [ms] | tu =3tt [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | C1 | 0.15 | 0.1146 |
| R1 | C2 | 0.7 | 0.597 |
| R1 | C3 | 2 | 2.045 |

Wykresy teoretyczne przebiegów Uc i UR zosta³y zamieszczone na rys. 2.2

2. Badanie uk³adu pierwszego rzêdu RL przy pobudzeniu E1(t).

µ §

µ §

A.. Oscylogramy napiêæ UL dla trzech ró¿nych wartoœci rezystancji R i indukcyjnoœci L1 przedstawia

rys. 1.4

Oscylogram napiêcia UR dla rezystancji R1 i indukcyjnoœci L1 przedstawia rys. 1.7

Porównanie sta³ej czasowej napiêcia UR odczytanej z oscylogramu i wyliczonej ze wzoru

t = L/R.

| R | L | t z oscyl. [ms] | tt =L/R [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | L1 | 22 | 25 |

Porównanie czasu ustalania napiêcia UR odczytanego z oscylogramu i wyliczonego ze wzoru

tu = 3tt.

| R | L | tu z oscyl. [ms] | tu =3tt [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | L1 | 70 | 75 |

Wykresy teoretyczne przebiegów UL i UR zosta³y zamieszczone na rys. 2.3

Oscylogramy napiêæ UL dla trzech ró¿nych wartoœci indukcyjnoœci Li rezystancji R1 przedstawia

rys. 1.5

Oscylogram napiêcia UR dla rezystancji R1 i indukcyjnoœci L1 przedstawia rys. 1.7

Wykresy teoretyczne przebiegów UL i UR zosta³y zamieszczone na rys. 2.4

3. Badanie uk³adu drugiego rzêdu RLC przy pobudzeniu E1(t).

µ §

A.. Dla pojemnoœci C3 i indukcyjnoœci L1 zmieniamy rezystancjê R tak aby uzyskaæ odpowiedŸ o charakterze oscylacyjnym, aperiodycznym krytycznym, aperiodycznym.

Dla tych przypadków œci¹gamy oscylogramy napiêæ Uc i UR rysunki µ §

B.  Dla indukcyjnoœci L2 i ka¿dej pojemnoœci C dobieramy R tak, aby podczas zmiany C uzyskiwaæ zawsze przypadek oscylacyjny rysunki 1.14 µ §1.16

C. Wykres tu = f(R) dla przypadku oscylacyjnego przy wartoœci indukcyjnoœci L1 i pojemnoœci C3.

| R | R [kW] | tu [ms] |
| --- | --- | --- |
| µ § | 3.9 | 220 |
| µ § | 2 | 380 |
| µ § | 0.82 | 1000 |
| µ § | 1.32 | 600 |
| µ § | 0.68 | 1400 |
| µ § | 0.58 | 1500 |
| µ § | 0.5 | 1700 |

µ §

WNIOSKI:

Stanem ustalonym nazywa siê stan równowagi uk³adu, w którym parametry charakteryzuj¹ce reakcjê np. wartoœæ maksymalna, czêstotliwoœæ, faza pocz¹tkowa nie zmieniaj¹ siê w czasie. Wszelkie zmiany w uk³adzie, zwane komutacj¹ np.: w³¹czenie lub od³¹czenie Ÿród³a, zmiany po³¹czeñ lub wartoœci elementów itd., powoduj¹ zaburzenia istniej¹cego stanu ustalonego. Nowy stan ustalony nie mo¿e wyst¹piæ natychmiastowo, lecz jest poprzedzony w uk³adach inercyjnoch pewnym stanem przejœciowym. Stan przejœciowy istniej¹cy w uk³adzie, podczas przejœcia z jednego stanu ustalonego do drugiego, nazywa siê stanem nieustalonym.Stany nieustalone sta³y siê w³aœnie przedmiotem naszych æwiczeñ.

W uk³adach pierwszego rzêdu RC przebiegi napiêæ Uc w stanie nieustalonym wyra¿aj¹ siê wzorem  Uc(t) = E(1-exp(-t/RC))1(t). Jak widaæ ze wzoru czas ustalania tu zale¿y od sta³ej czasowej RC. St¹d te¿ z oscylogramów napiêæ Uc dla trzech ró¿nych wartoœci rezystancji R1,R2, R3 (R1>R2>R3) i sta³ej wartoœci pojemnoœci widaæ, ¿e czas ustalania jest najd³u¿szy dla rezystancji R1, a najkrótszy dla rezystancji R3. Podobny przypadek mo¿na zaobserwowaæ na oscylogramach napiêæ Uc dla trzech wartoœci pojemnoœci C1, C2, C3 (C1<C2<C3) i sta³ej wartoœci rezystancji. Najd³u¿szy  czas ustalania mamy dla pojemnoœci C3, a najkrótszy dla pojemnoœci C1.Dla tych  uk³adów odrysowaliœmy oscylogram napiêcia UR, które wyra¿a siê wzorem  UR(t)=Eexp(t/RC)1(t). W uk³adach pierwszego rzêdu czas ustalania siê tu jest zdefiniowany jako czas, po którego up³ywie wartoœæ odpowiedzi jednostkowej uk³adu ró¿ni siê  od wartoœci ustalonej co najwy¿ej o 5%.

Dla uk³adu pierwszego rzêdu RL przebieg napiêcia UL(t) wyra¿a siê wzorem  UL(t)=Eexp(-Rt/L). Czas ustalania jest tutaj wiêkszy im wiêksza sta³a czasowa (L/R). St¹d te¿ na oscylogramach napiêæ UL dla sta³ej wartoœci indukcyjnoœci L i trzech wartoœci rezystancji, najd³u¿szy czas, po którym  napiêcie UL osi¹gnie wartoœæ blisk¹ zera mamy dla rezystancji R3, a najkrótszy dla R1. W przypadku oscylogramów napiêæ UL dla sta³ej wartoœci rezystancji R i trzech wartoœci indukcyjnoœci L1,L2,L3 (L1>L2>L3), najd³u¿szy czas po którym napiêcie UL osi¹gnie wartoœæ blisk¹ zera jest dla indukcyjnoœci L3 a najkrótszy dla L1. Dla tego uk³adu odrysowany zosta³ równie¿ oscylogram napiêæ UR. . Teoretycznie dla uk³adu pierwszego rzêdu czas ustalania tu jest równy 3t. Dla uk³adów pierwszego rzêdu RC, dla wszystkich badanych przypadków sporz¹dzi³em wykresy teoretyczne.

W przypadku uk³adu pierwszego rzêdu RL czasy ustalania napiêcia UR teoretyczne ró¿ni³y siê od czasów ustalania odczytanych z oscylogramów. Na ró¿nice miêdzy teoretycznymi czasami ustalania, a praktycznymi mia³y wp³yw zapewne ma³o precyzyjnie zmierzone wartoœci pojemnoœci i indukcyjnoœci oraz odczyt z oscylosropu nie dawa³ porz¹danej dok³adnoœci.

W æwiczeniu badaliœmy równie¿ uk³ad drugiego rzêdu RLC. Dobór rezystancji ma wp³yw na kszta³t napiêcia Uc. Mamy tu trzy przypadki: aperiodyczny (R>2µ §), aperiodyczny krytyczny (R=µ §), oraz oscylacyjny (R<µ §). Dla tych trzech przypadków odrysowaliœmy oscylogramy. W dalszej czêœci dla indukcyjnoœci L2 i ka¿dej pojemnoœci C dobraliœmy tak wartoœæ rezystancji, aby podczas zmiany pojemnoœci C uzyskiwaæ zawsze przypadek oscylacyjny. Z oscylogramów napiêæ Uc(t) widaæ, ¿e wraz ze zmniejszaniem siê pojemnoœci zwiêksza siê amplituda i czêstotliwoœæ oscylacji.

Dla przypadku oscylacyjnego oraz ustalonych wartoœci L i C sporz¹dzi³em wykres zale¿noœci tu=f(R). Z zale¿noœci tej wynika, ¿e w zakresie ma³ych wartoœci rezystancji czasy ustalania s¹ najd³u¿sze i w miarê zwiêkszania tej rezystancji czas ustalania zmniejsza siê wed³ug krzywej widocznej na wykresie.

Rys.2.1

Teoretyczne przebiegi napiêæ na kondensatorze dla pojemnoœci C3 i trzech wartoœci rezystancji R1,R2,R3	gdzie	 R1>R2>R3

Teoretyczny przebieg napiêcia na rezystorze R dla rezystancji R1 i pojemnoœci C3

Uwaga :

Porównaæ z rys. 1.1 oraz rys.1.3

Rys.2.2

Teoretyczne przebiegi napiêæ na kondensatorze dla rezystora R1 i trzech wartoœci pojemnoœci C1,C2,C3	gdzie	 C3>C2>C1

Teoretyczny przebieg napiêcia na rezystorze R dla rezystancji R1 i pojemnoœci C3

Uwaga:

Porównaæ z rys. 1.2 oraz rys. 1.3

Rys.2.3

Teoretyczne przebiegi napiêæ na cewce dla indukcyjnoœci L1 i trzech wartoœci rezystancji R1,R2,R3

Teoretyczny przebieg napiêcia na rezystorze R dla rezystancji R1 i Indukcyjnoœci L1

Uwaga:

Porównaæ z  rys.1.4 oraz rys. 1.7

Rys.2.4

Teoretyczne przebiegi napiêæ na cewce dla  rezystancji  R1 i trzech wartoœci  indukcyjnoœci L1,L2,L3

Teoretyczny przebieg napiêcia na rezystorze R dla rezystancji R1 i Indukcyjnoœci L1

Uwaga:

Porównaj z rys.1.5 oraz rys. 1.7