Sprawozdanie z ćwiczenia nr 2

Instytut Teorii Obwodów - Labolatorium

Wykonujacy: 	Rok: II  Wydz EKA

Tomasz Krajewski	Kierunek: AIR

Paweł Musiał	Data:05.12.96

# Celem ćwiczenia jest:

•	Obserwacja stanów nieustalonych w obwodach pierwszego i drugiego rzędu przy pobudzeniu jednostkowym.

•	Pomiar wielkości charakteryzujących reakcje układów w stanach nieustalonych.

•	Porównanie wyników pomiarów i obserwacji z wynikami uzyskanymi z analizy teoretycznej.

WSTĘP TEORETYCZNY.

1. STAN USTALONY I NIEUSTALONY.

Stanem ustalonym nazywa się stan równowagi układu, w którym parametry charakteryzujące reakcję nie zmieniają sie w czasie. Wszelkie zmiany w układzie zwane komutacją powodują zaburzenia istniejącego stanu ustalonego. Nowy stan ustalony nie może wystąpić natychmiastowo, jest poprzedzony w układach inercyjnych pewnym stanem przejściowym zwanym stanem nieustalonym. Występowanie tego stanu jest spowodowane istnieniem energii zmagazynowanej w cewkach i kondensatorach. Energia ta w układach fizykalnych może się zmieniać tylko w sposób ciągły, zatem z zasady zachowania energii w układach fizykalnych wynikają zasady ciągłości zmian prądów w cewkach i napięć na kondensatorach. Wartości tych wielkości tuż po komutacji pozostają takie same jak przed komutacją , a następnie zmieniają się płynnie.

iL(0-) = iL(0+)		uC(0-) = uC(0+)

Teoretycznie układ osiąga stan ustalony po upływie czasu nieskończenie długiego. W praktyce wyznacza się tzw. czas ustalania sie tu , po którego upływie przyjmuje się, że układ jest w stanie ustalonym.

W ćwiczeniu badamy układy pierwszego i drugiego rzędu o zerowych warunkach początkowych przy pobudzeniu E=10V.

CZĘŚĆ LABORATORYJNA.

1. Badanie ukŁadu pierwszego rzĘdu rc.

Schematy pomiarowe.

Pomiary.

W układach pierwszego rzędu czas ustalania się tu  jest zdefiniowany jako czas, po którego upływie wartość odpowiedzi jednostkowej układu różni się od wartości ustalonej co najwyżej o 5%.

Stała czasowa t jest to czas, po upływie którego wartość odpowiedzi osiągnie 0,632E. Dla układów pierwszego rzędu tu = 3t.

Do sprawozdania dołączono wykresy obrazujące charakterystykę ładowania kondensatora UC(t) = f(t) zaobserwowaną na ekranie oscyloskopu dla różnych wartości R i wybranej pojemności C oraz różnych wartości C przy stałej R (wykresy 1,1 oraz 1,2).

Poniższa tabela przedstawia wyniki odczytane z wykresu czasu ustalania tu oraz stałej czasowej t dla różnych wartości R oraz C.

|  |  | tu [s] |  [s] |  |  |  | tu [s] |  [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | R1 | 135 | 43 |  | R5 | C1 | 42 | 20 |
| C1 | R2 | 72 | 27 |  | R5 | C2 | 153 | 67 |
| C1 | R5 | 43 | 16 |  | R5 | C3 | 450 | 170 |

Poniższa tabela przedstawia stałą czasową t obliczoną teoretycznie dla różnych wartości R oraz C.

|  |  |  [s] |  |  |  |  [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | R1 | 45 |  | R5 | C1 | 14 |
| C1 | R2 | 24 |  | R5 | C2 | 51 |
| C1 | R5 | 14.3 |  | R5 | C3 | 150 |

2. Badanie ukŁadu pierwszego rzĘdu rL.

Schematy pomiarowe.

Pomiary.

Do sprawozdania dołączono wykresy obrazujące charakterystykę rozładowania cewki UL(t) = f(t) zaobserwowaną na ekranie oscyloskopu dla różnych wartości R i L.

Do sprawozdania dołączono wykresy obrazujące charakterystykę  cewki Ul(t) = f(t) zaobserwowaną na ekranie oscyloskopu dla różnych wartości R i wybranej indukcyjności L oraz różnych wartości L przy stałej R (wykresy 2,1 oraz 2,2).

Dla układów pierwszego rzędu tu = 3t.

Poniższa tabela przedstawia wyniki odczytane z wykresu czasu ustalania tu oraz stałej czasowej t dla wartości R oraz L.

|  |  | tu [ms] | t [ms] |  |  |  | tu [ms] | t [ms] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | R1 | 80 | 28 |  | R1 | L1 | 74 | 29 |
| L1 | R2 | 134 | 43 |  | R1 | L2 | 33 | 14 |
| L1 | R5 | 290 | 107 |  | R1 | L3 | 15 | 6 |

Poniższa tabela przedstawia stałą czasową t obliczoną teoretycznie dla różnych wartości R oraz L.

|  |  | t [ms] |  |  |  | t [ms] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L3 | R1 | 27 |  | R2 | L1 | 24 |
| L3 | R2 | 45 |  | R2 | L2 | 11 |
| L3 | R3 | 97 |  | R2 | L3 | 5 |

3. Układ DRUGIEGO rzĘdu RLC:

A. Przypadek aperiodyczny.

B jest liczbą rzeczywistą , co odpowiada warunkowi:

R>2LC

i wówczas przebiegi wyrażają się wzorami:

i(t)=ELBe−Atsinh(Bt)⋅1(t)  uC(t)=E⋅1−e−Atcosh(Bt)+ABsinh(Bt)⋅1(t)uL(t)=E⋅e−Atcosh(Bt)−ABsinh(Bt)⋅1(t)

B. Przypadek aperiodyczny krytyczny.

Przypadek ten następuje wtedy, gdy:

B = 0

i stąd:

R=2LC=Rkr

Przebiegi wyrażają się wzorami :

i(t)=ELt⋅e−At⋅(t)            uC(t)=E⋅1−e−At−Ate−At⋅1(t)        uL(t)=E⋅(1−At)⋅e−At⋅1(t)

W przypadkach aperiodycznych czas ustalania się określamy podobnie jak dla układów pierwszego rzędu. Przypadek krytyczny jest przypadkiem, w którym aperiodyczne przebiegi prądów i napięć osiagają wartości ustalone w najkrótszym czasie.

C. Przypadek oscylacyjny.

Przypadek ten występuje gdy:

B = j•b

co odpowiada warunkowi:

R<2LC=Rkr

Przebiegi  prądów i napięć wyrażają się wzorami:

i(t)=ELe−Atsinβt⋅1(t)          uC(t)=E⋅1−e−Atsinjsin(βt+j)⋅1(t)uL(t)=-E⋅e−Atsinj⋅sin(βt−j)⋅1(t)  gdzie:          j=arctgβA

Z powyższych wzorów można wywnioskować, że przebiegi prądów i napieć mają charakter oscylacyjny tłumiony, przy czym pulsacja drgań swobodnych wynosi:

β=1LC−A2=wo2−A2

W przypadku tym czas ustalania tu definiuje się jako czas, po którego upływie wartość obwiedni przebiegu oscylacyjnego różni się od wartości nie więcej niż o 5%.

4. WNIOSKI.

Nie pomierzono układów drugiego rzędu RLC ze względu na brak czasu do wykonania odpowiednich doświadczeń.

Przy badaniach układów pierwszego rzędu RC zauważyłem, że charakterystyki teoretyczne wykreślone na podstawie wzorów, pokrywają się z tymi, które otrzymalismy na podstawie obserwacji wskazań oscyloskopu. Stwierdziliśmy, że słuszne jest twierdzenie, że w układach pierwszego rzędu wartość czasu ustalania tu jest równa trzykrotnej wartości stałej czasowej t. Można stwierdzić, że wraz ze zwiększeniem wartości rezystancji R lub pojemności C stała czasowa układu t rośnie, co wynika bezpośrednio ze wzoru (4).

Nie można stwierdzić tego przy badaniach układu pierwszego rzędu RL. Nie mozna stwierdzić jednoznacznie, że wartość stałej czasowej t pomnożona przez trzy daje nam wartość czasu ustalania tu. Można jedynie powiedzieć, że stała czasowa t oraz czas ustalania tu w układzie pierwszego rzędu RL mają wartości kilkakrotnie mniejsze niż w układzie pierwszego rzędu RC. Wynika to bezposrednio z porównania wzorów (4) oraz (6). Rezystancja R we wzorze (4) znajduje się w mianowniku wykładnika potęgi, a we wzorze (6) w liczniku. Zrozumiałe zatem jest, że wartość napięcia na kondensatorze będzie wolniej narastała do wartości ustalonej, niż wartość napięcia na cewce malała. Trzeba zuważyć, że duży wpływ na pracę układu pierwszego rzędu RL miała pojemność kabla oraz pojemność własna cewki, tak że faktycznie układ ten był raczej drugiego rzędu.

1. Układ pierwszego rzędu RC.

Porównując oscylogramy UC(t) = f(t) z charakterystykami wykreślonymi na podstawie wzoru (4) nie zauważyłem znaczących różnic. Oznacza to, że pomiary zostały wykonane dokładnie, a układ był sprawny. Niewielkie odchyłki od wartości zobserwowanych można tłumaczyć niedokładnością obserwacji wykonującego ćwiczenie oraz wpływami pojemności kabli użytych do zmontowania układu. Stwiedziliśmy, że wartośc czasu ustalania tu podzielona przez trzy jest równa wartości stałej czasowej t. Można to łatwo stwierdzić na podstawie wzoru (4). Zauważyłem również, że wartość stałej czasowej t malała gdy zmniejszaliśmy wartość R lub C. Również to zjawisko można wytłumaczyć analizując wzór (4).

2. Układ pierwszego rzędu RL.

Po pierwsze nalezy stwierdzić, że układ ten nie był faktycznie układem pierwszego rzędu, a raczej rzędu drugiego. Wpływ na takie zachowanie się układu miały wpływ pojemności upływu kabli oraz pojemność własna cewki. Nie stwierdziłem we wszystkich przypadkach, że wartość stałej czasowej t zależy w następujący sposób od wartości czasu ustalania tu:

tu = 3•t;

Jest to spowodowane tym, że (jak już powiedzieliśmy) układ ten nie zachowywał się układ pierwszego rzędu. Porównując wartości stałej czasowej t układu pierwszego rzędu RL oraz RC, stwierdziłem że stała czasowa t układu RL była kilkakrotnie mniejsza od wartości stałej czasowej t układu RC. Jest to zrozumiałe jeśli porównamy wzory (4) oraz (6). Wykładnik potęgi we wzorze (4) została podzielona przez wartość rezystancji R, a we wzorze (6) pomnożona przez wartość R. Zatem wykładnik we wzorze (4) rośnie wolniej, niż we wzorze (6). Dlatego też wartość napięcia na kondensatorze szybciej rośnie  do wartości 5 V, niż wartość napięcia na cewce  maleje do tej wartości.

4. WNIOSKI.

Dla układu pierwszego rzędu RC przebieg napięcia Uc w stanie nieustalonym wyraża się wzorem  Uc(t) = E(1-exp(-t/RC))1(t). Jak widać ze wzoru czas ustalania tu zależy od stałej czasowej RC. Stąd też z oscylogramów napięć Uc dla trzech różnych wartości rezystancji R1,R2, R3 (R1>R2>R3) i stałej wartości pojemności widać, że czas ustalania jest najdłuższy dla rezystancji R1, a najkrótszy dla rezystancji R3. Podobny przypadek można zaobserwować na oscylogramach napięć Uc dla trzech wartości pojemności C1, C2, C3 (C1<C2<C3) i stałej wartości rezystancji. Najdłuższy  czas ustalania mamy dla pojemności C3, a najkrótszy dla pojemności C1. Dla tego układu ściągnęliśmy również oscylogramy napięcia UR, które wyraża się teoretycznym wzorem  UR(t)=Eexp(t/RC)1(t). Dla układu R1, C3 czas po którym napięcie UR ustali się w okolicach zera  jest dłuższy niż dla układu R1, C2. W układach pierwszego rzędu czas ustalania się tu jest zdefiniowany jako czas, po którego upływie wartość odpowiedzi jednostkowej układu różni się  od wartości ustalonej co najwyżej o 5%.

Dla układu pierwszego rzędu RL przebieg napięcia UL(t) wyraża się wzorem  UL(t)=Eexp(-Rt/L). Czas ustalania jest tutaj większy im większa stała czasowa (L/R). Stąd też na oscylogramach napięć UL dla stałej wartości indukcyjności L i trzech wartości rezystancji, najdłuższy czas, po którym  napięcie UL osiągnie wartość bliską zera mamy dla rezystancji R3, a najkrótszy dla R1. W przypadku oscylogramów napięć UL dla stałej wartości rezystancji R i trzech wartości indukcyjności L1,L2,L3 (L1>L2>L3), najdłuższy czas po którym napięcie UL osiągnie wartość bliską zera jest dla indukcyjności L1, a najkrótszy dla L3. Dla tego układu ściągnęliśmy również oscylogramy napięć UR. Czas ustalania jest dłuższy dla przypadku R3, L1, a krótszy dla R1||R2, L3, przy czym R1||R2>R3. Teoretycznie dla układu pierwszego rzędu czas ustalania tu jest równy 3t. Dla układów pierwszego rzędu RC, dla wszystkich badanych przypadków sporządziłem wykresy teoretyczne. Wynika z nich, jak i również z wyliczeń, że czasy ustalania napięcia Uc teoretyczne są nieco krótsze od czasów ustalania odczytanych z oscylogramów. Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że w obliczeniach teoretycznych nie braliśmy pod uwagę rezystancji wewnętrznej generatora, która powodowała zwiększenie stałej czasowej.

W przypadku układu pierwszego rzędu RL czasy ustalania napięcia UR teoretyczne różniły się od czasów ustalania odczytanych z oscylogramów. Czasy ustalania teoretyczne były dłuższe niż praktyczne. Jest to zapewne również wpływ rezystancji wewnętrznej generatora. Na różnice między teoretycznymi czasami ustalania, a praktycznymi miały ponadto wpływ mało precyzyjnie zmierzone wartości pojemności i indukcyjności.

W ćwiczeniu badaliśmy również układ drugiego rzędu RLC. Dobór rezystancji ma wpływ na kształt napięcia Uc. Mamy tu trzy przypadki: aperiodyczny (R>2), aperiodyczny krytyczny (R=), oraz oscylacyjny (R<). Dla tych trzech przypadków ściągnęliśmy oscylogramy. W dalszej części dla indukcyjności L2 i każdej pojemności C dobraliśmy tak wartość rezystancji, aby podczas zmiany pojemności C uzyskiwać zawsze przypadek oscylacyjny. Z oscylogramów napięć Uc(t) widać, że wraz ze zmniejszaniem się pojemności zwiększa się amplituda i częstotliwość oscylacji.

Dla przypadku oscylacyjnego oraz ustalonych wartości L i C sporządziłem wykres zależności tu=f(R). Z zależności tej wynika, że w zakresie małych wartości rezystancji czasy ustalania są najdłuższe i w miarę zwiększania tej rezystancji czas ustalania zmniejsza się według krzywej widocznej na wykresie.