| Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki | Sprawozdanie z ćwiczenia nr 3 |
| --- | --- |
| imię i nazwisko: Przemysław Moszkowski Radosław Smaga | Temat:Pomiary parametrów czwórników. |
| wydział: Elektronika | Data:25.2.1997 |
| rok: II | Ocena: |

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących liniowy,bierny czwórnik symetryczny i niesymteryczny.

schemat użyty do pomiaru parametrów czwórnika symetrycznego

schemat użyty do pomiaru parametrów czwórnika niesymetrycznego

Wnioski i uwagi do przeprowadzonych obliczeń umieszczonych w protokole.

Obliczone parametry admitancyjne czwórnika symetrycznego w pełni są zgodne z teorią czwórników.Otrzymaliśmy macierz admitancyjną symetryczną, co jest wymogiem aby czwórnik był odwracalny, i parametry głównej przekątnej tej macierzy  a11=a22 są sobie równe co jest z kolei wymogiem aby czwórnik był symetryczny.Wyznacznik macierzy łańcuchowej tegoż czwórnika teorertycznie powinien być równy jedności, w praktyce otrzymaliśmy wartość bliską jedynce co jest spowodowane niedokładnością odczytu wartości napięcia na woltomierzu.

Wartość impedancji charakterystycznej obliczonej na podstawie odczytu odpowiednich napięć z układu różni się od wartości tej impedancji zmierzonej pośrednio na mierniku impedancji.Jest to jednak różnica niewielka.Spowodowana natomiast tym iż przy określaniu impedancji metodą napięć można było wykonać większą ilość pomyłek w odczycie wskazań woltomierza niż w odczycie wskazań miernika impedancji.Toteż za impedancję charakterystyczną bliższą prawdy przyjmuję impedancję wyznaczoną pośrednio za pomocą pomiaru impedancji.

Macierz admitancji czwórnika niesymetrycznego wyznaczona przez nas loboratoryjnie w pełni odpowiada założeniom teoretycznym, tzn. jest to macierz symetryczna.

Wzmocnienie napięciowe (transmitancja napięciowa) oraz wzmocnienie prądowe (transmitancja prądowa) wyliczone przy obciążeniu 10 k[W] nieznacznie różni się od wyliczeń tych parametrów z macierzy admitancyjnej.

Impedancja charakterystyczna jest szeroko wykorzystywana w praktyce.Jeśli połączymy kaskadowo czwórniki symetryczne (o takich samych impedancjach charakterystycznych) to impedancja wejściowa jak i wyjściowa takiego układu jest równa impedancji charakterystycznej jednego z czwórników tworzącego ten układ.Jest to dalece wygodne ponieważ impedancja wejściowa jak i wyjściowa nie zależy od ilości czwórników tworzących ten układ.

Parametry robocze obliczone w ćwiczeniu KU i KI mówią nam o stosunku wielkości wyjściowej do wielkości wejściowej.

1.Układ czterozaciskowy,trójzaciskowy,czwórnik.

Układ czterozaciskowy nazywamy czterobiegunnikiem i jest to układ w którym wyróżniono 4 zaciski,stan ich jest określony przez 4 prądy zaciskowe spełniające prądowe prawo Kirchoffa:

k=14ik=0

oraz przez 4 napięcia poszczególnych zacisków względem dodatkowego zacisku odniesienia.Wielkości zaciskowe (prądy i napięcia) są związane ze sobą 4 niezależnymi równaniami.

Układ o trzech zaciskach nazywamy trójnikiem.Przyjmując jeden z zacisków jako zacisk odniesienia wyeliminowujemy z opisu trójnika napięcia tego zacisku oraz prąd.Rozszczepiając zacisk na dwa zwarte zaciski dostajemy czwórnik o takich samych równianiach jak czwórnik.Jest to tak zwany czwórnik o strukturze trójnikowej..

Czwórnikiem nazywamy układ , w którym wyróżniono cztery zaciski zgrupowane w dwie pary (wrota), a stan zaciskowy jest określony przez dwa napięcia u1 i u2, pomiędzy zaciskami tworzącymi pary oraz dwa prądy i1, i2 przy czym jest spełniony warunek zrównoważenia: i1=i1’  i i2=i2’.Wielkości zaciskowe są związane za sobą dwoma niezależnymi równaniami.

2.Interpretacja fizyczna parametrów charakterystycznych.

Parametry charakterystyczne,zwane inaczej parametrami falowymi charakteryzują zachowanie się czwórnika w ściśle określonych warunkach pracy, a mianowicie przy tzw. dopasowaniu falowym.Poprzez parametry charakterystyczne rozumiemy następujące zależności :

ZC1 - impedancja charakterystyczna wejściowa

ZC2 - impedancja charakterystyczna wyjściowa

GC1 - tamowność charakterystyczna pierwotna

GC2 - tamowność charakterystyczna wtórna

Impedancje charakterystyczne definiujemy następująco.Do czwórnika dołączamy dwójnik o impedancji Z2 i zakładamy, że impedancja wejściowa ZWEJ równa jest impedancji Z1, którą wyliczamy jako Z1=a11Z2+a12a21Z2+a22.

Teraz do zacisków wejściowych dołączamy impedancję Z1, zakładamy także,że ZWYJ=Z2.

Z2=a22Z1+a12a21Z1+a11

Impedancje Z1 i Z2 występujące w powyższych równaniach noszą nazwę impedancji charakterystycznych, które otrzymujemy po rozwiązaniu tychże równań.

Z1=ZC1=a11a12a21a22	Z2=ZC2=a22a12a11a21

Impedancje charakterystyczne czwórnika możemy wyrazić za pomocą jego impedancji wejściowych i wyjściowych mierzonych w stanie zwarcia i rozwarcia.

Impedancja wejściowa w stanie zwarcia jest równa Z1Z=a12/a22

Impedancja wejściowa w stanie rozwarcia jest równa Z1O=a11/a21

Impedancja wyjściowa w stanie zwarcie jest równa Z2Z=a12/a11

Impedancja wyjściowa w stanie rozwarcia jest równa Z2O=a22/a21.

ZC1=Z1ZZ1O	ZC2=Z2ZZ2O

Impedancje charakterystyczne są to takie impedancje,dla których czwórnik obciążony po stronie wyjściowej dwójnikiem o impedancji ZC2 jest od strony wejściowej równoważny dwójnikowi o impedancji ZC1,czwórnik obciążony zaś po stronie wejściowej dwójnikiem o impedancji ZC1 jest od strony wyjściowej równoważny dwójnikowi o impedancji ZC2.Jeśli czwórnik jest symetryczny to ZC1=ZC2=ZC.

Tamowności charakterystyczne definiujemy następująco:

GC1=0.5*lnU1I1−U2I2	GC2=0.5*lnU2'I2'−U1'I1'

Tamowności możemy również wyrazić za pomocą liczby zespolonej:

GC1=A1+jB1

GC2=A2+jB2

A1(A2)	- składowa rzeczywista nosi nazwę tłumienności charakterystycznej pierwotnej (wtórnej)

B1 (B2) - składowa urojona nosząca nazwę przesuwności charakterystycznej pierwotnej (wtórnej)

Tłumienności charakterystyczne A1 i A2 przedstawiają logarytmiczne miary przechodzenia przez czwórnik mocy pozornej.Przesuwności charakterystyczne B1 i B2 wyrażają zmianę faz jakich doznają napięcia i prądy podczas przejścia przez czwórnik.Jeżeli A1,A2 >0 to oznacza, że energia jest w czwórniku tłumiona,jeśli natomiast A1,A2 <0 oznacza to wzmocnienie energii w czwórniku.

Tłumienność i pasywność są wielkościami bezwymiarowymi.Przesuwność liczymy w radianach a tłumienność w neperach.

Przemysław Moszkowski