| # Politechnika Wrocławska | # INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI Laboratorium Teorii Obwodów |  |
| --- | --- | --- |
| Grupa :12 Sławomir Wąsek Mariusz Niemczak | Ćwiczenie nr : 3 Temat: Pomiar parametrów czwórników. |  |
| Data wykonania : 22.03. 1999 | Uwagi : | Ocena : |

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących liniowy, bierny czwórnik symetryczny i niesymetryczny.

Przyrządy pomiarowe:

- generator,

- woltomierz,

- miernik fazy,

- miernik impedancji,

- dekada rezystora

- dekada kondensatorowa.

## Przebieg ćwiczenia

Wszystkie pomiary dokonywane były przy częstotliwości 2kHz.

1.Wyznaczanie elementów macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego oraz elementów macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego.

1.1. Schemat czwórnika niesymetrycznego:

1.2. Wyniki pomiarów dla czwórnika niesymetrycznego.

U2 = 0 V,

U1 = 2 V,  = 0,

U1’= 1,14 V,  = -34,

U2’= 0,45 V,  = 30.

U1 = 0 V,

U2 = 2,03 V,  = 0,

U2’= 1,43 V,  = -18,

U1’= 0,46 V,  = 31.

1.3. Wyliczone parametry.

y11 = 1,0310-4 + j 6,2410-5 S,

y12 = - 3,8110-5 – j 2,2910-5 S,

y21 = - 3,8310-5 – j 2,2110-5 S,

y22 = 6,5610-5 + j 4,2310-5 S.

1.4. Schemat czwórnika symetrycznego.

1.5. Wyniki pomiarów parametrów łańcuchowych czwórnika symetrycznego.

I2 = 0 A,

U1 = 2,01 V,  = 0,

U1’ = 1,42 V, = -4,

U2 = 1,29 V,  = 18,

U2 = 0 V,

U1 = 2 V,  = 0,

U1’ = 1,33 V,  = -18,

U2’ = 0,53 V,  = 48.

1.6. Wyliczone parametry macierzy A.

a11 = 1,48 – j 4,8210-1,

a12 = 1,28104 – j 1,44104 ,

a21 = 9,0410-5 – j 1,3610-5 S,

A=1,48 - j 0,4821,28⋅104- j 1,44⋅1049,04⋅10−5- j 1,36⋅10-51,5- j 0,51a22 = 1,5 – j 5,1210-1.

{det A} = 1,01 – j 0,015, A= 1,01,  = -0,83.

Parametry wyliczone w programie Maple:

{det A} = 1.012- j 0,0049, A= 1,012,  = -0,87.

2. Wyznaczenie parametrów charakterystycznych.

2.1. Wyznaczenie impedancji charakterystycznej.

Z1C - impedancja charakterystyczna,

Z1C=Z1Z⋅Z10.

Z1Z - impedancja wejściowa przy zwartym wyjściu,

Z10 - impedancja wejściowa przy rozwartym wyjściu,

Parametry U1, U1’ takie jak w punkcie 1.5. R0 = 5,1 k.

Z1Z=U1U1−U1'R0       ,przy U2=0 V.Z1O=U1U1−U1'R0       ,przy I2=0 V.

Z1Z = 1,05104 – j 5,92103 ,                             Z10 = 1,68104 – j 2,81103 .

Z1C = 1,35104 – j 4,76103 .

Impedancja wyliczona przez nas programem Maple ze wzorów jak wyżej:

Z1Z’ = 10546 – j 5843 ,

Z10’ = 16898 – j 2835 ,

Z1C’ = 13569 – j 4740 .

2.2. Wyznaczenie tamowności charakterystycznej.

C - tamowność charakterystyczna.

ΓC=12⋅ln1+Z1ZZ101−Z1ZZ10       C = 1,05 + j 2,74.

Tamowność wyliczona przez nas programem Maple:

Na podstawie impedancji: C = 1,05- j 0,391, ze wzoru jak wyżej,

Na podstawie parametrów macierzy A:

ΓC'=lna11⋅a22+a12⋅a21

ΓC'=ln(−1,49+j 4,82⋅10−1)⋅(−1,49+j4,82⋅10−1)+(−1,29⋅104+j1,38⋅104)⋅(−9,08⋅10−5+j1,35⋅10−1)

C’ = 1,06 – j 0,4.

3. Pomiary miernikiem impedancji.

Z1Z = 12 k,  = -30,                     Z1Z = 10392 - j 6000 ,

Z10 = 17,5 k,  = -10,                  Z10 = 17234 - j 3038 .

Z1C=Z1Z⋅Z10.Z1C = 13617 - j 4956 .

C = 1,02 – j 0,37, wyznaczona ze wzoru jak w punkcie 2.2.

3.1.Wyznaczone elementy dwójnika RC.

R = 13,2 k,  C = 16,7 nF.

3.2. Pomiary impedancji wejściowej i wyjściowej.

Zwej = 14 k,  = -25,         Zwej = 12688 – j 5916 ,

przy obciążeniu czwórnika dwójnikiem wyliczonym powyżej, od strony wyjścia,

Zwyj = 16 k,  = -15,         Zwyj = 15454 – j 5141 ,

przy obciążeniu wejścia tym samym dwójnikiem, od strony wejścia.

3.3. Pomiary impedancji i tamowności połączonych kaskadowo czwórników symetrycznych.

Z1Z = 9,5 k,  = -25,          Z1Z = 8609 – j 4014 ,

Z10 = 10 k,  = -20,           Z10 = 9396 – j 3420 .

Z1C = 9003 – j 3729 ,          C = 1,83 – j 0,52.

Pomiary przy obciążeniu impedancją charakterystyczną:

a). Od strony wyjścia:

Zwej =  15 k,  = -20,         Zwej = 14095 – j 5130 ,

b). Od strony wejścia:

Zwyj = 12 k,  = -20,         Zwyj = 11276 – j 4104 .

A'=ZC1ZC2⋅ch ΓCZC1⋅ZC2⋅sh ΓC1ZC1⋅ZC2⋅sh ΓCZC2ZC1⋅ch ΓC4. Wyznaczenie elementów macierzy A’ z parametrów charakterystycznych.

A'=1,48 - j 0,481,27⋅104 -j 1,38⋅1049,04⋅10-5- j 1,33⋅10-51,48 - j 0,48

Parametry zostały wyliczone programem Maple z danych wyznaczonych w punkcie 2.

5. Wyznaczanie parametrów roboczych.

Dla obciążenia R = 1k i C = 500nF.

5.1. Wyznaczenie KU i KI ze zmierzonych wartości napięć.

KU=U2U1KI=U2−U2'U1−U1'

U1 = 1,93 V,  = 0,               U1 = 1,93 V,

U1’ = 1,11 V,  = -34,          U1’= 0,92 – j 0,62 V,

U2’ = 0,49 V,  = 28,           U2’= 0,43 + j 0,23 V,

U2 = 0,07 V,  = 20,            U2 = 0,065 + j 0,023 V.

KU = 3,410-2 + j 1,2410-2,

KI = -3,5510-1 + j 1,3910-2.

KU=y21⋅Z01+y22⋅Z05.2. Wyznaczenie KU i KI z parametrów macierzy Y.

KI=y21y11+Y⋅Z0

Z0 = 1000 – j 159 .

KU = 3,9310-2 + j 1,3910-2,

KI = -3,4510-1 + j 1,5310-2.

5.3. Wyliczone przez nas wartości KU i KI.

a) z parametrów macierzy Y:

KU = 3,9410-2 + j 1,3710-2,

KI = -3,4710-2 + j 1,5910-2.

WNIOSKI:

### Mariusz Niemczak:

W punkcie 1. badaliśmy czwórniki w celu wyznaczenia odpowiednich macierzy Y, oraz A. Zgodnie z teorią czwórnik RLC jest odwracalny. Aby był odwracalny musi spełniać zasadę wzajemności, która mówi, że:

I1U2=I2U1Zatem badane przez nas czwórniki musiały spełniać następujące zależności macierzowe:      y12 = y21,  dla macierzy admitancyjnej i A=1, dla macierzy łańcuchowej. W naszym przypadku y12 = - 3,8110-5 – j 2,2910-5 S, y21 = - 3,8310-5 – j 2,2110-5 S, oraz A= 1,11,   = -0,83. Parametry te, mimo pewnych odchyleń, potwierdzają zasadę wzajemności a zatem oba badane czwórniki były odwracalne. Pierwszy z badanych czwórników nie był symetryczny, gdyż y11  y22 , natomiast drugi czwórnik, zgodnie z założeniami okazał się symetrycznym, ponieważ a11 = a22 (a11 = 1,48 – j 4,8210-1 a22 = 1,5 – j 5,1210-1).

Kolejne punkty dotyczyły pomiarów parametrów charakterystycznych czwórnika symetrycznego, czyli impedancji charakterystycznej ZC i tamowności charakterystycznej C. Czwórnik symetryczny posiada jedną impedancję charakterystyczną, mówiącą o jednakowej wartości dopasowania od strony wejścia i wyjścia. Równe wartościami są również tamowności pierwotna i wtórna. Wyznaczona w punkcie 2.1. impedancja charakterystyczna (Z1C = 1,35104 – j 4,76103 .)  odpowiada mniej więcej impedancji wyznaczonej na podstawie bezpośrednich pomiarów Z1Z i Z10 miernikiem impedancji                                    (Z1C = 13617 - j 4956 .). Porównując wartości C wyznaczone w punkcie 2.2.                   (C = 1,05 + j 2,74) z wartościami z punktu 3. (C = 1,02 – j 0,37), można zauważyć iż części urojone różnią się. W celu weryfikacji wyznaczyliśmy impedancję dla punktu 2.2. jeszcze raz programem Maple (C = 1,05- j 0,391), oraz z parametrów macierzy A (C’ = 1,06 – j 0,4). Różnice te mogą wynikać z błędnego wprowadzenia lub odczytania danych podczas wykonywania ćwiczenia.

Po obliczeniu wartości dwójnika RC, składającego się na impedancję ZC, dokonaliśmy pomiarów impedancji czwórnika przy dopasowaniu od strony wejścia oraz wyjścia. Oba pomiary Zwej i Zwyj wykazały wartości zbliżone do ZC. Można zatem stwierdzić, iż wyznaczona przez nas ZC była prawidłowa. Różnice występują natomiast przy pomiarach dla kaskadowego połączenia czwórników. Mogą one być spowodowane przez niedokładność pomiarów miernikiem impedancji, który był przyrządem bardzo czułym i łatwo było zakłócić jego pomiary, nawet poprzez zbliżenie ręki.

Wyznaczone na podstawie zależności od ZC i C elementy macierzy A, w punkcie 4. są prawie identyczne z parametrami w punkcie 1.6. wyliczonymi na podstawie pomiarów.

Porównując parametry robocze KU i KI, wyznaczone na podstawie pomiarów(KU = 3,410-2 + j 1,2410-2, KI = -3,5510-1 + j 1,3910-2) z parametrami wyliczonymi z macierzy Y, (KU = -3,9410-2 – j 1,3710-2, KI = -3,4710-2 + j 1,5910-2) można stwierdzić iż obydwie transmitancje zostały wyznaczone poprawnie. Niewielkie różnice mogą wynikać z błędów pomiarowych.

Wnioski (Sławomir Wąsek):

Na wstępie naszego ćwiczenia wyznaczyliśmy macierz admitancyjną Y (punkt 1.3) dla czwórnika niesymetrycznego oraz macierz łańcuchową A (punkt 1.6) dla czwórnika symetrycznego. Czwórnik niesymetryczny charakteryzuje się tym, iż y11y22 natomiast y12=y21 pokazuje nam że jest to czwórnik odwracalny co jest  zgodne z teorią. Czwórnik symetryczny posiada wyznacznik macierzy łańcuchowej bliski jedności oraz a11=a22 co potwierdza teoretyczne własności symetrii czwórników. Nasze pomiary dokładnie to potwierdziły.

W kolejnych punktach badaliśmy impedancję charakterystyczną Zc (punkt 2.1) oraz tamowność charakterystyczną czwórników c(punkt 2.2). Czwórnik symetryczny ma jedną charakterystyczna impedancję, jeśli obciążymy go takimi samymi obciążeniami odpowiednio od wejścia i od wyjścia. Impedancja  zmierzona przez nas programem w laboratorium  i wyliczona ze wzorów jest zbliżona do siebie. Natomiast  tamowność wyliczona przez nas na podstawie impedancji i parametrów a macierzy łańcuchowej różnią się od tamowności wyliczonej przez program laboratoryjny (chodzi tu o część urojoną tamowności). Pomiary bezpośrednie miernikiem impedancji są zbliżone do wyników pomiarów metodą pośrednią, lecz są obarczone większym błędem ponieważ miernik reagował na każde zbliżenie ręki (punkt 3).

Badany przez nas czwórnik obciążyliśmy impedancją charakterystyczną i mierzyliśmy impedancję wejściową i wyjściową były one do zbliżone do siebie ( punkt 3.1). Potwierdza to symetrię badanego czwórnika. Przy połączeniu kaskadowym tych czwórników tamowność minimalnie wzrosła, natomiast impedancja zmalała (punkt 3.3). Wyznaczona macierz A z parametrów charakterystycznych czwórnika ma zbliżone wartości jak macierz wyznaczona za pomocą napięć (punkt 4).

Parametry robocze  takie jak wzmocnienie Ku i  KI które wyznaczyliśmy w sposób techniczny oraz z macierzy Y wyliczonej przez nas i program w laboratorium są do siebie zbliżone (punkt 5). Można stwierdzić, że pomiary zostały przeprowadzone poprawnie. Obliczenia praktyczne wykonane były w programie Maple.