| INSTYTUT TEORII OBWODÓW LABORATORIUM TEORII OBWODÓW | SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR:4. |
| --- | --- |
| WYKONUJĄCY: Marek Godlewski Marcin Siemaszkiewicz | TEMAT ĆWICZENIA: Pomiary parametrów czwórników. |
| ROK: III WYDZ.: ELEKTRONIKA KIER.: ESP | DATA: 10.04.95. OCENA: |

1. CEL ĆWICZENIA.

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących liniowy bierny czwórnik symetryczny i niesymetryczny.

2. SPIS PRZYRZĄDÓW uŻytych w Ćwiczeniu.

- Generator funkcyjny G - 430;

- Miernik fazy PM - 100;

- Multimetr cyfrowy V - 640;

- Dekada rezystancyjna DR - 4b;

- Dekada kondensatorowa DK - 50;

- Miernik impedancji BM - 507;

- Zestaw laboratoryjny Z3/2;

3. CZWÓRNIK.

Czwórnikiem N nazywa się dowolnie złożony, czterozaciskowy układ elektryczny współpracujący z dwójnikami N1 i N2 , z których jeden jest źródłem energii, a drugi odbiornikiem, w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Tego typu współpraca nazywa się współpracą transmisyjną układu N z układami N1 i N2. Dla czwórnika muszą być spełnione warunki regularności:

I1 = I1’			(1);

I2 = I2’			(2).

Teoria czwórników zajmuje się badaniem własności transmisyjnych czwórników, tzn. własności występujących podczas przepływu przez czwórnik sygnałów elektrycznych oraz badaniem warunków współpracy czwórnika z zewnętrznymi obwodami dołączonymi do jego zacisków. Stosowane w teorii czwórników parametry uogólnione określają wpływ rozpatrywanego czwórnika na przesyłane przez niego sygnały, bez wnikania w wewnętrzną strukturę układu. Poniższe rozważania będą dotyczyły tylko czwórników SLS w stanie ustalonym w warunkach pobudzenia sinusoidalnego. Własności czwórnika jako układu transmisyjnego są całkowicie określone zależnościami między prądami, a napięciami na wejściu i wyjściu układu. Wielkości U1, U2, I1, I2, spełniają równania liniowe, zwane równaniami czwórnika.

Współczynniki równań opisujących czwórnik są nazywane jego parametrami własnymi, gdyż nie zależą one od układów współpracujących N1 i N2. Do grupy parametrów własnych zalicza się również tzw. parametry charakterystyczne stosowane wówczas, gdy czwórnik pracuje w warunkach dopasowania falowego.

Własności czwórnika występujące podczas współpracy ze źródłem i obciążeniem charakteryzują tzw. parametry robocze.

4. POMIAR PARAMETRÓW WłASNYCH CZWóRNIKA.

a. 	Pomiar parametrów własnych czwórnika 				niesymetrycznego.

1. Postać czwórnika.

2. Pomiar napięć.

a) Przy zwartych zaciskach 22’.

U1 = 0,450 V		jU1 = 0;

U1’ = 0,380 V		jU1’ = -18°;

U2’ = 0,120 V		jU2’ = 52,8°.

b) Przy zwartych zaciskach 11’.

U2 = 0,445 V		jU2 = 0;

U2’ = 0,320 V		jU2’ = 14,8°;

U1’ = 0,118 V		jU1’ = 52,8°.

3. Obliczanie współczynników równań admitancyjnych czwórnika.

a) Postać równań admitancyjnych czwórnika.

Równania admitancyjne czwórnika mają następującą postać:

I1 = y11 • U1 + y12 • U2		(3);

I2 = y21 • U1 + y21 • U2		(4).

Korzystając z równań admitancyjnych czwórnika można wyznaczyć wartość współczynników, które mają charakter transmitancji i mogą być wyznaczone poprzez pomiar odpowiednich napięć i prądów przy zwartych zaciskach wejściowych lub wejściowych czwórnika. Można zapisać:

a)    y11=I1U1|U2=0  ,        b)    y12=I1U2|U1=0c)    y21=I2U1|U2=0  ,        d)    y22=I2U2|U1=0		(5).

Wartości prądów I1 i I2 obliczamy korzystając z faktu, że znamy wartość spadku napięcia na rezystorze o znanej wartości rezystancji. W naszym przypadku wartość rezystancji R0 wynosi:

R0 = 5,1 kW

Wartości prądów I1 i I2 wynoszą:

I1=U1'−U1R0;I2=U2'−U2R0.				(6).

b) Obliczanie współczynników równań admitancyjnych czwórnika.

Podstawiając do powyższych zależności odpowiednie zmierzone wartości prądów i napięć otrzymujemy następujące wartości współczynników:

|y11| = 6,40 • 10-5		j11 = 53°;

|y12| = 5,19 • 10-5		j12 = -127,2°;

|y21| = 5,22 • 10-5		j21 = -127,2°;

|y22| = 6,97 • 10-5		j22 = 31°.

4. Obliczanie parametrów roboczych czwórnika.

Parametry robocze czwórnika wyznacza się uwzględniając wartości SEM EG i impedancji ZG współpracującego z czwórnikiem źródła oraz wartość impedancji obciążenia Z0.

W naszym przypadku wartość impedancji obciążenia Z0 wyniosła:

Z0 = 10000 - j10000.

a wartośc impedancji ZG wyniosła:

ZG = 10000 - j10000.

Parametry robocze czwórnika są zdefiniowane w następujący sposób:

a) Impedancja wejściowa ZWEJ.

ZWEJ=1+y22⋅Z0y11+Y⋅Z0.		(7).

Wielkość ½Y½ jest wartością wyznacznika macierzy współczynników równań admitancyjnych czwórnika, o których mówiliśmy poprzednio (pkt. 3.b).

Po podstawieniu odpowiednich wartości otrzymujemy:

ZWEJ = 22003,7•e-j46,8°.

b) Impedancja wyjściowa ZWYJ.

ZWYJ=1+y11⋅Zgy22+Y⋅Zg.	(8).

Po podstawieniu odpowiednich wartości otrzymujemy:

ZWYJ = 19123,8•e-j21,3°.

c) Transmitancja napięciowa KU.

KU=y21⋅Z01+y22⋅Z0.	(9).

Po podstawieniu odpowiednich wartości otrzymujemy:

KU = 0,374•e-j165,3°.

d) Transmitancja prądowa KI.

KI=y21y11+Y⋅Z0.	(9).

Po podstawieniu odpowiednich wartości otrzymujemy:

KI = 0,583•e-j167,1°.

e) Skuteczne wzmocnienie napięciowe KUSK.

KUSK=−y21⋅Z01+y11⋅Zg+y22⋅Z0+Y⋅Z0⋅Zg.	(10).

Po podstawieniu odpowiednich wartości otrzymujemy:

KUSK = 0,228•ej14,0°.

f) Skuteczne wzmocnienie mocy KPSK.

KPSK=4⋅KUSK2⋅Re1Z0⋅ReZg.		(11).

Po podstawieniu odpowiednich wartości otrzymujemy:

KPSK = 0,104.

B. 	Pomiar parametrów własnych czwórnika 				symetrycznego.

1. Postać czwórnika.

2. Pomiar napięć.

a) Przy zwartych zaciskach 22’.

U1 = 0,450 V		jU1 = 0

U1’ = 0,382 V		jU1’ = -4,8°

U2’ = 0,319 V		jU2’ = 31,0°

b) Przy zwartych zaciskach 11’.

U2 = 0,448 V		jU2 = 0

U2’ = 0,402 V		jU2’ = -12°

U1’ = 0,071 V		jU1’ = 25,1°

3. Obliczanie współczynników równań łańcuchowych czwórnika.

a) Postać równań łańcuchowych czwórnika.

Równania łańcuchowe czwórnika mają następującą postać:

U1 = a11 • U2 - a12 • I2		(12)

I1 = a21 • U2 - a21 • I2		(13)

Korzystając z równań łańcuchowych czwórnika można wyznaczyć wartość współczynników, które wyznaczone poprzez pomiar odpowiednich napięć i prądów przy zwartych zaciskach wejściowych lub wejściowych czwórnika. Można zapisać:

a)    a11=U1U2|I2=0  ,        b)    a12=U1−I2|U2=0c)    a21=I1U2|I2=0  ,        d)    a22=I1−I2|U2=0		(14).

Wartości prądów I1 i I2 obliczamy korzystając z faktu, że znamy wartość spadku napięcia na rezystorze o znanej wartości rezystancji. W naszym przypadku wartość rezystancji R0 wynosi:

R0 = 5,1 kW

Wartości prądów I1 i I2 wynoszą:

I1=U1'−U1R0;I2=U2'−U2R0.				(15).

b) Obliczanie współczynników równań łańcuchowych czwórnika.

Podstawiając do powyższych zależności odpowiednie zmierzone wartości prądów i napięć otrzymujemy następujące wartości współczynników:

|a11| = 1,41			j11 = -25,2°;

|a12| = 3,21 • 104		j12 = -80°;

|a21| = 4,69 • 10-5		j21 = -0,4°;

|a22| = 1,40			j22 = -23,2°.

Powstaje pytanie czy badany czwórnik jest rzeczywiście czwórnikiem symetrycznym. Jeśli tak, to musi być on przede wszystkim czwórnikiem odwracalnym, czyli że musi spełniać zasadę wzajemności:

I1U2=I2U1				(16).

Wtedy też, macierz admitancyjne Y jest macierzą symetryczną, tj.:

Y = Yt				(17);

lub równoważnie:

y12 = y21				(18).

Warunek odwracalności czwórnika wyrażony dla macierzy łańcuchowej jest następujący:

½A½ = 1				(19).

Do opisu czwórnika odwracalnego wystarczy zatem podanie trzech elementów macierzy.

Czwórnik symetryczny jest szczególnym przypadkiem czwórnika odwracalnego, dla którego dodatkowo jest spełniona równość:

y11 = y22				(20);

lub:

a11 = a22				(21).

Do opisu czwórnika symetrycznego wystarczy podać dwa elementy macierzy.

W przypadku naszej macierzy współczynników równań łańcuchowych otrzymaliśmy następujące wyniki:

½A½ = 1,07ej0,29°;

oraz:

a11 = 1,275 - j600;

a22 = 1,268 - j597.

Możemy zatem stwierdzić, że nasz czwórnik jest czwórnikiem symetrycznym.

5. 	POMIAR PARAMETRÓW chaRAKTERYSTYCZNYCH 	CZWóRNIKA symetrycznego z punktu 3 	sprawozdania.

a. WSTĘP TEORETYCZNY.

Parametry charakterystyczne, zwane również falowymi, charakteryzują własności czwórnika przy tzw. dopasowaniu falowym. Są to następujące wielkości zespolone:

- ZC1 - impedancja charakterystyczna wejściowa;

- ZC2 - impedancja charakterystyczna wyjściowa;

- GC1 - tamowność charakterystyczna pierwotna;

- GC2 - tamowność charakterystyczna wtórna.

Impedancja charakterystyczna wejściowa ZC1 jest to impedancja wejściowa czwórnika, gdy do zacisków wyjściowych jest dołączona impedancja ZC2. Analogicznie określa się impedancję ZC2.

Impedancje charakterystyczne można wyrazić za pomocą elementów macierzy A:

ZC1=a11⋅a12a21⋅a22;ZC2=a22⋅a12a21⋅a11.				(22).

Impedancje ZC1 i ZC2 określają własności czwórnika pod względem dopasowania go do obwodów zewnętrznych. Dla czwórnika symetrycznego impedancje ZC1 i ZC2 są sobie równe:

ZC1 = ZC2 = ZC				(23);

Impedancje charakterystyczne czwórnika można wyrazić za pomocą impedancji wejściowych mierzonych w stanie zwarcia i rozwarcia. Prawdziwe są wzory:

ZC1=Z1Z⋅Z1o;ZC2=Z2Z⋅Z2o.				(24);

gdzie:

a)    Z1Z=U1I1|U2=0  ,        b)    Z1o=U1I1|I2=0c)    Z2Z=U2I1|U1=0  ,        d)    Z2o=U2I2|I1=0		(25).

Własności transmisyjne czwórnika, tzn. tłumienie i przesunięcie fazy przechodzących przez czwórnik sygnałów, są określone przez podanie tamowności charakterystycznych GC1 i GC2.. Tamowności charakterystyczne zdefiniowane są następująco:

Gc1=12lnU1⋅I1−U2⋅I2=12lnU12⋅Zc2−U22⋅Zc1=A1+jB1;		(26);

GC2=12lnU2'⋅I2'−U1'⋅I1'=12lnU2'2⋅Z'C1−U1'2⋅ZC2=A2+jB2;	(27).

gdzie A1 i A2 są nazwane odpowiednio pierwotną i wtórną tłumiennością charakterystyczną, a B1 i B2 - pierwotną i wtórną przesuwnością charakterystyczną.

Tłumienność definiowana jest zazwyczaj jako:

A1=10⋅logU1I1U2I2;			(28);

i wyrażana jest w decybelach (dB). Przesuwność charakterystyczną określa się w radianach.

B. PORÓWNANIE OBLICZONYCH WARTOŚCI PARAMETRóW CHARAKTERYSTYCZNYCH Z WARTOŚCIAMI ZMIERZONYMI MIERNIKIEM IMPEDANCJI.

Poniżej przedstawiona została tabela, w której zestawiono obliczone wartości parametrów charakterystycznych (obliczone na podstawie napięć i prądów pomierzonych w punkcie 2 protokołu oraz na podstawie wzorów  przedstawionych w punkcie 4.A) z wartościami zmierzonymi bezpośrednio miernikiem impedancji.

|  | Wartości obliczone |  | Wartości zmierzone |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | moduł | kąt [°] | moduł | kąt [°] |
| Z1o | 3,00•104 | -24,7 | 3,20•104 | -24,8 |
| Z1z | 2,28•104 | -56,8 | 2,31•104 | -57,0 |
| ZC1 | 2,62•104 | -40,8 | 2,50•104 | -41,0 |
| ZC2 | 2,61•104 | -38,8 | 2,42•104 | -41 |

6. wnioski.

Wartości parametrów roboczych czwórnika niesymetrycznego obliczone na podstawie współczynników równań admitancyjnych zgadzają się z parametrami obliczonymi na podstawie równań impedancyjnych.

Stwierdziliśmy  założoną symetryczność czwórnika badanego w punkcie nr 2 protokołu. Stwierdziliśmy, że prawdziwe są warunki (16), (17), (18), (19) oraz (20) i (21), które muszą być spełnione aby czwórnik był symetryczny.

Przy badaniach parametrów charakterystycznych stwierdziliśmy, że wartości obliczone na podstawie napięć zmierzonych podczas badań czwórnika symetrycznego są zgodne z wartościami zmierzonymi bezpośrednio miernikiem impedancji. Niewielkie odchyłki mogą być spowodowane niedokładnościami odczytu, a także pojemnościami pasożytniczymi doprowadzeń (kabli).

Opracowa³: Marek Godlewski

Zbadaliœmy symetrycznoœæ drugiego z badanych czwórników. Wykazaliœmy s³usznoœæ warunków odwracalnoœci czwórnika ze szczególnym uwzglêdnieniem warunków jego symetrycznoœci (wykazaliœmy, ¿e wyznacznik macierzy wspó³czynników ³añcuchowych czwórnika wyniós³ w przybli¿eniu 1, a tak¿e zbadaliœmy s³usznoœæ twierdzeñ (20) i (21)).

Obliczone na podstawie napiêæ parametry charakterystyczne czwórnika symetrycznego by³y w miarê zgodne z wartoœciami zmierzonymi bezpoœrednio miernikiem impedancji. Niedu¿e odchy³ki mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e miernik impedancji by³ najczulszym z przyrz¹dów u¿ywanych w tym æwiczeniu i jakiekolwiek zachwianie równowagi otoczenia powodowa³o natychmiastow¹ zmianê jego wskazañ.

Parametry robocze czwórnika niesymetrycznego zosta³y policzone najprawdopodobniej dobrze, poniewa¿ by³y obliczane na podstawie dwóch ró¿nych wielkoœci (parametrów admitancyjnych czwórnika i parametrów impedancyjnych czwórnika).

Opracowa³: Marcin Siemaszkiewicz