Wnioski - Ryszard Białczyk

- Pomiar częstotliwości środkowej

W wyniku pomiaru częstotliwości środkowej uzyskaliśmy dla poszczególnych zaczepów następujące wyniki:

dla Rg1		f 01 = 500 Hz

dla Rg3		f 02 = 750 Hz

Jednak wyniki te obarczone są dość dużymi błędami i można je przyjąć jako szacunkowe, i że są przybliżeniem rzeczywistej częstotliwości środkowej. Na błędy te składają się błędu odczytu i niedokładności używanych przyrządów. Dokładne wyznaczenie częstotliwości środkowej będzie przeprowadzone w punkcie 3.

- Wyznaczenie przekładni transformatora

W wyniku pomiaru uzyskaliśmy dla częstotliwości środkowej wartość przekładni danego zaczepu, i tak odpowiednio jest ona równa:

dla Rg1		n = 3,95	rezystancja dopasowania  Rod = 96,2 W

dla Rg3		n = 1		rezystancja dopasowania  Rod = 470 W

Jak wiadomo na odbiorniku podłączonego do zacisków wtórnych transformatora wydzieli się największa moc jeżeli dołączymy do tych zacisków rezystancję dopasowania. Z odczytanej wartości przekładni możemy dowiedzieć się jak transformator transformuje rezystancję, a transformuje ją z kwadratem przekładni.

- Pomiar mocy wydzielonej w obciążeniu

Maksymalna moc wydzieliła się na oporniku gdy wartość  rezystancji obciążenia wynosiła odpowiednio:

dla Rg1		Rob = 180 W    ( P. = 294 mW )

dla Rg3		Rob = 295 W    ( P. = 547 mW )

Rezystancje przy których wydzieliły się maksymalne moce są rzeczywistymi rezystancjami dopasowania, a błąd popełniany podczas tego pomiaru jest niewielki i systematyczny więc można go pominąć. Dlatego też  tę metodę uważamy za najdokładniejszą przy wyznaczaniu rezystancji dopasowania.

- Pomiar charakterystyki amplitudowej i fazowej

Pomiary które przeprowadziliśmy zostały graficznie przedstawione na wykresie 3 i 4. Z wykresu można odczytać dolną częstotliwość pasma przenoszenia fd = 2 kHz i górną

fg » 300 kHz. Częstotliwość górna jest wyznaczona z przedłużenia odcinka wykresu gdzie dla dużych częstotliwości przenośnia maleje. Tak więc pasmo przenoszenia wynosi :

Df » 298 kHz

Na wykresie zależności kąta j od częstotliwości środkowej i wynosi ona około

fo = 1000 Hz

Wyznaczona przez nas wcześniej częstotliwość fo zawiera się w części wykresu gdzie j = 0°.

- Pomiar charakterystyki amplitudowej transformatora nieobciążonego.

Wyniki pomiarów są przedstawione na wykresie nr 5. Jak widać z wykresu dla częstotliwości równej ok. 30kHz można zaobserwować maksimum charakterystyki amplitudowej. Dla tej częstotliwości układ staje się układem rezonansowym (być może w obudowie wmontowany jest jakiś kondensator, który powoduje ,że przy częstotliwości ok. 30 kHz układ wpada w rezonans). Wielkość szczeliny powietrznej ma wpływ tylko dla częstotliwości akustycznych tzn. do 20 kHz.