| INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI LABORATORIUM TEORII OBWODÓW | SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR:6. |
| --- | --- |
| WYKONUJĄCY: Marek Godlewski Marcin Siemaszkiewicz | TEMAT ĆWICZENIA: Sprzężenie zwrotne. |
| ROK: III WYDZ.: ELEKTRONIKA KIER.: ESP | DATA: OCENA: |
| TERMIN ZAJĘĆ: PONIEDZIAłEK 16.10 - 18.35 |  |

1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest:

- 	zapoznanie się z podstawowym modelem układu sprzężenia 			zwrotnego,

- 	poznanie metod badania własności układu z zamkniętą pętlą 			sprzężenia zwrotnego

2. WSTĘP TEORETYCZNY

A. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Podstawowy model układu z pojedynczą pętlą sprzężenia zwrotnego (SZ) przedstawiony jest na rysunku 1. W układzie tym napięcie wyjściowe z bloku o transmitancji H(s) po przejściu przez blok o transmitancji b(s) jest sumowane algebraicznie z napięciem wyjściowym (dodawane - sprzężenie zwrotne dodatnie lub odejmowane - SZ ujemne). Ponieważ obwód SZ stanowi pętlę przepływu sygnałów, więc w niektórych przypadkach układ może być niestabilny.

B. STABILNOŚĆ UKŁADU ZE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM

Z analizy układu z rysunku 1 uzyskuje się następującą funkcję transmitancji układu z SZ (w przypadku ujemnego sprzężenia zwrotnego - [1])

T(s)=U2(s)U1(s)=H(s)1+H(s)⋅β(s)=L(s)M(s)		(1)

gdzie L(s) oraz M(s) są rzeczywistymi wielomianami zmiennej zespolonej s. Do badania stabilności takiego układu można wykorzystać kryterium algebraiczne, zgodnie z którym warunkiem ścisłej stabilności układu jest warunek, aby wielomian M(s) był wielomianem Hurwitza. Korzystne byłoby sformułowanie kryterium umożliwiającego ocenę stabilności układu zamkniętego na podstawie pomiarów układu z otwartą pętlą SZ. Jednym z takich kryteriów jest kryterium Nyquista. Po wprowadzeniu oznaczenia:

Q(s) = H(s)b(s)				(2)

zależność (1) można zapisać w postaci:

T(s)=H(s)1+Q(s)=H(s)F(s)				(3)

gdzie:

F(s) = 1+Q(s)				(4)

Q(s) jest transmitancją otwartej pętli SZ. Wielkość ta jest nazywana stosunkiem zwrotnym, natomiast F(s) - różnicą zwrotną. O stabilności układu po zamknięciu pętli rozstrzyga następujące twierdzenie [1]:

TWIERDZENIE 1 (Nyquista)

Jeżeli układ z otwartą pętlą, opisany stosunkiem zwrotnym Q(s) jest stabilny, to po zamknięciu pętli pozostanie on stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy hodograf funkcji Q(s) na płaszczyźnie {Re Q(jw), Im Q(jw)} nie otacza punktu (-1, j0) i nie przechodzi przez ten punkt, przy czym hodograf jest otrzymany dla pulsacji zmieniających się od 0 do ¥.

Punkt (-1, j0) nazywa się punktem krytycznym, natomiast hodograf Q(jw) - diagramem Nyquista. Kryterium Nyquista wymaga zatem, aby diagram Nyquista nie otaczał punktu krytycznego.

Przykładowe diagramy Nyquista układu stabilnego i niestabilnego przedstawiono na rysunkach a i b.

„Miarę’’ stabilności układu (w przypadku układu stabilnego) można oszacować wprowadzając pojęcie zapasu stabilności amplitudy DM i zapasu stabilności fazy Df. Miary te są zdefiniowane następująco:

DM=1Q(jw)					(5)

Df = arg Q(jw2) - p				(6)

gdzie w1 i w2 spełniają warunki:

arg Q(jw1) = (2n - 1)p				(7)

½Q(jw2)½ = 1					(8)

przy czym w zależności (7) należy wybrać taką wartość n, przy której ½Q(jw1)½ największą, natomiast z warunku (8) wybiera się taką wartość w2, która daje najmniejsze Df z definicji (6). Sens tych definicji ilustruje rys.2.

Wszystkie dotychczasowe rozważania dotyczyły układów z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Pozostają one również słuszne dla dodatniego sprzężenia zwrotnego, ale punktem krytycznym jest wówczas punkt (1, j0) na płaszczyźnie {Re Q(jw), Im Q(jw)}.

C. WRAŻLIWOŚĆ UKŁADÓW ZE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM

Niech x będzie dowolnym parametrem w układzie o transmitancji H(s). Wrażliwość transmitancji H(s) na zmiany x definiuje się jako:

SxH=d(lnH)d(lnx)=dHdxxH					(9)

Podobnie, jeżeli y jest parametrem w układzie o transmitancji b(s), wrażliwość b(s) na zmiany y definiuje się następująco:

Syβ=d(lnβ)d(lny)=dβdyyβ				(10)

Zachodzi pytanie, w jaki sposób zmiana parametru x bądź y będzie wpływać na transmitancję układu z zamkniętą pętlą SZ, tj. Na T(s).

Wrażliwość T(s) na zmiany x definiuje się następująco:

SxT=d(lnT)d(lnx)=dTdxxT				(11)

Po obliczeniu pochodnej:

dTdx=dHdx(1+Hβ)2					(12)

i podstawieniu do (11) otrzymujemy:

SxT=11+HβSxH					(13)

Z zależności tej wynika, że w przypadku gdy:

½1 + H(s)b(s)½ > 1

,wrażliwość transmitancji układu na zmiany x ulega zmniejszeniu. Przy dostatecznie dużych wartościach ½H(s)b(s)½ wrażliwość ta dąży do 0.

Istotnie, z zależności:

limT(s)H(s)→¥=1β(s)						(14)

wynika, że przy dużych wartościach ½H(s)½ transmitancja T(s) zależy przede wszystkim od transmitancji układu b(s). Można więc powiedzieć, że SZ wpływa stabilizująco na transmitancję T(s) ze względu na zmiany H(s).

W podobny sposób można wyliczyć:

SyT=d(lnT)d(lny)=-Hβ1+HβSyβ				(15)

W tym jednak przypadku, przy dużych wartościach ½H(s)b(s)½, wrażliwość:

SyT»Syβ							(16)

, czyli SZ nie powoduje stabilizacji transmitancji T(s) na zmiany b(s).

Często (m.in. ze względów pomiarowych) wygodne jest wprowadzenie wrażliwości T(s) na zmiany H(s) i b(s), a nie na zmiany parametrów tych układów. Bezpośrednio z definicji wrażliwości wynikają następujące tożsamości:

SxT=SHTSxH							(17)

SyT=SβTSyβ							(18)

z których, po porównaniu z (13) i (15) wynika, że:

SHT=11+Hβ						(19)

SβT=-Hβ1+Hβ						(20)

Tak więc gdy:

½H(s)½®¥

wówczas:

SHT→0

SβT→−1

, co jest zgodne z poprzednimi wnioskami.

W praktyce, przy pomiarach wrażliwości, różniczki dT, dH, db zastępuje się skończonymi przyrostami DT, DH, Db, czyli przyjmuje się, że:

SHT=DTDHHT						(22)

SβT=DTDββT						(23).

3. POMIARY UKŁADU SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO

SCHEMAT POMIAROWY

A. POMIARY CHARAKTERYSTYK UKŁADU Z OTWARTĄ PĘTLĄ SZ

1. Tabela przedstawiająca wyniki pomiarów bloku H(s)b(s) = Q(s) oraz b(s)

|  | b(s) |  | H(s)b(s)=Q(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] | ½U½[V/V] | f [°] | Re (jw) | Im (jw) |
| 85 | 0,0037 | 102 | -0,026 | -0,045 |
| 167 | 0,0066 | 106 | -0,082 | -0,048 |
| 244 | 0,0094 | 109 | -0,142 | 0,000 |
| 316 | 0,0118 | 112 | -0,166 | 0,096 |
| 384 | 0,0137 | 116 | -0,120 | 0,208 |
| 448 | 0,0155 | 119 | 0,000 | 0,295 |
| 507 | 0,0170 | 122 | 0,175 | 0,303 |
| 569 | 0,0181 | 124 | 0,368 | 0,213 |
| 626 | 0,0190 | 127 | 0,502 | 0,000 |
| 691 | 0,0200 | 129 | 0,546 | -0,315 |
| 753 | 0,0210 | 131 | 0,375 | -0,650 |
| 811 | 0,0220 | 132 | 0,000 | -0,900 |
| 866 | 0,0230 | 134 | -0,525 | -0,909 |
| 920 | 0,0240 | 135 | -1,005 | -0,580 |
| 956 | 0,0245 | 136 | -1,220 | 0,000 |
| 1022 | 0,0235 | 140 | -0,961 | 0,555 |
| 1076 | 0,0235 | 142 | -0,525 | 0,909 |
| 1132 | 0,0238 | 144 | 0,000 | 0,860 |
| 1198 | 0,0238 | 146 | 0,330 | 0,572 |
| 1287 | 0,0240 | 147 | 0,390 | 0,225 |
| 1399 | 0,0241 | 149 | 0,280 | 0,000 |
| 1568 | 0,0248 | 152 | 0,130 | -0,075 |
| 1817 | 0,0252 | 155 | 0,030 | -0,051 |
| 2182 | 0,0260 | 159 | 0,000 | -0,027 |
| 2751 | 0,0265 | 154 | -0,005 | -0,008 |
| 3421 | 0,0265 | 168 | -0,003 | -0,002 |

Analizując diagram Nyquista funkcji Q(s), stwierdziliśmy, że układ po zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego będzie stabilny, ponieważ hodograf nie otacza punktu (1,j0) - Twierdzenie Nyquista o stabilności układu z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Odpowiednie charakterystyki amplitudowe i fazowe poszczególnych bloków zostały dołączone do sprawozdania.

B. 	POMIARY CHARAKTERYSTYK UKŁADU Z ZAMKNIĘTĄ 			PĘTLĄ SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO

1. Tabela przedstawiająca wyniki pomiarów bloku T(s) oraz b(s)

|  | b(s) |  |  | T(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] | ½U½ [V] | f [°] | ½U½ [V] |  | f [°] |
| 61 | 0,185 | 180 | 0,00095 |  | -134 |
| 190 | 0,165 | 10 | 0,00270 |  | -172 |
| 307 | 0,160 | -20 | 0,00418 |  | 151 |
| 428 | 0,200 | -55 | 0,00710 |  | 118 |
| 554 | 0,500 | -70 | 0,02150 |  | 85 |
| 635 | 4,500 | -90 | 0,02150 |  | -37 |
| 807 | 0,280 | -120 | 0,01550 |  | -154 |
| 1086 | 0,200 | -150 | 0,01300 |  | 155 |
| 1246 | 0,335 | 180 | 0,02300 |  | 122 |
| 1420 | 0,348 | 155 | 0,02450 |  | -10 |
| 1533 | 0,135 | 105 | 0,01000 |  | -43 |

Odpowiednie charakterystyki amplitudowe i fazowe poszczególnych bloków zostały dołączone do sprawozdania.

C. OBLICZENIE ZAPASU STABILNOŚCI FAZY I ZAPASU STABILNOŚCI AMPLITUDY

Z analizy hodografu funkcji Q(s), możemy jedynie określić zapas stabilności amplitudy, który wyniósł:

DM = 1/0,502 = 1,992 V.

D. POMIARY WRAŻLIWOŚCI UKŁADU Z ZAMKNIĘTĄ PĘTLĄ SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO

Nie zdołano pomierzyć wrażliwości układu na zmiany bloków b i H. Z tego też powodu opisano jedynie analitycznie sposób w jaki należy to zrobić.

E. WPŁYW WZMOCNIENIA BLOKU H NA KSZTAŁT I CZĘSTOTLIWOŚCI GENEROWANYCH PRZEBIEGÓW

Przy zwiększaniu wzmocnienia obserwujemy nieznaczny wzrost amplitudy - ok. 2% wartości, oraz zwiększenie okresu tzn. Zmniejszenie częstotliwości z 970 Hz do 954 Hz.

4. WNIOSKI

Sprzężenia zwrotne znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach techniki.

W powyższym ćwiczeniu mieliśmy okazję praktycznego, dokładniejszego poznania właściwości pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Nasze pomiary rozpoczęliśmy od sporządzenia diagramu Nyquista - hodografu funkcji Q(s). Na podstawie twierdzenia oraz sporządzonego wykresu mogliśmy stwierdzić czy badany układ będzie stabilny po zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego. W wyniku wykreślenia diagramu stwierdziliśmy, że otrzymany hodograf zapewnia stabilność układu po zamknięciu pętli ponieważ nie otacza on punktu (1,j0). Nie można było określić zapasu stabilności fazy Df, ponieważ hodograf funkcji Q(s) nie przecinał koła o promieniu jeden w miejscu, które mogło by stanowić podstawę obliczeń zapasu stabilności fazy Df. Określiliśmy jedynie zapas stabilnośći amplitudy DM i wyniósł on 1,992 V.

Kolejnym punktem był pomiar charakterystyk amplitudowej i fazowej układu zamkniętego. Dołączone charakterystyki amplitudowe i fazowe bloków T(s) i b(s) obrazują stabilność układu po zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego. Podczas pomiarów mieliśmy bardzo duże trudności ze zmianą fazy f bloku T(s) dokładnie co 20°.

Opracował: Marek Godlewski

Przykładem układu ze sprzężeniem zwrotnym może być zawór kulowy w maszynie parowej. Jest to mechanizm składający się z dwu lub czterech kul umieszczonych na pionowej osi, którą napędza maszyna. wzrost prędkości obrotowej powoduje poprzez siłę odśrodkową unoszenie kul ku górze a to z kolei otwiera zawór i część pary napędzającej maszynę wydostaje się na zewnątrz. Dzięki zawór taki stanowi zabezpieczenie przed wybuchem maszyny i ustalenie prędkości obrotowej.

Drugim przykładem jest waga prądowa. Przy wzroście obciążenia, przesunięcie dźwigni uruchamia układ mechaniczno-elektryczny, powodujący wzrost pola magnetycznego w cewce elektromagnesu, którego przesunięcie rdzenia  kompensuje zmianę położenia dźwigni. W rezultacie miarą ciężaru jest prąd płynący w obwodzie cewki a sprzężenie zwrotne powoduje prawie niezauważalne zmiany pochylenia ramienia wagi.

Opracował: Marcin Siemaszkiewicz

5. PODSUMOWANIE (O UKŁADACH ZE SPRZĘŻENIEM SZ)

Ujemne sprzężenie zwrotne polepsza liniowość układów (zmniejsza zniekształcenia liniowe) oraz obniża wpływ zmian elementów aktywnych na parametry układu (zmniejsza wrażliwość) kosztem redukcji wzmocnienia. Stosuje się je również w celu modyfikacji charakterystyk częstotliwościowych wzmacniaczy lub zmiany ich impedancji  wejściowej i wyjściowej oraz do stabilizacji punktu pracy tranzystorów.

Dodatnie sprzężenie zwrotne jest stosowane przede wszystkim w generatorach przebiegów harmonicznych i impulsowych oraz w ograniczonym zakresie w układach wzmacniaczy, głównie w celu uzyskania dużej impedancji wejściowej.

A. WPŁYW SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI WZMACNIACZY

1. Wpływ SZ na stabilność układu

Stabilizację wzmocnienia za pomocą ujemnego sprzężenia zwrotnego uzyskuje się kosztem redukcji wzmocnienia wzmacniacza. Skuteczność stabilizacji jest tym większa, im większy jest nadmiar wzmocnienia w układzie bez sprzężenia. We wzmacniaczach wielostopniowych objęcie jedną pętlą sprzężenia całego wzmacniacza jest skuteczniejsze niż stosowanie sprzężeń lokalnych w każdym ze stopni.

2. Wpływ ujemnego SZ na liniowość układu

Istota działania ujemnego SZ polega na porównaniu próbki sygnału wyjściowego Af  z sygnałem wejściowym A1 i wytworzeniu sygnału sterującego wzmacniacz AIN po takiej postaci, aby sygnał A1 i Af były możliwie identyczne (o przeciwnej fazie). Im większe jest wzmocnienie pętli Hb, tym mniejsza musi być różnica między A1 i -Af. Jeżeli wzmacniacz H jest nieliniowy, to w wyniku działania SZ powstaje taki sam sygnał AIN, który w znacznym stopniu kompensuje zniekształcenia we wzmacniaczu.

Doświadczenia potwierdziły możliwość znacznej redukcji zniekształceń za pomocą ujemnego sprzężenia zwrotnego. Warunkiem skutecznego działania SZ jest szerokie pasmo pętli charakterystyki statycznej, obejmujące wszystkie znaczące harmoniczne sygnału i zapewniające sprzężenie ujemne dla tych składowych. Należy podkreślić, że redukcja zniekształceń występuje tylko dla tego sygnału wyjściowego, który jest objęty działaniem sprzężenia, tj. dla napięcia przy sprzężeniu napięciowym i dla prądu przy sprzężeniu prądowym. To rozróżnienie jest istotne w przypadku obciążenia nieliniowego.

3. Zakłócenia i szumy w układach ze sprzężeniem zwrotnym

Sygnały zakłócające - w tym również szumy - zawarte w sygnale wejściowym, są wzmacniane identycznie jak sygnał użyteczny; zastosowanie sprzężenia zwrotnego nie poprawia stosunku sygnału do szumu. Obwód sprzężenia zwykle zwiera rezystory, które są źródłem dodatkowych szumów i dlatego współczynnik szumów układu ze sprzężeniem Ff jest zazwyczaj większy niż tego samego układu bez SZ.

Udział szumów generowanych w obwodzie sprzężenia jest tym mniejszy, im mniejsze są rezystancji obwodu. Dla uzyskania niskiego poziomu szumów należy dążyć do minimalizacji rezystancji, a dolna granica ich wartości wynika z dopuszczalnego obciążenia wzmacniacza obwodem sprzężenia.

W przeciwieństwie do szumów i zakłóceń wytwarzanych w źródle i w stopniu wejściowym wzmacniacza, zakłócenia wprowadzane w dalszych stopniach są tłumione w układzie ze sprzężeniem tym bardziej, im bliżej wyjścia znajduje się źródło zakłóceń. Jest to korzystne, gdyż np. W układach wzmacniaczy mocy pozwala na zasilanie stopnia wyjściowego napięciem z zasilacza sieciowego o dość dużej zawartości tętnień. Eliminacja tych tętnień w zasilaczu dużej mocy jest nieekonomiczna (konieczność stosowania kondensatorów o wielkich pojemnościach lub stabilizatorów napięcia obniżających sprawność urządzenia).

B. WPŁYW SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO NA PARAMETRY ROBOCZE WZMACNIACZY

1. Wpływ źródła sygnału na działanie sprzężenia zwrotnego

W prowadzonych dotąd rozważaniach nie uwzględniono impedancji wewnętrznej źródła sygnału wejściowego jako czynnika decydującego o działaniu sprzężenia zwrotnego. Niektóre parametry robocze układów linowych zależą jednak bezpośrednio od impedancji generatora, dlatego przy omawianiu skutków działania sprzężenia wpływ źródła musi być uwzględniony. Sprzężenie zwrotne oddziaływuje na te parametry robocze, które zależą od immitancji źródła sygnału, tj. Na wzmocnienia skuteczne oraz impedancję wyjściową. Przy połączeniu równoległym na wejściu wpływ sprzężenia znika gdy ZG = 0; przy połączeniu szeregowym - odwrotnie - sprzężenie nie działa, gdy ZG = ¥ (YG = 0).

2. Wpływ sprzężenia zwrotnego na impedancję wejściową

Impedancja wejściowa wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym wyraża się stosunkiem napięcia wejściowego U1 do prądu wejściowego I1. Obwód sprzężenia b modyfikuje prąd lub napięcie sterujące wzmacniacz, zależnie do połączenia bloków H i b na wejściu. Ujemne sprzężenie szeregowe zwiększ napięcie U1, pod wpływem którego płynie prąd wejściowy I1 = IIN, jest większe niż bez sprzężenia.

W układzie z ujemnym sprzężeniem równoległym prąd wejściowy I1 jest większy niż w układzie bez sprzężenia (przy tym samym napięciu UIN) i wzrasta admitancja wejściowa. W układzie ze sprzężeniem dodatnim kierunek zmian immitancji wejściowej jest oczywiście przeciwny niż ze sprzężeniem ujemnym.

3. Wpływ sprzężenia zwrotnego na impedancję wyjściową

Działanie SZ opiera się na porównywaniu próbki sygnału wyjściowego z wejściowym i odpowiedniej modyfikacji sygnału sterującego wzmacniacz. Ujemne sprzężenie napięciowe przeciwdziała zmianom poziomu napięcia wyjściowego, wynikającymi z czynników zewnętrznych, m.in. ze zmiany obciążenia. Takie działanie nadaje układowi cechy źródła napięciowego, co oznacza, że ujemne SZ napięciowe zmniejsza impedancję wyjściową wzmacniacza. Ujemne SZ prądowe przeciwdziała zmianom poziomu prądu wyjściowego; zwiększając impedancję wyjściową, nadaje układowi cechy źródła prądowego.

Impedancja wyjściowa układu liniowego nie zależy od obciążenia układu, zależy natomiast od impedancji źródła sygnału.

Stabilizujące  działanie ujemnego sprzężenia zwrotnego w stosunku do wzmocnienia nie występuje w odniesieniu do immitancji wejściowych i wyjściowych. Efekt działania SZ z pojedynczą pętlą jest w tym przypadku wręcz odwrotny - immitancje te stają się praktycznie wprost proporcjonalne do wzmocnienia H, podczas gdy w układzie bez sprzężenia wielkość impedancji bądź admitancji może w ogóle od wzmocnienia nie zależeć. Stabilizację immitancji można uzyskać w układach z wielopętlowym sprzężeniami zwrotnym.

4. Wpływ sprzężenia zwrotnego na wzmocnienie

Nie wszystkie rodzaje wzmocnienia zmieniają się pod wpływem sprzężenia zwrotnego. Przy sprzężeniu równoległym napięcie sterujące wzmacniacz UIN jest identyczne z napięciem wejściowym U1, więc wzmocnienie napięciowe ku nie ulega zmianie.

kuf = ku		dla sprzężeń równoległych

Przy sprzężeniu szeregowym prąd sterujący wzmacniacz IIN jest identyczny z prądem wejściowym I1, czyli wzmocnienie prądowe ki nie zmienia się

kif = ki		dla sprzężeń szeregowych

W pozostałych przypadkach sprzężenie ujemne zmniejsza zarówno wzmocnienia zwykłe, jak i skuteczne.

|  | Typ sprzężenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | napięciowe szeregowe | napięciowe równoległe | prądowe szeregowe | prądowe równoległe |
| kus, kis, kps | maleje | maleje | maleje | maleje |
| ku | maleje | bez zmian | maleje | bez zmian |
| ki | bez zmian | maleje | bez zmian | maleje |
| ZIN | wzrasta | maleje | wzrasta | maleje |
| Z0 | maleje | maleje | wzrasta |  |

Tabela 1. Wpływ ujemnego SZ na parametry robocze układów liniowych

C. WPŁYW UJEMNEGO SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO NA CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE WZMACNIACZY

Ujemne sprzężenie zwrotne stosuje się m.in. w celu rozszerzenia pasma wzmacniacza. Osiąga się to kosztem redukcji wzmocnienia układu w zakresie średnich częstotliwości. Możliwość uzależnienia transmitancji b obwodu sprzężenia zwrotnego od częstotliwości stwarza bardzo duże możliwości kształtowania charakterystyk wzmacniacza. Dalsze rozważania w tym punkcie są ograniczone do sytuacji, gdy transmitancja b nie zmienia się z częstotliwością, tzn. b = b0 = const.

Wpływ jaki wywiera sprzężenie zwrotne na charakterystyki wzmacniacza, zależy od przebiegu tych charakterystyk w układzie bez sprzężenia.

Sprzężenie zwrotne ujemne powoduje zwiększenie górnej częstotliwości granicznej tyle razy, ile razy zmniejsza się wzmocnienie w zakresie małych częstotliwości. Iloczyn wzmocnienia k0 i częstotliwości granicznej fg, nazywany polem wzmocnienia GB (ang. gain - bandwidth product) jest dla funkcji k jednobiegunowej stały.

Właściwości zachowania pola wzmocnienia dotyczy tylko układów o jednobiegunowej funkcji wzmocnienia. W przypadku transmitancji wyższego rzędu ujemne sprzężenia zwrotne zwykle powoduje wzrost pola wzmocnienia.

Pasmo wzmacniacza od strony małych częstotliwości rozszerza się proporcjonalnie do redukcji wzmocnienia.

Te proste reguły są często stosowane w przybliżonej analizie skutków działania ujemnego sprzężenia zwrotnego, gdyż charakterystyki rzeczywistych układów mogą być często aproksymowane funkcjami jednobiegunowymi z dokładnością wystarczającą do szacunkowych obliczeń.

Przy jednobiegunowej funkcji wzmocnienia sprzężenie ujemne zachowuje charakter dla dowolnych wartości k0 i b0, gdyż ½kf½<½k0½ w całym zakresie częstotliwości. Odmienny jakościowo skutek działania sprzężenia występuje przy bardziej skomplikowanych charakterystykach wzmacniacza.

Możliwość wpływania na położenie biegunów transmitancji kf(s) daje okazję do kształtowania różnych charakterystyk częstotliwościowych przez dobór wartości wzmocnienia pętli k0b0.

Zmiana charakteru sprzężenia z ujemnego na dodatnie, jaka następuje przy dwubiegunowej charakterystyce wzmacniacza, zaznacza się dobitnie dla charakterystyk wyższego rzędu. Wiele informacji o właściwościach układu ze sprzężeniem zwrotnym dostarcza badanie mianownika transmitancji kf(jw), tj. wyrażenia F = 1 - kb. Jest to odpowiednik różnicy zwrotnej w ogólnej teorii SZ.

Ujemne sprzężenie zwrotne bardzo istotnie wpływa na charakterystyki częstotliwościowe wzmacniaczy. Pozytywnym skutkiem stosowania SZ jest rozszerzenie pasma wzmacniacza. W przypadku zbyt dużej liczby stopni objętych sprzężeniem może jednak wystąpić niebezpieczeństwo przekształcenia wzmacniacza w generator, dlatego jest konieczna dokładna analiza skutków stosowania sprzężenia zwrotnego w konkretnym układzie.