Data: 06.11.95r.

Olgierd Łotoczko

Sławomir Sobecki

Temat: SPRZĘŻENIE ZWROTNE.

1.Cel ćwiczenia :

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowym modelem układu sprzężenia zwrotnego oraz poznanie metod badania właściwości układu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego na podstawie pomiaru układu z zamkniętą pętlą.

2.Kolejność pomiarów:

2.1. Pomiar charakterystyk układu otwartego.

2.2. Pomiar charakterystyki układu zamkniętego.

2.3. Pomiary wrażliwości.

2.4. Obserwacja niestabilnej pracy układu.

Układ pomiarowy:

4. Pomiary i obliczenia:

ad.2.1

Tabela pomiarowa:

|  | Otwarta pętla sprzężenia |  | Tor sprzężenia b |  | Tor sprzężenia H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] | U [V] | j [°] | Ub [V] | jb [°] | UH [V] | jH [°] |
| 14 | 0.028 | -90 | 0.0026 | -88 | 10.76 | -2 |
| 34 | 0.07 | -100 | 0.007 | -92 | 10.00 | -8 |
| 60 | 0.13 | -110 | 0.012 | -94 | 10.40 | -16 |
| 92 | 0.21 | -120 | 0.02 | -96 | 10.50 | -24 |
| 124 | 0.29 | -130 | 0.027 | -98 | 10.74 | -32 |
| 153 | 0.34 | -140 | 0.034 | -100 | 10.00 | -40 |
| 181 | 0.4 | -150 | 0.038 | -101 | 10.52 | -49 |
| 207 | 0.49 | -160 | 0.049 | -103 | 9.89 | -57 |
| 235 | 0.55 | -170 | 0.05 | -105 | 11.00 | -65 |
| 260 | 0.6 | -176 | 0.052 | -106 | 11.53 | -70 |
| 297 | 0.65 | 170 | 0.061 | -108 | 10.65 | 278 |
| 322 | 0.75 | 160 | 0.063 | -110 | 11.90 | 270 |
| 345 | 0.76 | 150 | 0.068 | -111 | 11.17 | 261 |
| 372 | 0.8 | 140 | 0.07 | -112 | 11.42 | 252 |
| 392 | 0.86 | 130 | 0.075 | -114 | 11.46 | 244 |
| 421 | 0.93 | 120 | 0.078 | -115 | 11.92 | 235 |
| 446 | 0.98 | 110 | 0.081 | -116 | 12.09 | 226 |
| 469 | 1.04 | 100 | 0.085 | -117 | 12.23 | 217 |
| 493 | 1.11 | 90 | 0.089 | -118 | 12.47 | 208 |
| 516 | 1.25 | 80 | 0.095 | -120 | 13.15 | 200 |
| 541 | 1.3 | 70 | 0.105 | -121 | 12.38 | 191 |
| 566 | 1.42 | 60 | 0.106 | -122 | 13.39 | 182 |
| 586 | 1.5 | 50 | 0.108 | -123 | 13.88 | 173 |
| 613 | 1.55 | 40 | 0.112 | -124 | 13.84 | 164 |
| 639 | 1.6 | 30 | 0.113 | -125 | 14.15 | 155 |
| 664 | 1.65 | 20 | 0.115 | -126 | 14.34 | 146 |
| 690 | 1.7 | 10 | 0.116 | -127 | 14.65 | 137 |
| 716 | 1.9 | 1 | 0.12 | -128 | 15.83 | 129 |
| 744 | 1.95 | -10 | 0.125 | -129 | 15.60 | 119 |
| 770 | 2.1 | -20 | 0.12 | -130 | 17.50 | 110 |
| 798 | 2.2 | -30 | 0.124 | -131 | 17.74 | 101 |
| 826 | 2.4 | -40 | 0.13 | -132 | 18.46 | 92 |
| 857 | 2.6 | -50 | 0.135 | -133 | 19.25 | 83 |
| 883 | 2.75 | -60 | 0.14 | -134 | 19.64 | 74 |
| 907 | 2.8 | -70 | 0.14 | -134 | 20.00 | 64 |
| 934 | 2.82 | -80 | 0.13 | -135 | 21.69 | 55 |

Funkcja układu dla toru głównego:

h(w)=UH⋅ejjH   ,gdzie   UH=UUβ i jH=j−jβ

Charakterystyka amplitudowa elementu H:

Charakterystyka fazowa elementu H:

Funkcja układu toru sprzężenia zwrotnego:

β(w)=Uβ⋅ejjβ

Charakterystyka amplitudowa elementu b

Charakterystyka fazowa elementu b

Badanie stabilności układu:

Diagram Nyquista dla układu otwartego (rys.1),

Ponieważ układ jest stabilny (diagram Nyquista nie otacza punktu krytycznego (-1,j0)) możemy obliczyć zapas stabilności amplitudy DM i zapas fazy Dj:

DM=1|Q(jw)|    ,   Dj=argQ(jw)−p

ad.2.2

Tabela pomiarowa:

| f [Hz] | U [V] | j [°] | f [Hz] | U [V] | j [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.5 | -1 | 700 | 1.15 | 132 |
| 50 | 0.6 | -11 | 750 | 1.15 | 120 |
| 100 | 1.0 | -27 | 800 | 1.2 | 110 |
| 150 | 1.1 | -36 | 850 | 1.3 | 100 |
| 200 | 1.2 | -50 | 900 | 1.45 | 91 |
| 250 | 1.2 | -64 | 950 | 1.75 | 80 |
| 300 | 1.2 | -82 | 1000 | 3 | -34 |
| 350 | 1.2 | -100 | 1150 | 3.3 | 12 |
| 400 | 1.2 | -124 | 1250 | 2.9 | -50 |
| 450 | 1.25 | -147 | 1300 | 2.5 | -64 |
| 500 | 1.25 | -168 | 1400 | 1.5 | -88 |
| 550 | 1.2 | -175 | 1500 | 1 | -98 |
| 600 | 1.2 | 161 | 1670 | 0.7 | -110 |
| 650 | 1.15 | 148 | 1800 | 0.5 | -115 |
|  |  |  | 2000 | 0.4 | -132 |

5. Wnioski