| INSTYTUT TEORII OBWODÓW LABORATORIUM TEORII OBWODÓW | SPRAWOZDANIE Z ÆWICZENIA NR: 8. |
| --- | --- |
| WYKONUJ¥CY: Marek Godlewski Marcin Siemaszkiewicz | TEMAT ÆWICZENIA: W³asnoœci funkcji transmitancji. |
| ROK: III WYDZ.: ELEKTRONIKA KIER.: ESP | DATA: 07.03.95 OCENA: |

Celem æwiczenia jest zbadanie wp³ywu zmian po³o¿enia biegunów funkcji transmitancji uk³adu na jego odpowiedŸ impulsow¹ oraz na jego charakterystykê czêstotliwoœciow¹.

W æwiczeniu nale¿a³o zbadaæ odpowiedŸ impulsow¹ r(t) uk³adu realizuj¹cego:

-	pojedynczy biegun na osi rzeczywistej w lewej pó³p³aszczyŸnie zmiennej 	s,

-	parê biegunów na osi rzeczywistej w lewej pó³p³aszczyŸnie zmiennej s,

-	parê biegunów zespolonych sprzê¿onych w lewej pó³p³aszczyŸnie  	zmiennej s.

Funkcja transmitancji H(s) uk³adu SLS jest ilorazem transformaty Laplace'a R(s) odpowiedzi i transformaty P(s) pobudzenia:

H(s)=R(s)P(s)				(1).

Badany uk³ad realizowa³ funkcjê:

H(s)=A2s2+A1s+A0B2s2+B1s+B0		(2).

W æwiczeniu przyjêliœmy ¿e licznik jest funkcja sta³¹, a mianownik jest tzw.. wielomianem monotonicznym, tj. wielomianem, którego wspó³czynnik przy najwy¿szej potêdze s wynosi jeden.

1.	Nale¿a³o zrealizowaæ funkcjê pierwszego rzêdu o nastêpuj¹cej postaci:

H(s)=H0s−s0				(3).

Aby tego dokonaæ realizujemy funkcjê drugiego rzêdu:

H(s)=s+0,6s2+s+0,24=s+0,6(s+0,6)(s+0,4)=1s+0,4

gdzie:

A2 = 0;	B2 = 1;

A1 = 1;	B1 = 1;

A0 = 0,6;	B0 = 0,24.

OdpowiedŸ uk³adu h(t) na sygna³ impulsowy jest odwrotn¹ transformat¹ Laplace'a funkcji transmitancji H(s):

h(t)=r(t)p(t)=L−1H(s)A⋅t=H0es0t0,00016V⋅s			(4).

Zatem dla naszej funkcji otrzymamy:

h(t) = 6250e-0,4t.

Rys.1 do³¹czony do sprawozdania przedstawia odpowiedŸ r(t) uk³adu (zaobserwowan¹ i obliczon¹). OdpowiedŸ h(t) jest przedstawiona na rysunku nr 1a.

Mo¿emy tak¿e obliczyæ rzeczywist¹ wartoœæ odpowiedzi h(t) w inny sposób. Podstawiaj¹c:

s=p2pf0				(5);

gdzie f0 = 1 kHz jest czêstotliwoœci¹ normalizuj¹c¹, otrzymujemy:

H(p)=1p2p103+0,4=2p⋅103p+0,8p⋅103.

nastêpnie nale¿y policzyæ transformatê odwrotn¹ funkcji H(p) przez co otrzymamy rzeczywist¹ wartoœæ h(t).

Sygna³ wejœciowy (impuls pobudzenia) mia³ nastêpuj¹ce wartoœci amplitudy A i czasu trwania t:

A = 8 V;

t = 20 ms.

Sygna³ ten by³ równie¿ podawany na wejœcie przy badaniach uk³adu drugiego rzêdu.

2.	Nale¿a³o zrealizowaæ funkcjê drugiego rzêdu o nastêpuj¹cej postaci:

H(s)=H0s2+sB1+B0			(6);

przyjmujemy, ¿e:

H(s)=1s2+s+0,24;

A2 = 0;	B2 = 1;

A1 = 0;	B1 = 1;

A0 = 1;	B0 = 0,24;

i mamy rzeczywiste ujemne bieguny H(s) o nastêpuj¹cych wartoœciach:

s1 = -0,6;

s2 = -0,4.

Sprowadzaj¹c H(s) do postaci:

H(s)=1(s+0,6)(s+0,4);

i dokonuj¹c transformaty odwrotnej Laplace'a otrzymujemy:

r(t)=-5e−0,6t+5e−0,4t;

h(t)=31250⋅−e−0,6t+e−0,4t .

Uwzglêdniaj¹c czêstotliwoœæ normalizuj¹c¹ otrzymujemy:

H(p)=4p2⋅106p2+2p⋅p⋅103+0,96p2⋅106.

Rys.2 do³¹czony do sprawozdania przedstawia odpowiedŸ r(t) uk³adu (zaobserwowan¹ i obliczon¹). OdpowiedŸ h(t) jest przedstawiona na rysunku nr 2a.

3.	Przyjmuj¹c:

H(s)=1s2+0,11s+0,17;

otrzymujemy zespolone sprzê¿one bieguny H(s) o nastêpuj¹cych wartoœciach:

s1 = -0,55 + 0,41i;

s2 = -0,55  - 0,41i.

Rozk³adaj¹c tê funkcjê na:

H(s)=H0w0⋅w0(s−s0)2+w02				(7);

gdzie:

s0=-12B1   i   w02=B0−14B12			(8).

Dla naszej funkcji otrzymujemy:

s0=-0,055   i   w02=0,17−14(0,11)2=0,166975.

Po podstawieniu wartoœci otrzymujemy:

H(s)=10,41⋅0,41(s+0,055)2+0,166975;

zatem odpowiedŸ impulsowa h(t) uk³adu wyra¿a siê zale¿noœci¹:

r(t)=2,44e−0,055tsin(0,41t);

h(t)=15250e−0,055tsin(0,41t).

Po uwzglêdnieniu normalizacji mamy:

H(p)=4p2⋅106p2+0,22p⋅p⋅103+0,68p2⋅106.

Rys.3 do³¹czony do sprawozdania przedstawia odpowiedŸ r(t) uk³adu (zaobserwowan¹ i obliczon¹). OdpowiedŸ h(t) jest przedstawiona na rysunku nr 3a.

4.	Zmieniamy czêœæ rzeczywist¹ biegunów funkcji H(s) z punktu 5. Mamy:

H(s)=1s2+0,2s+0,17.

Funkcja H(s) ma nastêpuj¹ce bieguny o zmienionej ujemnej czêœci rzeczywistej i nie zmienionej czêœci urojonej:

s1 = -0,1 + 0,41i;

s2 = -0,1  - 0,41i;

Rozk³adaj¹c funkcjê H(s) podobnie jak to zrobiliœmy w punkcie 5, mo¿emy policzyæ transformatê odwrotn¹ r(t):

r(t)=2,5e−0,1tsin(0,41t);

h(t)=15625e−0,1tsin(0,41t).

Po uwzglêdnieniu normalizacji mamy:

H(p)=4p2⋅106p2+0,4p⋅p⋅103+0,68p2⋅106.

Rys.4 do³¹czony do sprawozdania przedstawia odpowiedŸ r(t) uk³adu (zaobserwowan¹ i obliczon¹). OdpowiedŸ h(t) jest przedstawiona na rysunku nr 4a.

5.	Zmieniamy czêœæ urojon¹ biegunów funkcji H(s) z punktu 5. Mamy:

H(s)=1s2+0,2s+0,17.

Funkcja H(s) ma nastêpuj¹ce bieguny o zmienionej czêœci urojonej i nie zmienionej ujemnej czêœci rzeczywistej:

s1 = -0,055 + 0,6i;

s2 = -0,055  - 0,6i;

Rozk³adaj¹c funkcjê H(s) podobnie jak to zrobiliœmy w punkcie 5, mo¿emy policzyæ transformatê odwrotn¹ r(t):

r(t)=1,67e−0,055tsin(0,597t);

h(t)=10437e−0,055tsin(0,597t).

Po uwzglêdnieniu normalizacji mamy:

H(p)=4p2⋅106p2+0,22p⋅p⋅103+1,44p2⋅106.

Rys.5 do³¹czony do sprawozdania przedstawia odpowiedŸ r(t) uk³adu (zaobserwowan¹ i obliczon¹). OdpowiedŸ h(t) jest przedstawiona na rysunku nr 5a.

6.	WNIOSKI.

OdpowiedŸ impulsowa h(t) jest funkcj¹ eksponencjalnie malej¹c¹. Zauwa¿y³em, ¿e uk³ad pierwszego rzêdu ca³kowa³ impuls pobudzenia, dlatego te¿ na rys. 1 reakcja uk³adu r(t) na impuls pobudzenia jest lini¹ prost¹, nachylon¹ pod pewnym k¹tem do osi czasu. Poniewa¿ w uk³adzie laboratoryjnym nie mo¿na ustawiæ B2 = 0, zatem nie mo¿na w sposób bezpoœredni zrealizowaæ transmitancji pierwszego rzêdu. Aby tê transmitancjê zrealizowaæ,  nale¿y tak zmodyfikowaæ transmitancjê drugiego rzêdu, aby doprowadziæ j¹ do postaci transmitancji uk³adu pierwszego rzêdu. Przy badaniach uk³adu drugiego rzêdu z biegunami rzeczywistymi zauwa¿y³em, ¿e odpowiedŸ impulsowa h(t) jest sum¹ dwóch przebiegów eksponencjalnych, co ilustruje Rys. 2. Przy badaniach uk³adu drugiego rzêdu z biegunami zespolonymi sprzê¿onymi odpowiedŸ impulsowa uk³adu ma charakter drgañ gasn¹cych o czêstotliwoœci i szybkoœci zaniku uzale¿nionych od po³o¿enia biegunów H(s). Przy zmianie czêœci rzeczywistej biegunów drgania gasnê³y szybciej lub wolniej w zale¿noœci od tego czy zmniejszaliœmy lub zwiêkszaliœmy wartoœæ czêœci rzeczywistej biegunów. Przy zmianie czêœci urojonej biegunów zauwa¿y³em, ¿e okres drgañ zwiêksza³ siê lub zmniejsza³  w zale¿noœci od tego czy zmniejszaliœmy lub zwiêkszaliœmy czêœæ urojon¹ biegunów H(s). Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e zmiana jednego parametru funkcji H(s) poci¹ga za sob¹ zmianê pozosta³ych parametrów. Nie da siê zmieniæ tylko okresu odpowiedzi r(t) albo tylko jej amplitudy.

Opracowa³: Marek Godlewski

Aby mo¿na by³o badaæ transmitancjê uk³adu dowolnego rzêdu, to uk³ad ten musi byæ stabilny. Uk³ad pierwszego rzêdu ca³kowa³ impuls pobudzenia p(t). OdpowiedŸ impulsowa uk³adu pierwszego rzêdu jest funkcj¹ eksponencjalnie malej¹c¹ (4). W uk³adzie laboratoryjnym nie da³o siê zrealizowaæ funkcji H(s) pierwszego rzêdu (4). Dlatego te¿ nale¿a³o zmodyfikowaæ funkcjê drugiego rzêdu aby móc badaæ uk³ad pierwszego rzêdu. OdpowiedŸ impulsowa uk³adu drugiego rzêdu o biegunach rzeczywistych jest sum¹ dwóch przebiegów eksponencjalnych. OdpowiedŸ impulsowa uk³adu drugiego rzêdu o biegunach zespolonych sprzê¿onych ma charakter drgañ sinusoidalnych o gasn¹cym przebiegu, których amplituda, okres oraz szybkoœæ gaœniêcia drgañ jest uzale¿niona od wspó³czynników B2, B1 oraz B0 funkcji H(s).

Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e zmiana czêœci rzeczywistej lub urojonej biegunów zespolonych funkcji H(s) powoduje zmiany szybkoœci gaœniêcia przebiegu h(t), zmniejszenie amplitudy pocz¹tkowej oraz zmniejszenie okresu drgañ.

Opracowa³: Marcin Siemaszkiewicz