| INSTYTUT TEORII OBWODÓW LABORATORIUM TEORII OBWODÓW | SPRAWOZDANIE Z ÆWICZENIA NR: 7. |
| --- | --- |
| WYKONUJ¥CY: Marek Godlewski Marcin Siemaszkiewicz | TEMAT ÆWICZENIA: Obwody nieliniowe. Badanie pojemnoœci i rezystancji nieliniowej. |
| ROK: III WYDZ.: ELEKTRONIKA KIER.: ESP | DATA: 27.02.95 OCENA: |

1. 	Przyrz¹dy u¿yte w æwiczeniu.

- Zasilacz stabilizowany

- 2 multimetry ,,MERATESTER”

- Licznik czasu C 549 A

- Oscyloskop OS 102

- Uk³ad rezystora  i kondensatora nieliniowego NUE - 1.

2. 	POMIAR CHARAKTERYSTYKI STATYCZNEJ I = f (U) NIELINIOWEGO 	REZYSTORA.

a). Tabela pomiarowa.

| U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,70 | 2,4 | 4,20 | 3,8 | 0,28 |
| 1,0 | 1,50 | 2,5 | 3,80 | 3,9 | 0,47 |
| 1,2 | 2,60 | 2,6 | 3,20 | 4,0 | 0,67 |
| 1,3 | 3,10 | 2,7 | 2,80 | 4,1 | 0,86 |
| 1,4 | 3,60 | 2,8 | 2,20 | 4,2 | 1,10 |
| 1,5 | 4,20 | 2,9 | 1,80 | 4,4 | 1,50 |
| 1,6 | 4,60 | 3,0 | 1,30 | 4,5 | 1,70 |
| 1,7 | 5,10 | 3,1 | 0,90 | 5,0 | 3,00 |
| 1,8 | 5,50 | 3,2 | 0,55 | 5,5 | 4,10 |
| 1,9 | 5,90 | 3,3 | 0,30 | 6,0 | 5,30 |
| 2,0 | 5,90 | 3,4 | 0,16 | 6,5 | 6,60 |
| 2,1 | 5,50 | 3,5 | 0,14 | 7,0 | 8,00 |
| 2,2 | 5,00 | 3,6 | 0,14 | 8,0 | 10,50 |
| 2,3 | 4,70 | 3,7 | 0,18 | 9,0 | 12,60 |

b). Schemat pomiarowy.

Schemat znajduje siê na osobnej stronie.

Rezystancjê R1 dobraliœmy, tak aby prosta pracy przecina³a przewidywan¹ 	charakterystykê rezystora nieliniowego w jednym punkcie w ca³ym zakresie 	mierzonych napiêæ i pr¹dów. Zwiêkszaj¹c od zera wartoœæ E metod¹ ,,punkt po 	punkcie” wyznaczyliœmy charakterystykê statyczn¹ rezystora RN.

Pomiar przeprowadziliœmy dla rezystora oznaczonego numerem ,,2”.

3.	WYBÓR I STATECZNOŒÆ PUNKTU PRACY.

Uk³ad pomiarowy jest identyczny jak dla pomiaru charakterystyki statycznej. 	Pos³uguj¹c siê wykresem charakterystyki statycznej dobraliœmy rezystancjê R1, tak 	aby prosta pracy mog³a przecinaæ t¹ charakterystykê w trzech punktach. Nastêpnie 	wyznaczyliœmy graficznie wartoœci pr¹dów i napiêæ przy których nast¹pi³y przeskoki 	punktów pracy. Zwiêkszaj¹c od zera napiêcie E 	zmierzyliœmy wartoœæ pr¹du i 	napiêcia, przy których nastêpuje przeskok punktu pracy, a nastêpnie 	zmniejszaj¹c E 	wykonaliœmy analogiczny pomiar.

Otrzymaliœmy nastêpuj¹ce wartoœci pr¹dów i napiêæ:

a). Przy wzroœcie napiêcia - przeskok z punktu A’ do C’:

A’:	U[V] = 1,9 V		I[mA] = 5,8 mA

C’:	U[V] = 5,2 V		I[mA] = 3,4 mA

b). Przy spadku napiêcia	- przeskok z punktu C’’ do A’’:

C’’:	U[V] = 3,6 V		I[mA] = 0,14 mA

A’’:	U[V] = 1,1 V		I[mA] = 1,9 mA

Wartoœæ rezystancji R1:

R1 [W] = 1000 W = 1 kW

Przy tak dobranej rezystancji R1 prosta pracy przeciê³a charakterystykê statyczn¹ 	rezystora nieliniowego w trzech punktach : A, B, C.  Jako stateczny punkt pracy obrano 	punkt A. Punkty B i C wykluczono z nastêpuj¹cych powodów. Punkt B nie jest stateczny 	poniewa¿ le¿y na wykresie w miejscu gdzie rezystancja dynamiczna jest ujemna i 	jeœlibyœmy rozwa¿ali ten odcinek charakterystyki statycznie, a nie dynamicznie to w tym 	miejscu faktycznie istnieje przerwa (nastêpuje przeskok z A’ do C’ przy wzroœcie napiêcia 	oraz przeskok z C” do A” przy spadku napiêcia). Punkt C nie jest stateczny poniewa¿ 	zachwianie równowagi uk³adu (spadek napiêcia) spowoduje przeskok do fragmentu

A’-A” charakterystyki . Punkt A, który obraliœmy jako stateczny punkt pracy ma 	nastêpuj¹c¹ wartoœæ napiêcia i pr¹du:

A:	U[V] = 1,5 V	I[mA] = 4 mA

4. 	POMIAR I SYMULACJA REZYSTANCJI DYNAMICZNEJ REZYSTORA 	NIELINIOWEGO.

a). Schemat pomiarowy.

Schemat pomiarowy znajduje siê na osobnej stronie.

Dla zadanej wartoœci napiêcia zmiennego eg zmierzyliœmy wartoœæ napiêcia 	zmiennego U 	na rezystorze RN. Otrzymaliœmy nastêpuj¹c¹ wartoœæ U:

U [V] = 1,28 V

Nastêpnie rezystor RN zast¹piliœmy regulowanym rezystorem liniowym R2, a 	nastêpnie ustawiliœmy wartoœæ rezystancji R2, tak aby zmienne napiêcie U na niej 	by³o 	takie same jak na nieliniowej rezystancji RN. Wartoœæ R2, której wartoœæ symulowa³a 	wartoœæ rezystancji dynamicznej rezystora nieliniowego, zmierzyliœmy metod¹ 	techniczn¹. Otrzymaliœmy nastêpuj¹c¹ wartoœæ R2:

R2 [W] = 4V10,6mA = 377,4 W

Nastêpnie wyznaczyliœmy graficznie wartoœæ rezystancji dynamicznej na odcinku

A’ - A” charakterystyki statycznej rezystora nieliniowego RN.

Otrzymaliœmy nastêpuj¹c¹ wartoœæ rezystancji dynamicznej Rd:

Rd [W] = DUDI=0,63V2,86mA = 220,3 [W]

5. 	OBSERWACJA ZJAWISKA WZBUDZANIA SIÊ DRGAÑ W OBWODZIE 	RL.

a). Schemat pomiarowy.

Schemat pomiarowy znajduje siê na osobnej stronie.

Obserwowaliœmy wzbudzenie siê drgañ w obwodzie zasilanym sta³ym napiêciem E. 	Jest to spowodowane skokow¹ zmian¹ pr¹du, któr¹ w obwodzie wywo³uje rezystor 	nieliniowy. Skokowe zmiany pr¹du wywo³uj¹ powstanie si³y elektromotorycznej w 	cewce, która jest skierowana przeciwnie do przep³ywaj¹cego przez cewkê pr¹du co 	powoduje wzbudzenie siê drgañ oscylacyjnych w obwodzie.

Przebieg drgañ mogliœmy obserwowaæ na ekranie oscyloskopu.

6. 	POMIARY OBWODU REZONANSOWEGO Z NIELINIOWYM 	KONDENSATOREM.

a). Schemat pomiarowy.

Schemat pomiarowy znajduje siê na osobnej stronie.

Najczêœciej jako nieliniowego kondensatora u¿ywa siê diody pojemnoœciowej 	spolaryzowanej w kierunku zaporowym. Zjawiska rezonansowe wystêpuj¹ce w 	obwodzie przy ma³ych sygna³ach s¹ identyczne jak w obwodach liniowych. 	Podczas 	obserwacji rezonansu wstêpnie polaryzujemy diodê pojemnoœciow¹ ustalaj¹c w ten 	sposób pewn¹ pojemnoœæ Cj. Dioda wraz z cewk¹ i kondensatorem C tworzy obwód 	rezonansowy do którego pod³¹czony jest generator napiêcia zmiennego.

Podczas przestrajania generatora obserwujemy przy pewnej czêstotliwoœci rezonans 	w obwodzie szeregowym który objawia siê wzrostem amplitudy na diodzie 	pojemnoœciowej. Wraz ze wzrostem napiêcia generatora zasilaj¹cego obwód trudniej 	jest otrzymaæ jego rezonans co zwi¹zane jest z nieliniow¹ zale¿noœci¹ Cj=f (U) diody 	pojemnoœciowej.

7.	WNIOSKI.

Skokowe zmiany napiêcia w przebiegu czasowym generowanym przez uk³ad RL s¹ 	spowodowane istnieniem ujemnej rezystancji dynamicznej. Powoduje ona 	skokowe 	zmiany pr¹du w cewce, która przeciwdzia³aj¹c tym zmianom generuje napiêcie 	kierowane przeciwnie do napiêcia Ÿród³a. Zjawisko to, mogliœmy obserwowaæ na ekranie 	oscyloskopu.

Rezystancja dynamiczna rezystora nieliniowego, któr¹ wyznaczyliœmy graficznie z 	wykresu charakterystyki statycznej ró¿ni³a siê od wartoœci rezystancji dynamicznej, 	któr¹ symulowaliœmy poprzez liniowy rezystor R2. Podczas symulacji rezystora 	nieliniowego, po zast¹pieniu rezystora nieliniowego rezystorem liniowym R2, nie 	zmniejszyliœmy napiêcia E do zera, co spowodowa³o b³êdne wyznaczenie wartoœci 	rezystancji dynamicznej (b³êdn¹ symulacjê rezystancji dynamicznej). Z powodu 	niewyzerowania wartoœci napiêcia E, obliczona wartoœæ rezystancji dynamicznej jest 	zbyt du¿a w stosunku do wartoœci oczekiwanej. W tym wypadku za wartoœæ 	oczekiwan¹ rezystancji dynamicznej mo¿emy przyj¹æ wartoœæ wyznaczon¹ metod¹ 	graficzn¹ z wykresu charakterystyki statycznej.

Opracowa³: Marcin Siemaszkiewicz

Tego typu rezystorów nieliniowych najczêœciej u¿ywa siê do budowy generatorów 	drgañ 	sinusoidalnych ze wzglêdu na wystêpowanie ujemnej rezystancji dynamicznej. 	Przebieg charakterystyki statycznej rezystora nieliniowego, któr¹ wykreœliliœmy jest 	podobny do przebiegu teoretycznego.

Za stateczny punkt pracy rezystora nieliniowego przyjêliœmy punkt A i na prostym 	odcinku charakterystyki, na której punkt ten siê znajduje odczytaliœmy wartoœæ 	rezystancji dynamicznej. Metoda graficzna nie jest metod¹ zbyt dok³adn¹, jednak¿e 	b³¹d w wyznaczeniu wartoœci rezystancji dynamicznej jaki pope³niliœmy u¿ywaj¹c tej 	metody jest du¿o mniejszy, 	ni¿ b³¹d jaki pope³niliœmy wyznaczaj¹c wartoœæ

rezystancji dynamicznej symuluj¹c rezystor nieliniowy przy pomocy rezystora 	linowego. Mimo, ¿e metoda symulacji jest du¿o dok³adniejsza od metody graficznej,  	to w naszym wypadku nie jest to prawd¹ 	albowiem zapominaj¹c wyzerowaæ wartoœæ 	napiêcia E wyznaczyliœmy wartoœæ rezystancji dynamicznej ze zbyt du¿ym b³êdem, 	aby 	wynik ten mo¿na by³o wzi¹æ pod uwagê.

Opracowa³: Marek Godlewski