wykonali:

1. Andrzej Górczak

2. Jacek Koszela

II rok, AiR

1996.12.11

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

SPRAWOZDANIE  Z  ĆWICZENIA  NR  9

Temat: Szeregi Fouriera.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z analizą i syntezą sygnałów okresowych w dziedzinie częstotliwości.

A. Wstęp teoretyczny

Jeżeli sygnał okresowy o okresie T określony prawie wszędzie i całkowalny w dowolnym przedziale o długości T jest w przedziale (-µ, +µ):

- przedziałami monotonicznymi;

- ciągły, z wyjątkiem co najwyżej przeliczalnej liczby punktów nieciągłości pierwszego rodzaju;

to jest on rozwijalny w szereg Fouriera:

y(t)=a0+k=1¥akcoskw0t+bksinkw0t,		w0=2pT;	tÎ0,T.

gdzie współczynnki a0, ak, bk są określone poniższymi zależnościami, przy czym t0 w tych wzorach jest dowolną chwilą:

a0=1Tt0t0+Ty(t)dt,	ak=2Tt0t0+Ty(t)coskw0tdt,	bk=2Tt0t0+Ty(t)sinkw0tdt.

Wykaz przyrządów:

- analizator widma,

- syntezer funkcji okresowej,

- generator funkcji okresowej,

- miernik fazy,

- oscyloskop.

B. Przebieg ćwiczenia

- Badanie widma amplitudowego sygnałów okresowych. Porównanie uzyskanych wyników z widmem teoretycznym

- Przebieg piłokształtny o współczynniku l=0.5, A=1.5

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.1

- rys. 1.1

T

t

x(t)

- Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

Ponieważ krzywa f(t) jest antysymetryczna względem osi odciętych, więc szereg Fouriera nie zawiera składowej stałej i parzystych harmonicznych. Poza tym krzywa f(t) jest symetryczna względem początku układu, więc szereg Fouriera nie zawiera wyrazów z cosinusami. Kolejne harmoniczne wyznaczamy wykorzystując przekształcenia delty Dirac’a. Otrzymany wzór definiujący Fk ma postać:

Fk=-j4Ak2p2sin(kp2).

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

Fk=-j6k2p2sin(kp2).

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.1)

tabela 1.1

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Fk | FkF1 | FkF1 |
| 1 | 0,608 | 1,000 | 1,00 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | 0,02 |
| 3 | 0,068 | 0,111 | 0,10 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 0,01 |
| 5 | 0,024 | 0,040 | 0,03 |
| 6 | 0,000 | 0,000 | 0,01 |
| 7 | 0,012 | 0,020 | 0,02 |
| 8 | 0,000 | 0,000 | 0,01 |
| 9 | 0,008 | 0,012 | 0,01 |
| 10 | 0,000 | 0,000 | 0,01 |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Przebieg piłokształtny o współczynniku l=0.1, A=1.5

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.2

- rys. 1.2

x(t)

t

T

lT

- Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

- Kolejne harmoniczne wyznaczamy metodą różniczki dystrybucyjnej. Otrzymany wzór definiujący Fk ma postać:

- Fk=-2A4k2p2λ1−λ1−e−2jkλp.

- Po podstawieniu danych otrzymujemy:

- Fk=-30,36k2p21−e−0,2jkp,

- przy czym F0 liczymy ze wzoru:

- F0=1Tt0t0+Ty(t)dt=4AλT20λT2tdt−4AT21−λλT2T2t−T2dt=0,73.

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.2)

tabela 1.2

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Fk | FkF1 | FkF1 |
| 1 | 0,522 | 1,000 | 1,00 |
| 2 | 0,248 | 0,475 | 0,48 |
| 3 | 0,152 | 0,291 | 0,28 |
| 4 | 0,100 | 0,192 | 0,20 |
| 5 | 0,068 | 0,014 | 0,13 |
| 6 | 0,045 | 0,085 | 0,09 |
| 7 | 0,028 | 0,053 | 0,06 |
| 8 | 0,016 | 0,030 | 0,03 |
| 9 | 0,006 | 0,012 | 0,02 |
| 10 | 0,000 | 0,000 | 0,01 |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Przebieg prostokątny o współczynniku l=0.5, A=2

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.3

- rys. 1.3

x(t)

t

T

T/2

- Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

Dokonujemy obliczeń na podstawie założeń analogicznych z punktem 1.1 Otrzymany wzór definiujący Fk ma postać:

Fk=-Ajkp1−e−jkp.

Po podstawieniu A=2 otrzymujemy:

Fk=-2jkp1−e−jkp.

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.3)

tabela 1.3

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Fk | FkF1 | FkF1 |
| 1 | 1,273 | 1,000 | 1,00 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | 0,05 |
| 3 | 0,424 | 0,333 | 0,32 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 0,04 |
| 5 | 0,255 | 0,200 | 0,18 |
| 6 | 0,000 | 0,000 | 0,04 |
| 7 | 0,182 | 0,143 | 0,12 |
| 8 | 0,000 | 0,000 | 0,04 |
| 9 | 0,141 | 0,111 | 0,09 |
| 10 | 0,000 | 0,000 | 0,04 |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

1.4 Przebieg prostokątny o współczynniku l=0.9, A=2

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.4

- rys. 1.4

x(t)

t

T

lT

- Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

- Kolejne harmoniczne wyznaczamy wykorzystując przekształcenia delty Dirac’a.

Otrzymany wzór definiujący Fk ma postać:

Fk=-Ajkp1−e−jk2pλ.

Po podstawieniu A=2 i =0.9 otrzymujemy:

Fk=-2jkp1−e−j1.8kp,

przy czym F0 liczymy ze wzoru:

F0=1Tt0t0+Ty(t)dt=AT0λTdt−ATλTTdt=1,6.

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.4)

tabela 1.4

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Fk | FkF1 | FkF1 |
| 1 | 0,393 | 1,000 | 1,00 |
| 2 | 0,374 | 0,952 | 0,95 |
| 3 | 0,343 | 0,874 | 0,89 |
| 4 | 0,303 | 0,770 | 0,80 |
| 5 | 0,255 | 0,648 | 0,70 |
| 6 | 0,202 | 0,514 | 0,58 |
| 7 | 0,147 | 0,374 | 0,45 |
| 8 | 0,094 | 0,238 | 0,33 |
| 9 | 0,044 | 0,111 | 0,20 |
| 10 | 0,000 | 0,000 | 0,09 |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Przebieg sinusoidalny dwupołówkowo wyprostowany, A=3

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.5

- rys. 1.5

x(t)

t

T

b) Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

Kolejne harmoniczne wyznaczamy wykorzystując przekształcenia delty Dirac’a.

Otrzymany wzór definiujący Fk ma postać:

Fk=A2p14−k2.

Składowa stała F0 = 1.91.

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.5)

tabela 1.5

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Fk | FkF1 | FkF1 |
| 1 | 0,637 | 1,000 | 1,00 |
| 2 | 0,127 | 0,200 | 0,21 |
| 3 | 0,055 | 0,086 | 0,07 |
| 4 | 0,030 | 0,048 | 0,04 |
| 5 | 0,019 | 0,030 | 0,02 |
| 6 | 0,013 | 0,027 | 0,01 |
| 7 | 0,010 | 0,015 | 0,01 |
| 8 | 0,007 | 0,012 | 0,01 |
| 9 | 0,006 | 0,009 | 0,01 |
| 10 | 0,005 | 0,008 | 0,01 |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Przebieg sinusoidalny jednopołówkowo wyprostowany, A=3

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.6

- rys. 1.6

x(t)

t

T

- b) Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

- Korzystamy z różniczkowania dystrybucyjnego otrzymując kolejno wzory:

- f''(t)=Aw0d(t)+d(t−T2)−w02Asinw0t,

- −k2w02Fk=Aw0T1+e−jkw0T2−w02Fk,

- Fk=A1+e−jkp2p1−k2.

- Składowa stała F0 = 0.955.

c) Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.6)

tabela 1.6

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Fk | FkF1 | FkF1 |
| 1 | 0,750 | 1,000 | 1,00 |
| 2 | 0,318 | 0,424 | 0,40 |
| 3 | 0,000 | 0,000 | 0,02 |
| 4 | 0,064 | 0,085 | 0,09 |
| 5 | 0,000 | 0,000 | 0,02 |
| 6 | 0,027 | 0,036 | 0,02 |
| 7 | 0,000 | 0,000 | 0,01 |
| 8 | 0,015 | 0,020 | 0,02 |
| 9 | 0,000 | 0,000 | - |
| 10 | 0,010 | 0,013 | - |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz

z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Synteza sygnału prostokątnego o współczynniku l=0,5 na podstawie znajomości dziesięciu pierwszych harmonicznych

Harmoniczne wyznaczamy posługując się różniczką dystrybucyjną. Po zróżniczkowaniu sygnału przedstawionego na rys.1.3 otrzymujemy równanie

f'(t)=2Ad(t)−2Adt−T2,

jkwFk=2AT−2ATejkwT2.

Ostatnie równanie dla dopowiednich k przyjmuje wartości:

Fk=2Ajkp,k=1,3..0,k=2,4.. .

Możemy również stwierdzić, że moduł z Fk oraz faza  są równe odpowiednio:

Fk=2Akp, 	fk=-90'.

Wobec tego możemy zapisać ostateczny wzór:

f(t)=(1,27sinwt+0,42sin3wt+0,25sin5wt+0,18sin7wt+0,14sin9wt+...).

C. Wnioski:

Szeregi Fouriera mają bardzo prostą interpretację fizyczną. Wskazują one na to, że funkcję okresową o okresie T można traktować jako sumę składowej stałej i nieskończenie wielu przebiegów sinusoidalnych o pulsacjach będących całkowitymi wielokrotnościami pulsacji podstawowej . W pierwszej części ćwiczenia zadaniem naszym było wykreślenie dyskretnego widma amplitudowego sygnałów periodycznych posługując się analizatorem widma. Analizator ten podaje stosunek wartości amplitudy k-tej harmonicznej do wartości pierwszej harmonicznej. W teoretycznym wyznaczaiu harmonicznych badanych sygnałów  musieliśmy także uwzględnić ten stosunek, aby możliwe stało się porównanie widma teoretycznego z widmem uzyskanym z analizatora. Pierwszą grupą sygnałów badanych przez nas były przebiegi piłokształtne. Wyznaczone widma amplitudowe dla przebiegu piłokształtnego o współczynniku wypełnienia =0.5 i przebiegu o współczynniku =0.1 byly zgodne z wartościami odpowiednich harmonicznych odczytanymi doświadczalnie. Niewielkie odchyłki mogły być spowodowane niedokładnością odczytów z analizatora widma. Błędy te możemy zauważyć przy innych widmach amplitudowych, gdzie część wartości harmonicznych pokrywa się prawie idealnie, a część obarczona jest znacznym błędem. Drugą badaną grupą były przebiegi prostokątne o współczynnikach l1=0,5 i l2=0,9. Wyznaczone charakterystyki są do siebie podobne, co jest potwierdzeniem poprawności pomiarów i obliczeń. Ostatnią badaną grupą były przebiegi sinusoidalne jednopołówkowo wyprostowanego i dwupołówkowo wyprostowanego. W przypadku charakterystyki przebiegu sinusoidalnego dwupołówkowo wyprostowanego, musieliśmy pominąć z danych doświadczalnych drugi odczyt. Wydaje nam się, że jest on błędny i zupełnie niepotrzebny, gdyż po jego pominięciu otrzymaliśmy widmo doświadczalne zgodne z wyznaczonym teoretycznie. Widmo przebiegu sinusoidalnego jednopołówkowo wyprostowanego wyliczone, również idealnie nakłada się na widmo wyznaczone doświadczalnie. Przy modelowaniu sygnału prostokątnego o współczynniku =0.5 zauważyliśmy, że modelowany sygnał stawał się bardziej dokładniejszy, im więcej wprowadzaliśmy harmonicznych.

- Andrzej Górczak

Przekształcenie Fouriera znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach nauki. W dziedzinie informatyki wykorzystuje się je do kompresji obrazowej, jednak ostatnio zastosowano nową teorię matematyczną zwaną „analizą lub teorią faletek” (Wavelet Analysis, Wavelet Theory). Pokazano, że każde zadanie posługujące się szybką transformatą Fouriera, może być sformułowane za pomocą analizy faletek dając przy tym więcej informacji przestrzennej i częstotliwościowej. W naszym ćwiczeniu przekształcenie Fouriera wykorzystywaliśmy do modelowania zadanych przebiegów. Za pomocą komputera modelowaliśmy przebieg prostokątny o współczynniku wypełnienia =0.5. Program po każdorazowym wprowadzeniu danych w postaci kolejnych harmonicznych uaktualniał obrazowany przebieg. Mogliśmy zaobserwować pewną prawidłowość: im więcej wprowadzonych harmonicznych, tym bardziej przebieg „upodabniał” się do prostokątnego (początkowo była to sinusoida), jak również to, że największy wpływ na modelowaną funkcję miały pierwsze wprowadzone dane, pozostałe „wygładzały” otrzymany przebieg.

- W pierwszej części ćwiczenia analizowaliśmy za pomocą analizatora widma, widma amplitudowe różnych przebiegów. Na załączononych do sprawozdania wykresach zamieściliśmy zestawienia wyników pomiarów oraz teoretycznych obliczeń. Różnice pomiędzy widmami wyznaczanymi teoretycznie i doświadczalnie są niewielkie i występują tylko w jednym z badanych przebiegów. Mogą one wynikać z niedokładności wykonanych pomiarów lub nałożenia się błędów pomiarówych. Porównując wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych  dla przebiegu sinusoidalnego dwupołówkowo wyprostowanego zauważyliśmy istotną różnicę pomiędzy kolejnymi harmonicznymi, jednak po usunięciu drugiego ( zapewne pomyłkowo wpisanego ) pomiaru poszczególne wartości różnią się o wiele mniej. Przy wyznaczainu widma amplitudowego zauważyć można także , że w większości widm szczególnie wysoki jest pierwszy prążek, pozostałe są znacznie  mnniejsze od niego. W niektórych przebiegach  poszególne harmoniczne się zerują ( jak np. w piłokształtnm parzyste ). Licząć przebiegi teoretyczne można również stwierdzić, że badane wielkości nie zależą od okresu.

Jacek Koszela

W sprawozdaniu wykorzystano materiały z czasopisma informatycznego „Enter” 12/96