WNIOSKI - Marek Denysiuk

Z przeprowadzonego ćwiczenia wynika jak możemy wyznaczyć impedancję dowolnego dwójnika, używając do tego linii o stałych rozłożonych. Ponieważ dioda detekcyjna nie miała liniowej charakterystyki napięciowo-prądowej dlatego też aby znać rzeczywiste wartości napięć w linii należało wyznaczyć krzywą skalowania. Wyznaczamy ją w taki sposób, że zwieramy linię na końcu i badamy przebieg zmierzonej fali stojącej z przebiegiem rzeczywistym na  jednej osi mamy wartości zmierzone a na drugiej wartości rzeczywiste rysunek nr 3. Wyznaczone impedancje odpowiednich dwójników wynoszą:

- dla dwójnika nr 1 (rezystor) Z = 45,51 - j2,6 W, jak widać impedancja ma charakter rezystancyjny a niewielka pojemność występująca jest rzeczą normalną dla tych częstotliwości

- dwójnik nr 2 ( kondensator) Z = 4,9785 - j60,836 W, a więc ten dwójnik dla częstotliwości 1,3 GHz sprawuje się jak kondensator o niewielkiej rezystancji

- dwójnik nr 3 (cewka) Z = 33,56 - j72,36 W - charakter pojemnościowy, dla tej częstotliwości ta cewka zachowuje się jak kondensator stratny o dużej rezystancji.

Aby wyznaczyć te impedancje należało skorzystać z krzywej skalowania bo jak widać na rysunkach nr 4,5,6 przebieg wykresu na podstawie zmierzonych danych odbiega od rzeczywistego.

Następnie wyznaczyliśmy charakterystykę amplitudową filtru z linią jednorodną RC, jak widać na wykresie filtr ten ma maksymalne tłumienie dla częstotliwości ok. 45 kHz oznacza to że ten filtr filtruje właśnie sygnały o tej częstotliwości (filtr selektywny).