Instytut Telekomunikacji						Wrocław 23.04.97

i Akustyki

Ćwiczenie nr 11 : Układy o stałych rozłożonych

Wykonawcy: Ryszard Białczyk

Marek Denysiuk

I. Cel ćwiczenia

-zapoznanie się z zjawiskami zachodzącymi w linii długiej oraz jej wykorzystaniem

do pomiaru impedancji,

-zapoznanie się z własnościami linii  RC o stałych rozłożonych oraz własnościami filtrów zerowych .

II. Spis przyrządów pomiarowych:

-generator mikrofalowy ,

-linia szczelinowa z sondą,

-generator RC,

-woltomierz,

-filtr z jednorodną linią RC.

Schemat linii szczelinowej obciążonej impedancją Zk

U=12(Uk +IkZf) exp(gy) (1+Gkexp(-2gy) )

gdzie:

Z f =r+jwlg+jwc;                Gk= Zk−ZfZk+Zf=Gkexp(jqk);          g=(r+jwl)(g+jwc) =a+jb

y  - długość linii mierzona od jej końca w kierunku generatora.

l   - indukcyjność rozproszona linii długiej.

c   - pojemność rozproszona linii długiej.

r   - rezystancja rozproszona linii długiej.

g   - upływność rozproszona linii długiej.

Zf  - impedancja falowa.

Zk  - impedancja obciążenia.

Linia szczelinowa zastosowana w ćwiczeniu jest linią bezstratną ,tzn. r=0,g=0.wtedy otrzymujemy:

U=UIK1+2GKcos(qK−2βy)+GK2

Po  odczytaniu z charakterystyk wartości minimum i maksimum napięcia fali stojącej obciążonej dwójnikami  oraz zwartej na końcu możemy wyliczyć wartości współczynnika fali stojącej  r, oraz wyznaczyć wartości impedancji obciążenia Z k i współczynnik odbicia Gk.

Argument współczynnika  odbicia wyznaczamy z  zależności:

qk=P4Dyλ−1	-  gdzie l jest długością fali ,

Gk=ρ−1ρ+1		-  moduł  współczynnika odbicia.

r=UmaxUmin		-  współczynnik  fali stojącej

Dy= ymin - yzmin ,	-  różnica położeń  minimów linii zwartej i obciążonej

Zk = Zf	1+Gk1−Gk		- impedancja obciążenia.

1.  Pomiar rozkładu napięcia wzdłuż bezstratnej linii długiej :

a.) zwartej na końcu

b.) obciążonej kolejno dwoma dwójnikami o nieznanej impedancji Zk

Na podstawie rozkładu napięcia fali stojącej w linii zwartej na końcu wyznaczyliśmy długość i częstotliwość fali rozchodzącej się w linii poprzez znalezienie dwóch sąsiednich minimów.

l=2(yMIN k-yMIN k-1)= 2(0,230m-0,115 m)=0,23m

f = cλ=2,99⋅1080,23=1,3 GHz

- częstotliwość ustawiona na generatorze wynosiła fg = 1310 MHz

Rysunek nr 1. Przedstawia rozkład stosunku (U/UMAX)  zmierzonego i rzeczywistego w funkcji odległości od końca linii , przy linii zwartej na końcu.

2.  Wyznaczenie krzywej skalowania detektora, oraz sporządzenie wykresów rzeczywistych rozkładów napięć.

Krzywą skalowania detektora  wyznaczyliśmy przyporządkowując zmierzonym wartościom napięcia fali stojącej w linii zwartej na końcu ich wartości rzeczywistych wyznaczonych ze wzoru :

U=UIK1+2GKcos(qK−2βy)+GK2

dla:

GK=1   qK= 

y - odległość od minimum fali stojącej dla linii zwartej (odczytane z wykresu). [ mm ]

b= 2p/l

b - przesuwność falowa.

Na rysunku  nr 2. jest przedstawiony część wykresu (U/UMAX) na podstawie którego sporządziłem krzywą skalowania. Jak widać krzywa skalowania jest nieliniowa oznacza to, że detektor ma nieliniową charakterystykę napięciowo-prądową. Nieliniowość ta musi być uwzględniona przy pomiarze współczynnika fali stojącej. Ponieważ stosunek napięcia w strzałce i węźle fali stojącej nie jest na ogół równy stosunkowi maksimum i minimum prądu płynącego przez miernik sporządza się krzywą skalowania (rys nr 3 ) dzięki której będziemy mogli wyznaczyć rzeczywisty rozkład napięcia w linii przy dowolnym obciążeniu a tym samym  prawidłowe wyznaczenie współczynnika fali stojącej i moduł współczynnika odbicia. Znając współczynnik odbicia i impedancję falową linii, która wynosi 75 W możemy obliczyć impedancję obciążenia.

3. Wyznaczenie impedancji dwójników.

- Dwójnik  nr1 (obciążenie rezystancyjne)

Wykres U/Umax wartości zmierzonych i przeskalowanych w funkcji odległości jest przedstawiony na rysunku nr 4.)

Przy  pomocy krzywej skalowania  odczytałem rzeczywistą wartość  (U/Umax )

r = 10,6056=1,6515

Gk=1,6515−11,6515+1=0,2456

Dy = 2mm

qk=(4⋅2mm230mm -1) = -173,74°

Gk =0,2456e-j173,74° = -0,24414 - j 0,0268

Zf   = 75

Zk=751+(−0,24414−j0,0268)1−(−0,24414−j0,0268)=750,75586−j0,02681,24414+j0,0268=45,51−j2,6 - impedancja obciążenia  ma charakter rezystancyjny.

b)  dwójnik nr 2 (linia obciążona kondensatorem)

Wykres rzeczywisty i przeskalowany do wartości rzeczywistych jest przedstawiony na rysunku nr 5.

Przy  pomocy  krzywej  skalowania  odczytałem  rzeczywistą wartość  (U/Umax)

r = 10,04=25

Gk=25−125+1=0,9231

Dy= 25 mm

qk= (4⋅25mm230mm -1) = = -101,74 °

Gk =0,9231e-j101,74° = -0,1878-j0,9038

Zf   = 75

Zk=75751−0,1878−j0,90381+0,1878+j0,9038=4,9785−j60,856 - impedancja ma charakter pojemnościowy

c)   Dwójnik  nr 3  (obciążenie indukcyjne)

Wykresy U/Umax wartości zmierzonych i rzeczywistych zostały przedstawione na rysunku numer 6.) z którego możemy odczytać rzeczywistą wartość napięcia w linii. Wyliczenie impedancji jest równe:

r = 10,22=4,5454

Gk=4,5454−14,5454+1=0,6393

Dy= 30 mm

qk= (4⋅30230−1) = -86,09°

Gk =0,6393e-j86,09° = 0,0436 -j0,6378

Zf   = 75

Zk=751+0,0436−j0,63781−0,0436+j0,6378=751,0436−j0,63780,9564+j0,6378=33,56−j72,39- impedancja obciążenia ma charakter pojemnościowy.

.

- Pomiar charakterystyki amplitudowej filtru zerowego z  linią RC.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wykreśliliśmy charakterystykę amplitudową

linii jednorodnej RC o stałych rozłożonych.

Z charakterystyki odczytaliśmy częstotliwość środkowa i wynosi ona dla linii jednorodnej RC o stałych rozłożonych   f=45 kHz.. Dla której to częstotliwości napięcie wyjściowe spada prawie do zera.

WNIOSKI

W pierwszej kolejności dokonaliśmy pomiaru rozkładu napięcia na linii długiej, odpowiednio zwartej na końcu i obciążonej kolejno dwoma dwójnikami, których impedancje wyznaczyliśmy w dalszej części ćwiczenia. Rozkład ten różni się zasadniczo od rozkładu rzeczywistego. Przyczyną tej rozbieżności jest nieliniowa charakterystyka prądowo-napięciowa diody, użytej jako detektora. Aby uzyskać rzeczywisty rozkład napięć na linii długiej, wykreśliłem krzywą skalowania. Krzywą skalowania wyznaczyłem w następujący sposób: dla linii zwartej wykreśliłem znormalizowany przebieg napięcia względem Umax, następnie z zależności U=UIK1+2GKcos(qK−2βy)+GK2wykreśliłem znormalizowany  przebieg rzeczywisty napięcia wzdłuż linii, przypisując teraz każdej wartości zmierzonej odpowiadającą jej wartość rzeczywistą tworzymy krzywą skalowania dzięki której możemy odczytywać poprawne wartości napięć dla dowolnych obciążeń. Wartości impedancji dwójników wyznaczyłem pośrednio obliczając parametry fali według pokazanego schematu. Impedancja dwójnika nr 1 (rezystor mikrofalowy) wynosi 45,51-j2,6 W , a więc ma charakter rezystancyjny. Ujemna część urojona wskazuje na to, że występuje dodatkowo stosunkowo niewielka pojemność. Jednak jak wiadomo dla bardzo dużych częstotliwości mamy zawsze do czynienia z pojemnościami, dlatego konstruuje się specjalne obudowy i doprowadzenia aby zmniejszyć te pojemności. Zresztą jako schemat zastępczy rezystora rzeczywistego podaje się rezystor idealny i kondensator (szeregowo lub równolegle). W przypadku dwójnika nr 2 (kondensator) wynik jest poprawny, część urojona ujemna , stosunkowo niewielka część rzeczywista mówi nam, że kondensator ten nie jest idealny i posiada rezystancję co nie jest dobre (pogarszają się parametry kondensatora). A więc dwójnik ten ma charakter pojemnościowy. W przypadku dwójnika nr 3 (cewka) otrzymaliśmy wynik zupełnie nie odpowiadający temu obciążeniu linii, a mianowicie część urojona jest ujemna i dość duża część rzeczywista. Tłumaczyć można sobie to tym, że ta cewka przy częstotliwości rzędu GHz zachowuje się jak kiepski kondensator o dużej rezystancji. Dużą rolę mogła odgrywać pojemność pomiędzy uzwojeniami, między zaciskami. Aby cewka mogła pracować na takich częstotliwościach musi mieć ona specjalną konstrukcję, która wyeliminuje wszelkie pojemności które mogą się pojawić w elemencie.

W dalszej części ćwiczenia wyznaczyliśmy charakterystykę amplitudową filtru z jednorodną linią RC o stałych rozłożonych. Układ ten zachowuje się jak normalny filtr selektywny w naszym przypadku częstotliwość środkowa wynosi ok. 45 kHz.

PROBLEMY DO OPRACOWANIA:

- Pojęcie kwazistacjonarności . Zakres stosowalności modelu obwodowego dla układów o stałych rozłożonych.

Niech w obwodzie rozchodzi się fala prądu  o wartościach maksymalnej i minimalnej ; powtarzających się periodycznie z okresem T .  Niech fala przebiega  pewien odcinek obwodu  w czasie   t = t2 - t1 .W tym samym czasie  prąd zmienia się od wartości i(t1) do i(t2)    | i(t2) - i(t1)| << Imax - Imin .

Tak więc  | i(t2) - i(t1)|  / (Imax- Imin) << 1.

Zmiana od wartości Imax do Imin zachodzi w czasie równym lub krótszym od okresu .Jeżeli więc czas ,w którym zachodzi zmiana od wartości i(t1) do i(t2), czyli czas ,w którym fala przebiega odcinek o długości l, będzie znacznie krótszy od okresu przebiegu periodycznego ,tj. t/t<<1 to tym dokładniej będą spełnione warunki określenia .

W przypadku przebiegów periodycznych oznacza to , że fala elektromagnetyczna  zdąży przebiec wzdłuż całego obwodu  w czasie znacznie krótszym od okresu przebiegu . Tego typu procesy periodyczne nazywa się często procesami kwazistacjonarnymi.

Niech Imax oznacza najdłuższy wymiar geometryczny obwodu elektrycznego . Fala elektromagnetyczna przebiegnie tę odległość w  czasie t = lmax / Vf , gdzie Vf jest prędkością rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w  ośrodku  otaczającym obwód . Zgodnie z warunkiem kwazistacjonarności przebiegu          t<< T , gdzie T jest okresem rozchodzącego się procesu . Ponieważ T= l/Vf  , gdzie l  - jest długością fali rozchodzącego się w obwodzie procesu periodycznego . Uwzględniając powyższe równania otrzymujemy      lmax << l. Zależność ta jest warunkiem kwazistacjonarności  przebiegu  rozchodzącego się w rozpatrywanym obwodzie . W praktyce uważa się , że proces periodyczny jest kwazistacjonarny w obwodzie , którego maksymalny wymiar geometryczny spełnia warunek  lmax << 0.1 l  .Jeżeli więc dla zadanego obwodu elektrycznego  spełniony  jest ostatni warunek , można ten obwód traktować jako obwód o stałych skupionych .

- Zastosowanie odcinków   linii długiej bezstratnej zwartych i rozwartych .

Linii długich w większości zastosowań używa się w zakresie wielkich częstotliwości , aby można było  przyjąć następujące relacje między parametrami jednostkowymi r << wl , g <<  wc .Takie linie zachowują się w praktyce jak linie  bezstratne , dla których r=0 , g=0 . Linia długa mająca długość l =    l /4(2k+1) ,k =1,2,3,..., ma impedancję wejściową nieskończenie wielką .Linię o takiej długości wykorzystuje się często w praktyce . Korzystając z tego , że Zf = zwr∗zwc  można wyznaczyć impedancję falową nieznanej  linii długiej , mierząc  impedancję wejściową w stanie zwarcia  i rozwarcia na końcu . Zwarcie linii można wykonać w praktyce łącząc jak najlepiej galwanicznie obydwa przewody linii. Pozostawiając przewody swobodnie  nie uzyskamy rozwarcia. Rozwarcie można wykonać dołączając do linii odcinek o długości  l/4  zwarty na końcu . Innym przykładem  zastosowania takiej linii może być użycie jej jako podpory dla głównej linii. Zaletą tak użytej linii jest to , że może ona być uziemiona .	  Linia rozwarta na końcu ze względu na trudności wykonania rozwarcia nie znajduje zastosowania w praktyce . Bardzo często w praktyce zachodzi potrzeba dopasowania impedancji obciążenia do impedancji wewnętrznej źródła za pomocą linii długiej. Da się to rozwiązać jeżeli impedancje są rzeczywiste

- Własności dwójnikowe  układów linii .

Podstawowa  struktura linii RC jest elementem trój zaciskowym . W zależności od wyboru pary zacisków i ich wzajemnych połączeń realizuje się cztery różne typy immitancji dwójnikowych. Na rysunku przedstawione są możliwe konfiguracje dwójnikowe linii RC .

Układ a). Reprezentuje impedancję wejściową zwartej na wyjściu jednorodnej linii RC . Impedancję tego układu otrzymuje się z wyrażenia w postaci Z/R = th y/y  . W zakresie małych  częstotliwości (0<w<1/RC) , przyjmujemy , że impedancja jest  rzeczywista i równa całkowitej rezystancji linii RC. Dla większych częstotliwości impedancja ta staje się zespolona i w zakresie wartości (1/RC<w<4.5/RC) moduł jej maleje z szybkością 10 dB/dek. Kąt fazowy tej impedancji maleje ze wzrostem częstotliwości od 0 do -p/4. Dalszy wzrost częst. Powoduje ustalenie się ch-ki fazowej na poziomie -p/4.

Układ b). Reprezentuje impedancję wejściową rozwartej na wyjściu linii RC. Impedancja tego dwójnika przyjmuje postać Z/R = cth y/y . Dla małych częstotliwości (1/RC<w<0.3/RC) moduł rozpatrywanej impedancji jest dużo większy od całkowitej rezystancji linii RC , podczas gdy kąt fazowy jest prawie stały  i bliski wartości  -p/2 . Ze wzrostem częst. moduł impedancji maleje .Dla częst. w = 1/RC  moduł impedancji przyjmuje wartość równą całkowitej rezystancji linii RC .Dla dalszego wzrostu częstotliwości zmiana modułu ma wartość -10dB/dek.

Układ c). Impedancja tego dwójnika przyjmuje postać  Z/R = 2/y(th y/y) . W zakresie małych  częstotliwości (1/RC<w< 2/RC) można przyjąć , że impedancja rozpatrywanego dwójnika jest rzeczywista i równa co do wartości całkowitej rezystancji linii RC . Ze wzrostem częstotliwości impedancja staje się zespolona , a jej moduł maleje z szybkością -3dB/okt . Kąt fazowy tej impedancji ze wzrostem częstotliwości maleje od 0 do -p/4.

Układ d). Impedancja tego dwójnika przyjmuje postać  Z/R = 1/2y ( cth y/2 ) . Ze wzrostem częstotliwości moduł rozpatrywanej impedancji maleje . Kąt fazowy impedancji zmienia  się  w zakresie wartości <-p/2 ,-p/4>. Z  stąd wynika , że element ten ma właściwości zbliżone do impedancji złożonej z pojedynczej pojemności C

stałych skupionych .

4 . Zastosowanie linii RC w budowie układów mikroelektronicznych .

Elementy dwójnikowe mogą znaleźć szereg zastosowań w układach mikroelektronicznych  zastępuje elementy o stałych skupionych . W wielu przypadkach ich zastosowanie może prowadzić do zmniejszenia liczby elementów niezbędnych do realizacji danej funkcji układowej . Linie RC stanowią struktury układów RC o stałych   rozłożonych , które scalają w jeden element mikroelektroniczny nieskończoną liczbę indywidualnych elementów R i C . W niektórych przypadkach układy o dużej liczbie elementów R i C mogą być zastąpione jednym elementem  RC  o stałych rozłożonych . Struktury RC o stałych rozłożonych stanowią nowy element układowy , który znajduje szerokie zastosowanie w analizie i syntezie układów mikroelektronicznych , zwłaszcza w realizacjach bezindukcyjnych filtrów pasmowych i wąskopasmowych . Wynikiem zastosowania elementów RC o stałych rozłożonych może być również rozszerzenie klas realizowanych funkcji , zmniejszenie liczby elementów układowych , zmniejszenie czułości funkcji układowych na zmiany wartości parametrów układu itp. W układach mikroelektronicznych elementy RC o stałych rozłożonych zajęły stałą i silną pozycję , która wzrasta w miarę rozwoju technologii .