| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | Dzień tygodnia: czwartek Godzina: 13.15 |
| --- | --- |
| Nr grupy: 6 Nazwisko i imię: Konrad Żak Marcin Stępień | Nr ćwiczenia: 5 Temat: Generatory przebiegów piłokształtnych i przerzutniki |
| Data wykonania: 95.12.14 | Ocena: |

WSTĘP TEORETYCZNY.

1. Generatory przebiegów piłokształtnych.

Parametry i ich definicje .

Przebieg piłokształtny cechuje się następującymi parametrami :

- amplituda Um,

- czas trwania części roboczej tr i okres T,

- średnia prędkość narastania roboczej części impulsu k = Um/tr ,

- współczynnik nieliniowości części roboczej.

Najczęściej stosowane trzy definicje wsółczynnika nieliniowości :

- współczynnik błędu nachylenia b to względna różnica nachyleń przebiegu na początku

i końcu części roboczej,

β=dUdt|t=0−dUdt|t=trdUdt|t=0

- współczynnik błędu rozmieszczenia to maksymalna względna różnica pomiędzy

przebiegami rzeczywistym i idealnym o jednakowych średnich prędkościach narastania

części roboczej.

d=maxDU(t)U(t)

- współczynnik błędu odchylenia to względna wartość różnicy pomiędzy amplitudą przebiegu

idealnego o nachyleniu przebiegu rzeczywistego przy t = 0 i amplitudą przebiegu

rzeczywistego.

g=dUdt|t=0tr−UmdUdt|t=0tr				.

2. Przerzutniki.

Układy przerzutnikowe stanowią grupę nieliniowych układów elektronicznych, których istota funkcjonowania polega na przechodzeniu punktu pracy układu z jednego stanu trwałego

do drugiego stanu trwałego. Układy te posiadają jeden, dwa lub kilka stanów trwałych.

Przerzutnik posiadający jeden stan trwały zwany monostabilnym po wytrąceniu go z tego stanu powraca do niego samoczynnie po określonym czasie.

Przerzutnik posiadający dwa stany trwałe zwany bistabilnym po wytrąceniu go z jednego stanu trwałego przechodzi do drugiego stanu trwałego w ściśle określonym czasie.

Zastosowanie :

W urządzeniach analogowych:

- do wytwarzania impulsów o określonym kształcie,

- jako komparatory regeneracyjne,

- jako klucze cyfrowe,

W urządzeniach cyfrowych :

- jako układy logiczne z pamięcią.

POMIARY I OBLICZENIA.

1. Generator wyzwalany.

a) badanie zależności amplitudy generowanego przebiegu, współczynników nieliniowości

i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasowej RC przy stałej

częstotliwości powtarzania impulsów.

f=700 Hz         - częstotliwość powtarzania impulsów wyzwalających

E=12 V           - napięcie zasilające generator

t=RC           - wartość stałej czasowej dla poszczególnych konfiguracji zwór

tr=0,74ms        - czas trwania roboczej części impulsu

Tabela 1. Wyniki pomiarów i obliczeń dla punktu 1a.

|  |  | R3 | C1 i R3 | R4 i R5 | R5 | C1 i R5 | R4 | C1 i R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stała | czasu ms] | 0,1 | 0,2 | 0,32 | 0,47 | 0,94 | 1,0 | 2,0 |
| Um | [V] | 10,8 | 5,6 | 10,8 | 9,40 | 6,6 | 6,0 | 3,8 |
| x | - | 0,90 | 0,47 | 0,90 | 0,78 | 0,55 | 0,50 | 0,32 |
|  | - | 0 | 0 | 0,929 | 0,76 | 0,641 | 0,52 | 0,283 |
|  | - | 0 | 0 | 0,46 | 0,40 | 0,27 | 0,2 | 0 |
|  | - | 0 | 0 | 0,652 | 0,53 | 0,4 | 0,333 | 0 |

Um    	        - amplituda

b         	        - współczynnik błędu nachylenia

d    	        - współczynnik błędu rozmieszczenia

g     	        - współczynnik błędu odchylenia

x = Um/E   - współczynnik wykorzystania napięcia zasilającego

Wykres 1. Zależność amplitudy generowanego przebiegu od stałej RC przy stałej 				     częstotliwości powtarzania impulsów.

Wykres 2. Zależność współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej RC

przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów.

Wykres 3. Zależność współczynnika błędu nachylenia od stałej RC

przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów.

Wykres 4. Zależność współczynnika błędu rozmieszczenia od stałej RC

przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów.

Wykres 5. Zależność współczynnika błędu odchylenia od stałej RC

przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów.

- badanie zależności czasu trwania roboczej części przebiegu oraz jego średniej prędkości

narastania od stałej czasowej RC przy stałej amplitudzie generowanych impulsów,

E=12V

Um=10V

x=Um/E=0.833

tr			 - czas trwania roboczej części przebiegu

k=Um/tr 	            - średnia prędkość narastania roboczej części impulsu

Tabela 2. Wyniki pomiarów i obliczeń dla punktu 1b.

|  |  | R3 | C1 i R3 | R4 i R5 | R5 | C1 i R5 | R4 | C1 i R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stała | czasu ms] | 0,1 | 0,2 | 0,32 | 0,47 | 0,94 | 1,0 | 2,0 |
| tr | [ms] | 0.68 | 1.35 | 0.58 | 0.86 | 1.40 | 1.80 | 3.20 |
| k | [V/ms] | 14.706 | 7.407 | 17.241 | 11.628 | 7.143 | 5.556 | 3.125 |
|  | - | 0 | 0 | 0.788 | 0.821 | 0.25 | 0.848 | 0.334 |
|  | - | 0 | 0 | 0,37 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.20 |
|  | - | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.545 | 0.569 | 0.535 |

Wykres 6. Zależność czasu trwania roboczej części przebiegu od stałej RC

przy stałej amplitudzie generowanych impulsów.

Wykres 7. Zależność średniej prędkości narastania roboczej części przebiegu

od stałej RC przy stałej amplitudzie generowanych impulsów.

2. Generator samowzbudny.

a)  badanie zależności amplitudy generowanego przebiegu, współczynników nieliniowości i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasu RC przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów.

Tabela 3. Wyniki pomiarów i obliczeń dla punktu 2a.

| położenia zwór | R3 | R2 i C1 |
| --- | --- | --- |
| stała czasowa t | 1.5 [ms] | 1.5 [ms] |
| Um | 6V | 6V |
| b | 2.24 | 2.89 |
| d | 1.67 | 0.2 |
| g | 0.35 | 0.35 |
| x | 0.5 | 0.5 |

Um - amplituda

b - współczynnik błędu nachylenia

d - współczynnik błędu rozmieszczenia

g - współczynnik błędu odchylenia

x = Um/E - współczynnik wykorzystania napięcia

WNIOSKI.

Parametry generatora wyzwalanego zależą od stałej czasowej RC. W badanym układzie była możliwość dobierania różnych elementów w celu zmiany . Kondensatory mogły być ładowane przez rezystory, bądź przez źródło prądowe z tranzystorem. Jak widać na oscylogramach oraz w Tabeli 1 zbocze idealnie liniowe uzyskano tylko, gdy kondensatory ładowane były przez źródło prądowe

z tranzystorem (R3 i R3C1), wtedy też uzyskano najmniejszą stałą czasową. Gdy zbocze impulsu jest liniowe współczynniki nieliniowości są oczywiście zerowe. Wraz ze wzrostem stałej czasowej współczynniki nieliniowości rosną. Współczynniki zostały wyznaczone z oscylogramów przerysowanych podczas ćwiczenia. Niedokładne odwzorowanie oscylogramów miało decydujący wpływ na niedokładność wyznaczonych parametrów. Niedokładność na pewno zwiększała się wraz z kątami nachylenia stycznych do krzywych, gdyż tangensy kątów o wartościach od 70 do 90 stopni gwałtownie zwiększają się.

W generatorach wyzwalanych amplituda generowanych sygnałów również zależy od stałej czasowej. Im większa stała czasowa, tym mniejsza jest amplituda generowanego przebiegu.

W generatorze samowzbudnym amplituda generowanych impulsów nie zależy od stałej czasowej, natomiast zmienia się częstotliwość generowanych impulsów. Wraz ze wzrostem stałej czasowej wzrasta czas trwania impulsów, czyli maleje ich częstotliwość. Również wraz ze wzrostem stałej czasowej rosną zniekształcenia nieliniowe impulsów. Tak jak w układzie generatora wyzwalanego, również tu istniała możliwość ładowania kondensatorów przez rezystory bądź źródło prądowe z tranzystorem.

Zniekształcenia nieliniowe generowanych impulsów powstają na skutek zastosowania układu całkującego RC (ładowanie i rozładowanie kondensatora).