| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | Dzień tygodnia: poniedziałek Godzina: 13.15-15.30 |
| --- | --- |
| Nr grupy: 1 Nazwisko i imię: Arkadiusz Godlewski Dariusz Łukowski | Nr ćwiczenia: 3 Temat: Sprzężenie zwrotne. |
| Data wykonania: 96.10.27 | Ocena: |

I. Wzmacniacz z szeregowym-napięciowym sprzężeniem zwrotnym.

1.Układ bez sprzężenia zwrotnego:

a) punkt pracy tranzystorów dla Rc=5,1 kW

- T1: UCE=6,65V, UBE=0,6421V

- T1: UCE=6,38V, UBE=0,6478V

wartość Uwe nie powodująca zniekształceń:

Uwe=0,24V (nie uwzględniając dzielnika napięcia na wejściu układu)

moduł wzmocnienia napięciowego:

ponieważ na wejściu układu zastosowano dzielnik napięcia 1:1000 jako napięcie wejściowe przyjęte zostało Uwe=0,001*Ugen

|KU|=Uwy/Uwe=15417 V/V

rezystancja wejściowa układu:

(wyznaczona metodą pośrednią przy pomocy rezystancji szeregowej Rd=5,1 kW)

Rwe=U2*Rd/(U1-U2)=15281 W

rezystancja wyjściowa:

(wyznaczona metodą pośrednią przy pomocy rezystancji równoległej Rd=5,1 kW)

Rwy=Rd*(U1-U2)/U2=3296 W

górna częstotliwość graniczna:

(wyznaczona dla spadku napięcia wyjściowego o 3 dB)

- dla całego układu: fg=104 kHz

- dla pierwszego stopnia: fg1=80 kHz

b) punkt pracy tranzystorów dla Rc=4,08 kW

- T1: UCE=7,412V, UBE=0,6398V

- T1: UCE=7,193V, UBE=0,6435V

wartość Uwe nie powodująca zniekształceń:

Uwe=0,24V (nie uwzględniając dzielnika napięcia na wejściu układu)

moduł wzmocnienia napięciowego:

|KU|=Uwy/Uwe=11667 V/V

górna częstotliwość graniczna:

(wyznaczona dla spadku napięcia wyjściowego o 3 dB)

- dla całego układu: fg=120 kHz

- dla pierwszego stopnia: fg1=100 kHz

c) punkt pracy tranzystorów dla Rc=6,1 kW

- T1: UCE=5,860V, UBE=0,6406V

- T1: UCE=5,527V, UBE=0,6440V

wartość Uwe nie powodująca zniekształceń:

Uwe=0,24V (nie uwzględniając dzielnika napięcia na wejściu układu)

moduł wzmocnienia napięciowego:

|KU|=Uwy/Uwe=13333 V/V

górna częstotliwość graniczna:

(wyznaczona dla spadku napięcia wyjściowego o 3 dB)

- dla całego układu: fg=110 kHz

- dla pierwszego stopnia: fg1=100 kHz

2.Układ ze sprzężeniem zwrotnym:

a) rezystancja sprzęgająca Rf=10 kW

moduł wzmocnienia napięciowego:

|KU|=Uwy/Uwe=792 V/V

rezystancja wejściowa układu:

(wyznaczona metodą pośrednią przy pomocy rezystancji szeregowej Rd=5,1 kW)

Rwe=U2*Rd/(U1-U2)=26050 W

rezystancja wyjściowa:

(wyznaczona metodą pośrednią przy pomocy rezystancji równoległej Rd=5,1 kW)

Rwy=Rd*(U1-U2)/U2=192 W

górna częstotliwość graniczna:

nie została wyznaczona ponieważ w trakcie pomiarów nie wzięto pod uwagę dzielnika na wejściu układu i według tego układ nie wzmacniał, zatem nie było powodu sprawdzania fg

b) rezystancja sprzęgająca Rf=100 kW

moduł wzmocnienia napięciowego:

|KU|=Uwy/Uwe=5416 V/V

rezystancja wejściowa układu:

(wyznaczona metodą pośrednią przy pomocy rezystancji szeregowej Rd=5,1 kW)

Rwe=U2*Rd/(U1-U2)=20619 W

rezystancja wyjściowa:

(wyznaczona metodą pośrednią przy pomocy rezystancji równoległej Rd=5,1 kW)

Rwy=Rd*(U1-U2)/U2=1174 W

górna częstotliwość graniczna:

(wyznaczona dla spadku napięcia wyjściowego o 3 dB)

- dla całego układu: fg=300 kHz

- dla pierwszego stopnia: fg1=220 kHz

Obliczenia analityczne:

ad 1a) na podstawie punktu pracy tranzystorów obliczono parametry macierzy Y tranzystorów:

T1:							       T2:

g11=0,095 mS      g12= -0,00005 mS			      g11`=0,099 mS       g12`= -0,00005 mS

g21=30,5 mS        g22=0,01 mS                                        g21`=32,6 mS         g22`=0,01 mS

dla układu bez sprzężenia zwrotnego otrzymano macierz nieoznaczoną:

1R1+1R2+g110−1R2−1R1g12001Rc1+g22Á0−1Rc2g21Á0−1R201R2+1R5+1R80−1R8−1R5−1R1−1Rc201R1+1R7+1Rc1+1Rc2−1R7−1Rc10g21g12Á−1R8−1R7−1Rc11R7+1R8+1RC1+g22+g11Á000−1R5001R5

| 131,17E-6 | 000,00E+0 | -30,30E-6 | -5,56E-6 | -50,00E-9 | 000,00E+0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000,00E+0 | 206,08E-6 | 000,00E+0 | -196,08E-6 | 32,60E-3 | 000,00E+0 |
| -30,30E-6 | 000,00E+0 | 10,06E-3 | 000,00E+0 | -30,30E-6 | -10,00E-3 |
| -5,56E-6 | -196,08E-6 | 000,00E+0 | 403,27E-6 | -201,63E-6 | 000,00E+0 |
| 30,50E-3 | -50,00E-9 | -30,30E-6 | -201,63E-6 | 315,98E-6 | 000,00E+0 |
| 000,00E+0 | 000,00E+0 | -10,00E-3 | 000,00E+0 | 000,00E+0 | 10,00E-3 |

wszystkie wartości wyrażone w [S]

po zredukowaniu układu do dwóch węzłów otrzymujemy:

| 2,86E-3 | -11,52E-6 |
| --- | --- |
| -4,95E+0 | 16,05E-3 |

na podstawie parametrów Y całego układu obliczono parametry:

Ku= - Y21/(Y22+YL)=306,5 V/V

Ywe=Y11-Y12Y21/(Y22+YL)=0,0000670897 S   więc Rwe=14900 W

Ywy=Y22-Y12Y21/(Y11+Yg)=0.00365511 S więc RWY=2736 W

ad 2a) dla układu z rezystorem sprzęgającym Rf=10 kW

(macierz uzupełniono o Rf)

| 131,17E-6 | 000,00E+0 | -30,30E-6 | -5,56E-6 | -50,00E-9 | 000,00E+0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000,00E+0 | 306,08E-6 | 000,00E+0 | -196,08E-6 | 32,60E-3 | -100,00E-6 |
| -30,30E-6 | 000,00E+0 | 10,06E-3 | 000,00E+0 | -30,30E-6 | -10,00E-3 |
| -5,56E-6 | -196,08E-6 | 000,00E+0 | 403,27E-6 | -201,63E-6 | 000,00E+0 |
| 30,50E-3 | -50,00E-9 | -30,30E-6 | -201,63E-6 | 315,98E-6 | 000,00E+0 |
| 000,00E+0 | -100,00E-6 | -10,00E-3 | 000,00E+0 | 000,00E+0 | 10,10E-3 |

po zredukowaniu:

| 1,37E-3 | -26,29E-6 |
| --- | --- |
| -4,73E+0 | 18,28E-3 |

na podstawie parametrów Y całego układu obliczono parametry:

Ku= - Y21/(Y22+YL)=257 V/V

Ywe=Y11-Y12Y21/(Y22+YL)=0,000546559 S więc RWE=1829 W

Ywy=Y22-Y12Y21/(Y11+Yg)=0,012461015 S więc RWY=80 W

ad 2b) dla układu z rezystorem sprzęgającym Rf=100 kW

| 131,17E-6 | 000,00E+0 | -30,30E-6 | -5,56E-6 | -50,00E-9 | 000,00E+0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000,00E+0 | 216,08E-6 | 000,00E+0 | -196,08E-6 | 32,60E-3 | -10,00E-6 |
| -30,30E-6 | 000,00E+0 | 10,06E-3 | 000,00E+0 | -30,30E-6 | -10,00E-3 |
| -5,56E-6 | -196,08E-6 | 000,00E+0 | 403,27E-6 | -201,63E-6 | 000,00E+0 |
| 30,50E-3 | -50,00E-9 | -30,30E-6 | -201,63E-6 | 315,98E-6 | 000,00E+0 |
| 000,00E+0 | -10,00E-6 | -10,00E-3 | 000,00E+0 | 000,00E+0 | 10,01E-3 |

po zredukowaniu:

| 2,51E-3 | -15,01E-6 |
| --- | --- |
| -4,90E+0 | 16,58E-3 |

na podstawie parametrów Y całego układu obliczono parametry:

Ku= - Y21/(Y22+YL)=293 V/V

Ywe=Y11-Y12Y21/(Y22+YL)= 0,000189941 S więc RWE=5264 W

Ywy=Y22-Y12Y21/(Y11+Yg)=0,013312607 S więc RWY=75 W

II. Wzmacniacz operacyjny:

1. Sprzężenie napięciowe- szeregowe.

Ku=1+R2/R1

| Parametry | R1=10 kW R2=10 kW | R1=1 kW R2=10 kW | R1=100 kW R2=99,9 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Ku wyznaczone | 2 V/V | 10 V/V | 89 V/V |
| Ku obliczone | 2 V/V | 11 V/V | 100,9 V/V |
| częst. graniczna fg | 260 kHz | 40 kHz | 6,4 kHz |
| RWE | 715,4 kW | 200,4 kW | 576,8 kW |
| RWY | brak możliwości odczytania różnicy napięć wyjściowych | 29,1 W | 233,3 W |

2. Sprzężenie napięciowe- równoległe.

Ku= - R2/R1

| Parametry | R1=1 kW R2=9 kW | R1=100 W R2=9,9 kW | R1=100 W R2=99,9 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Ku wyznaczone | -8 V/V | -83 V/V | -425 V/V |
| Ku obliczone | -9 V/V | -99 V/V | -999 V/V |
| częst. graniczna fg | 65 kHz | 8,8 kHz | 1,8 kHz |
| RWE | 1022,7 W | 150 W | 223,4 W |
| RWY | 0,2 W | 0,78 W | 47 W |

III. Wnioski i spostrzeżenia:

W układzie wzmacniacza tranzystorowego z szeregowo-napięciowym sprzężeniem zwrotnym badano wpływ rezystancji w obwodzie kolektora na wzmocnienie i górną częstotliwość graniczną układu i pierwszego stopnia wzmacniacza.

Dla Rc=5,1 kW uzyskano największe wzmocnienie układu, mniejsze dla Rc=6,1 kW, najmniejsze dla Rc=4,08 kW. Wynika z tego, że dla Rc=5,1 kW punkt pracy tranzystorów jest najlepiej dobrany, dzięki temu uzyskuje się największe wzmocnienie; analizując pozostałe przypadki można wnioskować, że moduł wzmocnienia napięciowego jest mniej wrażliwy na zwiększenie Rc niż na zmniejszenie tej rezystancji.

Częstotliwość górna wyznaczona przy 3 dB spadku napięcia wyjściowego zależy od wzmocnienia układu: im większe jest wzmocnienie, tym niższa jest górna częstotliwość graniczna układu, zależność ta dotyczy również częstotliwości granicznej pierwszego stopnia układu. We wszystkich badanych przypadkach zmiany Rc fg pierwszego stopnia jest niższa niż fg całego układu.

Wprowadzenie do układu ujemnego sprzężenia zwrotnego powoduje zmniejszenie wzmocnienia, ale niesie to ze sobą poszerzenie pasma przenoszenia układu; zgadza się to z rozważaniami teoretycznymi. Na wartość wzmocnienia układu ma pływ rezystancja sprzęgająca Rf, im mniejsza jest jej wartość, tym większe jest sprzężenie, zatem wzmocnienie się zmniejsza.

Rezystancja wejściowa układu wzrasta przy zastosowaniu rezystancji sprzęgającej, jest to właściwe ponieważ badany układ - z  szeregowym sprzężeniem zwrotnym tak powinien się zachowywać. Rezystancja wyjściowa maleje ze wzrostem ujemnego sprzężenia zwrotnego i to także jest właściwe biorąc pod uwagę, że badano układ z napięciowym sprzężeniem zwrotnym.

Górna częstotliwość graniczna rośnie ze wzrostem sprzężenia zwrotnego (odpowiada to zmniejszeniu Rf). Celowe jest zatem stosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego w układach wzmacniających, gdyż daje to możliwość wpływy na charakterystykę częstotliwościową układu.

Obliczenia analityczne choć nie są zbliżone do wartości zmierzonych pozwalają jednak potwierdzić wnioski dotyczące wzmocnienia , rezystancji wejściowej i wyjściowej układu. Różnice między wartościami wynikają z kilku przyczyn:

- w trakcie pomiarów mógł wystąpić błąd wynikający z winy mierzących,

- przyrządy pomiarowe są obarczone błędem pomiaru, zwłaszcza wiele do życzenia pozostawia pomiar |Ku| metodą oscyloskopową, gdzie w głównej mierze za wynik pomiarów odpowiada czułość i zdolność rozdzielcza oka ludzkiego,

- podczas analizy przyjęto założenia ułatwiające obliczenia, że wszystkie pojemności stanowią zwarcie przy częstotliwości 1 kHz, w praktyce nie musi jednak tak być,

- elementy układu posiadają pewną tolerancję zatem ich rzeczywista wartość nie musi mieć wartości wziętej do obliczeń,

- parametry tranzystorów zależą od temperatury zatem wyznaczone elementy macierzy Y mogą być obarczone wynikającym z tego faktu błędem.

Dla układów wzmacniaczy operacyjnych wyznaczone wartości wzmocnienia są zbliżone do wartości wyliczonych z wzorów uproszczonych. W układzie sprzężenia zwrotnego znajdują się dwa rezystory tak więc na wzmocnienie układu ma wpływ stosunek tych rezystancji, ich wartość ma jedynie wpływ na rezystancje wejściową i wyjściową układu.

Górna częstotliwość graniczna silnie zależy od wzmocnienia układu i zgodnie z teorią maleje ze wzrostem wzmocnienia układu.

Układ ze sprzężeniem napięciowym-szeregowym nie odwraca fazy sygnału i charakteryzuje się dużą rezystancją wejściową, rzędu setek kW.

Układ z napięciowym-równoległym sprzężeniem zwrotnym odwraca fazę sygnału i cechuje się dużo mniejszą rezystancją wejściową niż układ ze sprzężeniem szeregowym ponieważ sprzężenie równoległe powoduje zmniejszenie rezystancji wejściowej.

Wyznaczone wartości rezystancji wyjściowej mogą odbiegać od wartości rzeczywistych ponieważ:

- w trakcie pomiaru metodą pośrednią spadki różnice napięć na wyjściu były tak małe, że graniczyły z rozdzielczością przyrządów pomiarowych,

- dla tych przypadków, dla których częstotliwość graniczna osiągała małą wartość, częstotliwość pomiarowa 1 kHz mogła się okazać za duża, aby właściwie wykonać pomiar.