| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | Dzień tygodnia: czwartek Godzina: 1015 |
| --- | --- |
| Nr grupy: 1 Nazwisko i imię: Tomasz Krajewski Paweł Parasyn | Nr ćwiczenia: 6 Temat: Generator z mostkiem Wiena. |
| Data wykonania: 13.11.1997 i 17.11.1997 | Ocena: |

# 1.	Projekt generatora

Na rys.1 przedstawiliśmy schemat zaprojektowanego układu wraz z połączeniami zasilania.

Rys. 1

Przy realizacji projektu dokonano następujących założeń:

f0=10 kHz

Uwy= 5 V

e =0,02

## 1.1.	Obliczanie i dobór elementów wchodzących w skład generatora

Generatory RC stosuje się w zakresie niższych częstotliwości (do 1 MHz ). Częstotliwość generowana przez układ zależna jest od elementów RC:

Przyjęte rezystory: 	R=3,3kW

Wartość pojemności określona na podstawie wzoru:

Przyjęty kondensator o nominalnej wartości C=4,7nF

Dla tak wyznaczonej rezystancji i pojemności częstotliwość generatora wynosi: f=10,26 kHz.

Wartość rezystancji helitrimu1 włączonego w pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego wynosi ustawiliśmy na 500W, a rezystor o wartości 1,2kW. Dodatkowo aby amplituda generatora była stabilizowana włączyliśmy żarówkę (niebieską) w szereg z helitrimem1 (ARW).

# 2.	1.Pomiar parametrów znamionowych: f0, Uwy, h dla Uz, RL, T = parametr

# 3.

# 4.	f0= 10 kHz

Uwy= 12,5 V

h=0,48 %

Pomiar zmian zasilania: f0,    Uwy,    h = f(Uz)    dla RL, T = parametr

| Uzaś [V] | f0 [Hz] | Uwyj [V] | h [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10,8 | 8 | 0,36 |
| 15 | 10,41 | 11,5 | 0,45 |
| 20 | 10,2 | 14,5 | 0,57 |

Wykres f=f(Uzaś)

Wykres Uwyj=f(Uzaś)

Wykres h=f(Uzaś)

Pomiar zmian obciążenia: f0,    Uwy,    h = f(RL)    dla Uz, T = parametr

| RL [W] | f0 [Hz] | Uwyj [V] | h [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 10,41 | 10 | 0,95 |
| 1500 | 10,20 | 10 | 0,8 |
| 3800 | 10 | 11 | 0,75 |

Wkres f=f(RL)

Wykres Uwy=f(RL)

Wykres h=f(RL)

6.Wnioski.

Po zmontowaniu układu i wyliczeniu teoretycznych wartości częstotliwości generowanej przez układ (która wynosiła 10,26kHz), zmierzyliśmy częstotliwość generatora która wyniosła 10kHz, a współczynnik zniekształceń miał niewielką wartość h=0,48%.

Pomiary wpływu zmian zasilania przedstawia tab.2, która jest zilustrowana poprzez wyk.1,    wyk.2,    wyk.3.

Wykres 1 przedstawia f=f(Uzaś), z którego wynika że wraz ze zwiększaniem napięcia zasilającego zmniejsza się częstotliwość generatora co jest związane ze zmianą parametrów wzmacniacza (zmiana punktów pracy tranzystorów).

Wykres 2 przedstawia Uwyj=f(Uzaś), z którego wynika iż przy wzroście napięcia zasilającego zwiększa się amplituda sygnału generowanego (jest to spowodowane zastosowaniem wzmacniacza w realizacji generatora).

Wykres 3 przedstawia h=f(Uzaś), z którego wynika że przy zwiększaniu zasilania rośnie zawartość harmonicznych sygnale generowanym, a jest to spowodowane przesterowaniem wzmacniacza.

Pomiar wpływu zmian obciążenia przedstawia tab.2. Ilustrację ściągniętych pomiarów przedstawiają wykresy 4, 5, 6.

Wykres 4 przedstawia f=f(RL), wynika z niego iż przy wzroście obciążenia maleje wartość częstotliwości. Spowodowane jest to ..............................................................................................................................

Wykres 5 przedstawia Uwyj=f(RL). Wynika z niego iż przy coraz to większym obciążeniu następuje wzrost napięcia wyjściowego (wynika to z prawa Ohma).

# 5.		Wykres 5 przedstawia h=f(RL). Przy zwiększaniu rezystancji maleje zawartość harmonicznych w generowanym sygnale. Jest to spowodowane maleniem częstotliwości przy zwiększaniu obciążenia.

# 6.	Wstępne obliczenia teoretyczne

## 6.1.	Schemat układu

## 6.2.	Obliczenia

# 7.	Badanie właściwości statycznych tranzystora

## 7.1.	Schemat układu

# 8.	Wnioski