Dane umieszczam w tabeli:

| Uo [V] | Uwe [mV] | Uwy [V] |
| --- | --- | --- |
| -0,963 | -0,963 | 7,39 |
| -0,704 | -0,704 | 7,37 |
| -0,599 | -0,599 | 7,36 |
| -0,499 | -0,499 | 7,33 |
| -0,406 | -0,406 | 7,29 |
| -0,355 | -0,355 | 7,26 |
| -0,309 | -0,309 | 7,21 |
| -0,254 | -0,254 | 7,11 |
| -0,228 | -0,228 | 7,06 |
| -0,198 | -0,198 | 7,02 |
| -0,143 | -0,143 | 6,87 |
| -0,086 | -0,086 | 6,40 |
| -0,033 | -0,033 | 6,31 |
| -0,020 | -0,020 | 6,42 |
| -0,009 | -0,009 | 6,35 |
| -0,007 | -0,007 | 6,30 |
| 0,000 | 0,000 | 6,21 |
| 0,006 | 0,006 | 5,45 |
| 0,020 | 0,020 | 4,15 |
| 0,030 | 0,030 | -0,30 |
| 0,046 | 0,046 | -0,37 |
| 0,138 | 0,138 | -0,45 |
| 0,306 | 0,306 | -0,48 |
| 0,458 | 0,458 | -0,51 |
| 1,186 | 1,186 | -0,53 |
| 1,823 | 1,823 | -0,55 |

- Pomiar współczynnika tłumienia wpływu zmian napięcia zasilania jako DUos/DU

gdzie

DUos zmiana wejściowego napięcia niezrównoważenia

Uzas =  15 [v]                                                 Uzas =  10 [v]

Uo = 0.236 [v]                                                Uo = 0.347 [v]

Uos = 0.236 [mV]                                           Uos = 0.347 [mV]

DUos / DUzas = 0.111[mV] / 5[v] = 2.22*10-5

- Obserwacja charakterystyki przejściowej komparatora na oscyloskopie

oscylogram znajduje się na rys.1

Zaobserwowaliśmy, że wraz ze wzrostem częstotliwości następuje rozciąganie się histerezy.                      Przy bardzo dużych częstotliwościach zanikają dyskretne poziomy napięć.

Podczas zmniejszania amplitudy histereza zawęża się aż w pewnym momencie zanika.

- Badanie czasów odpowiedzi impulsowej tr  i szybkości zmian napięcia wyjściowego

DUwy / Dt

Wyniki pomiarów odczytuję z oscylogramów  rys.2  oraz   rys.3

dla amplitudy międzyszczytowej

100 [mV]                                             200 [mV]

Narost                          tr =  0,020 [ms]                                     tr = 0,0125 [ms]

impulsu                        Dt = 0,035 [ms]                                     Dt = 0,025 [ms]

wyjściowego                DUwy = 8 [v]                                        DUwy = 8 [v]

Opadanie                     tr = 0,025 [ms]                                       tr = 0,010 [ms]

impulsu                        Dt = 0,050 [ms]                                     Dt = 0,025 [ms]

wyjściowego                DUwy = 8 [v]                                        DUwy = 8 [v]