1. Detektor przejścia przez zero .

- wyznaczanie progu logicznego Upr

Upr=7,25−0,562=3,345 V

Uo = 0,408 V

Uos = Uo R2/(R1+R2) = Uo/1000

- tabela pomiarowa :

| Uo [V] | Uwy [V] | Uwe [mV] | Uo [V] | Uwy [V] | Uwe [mV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,83 | 7,34 | -0,83 | 0,20 | -0,47 | 0,2 |
| -0,57 | 7,30 | -0,57 | 0,30 | -0,49 | 0,3 |
| -0,38 | 7,20 | -0,38 | 0,40 | -0,50 | 0,4 |
| -0,27 | 7,10 | -0,27 | 0,50 | -0,51 | 0,5 |
| -0,21 | 7,0 | -0,21 | 0,60 | -0,51 | 0,6 |
| -0,10 | 6,61 | -0,1 | 0,70 | -0,52 | 0,7 |
| -0,07 | 6,32 | -0,07 | 0,80 | -0,52 | 0,8 |
| -0,05 | 5,92 | -0,05 | 0,91 | -0,53 | 0,9 |
| -0,03 | 5,03 | -0,03 | 1,01 | -0,54 | 1,0 |
| -0,006 | 3,0 | -0,006 | 1,40 | -0,55 | 1,4 |
| 0,009 | 1,13 | 0,009 | 1,62 | -0,55 | 1,62 |
| 0,045 | -0,39 | 0,045 | 1,77 | -0,56 | 1,77 |
| 0,10 | -0,44 | 0,1 |  |  |  |

- pomiar współczynnika tłumienia wpływu zmian napięcia zasilania .

dU=10 V

Upr=7,02−0,552=3,23 V

Uo = 0,468 V

Uos = Uo/1000

Uos = 0,468 * 10-3

wsp.tł =dUos/dU = 0.006

- wykres charakterystyki przejściowej komparatora Uwy=f(Uwe) .

parametry dynamiczne zaznaczone na wykresach.

Dla Uwe = 10mV

zbocze narastające :

dt = 0,04ms

dU = 10V

dt/dU = 0,004

tr = 0,02 ms

zbocze opadające :

dt = 0,04ms

dU = 10V

dt/dU = 0,004

tr = 0,02 ms.

Dla Uwe = 200 mV

zbocze narastające :

dt = 0,022 ms

dU = 10 V

dt/dU = 0,0022

tr = 0,011 ms

zbocze opadające :

wartości  j.w.

2. Komparator okienkowy

parametry dynamiczne zaznaczone na wykresach .

Dla Uwe = 1V

zbocze narastające :

dt = 0,11 ms

dU = 10,1 V

dt/dU = 0,011 * 10-3

tr = 0,04 ms

zbocze opadające :

dt= 0,8 ms

dU = 10,1 V

dt/dU = 0,08 * 10-3

tr = 0,37 ms

Wnioski :

Podczas badania detektora przejścia przez zero zauważyliśmy , że czas odpowiedzi impulsowej zarówno przy zboczu narastającym jak i przy opadającym jest taki sam.

Gdy zwiększyliśmy amplitudę napięcia wejściowego (do 200 mV)  czas ten uległ znacznemu skróceniu .Stwierdziliśmy  również , że kompensacja wejściowego napięcia niezrównoważenia osiągnięta przy pierwszych pomiarach nie jest poprawna w szerokim zakresie zmian napięcia zasilania . Przy badaniu pomiarów dynamicznych zauważyliśmy , że przy zmniejszaniu amplitudy generatora pętla histerezy zwęża się , a przy zwiększaniu częstotliwości pętla ta poszerza się .

Przy badaniu komparatora okienkowego wyraźnie widać różnicę parametrów przy zboczu narastającym od zbocza opadającego . Dla zbocza opadającego tr , dt ulegają znacznemu wydłużeniu .