laboratorium ukŁadów elektronicznych

wrocŁaw 1995

Termin zajęć:

czwartek, 1315

Radomir ŻÓŁTOWSKI

Marek MADEŁA

ZASILACZE IMPULSOWE
(PRZETWORNICE)

1. PRZEDMIOT ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia było wyznaczenie podstawowych parametrów, charakterystyk i oscylogramów zasilacza impulsowego. Układ zasilacza oparty został na układzie scalonym UL1540N, zawierającym m.in. wewnętrzny oscylator, komparator oraz modulator szerokości impulsów. Układ ten dostarcza impulsów sterujących tranzystor T1, ten z kolei dostarcza poprzez transformator Tr1 silnych impulsów prądowych do bazy tranzystora T2. Tranzystor ten pracuje jako klucz przełączający prąd uzwojenia pierwotnego transformatora Tr2, pozwalając jednocześnie na pracę dwutaktową przetwornicy. Na końcu znajduje się filtr tętnień, przekazujący energię do odbiornika R00.

2. Schemat UkŁadu pomiarowego

| Oznaczenia: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Up | - | napięcie pomocnicze |
| U10 | - | napięcie regulacyjne |
| U1’ | - | napięcie wejściowe |
| UTr2 | - | napięcie uzwojenia wtórnego transformatora Tr2 |
| Ucz | - | napięcie kondensatora zbiorczego |
| U2 | - | napięcie wyjściowe |
| UD | - | napięcie obwodu diody |
| U6 | - | impulsy sterujące |

3. tABELE pomiarOwE

3.1.	Zakres zmian wspóŁczynnika wypeŁnienia d od napięcia 	staŁego U10

| f [kHz] | 16 | 32 |
| --- | --- | --- |
| U10 | d | d |
| V | s/s | s/s |
| 0,0 | 0,11 | 0,11 |
| 0,7 | 0,11 | 0,11 |
| 1,0 | 0,11 | 0,11 |
| 0,5 | 0,13 | 0,13 |
| 2,0 | 0,15 | 0,15 |
| 2,5 | 0,17 | 0,19 |
| 3,0 | 0,22 | 0,23 |
| 3,5 | 0,29 | 0,30 |
| 4,0 | 0,39 | 0,41 |
| 4,5 | 0,56 | 0,56 |
| 5,0 | 0,73 | 0,76 |
| 5,5 | 0,77 | 0,79 |
| 6,0 | 0,77 | 0,79 |
| 6,3 | 0,77 | 0,79 |
| 6,4 | 0,22 | 0,21 |

3.2.	Parametry zasilacza

3.2.1.	Sprawność energetyczna h

3.2.1.1.	Tabela wyników

| f | U1 | I1 | Ie2 | U2 | P1 | P2 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kHz | V | A | A | V | W | W | W/W |
|  | 20 | 0,675 | 1,41 | 11,93 | 13,5 | 9,884 | 0,732 |
| 16 | 24 | 0,575 | 1,41 | 11,94 | 13,8 | 9,900 | 0,717 |
|  | 28 | 0,52 | 1,41 | 11,97 | 14,56 | 9,950 | 0,683 |
|  | 20 | 0,82 | 1,18 | 11,93 | 16,4 | 9,884 | 0,603 |
| 32 | 24 | 0,65 | 1,10 | 11,95 | 15,6 | 9,917 | 0,636 |
|  | 28 | 0,545 | 1,16 | 11,98 | 15,26 | 9,967 | 0,653 |

3.2.1.2.Obliczenia

P1=U1⋅I1P2=U22RR=14,4Ωh=P2P1Ie2=Ue20,51

3.2.2.	Współczynnik stabilizacji napięcia wyjściowego od zmian napięcia wejściowego Ku

3.2.2.1.Tabela wyników

| U1=24 V, U2=11,945 V, f=16 kHz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1’ | U2’ | DU1 | DU2 | Ku |
| V | V | V | V | V/V |
| 21,6 | 11,933 | -2,4 | -0,012 | 0,005 |
| 26,4 | 11,956 | 2,4 | 0,011 | 0,0046 |

3.2.2.2.Obliczenia

DU1=U1'−U1DU2=U2'−U2Ku=DU2DU1

3.2.3.	Rezystancja wyjściowa rwy

3.2.3.1.Tabela wyników

| U1=24 V, f=16 kHz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | U2 | DU2 | I2 | DI2 | rw |
| W | V | V | A | A | W |
| 14,4 | 11,945 |  | 0,8295 |  |  |
|  |  | 0,024 |  | -0,1646 | -0,146 |
| 18 | 11,969 |  | 0,6649 |  |  |

3.2.3.2.	Obliczenia

rwy=DU2DI2

3.3.	PARAMETRY ZASILACZA REGULOWANEGO

3.3.1.	Wpływ zmian współczynnika d na przebiegi czasowe prądów i napięć

| d | Ie2max | Uce2 | Uce2max | UTr2 | ID | Ucz | U2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s/s | A | V | V | V | A | mV | V |
| 0,11 | 0,735 | 34 | 120 | 14 | 1,14 | 50 | 4,341 |
| 0,33 | 1,37 | 44 | 185 | 18 | 2,85 | 100 | 8,555 |
| 0,6 | 2,06 | 60 | 250 | 22 | 4,41 | 130 | 13,21 |

3.3.2.	Wpływ zmian współczynnika d na napięcie wejściowe U1 i moc wyjściową P2

| R=14,4 W, U2=12 V, P2=10 W, f=16 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | d | Ie2max | Uce2 | Uce2max | UTr2 | ID | I1 | P1 | h |
| V | s/s | A | V | V | V | A | A | W | W/W |
| 20 | 0,59 | 1,9 | 50 | 220 | 20 | 4,13 | 0,77 | 15,4 | 0,649 |
| 24 | 0,54 | 1,8 | 50 | 230 | 22 | 3,98 | 0,7 | 16,8 | 0,595 |
| 28 | 0,43 | 1,57 | 56 | 220 | 23 | 3,98 | 0,5 | 14 | 0,714 |

3.3.3.	Przebiegi czasowe wielkości: U6, Ube1, Uce1, Ic, Utr2, ID

Przebiegi przedstawiono na oscylogramach z uwzględnieniem synchronizacji czasowej dla U1=24 V, f=16 kHz i P2=10 W.

3.3.4.	Określenie strat energii w poszczególnych elementach układu

Przyjmujemy warunki nominalne: U1=24 V, f=16 kHz i P2=10 W.

Obliczamy moc wydzielaną przez rezystory Re=0,51 W i RD=0,05273 W według wzoru:

P=1T0Tp(t)dt=1T0TR⋅i2(t)dt=RT0Ti2(t)dt.

Jeżeli prądy płynące przez te rezystory, w oparciu o wykresy, opiszemy prostszą zależnością:

I=t⋅a    tÎ(0,tmid)

gdzie a jest współczynnikiem narastania, to ostatecznie uzyskujemy wzór na wydzielaną moc

P=RT⋅a2⋅tmid33a=imax−imintmid−0.

Na podstawie powyższego otrzymujemy następujące wartości mocy:

P(Re)	=0,447 W

P(RD)	=0,280 W.

Jeżeli pobór mocy na wyjściu ustalimy na poziomie P2=10 W oraz przyjmiemy, że dioda D6 oraz rezystory Re, RD, R16 nie występują w obwodzie, to moc wejściowa będzie wynosić

P1'=P1−(PD+PR16+PRe+PRD)

i wtedy sprawność

h'=P2P1'.

Po obliczeniach sprawność układu wyniesie

h‘=0,757 W/W,

a więc wzrośnie o 0,162 W/W, czyli o ok. 27% wartości poprzedniej (pierwotnie w warunkach nominalnych h=0,595 W/W).

3.3.5.	Sprawdzenie dokładności wzorów projektowych

3.3.5.1.	Tabela wyników

|  | Icp | Uce2 | U2 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wartość | A | V | V | mH |
| projektowa | 1,667 | 51,96 | 12,09 | 0,332 |
| rzeczywista | 1,8 | 50 | 12 | 0,435 |

3.3.5.2.	Obliczenia

Dla warunków nominalnych wykonano poniższe obliczenia, korzystając z wyników zawartych w tabeli 3.3.2.

Icp»4⋅P2U1Uce2»U1+U2⋅p,    p=2,33U2»U1p⋅d1−dLmin»hU122⋅Pminf⋅d⋅(1−d),

gdzie Pmin oznacza minimalną moc jaka może wydzielić się na odbiorniku bez zerwania stabilizacji przetwornicy.

Ponieważ dla warunków nominalnych: U2=12 V  oraz Rmax=18 W, dlatego dla ostatniego wzoru przyjmujemy moc:

Pmin=8 W.

4. CHARAKTERYSTYKI

4.1.	Zakres zmian wspóŁczynnika wypeŁnienia d od napięcia 	staŁego U10

5. WNIOSKI

W ćwiczeniu badano parametry i zachowanie się zasilacza impulsowego w różnych warunkach. Na początku wyznaczono charakterystykę przetwarzania układu modulatora szerokości impulsu, następnie zespół parametrów zasilacza stabilizowanego i zasilacza regulowanego.

Charakterystykę przetwarzania wyznaczono dla dwóch częstotliwości pracy: 16 i 32 kHz. Jak widać na wykresie 4.1. wpływ zmian częstotliwości pracy jest niewielki. Zakres przestrajania wynosi od 11 do 77(79) %, gdzie zachowuje wystarczającą liniowość. Dla wysokich napięć regulacyjnych modulator już się nie przestraja lub utraca swoje właściwości, obniżając wtedy wypełnienie do ok. 22 %.

Pomiary zasilacza stabilizowanego obejmowały wyznaczenie sprawności energetycznej, współczynnika stabilizacji oraz rezystancji wyjściowej.

Sprawność h wahała się w granicach 0,60-0,73 W/W, co dla przetwornic jest wartością dość niską. Dla wyższej częstotliwości pracy f=32 kHz sprawność układu była mniejsza. Przy wzroście napięcia wejściowego sprawność przetwornicy rosła.

Współczynnik stabilizacji od zmian napięcia wejściowego wyznaczono dla 10 % spadku i wzrostu wartości napięcia U1. Dla zmian ujemnych i dodatnich współczynnik ten wyniósł ok. 0,5 %, co świadczy o małej wrażliwości układu na powyższe zmiany.

Rezystancję wyjściową obliczono pośrednio przez wyznaczenie zmian napięcia na wyjściu U2. Ponieważ miernik cyfrowy użyty do pomiaru napięcia U2 pokazywał wartość średnią, dlatego obniżyła się ona przy większym obciążeniu, gdzie wartość skuteczna wcale nie musiała maleć, jako że przy większym obciążeniu zawartość tętnień wzrasta. Dlatego też rezystancja wyjściowa ma wartość ujemną. Wartość bezwzględna jednak nie przekracza 0,15 W, dlatego też wynik można uznać za bardzo korzystny.

W zasilaczu regulowanym badano wpływ wypełnienia d na przebiegi czasowe prądów i napięć oraz wartości mocy. Wszystkie zależności pokazuje tabela 3.3.1. i 3.3.2.

Wzrost wypełnienia powodował wzrost wartości maksymalnej prądu kolektora T2, wzrost obu poziomów napięć przebiegu Uce2. Naturalnie napięcie uzwojenia wtórnego, prąd diody oraz napięcie kondensatora zbiorczego wzrastało. Zależności czasowe między tymi przebiegami pokazują oscylogramy.

Wzrost napięcia wejściowego U1 powodował nieznaczny spadek wypełnienia, a co za tym idzie resztę wielkości aż do prądu diody, utrzymującego niemal stały poziom, powodując utrzymanie się na wyjściu zadanej stabilizowanej wartości napęcia wyjściowego. Ponadto wzrosła sprawność układu.

Określenie strat energii w układzie szczegółowo omawia punkt 3.3.4. Sprawdzenie dokładności wzorów projektowych wykonano dla warunków nominalnych. Wszystkie wielkości rzeczywiste odpowiadały wartościom wcześniej zaprojektowanym. Indukcyjność dławika wyjściowego projektowana była również na częstotliwość 32 kHz, dlatego wartość rzeczywista jest nieco wyższa. Ponadto wartość projektowana jest wartością minimalną, co wyjaśnia zastosowanie dławika o nieco wyższej indukcyjności.