# Politechnika Wrocławska

# Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Projekt z Układów Elektronicznych

###### Temat: Projekt Stałoprądowy

Prowadzący:

Dr inż. Tomasz Ohly

Termin zajęć:

Piątek N, godz. 11:15

Projekt wykonał:

Damian Sosnowski

### Nr. Indeksu: 129003

WEMiF  Rok III

Spis treści:

1.	Założenia techniczne projektu	3

2.	Rozwiązania układowe realizujące założenia projektowe	3

2.1   Układ zasilania dwubateryjny z rezystorem emiterowym	3

2.2   Układ z potencjometrycznym zasilaniem bazy	4

2.3   Układ zasilania wzmacniacza różnicowego	4

3.   Zasadnicza część projektu	5

3.1   Wyliczenie elementów układu dwubateryjnego z rezystorem w emiterze	5

3.2   Wyliczenie elementów układu potencjometrycznym  zasilaniem bazy	7

3.3   Wyliczenie elementów układu zasilania wzmacniacza różnicowego	10

3.4   Wyliczenie elementów układu D z rys UE1/01/10/04/01 ark. 2	13

4.	Wpływ zmiany temperatury na punkt pracy tranzystorów	16

4.1   Ilustracja wpływu temperatury na parametry tranzystora	16

4.2   Obliczenie zmiany prądów kolektora ICQ oraz napięć UCEQ  dla układów z                    rys. UE1/01/10/04/01 ark. 1	18

5.	Obliczenie maksymalnych, niezniekształconych amplitud przenoszonych sygnałów         dla określonej temperatury	22

6.	Wnioski	25

7.    Literatura	25

### Założenia techniczne projektu:

 Układ A:

- Napięcie kolektor-emiter                           UCEQ = 3 V

- Prąd kolektora                                            IC = 1,5 mA

- Obciążenie kolektora                                 RC = 2,7 k

- Współczynnik stabilizacji napięciowej     SU = 0,001

- Współczynnik stabilizacji prądowej          SI = 3

 Układ B:

- Napięcie kolektor-emiter                           UCEQ = 4 V

- Prąd kolektora                                            IC = 2 mA

- Współczynnik stabilizacji napięciowej     SU = 0,002

- Współczynnik stabilizacji prądowej          SI = 4

 Układ C:

- Napięcie kolektor-emiter                           UCEQ = 2 V

- Prąd kolektora                                            IC = 0,2 mA

- Obciążenie kolektora                                 RC = 8,2 k

- Współczynnik stabilizacji napięciowej     SU = 0,001

- Współczynnik stabilizacji prądowej          SI = 5

### Rozwiązania układowe realizujące założenia projektowe:

### Układ zasilania dwubateryjny z rezystorem emiterowym:

W tym układzie, przy zmianach napięcia baza – emiter UBE o UBE (np. wskutek zmian temperatury) prąd bazy zmienia się bardzo nieznacznie ( o wartość IB = -UBE/RB ) stąd też stosuje się nazwy: układ ze stałym prądem bazy lub układ z wymuszonym prądem bazy. Przy stałym prądzie bazy IB, prąd kolektora IC jest proporcjonalny do współczynnika wzmocnienia prądowego , co jest niekorzystne, bo  ma duży rozrzut wartości, nawet o kilka procent i jest parametrem słabo kontrolowanym. Ponadto  rośnie wraz ze wzrostem temperatury, więc powoduje wzrost prądu kolektora IC.

Aby zrealizować założenia projektowe należy bardzo umiejętnie dobrać rezystor emiterowy RE. Przy doborze wartości rezystora trzeba wziąć pod uwagę warunki stabilizacji prądowej i napięciowej oraz wartość napięcia zasilania i wzmocnienia układu. Założenia projektowe doskonale spełnione by były przy bardzo dużej wartości RE, współczynniki stabilizacji osiągnęłyby minimalną wartość, lecz wtedy układ trzeba by zasilać z bardzo dużej baterii ECC. W celu uzyskania uzyskać kompromisu oszacowujemy RE z góry (maksymalnym napięciem zasilania, które w może być zastosowane w układzie) i z dołu (współczynniki stabilizacji, które pogarszają się, gdy RE maleje). Ponadto dążymy do tego aby RB, było małe oraz, żeby wartości baterii były zbliżone do rzeczywistych źródeł zasilania.

### Układ z potencjometrycznym zasilaniem bazy:

W tym układzie baterią zasilającą jest ECC Obszar bazy tranzystora zasilany jest z dzielnika, który stanowią rezystory R1 oraz R2, a więc drugą baterią jest dzielnik, który wytwarza napięcie. Dzielnik napięciowy nazywany jest potencjometrem Wartość napięcia dzielnika wyliczamy za pomocą twierdzenia Thevenina o zastępczym źródle napięciowym. Powyższy układ zapewnia lepszą stałość punktu pracy (nie zależy już tak silnie od wartości współcz. wzmocnienia prądowego ).

Projektując elementy powyższego układu, szczególną uwagę należy zwrócić na spadek napięcia na rezystorze emiterowym RE, który zapewnia stabilizowanie napięcia zasilania. Można to uczynić na dwa sposoby. Pierwszym jest przyjęcie spadku napięcia na RE na poziomie 1-1,5 V, a drugim przyjęcie spadku napięcia jako 1/3 napięcia zasilania ECC. Przy znajomości punktu pracy wyznaczenie wartości RE nie jest problemem, lecz trzeba mieć na względzie znaczny wpływ RE na współczynniki stabilizacji, oraz to, że zbyt duża wartość na rezystorze RE zwiększy spadek napięcia.

### Układ zasilania wzmacniacza różnicowego:

Jest to podstawowy układ zasilania wzmacniacza różnicowego. Z założeń projektowych wynika, że podany układ zawiera wzmacniacz symetryczny. Jeżeli obie „połówki” wzmacniacza są jednakowe tzn. mamy dwa tranzystory o zbliżonych do siebie parametrach, a rezystory RC i RB są jednakowe to powyższy układ wzmacniacza jest idealnym wzmacniaczem różnicowym, czyli wzmacnia tylko różnice napięć wejściowych niezależnie od wartości bezwzględnej tych napięć. Oprócz wzmacniania sygnałów różnicowych (sygnałów przychodzących na wejścia w fazie przeciwnej) wzmacniacz różnicowy potrafi tłumić sygnały wspólne (przychodzące na oba wejścia w fazie zgodnej). Istotnym parametrem jest współczynnik tłumienia sygnału CMRR, który jest ilorazem wartości wzmocnienia różnicowego przez wartość wzmocnienia sygnału wspólnego. Aby zwiększyć CMRR, oraz współczynniki stabilizacji trzeba zwiększyć rezystor RE i pracować przy dużych prądach emitera. Z kolei duży prąd emitera i duża wartość rezystora RE oznaczają konieczność stosowania dużych wartości napięcia zasilania ECC. Korzystne jest więc skonstruowanie takiego układu, w którym wspólna rezystancja w emiterze miałaby małą wartość dla prądu polaryzacji (mały spadek napięcia stałego) i jednocześnie dużą wartość dla sygnału wzmacniającego.

### 3. Zasadnicza część projektu:

W tej części projektu dokonam obliczeń poszczególnych elementów układów dla zadanych punktów pracy tranzystorów i współczynników stabilizacji punktów pracy na podstawie założeń projektowych dla temperatury T = 20 C. Następnie w następnych punktach projektu, dla tych układów oblicze zmiany prądów kolektora ICQ oraz zmiany napięć UCEQ przy zmianach temperatury otoczenia w zakresie –20 C do +50 C.

### 3.1 Wyliczenie elementów układu dwubateryjnego z rezystorem    w emiterze:

Z Założeń projektu znamy wartości związane z punktem pracy  UCEQ = 3 V i IC = 1,5 mA  oraz wartość RC = 2,7 k i współczynniki stabilizacji SU = 0,001 i SI = 3

Zakładam, że jest to układ zasilania tranzystora bipolarnego NPN BC849B, dla którego typowa wartość współczynnika wzmocnienia prądowego  w temp. T = 25 C wynosi 330

IB=ICβ=1,5⋅10−3330=4,5μAZnamy  = 330, zatem prąd bazy IB wynosi:

UBE=0,63VZ charakterystyk statycznych tranzystora BC849B można odczytać napięcie baza-emiter UBE

IE=IB+ICWartość prądu IE wynika z I Prawa Kirchoffa i jest równa sumie prądów bazy IB i prądu kolektora IC

Rys. 1  Oznaczenie oczek w układzie

W celu wyznaczenia elementów układu rozpiszmy równania oczkowe zgodnie z           II Prawem Kirchoffa:

-EBB + IB RB + UBE + IE RE = 0			( Oczko I )

-ECC + IC RC + UCE + IE RE = 0		                ( Oczko II )

Uwzględniając IE = IB + IC:

UBE + IB (RB + RE) + IC RE = EBB		( Oczko I )

UCE + IB RE + IC (RE + RC) = ECC		( Oczko II )

Si = ∂IC∂ICB0 =RB + RERE + RB β ≈ 1 +RB RE Su = − ∂IC∂UBE = 1RE + RB β ≈ 1RE Mamy układ 2 równań z 4 niewiadomymi, Weźmy więc pod uwagę współczynniki stabilizacji

 Aby było spełnione założenie SU = 0,001  RE  1000 

 Aby było spełnione założenie SI = 3  (RB/RE)  2, czyli RB  2*RE

RE=1,2kΩRB=2,2kΩZakładam, że w układzie zastosuje rezystory:

Podstawny teraz znane już wartości do równań i wyliczmy wartość baterii ECC i EBB

0,63 V + 4,5 A (2,2 k + 1,2 k) + 1,5 mA * 1,2 k  = EBB

3 V + 4,5 A * 1,2 k   + 1,5 mA (1,2 k   + 2,7 k) = ECC

Otrzymamy wartości:

EBB = 2,445 V

ECC = 8,855 V

Zaokrąglimy uzyskane wartości napięć zasilających do rzeczywistych wartości ogólnodostępnych źródeł napięciowych, a więc mamy:

EBB = 2,4 V

ECC = 9 V

Wobec zaokrąglenia wartości elementów, ulegnie zmianie punkt pracy układu. Punkt pracy układu można uzyskać metodą graficzną na podstawie charakterystyk statycznych zastosowanych elementów aktywnych. Ponieważ katalog nie podaje dokładnych charakterystyk statycznych dla tranzystora BC849B, aktualny punkt pracy wyznaczę na podstawie równań oczkowych, przyjmując że UBEQ = 0,63 V.

UBE = EBB - IB (RB + RE)  - *IB RE

UCE = ECC  - IB RE – *IB (RE + RC)

Otrzymamy:  UCEQ = 3,3 V i ICQ = 1,46 mA i IBQ = 4,42 A

Su = 1RE + RB β ≈ 1RE ≈11200≈0,0008Si =RB + RERE + RB β ≈ 1 +RB RE ≈1+22001200≈2,833Oblicze teraz współczynniki stabilizacji napięciowej i prądowej:

A więc udało się zaprojektować układ, spełniający założenia projektowe

Zestawienie wyliczonych wartości i elementów układu dwu-bateryjnego:

| Punkt pracy układu Q |  |  |  | Elementy układu |  |  |  |  | Współczynniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCE | UBE | IC | IB | ECC | EBB | RC | RE | RB | SU | SI |
| 3,3V | 0,63V | 1,46mA | 4,42A | 9V | 2,4V | 2,7k | 1,2k | 2,2k | 0,0008 | 2,833 |

### Wyliczenie elementów układu potencjometrycznym  zasilaniem bazy

Analizę układu można łatwo wykonać, rozważając układ równoważny. Na podstawie zasady Thevenina, obwód zasilania bazy (złożony z elementów ECC, R1, R2 ) zastąpiłem równoważnym obwodem EB’, RB’.

Rys. 2  Obwód potencjometrycznego zasilania bazy i obwód mu równoważny

EBB'=ECC⋅R2R1+R2RB'=R1⋅R2R1+R2Elementy w obwodzie równoważnym oblicze za pomocą wzorów:

Z Założeń projektu znamy wartości związane z punktem pracy  UCEQ = 4 V i IC = 2 mA  oraz  współczynniki stabilizacji SU = 0,002 i SI = 4, przyjmuje że  = 330 w  T = 25 C dla  układu zasilania tranzystora bipolarnego NPN BC849B. Niech EBB’=EBB i RB’=RB

IB=ICβ=2⋅10−3330=6,1μAZnamy  = 330, zatem prąd bazy IB wynosi:

UBE=0,66VZ charakterystyk statycznych tranzystora można odczytać napięcie baza-emiter UBE

Wartość prądu emitera IIE=IB+ICE wynika z I Prawa Kirchoffa i jest równa sumie prądów bazy IB i prądu kolektora IC

Rys. 3  Oznaczenie oczek w układzie

W celu wyznaczenia elementów układu rozpiszmy równania oczkowe zgodnie z  II Prawem Kirchoffa:

-EBB + IB RB + UBE + IE RE = 0			( Oczko I )

-ECC + UCE + IE RE = 0		                                ( Oczko II )

Uwzględniając IE = IB + IC:

UBE + IB (RB + RE) + IC RE = EBB		( Oczko I )

UCE + IB RE + ICRE = ECC		                    ( Oczko II )

Si ≈ 1+RBRESu ≈ 1RE Mamy układ 2 równań z 4 niewiadomymi, Weźmy więc pod uwagę współczynniki stabilizacji

 Aby było spełnione założenie SU = 0,002  RE  500 

 Aby było spełnione założenie SI = 4  (RB/RE)  3, czyli RB  3*RE

 Oraz chce dobrać tak wartość RE, aby spadek napięcia na tym rezystorze był równy        1/3  ECC, aby zapewniał stabilizowanie napięcia zasilania

Zakładam, że w układzie zastosuje rezystor: RE = 1 k

Podstawny teraz znane już wartości do równania i wyliczmy wartość baterii ECC

UCE + IB RE + ICRE = 4 V + 6,1 A * 1 k   + 2 mA *1 k    = 6,0061

Otrzymamy wartość zaokrąglimy do wartości rzeczywistej wartości baterii:

ECC = 6 V

Spadek na napięcia na rezystorze RE:

URE = IERE = IB RE + ICRE = 2,0061

Spełniło się zatem założenie URE = 1/3 ECC

Oblicze teraz 2 kolejne niewiadome (EBB i RB) z równania I oczka, w tym celu dokonam założenia związanego z współczynnikiem stabilizacji prądowej SI = 4  RB  3*RE

Zakładam, że w układzie wystąpi zastępczy rezystor RB, który otrzymałem z równoległego połączenia R1 i R2 : RB = 2,5 k

Podstawny teraz znane już wartości do równania I oczka i wyliczmy wartość EBB

UBE + IB (RB + RE) + IC RE = 0,66 V + 6,1 A (2,5 k + 1 k) + 2 mA * 1 k  = = 2,68135

Obliczmy teraz elementy R1 i R2 z układu potencjometrycznego zasilania bazy:

2,63135V=6V⋅R2R1+R22500Ω=R1⋅R2R1+R2Otrzymamy następujące wartości:

R1 = 5615,138       i       R2 = 4506,783 

Wartości te zaokrąglę do nominalnych wartości rzeczywistych rezystorów:

R1 = 5,6 k          i       R2 = 4,7 k

EBB=ECC⋅R2R1+R2=6V⋅470010300=2,738VRB=R1⋅R2R1+R2=2555,33ΩI jeszcze raz oblicze elementy EBB i RB

Wobec zaokrąglenia wartości elementów, oraz zmiany zastępczych wartości układu EBB i RB ulegnie zmianie punkt pracy układu. Nie wyznaczę punktu pracy z metodą graficznej ( brak dokładnych charakterystyk statycznych w katalogu dla tranzystora BC849B) aktualny punkt pracy wyznaczę na podstawie równań oczkowych, przyjmując że UBEQ = 0,66 V.

UBE = EBB - IB (RB + RE)  - *IB RE

UCE = ECC  - IB RE - *IBRE

Otrzymamy:  UCEQ = 3,94 V i ICQ = 2,06 mA i IBQ = 6,23 A

Su ≈ 1RE ≈11000≈0,001Oblicze teraz współczynniki stabilizacji napięciowej i prądowej:

Si ≈ 1 +RB RE ≈1+2555,331000≈3,555A więc udało się zaprojektować układ, spełniający założenia projektowe

 Zestawienie wyliczonych wartości i elementów układu z potencjometrycznym zasilaniem bazy:

| Punkt pracy układu Q |  |  |  | Elementy układu |  |  |  | Współczynniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCE | UBE | IC | IB | ECC | R1 | R2 | RE | SU | SI |
| 3,94V | 0,66V | 2,06mA | 6,23A | 6V | 5,6k | 4,7k | 1 k | 0,001 | 3,555 |

### Wyliczenie elementów układu zasilania wzmacniacza różnicowego:

Z Założeń projektu znamy wartości związane z punktem pracy  UCEQ = 2 V i IC = 0,2 mA  oraz wartość RC = 8,2 k i współczynniki stabilizacji SU = 0,001 i SI = 5

Zakładam, że jest to układ zasilania dwóch tranzystorów bipolarnych NPN i ,że są to tranzystory tej samej serii BC849B, dla których typowa wartość współczynnika wzmocnienia prądowego  w temperaturze T = 25 C wynosi 250 ( Przy wartości IC = 0,2 mA  Wartość odczytana z charakterystyki  = f (IC) z katalogu tranzystora )

IB=ICβ=0,2⋅10−3250=0,8μAZnamy  = 250, zatem prąd bazy IB wynosi:

UBE=0,6VZ charakterystyk statycznych tranzystora BC849B można odczytać napięcie baza-emiter UBE

Wartość prądu emitera IE wynika z I Prawa Kirchoffa i jest równa sumie prądów bazy IB i prądu kolektora IC

Rys. 4  Oznaczenie oczek w układzie

W celu wyznaczenia elementów układu rozpiszmy równania oczkowe zgodnie z           II Prawem Kirchoffa:

-EEE + IB1 RB1 + UBE1 + 2IE RE = 0			( Oczko I )

-EEE + IB2 RB2 + UBE2 + 2IE RE = 0			( Oczko II )

-ECC  -EEE + IC2RC2 + UCE2 + 2IE RE = 0                   ( Oczko III )

-ECC  -EEE + IC1RC1 + UCE1 + 2IE RE = 0                   ( Oczko IV )

Zakładam, że układ będzie z tranzystorami serii BC849B będzie w pełni symetryczny

Czyli będą spełnione zależności:

UEB1 = UEB2  = UEB,   RC1 = RC2 = RC,   RB1 = RB2 = RB,

IB1 = IB2 = IB,   IC1 = IC2 = IC,   UCE1 = UCE2  = UCE

Zatem przekształcając równania oczkowe otrzymamy układ 2 równań:

IBRB + UBE + 2*(IB + IC)*RE = EEE

ICRC + UCE + 2*(IB + IC)*RE = ECC  + EEE

Si ≈ 1+RBRESu ≈ 1RE Mamy układ 2 równań z 4 niewiadomymi, Weźmy więc pod uwagę współczynniki stabilizacji

 Aby było spełnione założenie SU = 0,001  RE  1000 

 Aby było spełnione założenie SI = 5  (RB/RE)  4, czyli RB  4*RE

RE=2,2kΩRB=5,6kΩZakładam, że w układzie zastosuje rezystory:

Podstawny teraz znane już wartości do równań i wyliczmy wartość baterii ECC i EEE

0,8 A*5,6 k + 0,6 V + 2*(0,8 A + 0,2 mA)*2,2k = EEE

0,2 mA*8,2 k + 2 V + 2*(0,8 A + 0,2 mA)*2,2k  = ECC  + EEE

Otrzymamy wartości:

EEE = 1,506 V

ECC = 3,037 V

Zaokrąglimy uzyskane wartości napięć zasilających do rzeczywistych wartości ogólnodostępnych źródeł napięciowych, a więc mamy:

EEE = 1,5 V

ECC = 3 V

Wobec zaokrąglenia wartości elementów, ulegnie zmianie punkt pracy układu. Podobnie jak wcześniej aktualny punkt pracy wyznaczę na podstawie równań oczkowych, przyjmując że UBEQ = 0,6 V.

IB*5,6 k + 0,6 + 2*(IB + IB)*2,2 k = 1,2 V

IC*8,2 k + UCE + 2*(IB + IB)*2,2k = 3 V  + 1,2 V

Otrzymałem:  UCEQ = 1,952 V i ICQ = 0,202 mA i IBQ = 0,81 A

Su = 1RE + RB β ≈ 1RE ≈12200≈0,00045Si =RB + RERE + RB β ≈ 1 +RB RE ≈1+56002200≈4,55Oblicze teraz współczynniki stabilizacji napięciowej i prądowej:

A więc udało się zaprojektować układ, spełniający założenia projektowe

 Zestawienie wyliczonych wartości i elementów układu zasilania wzmacniacza różnicowego:

| Punkt pracy układu Q |  |  |  | Elementy układu |  |  |  |  | Współczynniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCE | UBE | IC | IB | ECC | EEE | RC | RE | RB | SU | SI |
| 1,952V | 0,6V | 0,202mA | 0,81A | 3V | 1,5V | 8,2 k | 2,2 k | 5,6 k | 0,00045 | 4,55 |

### Wyliczenie elementów układu D z rys. UE1/01/10/04/01

Aby obliczyć poszczególne elementy układu przyjąłem następujące założenia:

 Punkt pracy tranzystora T4 jest zgodny z punktem pracy tranzystora we wcześniej projektowanym układzie A z Rys. UE1/01/10/04/01 ark. 1   Czyli mamy:

UCEQ4 = 3 V i ICQ4 = 1,5 mA i IBQ4 = 4,5 A i UBEQ4 = 0,63 V

 Napięcie wyjściowe UWY = 0

 Przy analizie stałoprądowej układu wspólnego emitera przy dużych sygnałach dla bardzo   niskich częstotliwości nie uwzględniam ze względu na dużą Reaktancję kondensatora CE

Rozpocznę analizę układu od strony wyjściowej:

Dla 3 zaznaczonych oczek otrzymamy:

UCEQ4 + UWY = ECC              ( Oczko I )

URE3 = UWY + EEE                ( Oczko II )

UC3 = URE3 + UBEQ4              ( Oczko III )

Niech EEE = 1,5 V  Mamy wtedy:

3V + 0 V = ECC                ECC = 3 V

URE3  = 0 V + 1,5 V         URE3 = 1,5 V

UC3 = 1,5 V + 0,63 V      UC3 = 2,13 V

RE3=URE3IE4=URE3(IBQ4+ICQ4)=1,5V1,5045mA=997,34Ω≈1kΩOblicze wartość rezystora RC3:

Zakładam, że tranzystor T3 PNP to BC859B a jego punkt pracy to:

UECQ3 = 1,4 V i ICQ3 = 1,2 mA

Korzystając z katalogu tranzystora BC859B mamy:

UECQ3 = 0,65 V i IBQ3 = 3,6 A (dla  = 330)

Oznaczę IV Oczko przebiegające przez tranzystory T3 i T4

Zgodnie z II prawem Kirchoffa:

UE2 + UECQ3 + UC3 = UCEQ4 + URE3

Po podstawieniu wartości:

UE2 + 1,4V + 2,1V = 3V + 1,5V

Stąd mamy: UE2 = 1 V

A ponieważ znamy wartości prądów:

ICQ3 = 1,2 mA

IEQ3 = 1,2 mA + 3,6 A = 1,2036 mA

RC3=UC3ICQ3=2,15V1,2mA=1791,66Ω≈1,8kΩMożemy obliczyć wartości rezystorów:

RE2=URE2IEQ3=1V1,2036mA=830,56Ω≈820Ω

Wartości zaokrągliłem do wartości rzeczywistych rezystorów dobranych z szeregu, w porównaniu z dużą wartością rezystancji zaokrąglenie o 10 omów nie zmienia w sposób znaczący rozpływu prądów.

 Dobór baterii EEE =1,5 V oraz punktu pracy tranzystora T3  (BC859B) był celowy, Zauważyłem, że mając w tym układzie źródła ECC = 3V oraz EEE =1,5 V mogę zastosować wcześniej zaprojektowany Układ C (układ zasilania wzmacniacza różnicowego) z rys UE1/01/10/04/01 ark. 1

Elementy w tym układzie zapewniają wysterowanie następnego tranzystora T3, ponieważ spadek napięcia URC2 jest odpowiednio duży i wynosi:

Spadek napięcia na URC2

URC2 = (ICQ2 + ICB3)*RC2=

= 0,2036*10-3*8200=1,64 V

Przeanalizuje czy spadek napięcia na RC2 jest poprawny dla wcześniej wyliczonych elementów związanych z tranzystorem T3, zrobię to za pomocą oczka nr. V

Równanie oczka V:

URC2 = UEBQ3 + URE2

 Po podstawieniu wartości:

URC2 = 0,65V + 1,2036*820 =        = 0,65 + 0,987V=1,637=1,64 V

Równanie jest poprawne, dobierając umiejętnie punkt pracy tranzystora T3 udało mi się „wpasować” wcześniej zaprojektowany układ C.

 Zestawienie wyliczonych wartości i elementów układu zasilania układu D

| Punkt pracy tranzystorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 i T2 (BC849B) |  |  |  | T3 (BC859B) |  |  |  | T4 (BC849B) |  |  |  |
| UCE1,2 | UBE1,2 | IC1,2 | IB1,2 | UEC3 | UEB3 | IC3 | IB3 | UCE4 | UBE4 | IC4 | IB4 |
| 1,95V | 0,6V | 0,2mA | 0,8A | 1,4V | 0,65V | 1,2mA | 3,6A | 3V | 0,65V | 1,5mA | 4,5A |

| Elementy układu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECC | EEE | RC1,2 | RB1,2 | RE1 | RE2 | RC3 | RE4 | CE |
| 3V | 1,5V | 8,2 k | 5,6 k | 2,2 k | 820  | 1,8 k | 1 k | 10 pF |

### Wpływ zmiany temperatury na punkt pracy tranzystorów w projektowanych układach:

W tej części projektu dokonam analizy wpływu zmian temperatury w zakresie od – 20 0C do 50 0C na punkt pracy tranzystorów. Zależne od temperatury są następujące wielkości:

- Napięcie baza-emiter UBE,

- Współczynnik wzmocnienia prądowego β,

- Prąd zerowy złącza baza-kolektor ICB0

### 4.1 Ilustracja wpływu temperatury na parametry tranzystora:

 Zmiana napięcia baza-emiter UBE,

Zależność UBE od temperatury wyraża się wzorem:

UBE(T1) = UBE(T0) - c * (T1 - T0)

c - to współczynnik temperaturowych zmian UBE, Współczynnik ten niemal nie zależy od prądu i jest stały w szerokim zakresie zmian temperatury.

Jego wartość wynosi od 1,5 mV/0C do 2,5 mV/0C,  Przyjąłem typowa wartość – 2 mV/0C

Wykres 1. Zależności UBE od Temperatury (UBE  = 0,6 V dla temperatury T0 = 25 0C)

 Zmiana współczynnika wzmocnienia prądowego ,

Zależność  od temperatury wyraża się wzorem:

β(T1) = β(T0)[1 + γ (T1 - T0)]

γ - to współczynnik temperaturowych zmian β.

Jego wartość wynosi od 5 * 10-3 1/0C do 10 * 10-3 1/0C, Przyjąłem wartość 5*10-3/0C

Wykres2. Zależności  od Temperatury (   = 330 dla temperatury T0 = 25 0C)

 Zmiana prądu zerowego złącza baza – kolektor ICB0,

Prąd zerowy ma bardzo małe wartości dla małych temperatur i jest zwykle pomijany, lecz dla wysokich temperatur należy uwzględniać jego wpływ.

ICB0T1 = ICB0 T0 expT1 − T0bZależność ICB0 od temperatury wyraża się wzorem:

b - jest współczynnikiem temperaturowych zmian prądu ICB0

o wartości w przybliżeniu równej b = 140C

Wykres 3. Zależności Prądu Zerowego ICBO od Temperatury

 Przyjąłem ICBO = 5A dla temperatury Tj = 150 0C (wartość z katalogu tranzystora)

 Obliczyłem ICBO = 0,66 nA dla temperatury T0 = 25 0C

### 4.2 Obliczenie zmiany prądów kolektora ICQ oraz napięć UCEQ  dla układów z rys. UE1/01/10/04/01 ark. 1

IB = IC − β + 1 ICB0β      Zmiany prądu kolektora IC oraz napięcia UCE, wynikają ze zmian UBE, β oraz ICB0 w funkcji temperatury. Obliczenie wartości IC oraz UCE sprowadza się więc do uwzględnienia we wzorach zmian UBE, β oraz ICB0. W obliczeniach wykorzystałem linearyzowany model  Elbersa-Molla. W modelu tym pomimo małych temperatur, będę uwzględniał prąd zerowy kolektora, czyli w moich obliczeniach zastosuje zależność:

 Układ zasilania dwubateryjny z rezystorem emiterowym

Na podstawie wcześnie wyznaczonych równań oczkowych:

IB RB + UBE + IERE = UBE + ICRE + IB(RB + RE) = EBB

IC RC + UCE + IE RE  = UCE + IC (RC + RE) + IB RE = ECC

IC(T)=(EBB−UBE(T))⋅β(T)+(RB+RE)⋅(β(T)+1)⋅ICB0(T)RB+(β(T)+1)REUwzględniająć prąd zerowy: Otrzymam zależnośći na prąd kolektora IC i napięcie UCE

UCE(T)=ECC−IC(T)⋅R+β(T)+1β(T)⋅RE+RE⋅β(T)+1β(T)ICB0(T)

Wykres 4. Zależność Prądu Kolektora IC od Temperatury

Wykres 5. Zależność Napięcia UCE od Temperatury

 Układ z potencjometrycznym zasilaniem bazy

Na podstawie wcześnie wyznaczonych równań oczkowych:

IB RB + UBE + IERE = UBE + ICRE + IB(RB + RE) = EBB

UCE + IE RE  = UCE + ICRE + IB RE = ECC

IC(T)=(EBB−UBE(T))⋅β(T)+(RB+RE)⋅(β(T)+1)⋅ICB0(T)RB+(β(T)+1)REUCE(T)=ECC−IC(T)⋅β(T)+1β(T)⋅RE+RE⋅β(T)+1β(T)ICB0(T)

Wykres 6. Zależność Napięcia IC od Temperatury

Wykres 7. Zależność Napięcia UCE od Temperatury

 Układ zasilania wzmacniacza różnicowego

Na podstawie wcześnie wyznaczonych równań oczkowych:

IC(T)=(EEE−UBE(T))⋅β(T)+(RB+2RE)⋅(β(T)+1)⋅ICB0(T)RB+2(β(T)+1)REIBRB + UBE + 2*(IB + IC)*RE = EEE

ICRC + UCE + 2*(IB + IC)*RE = ECC  + EEE

UCE(T)=ECC+EEE−IC(T)⋅R+β(T)+1β(T)⋅RE+2⋅RE⋅β(T)+1β(T)ICB0(T)

Wykres 8. Zależność Prądu Kolektora IC od Temperatury

Wykres 9. Zależność Napięcia UCE od Temperatury

### Obliczenie maksymalnych, niezniekształconych amplitud przenoszonych sygnałów dla określonej temperatury:

Do szczegółowej analizy wziąłem układ A z rys. UE1/01/10/04/01 Ark. 1

Ponownie oznaczę 2 oczka w układzie, z tym że do analizy wykorzystam tylko oczko II. Zgodnie z II prawem Kirchoffa mamy:

UCEQ = ECC – ICQRC – IEQRE = ECC –      – ICQRC – (ICQ +IBQ)*RE = ECC – ICQ[RC +RE(1 + 1/)  ECC – ICQ(RC +RE)

Możemy wyznaczyć prostą obciążenia

Dla IC = 0 UCEQ = ECC

Dla UCEQ = 0  IC=ECC/(RC+RE)

 Prace tego układu przedstawię na rodzinie charakterystyk wyjściowych tranzystora:

Dla otrzymanych wcześniej wartości dla temperatury T = 25C:

ECC = 9V,   UCEQ= 3,30 V,   IC=1,46 mA,   IB = 4,5 A,   RC = 2,7 k,   RE=1,2 k

 Linią ciągłą oznaczyłem prostą obciążenia o nachyleniu –1/(RC+RB)

 UCEmin jest napięciem, które ogranicza obszar nasycenia od obszaru aktywnego, w katalogach oznaczana jako UCESat

Minimalne, Maksymalne Amplitudy Napięć i Prądów obliczymy na podstawie zależności:

U−OBC=UCEQ−UCEmin

Wprawdzie katalogowa wartość UCESat to 200 mV to zaleceniem wykładowcy było aby przyjąć UCEmin ok. 1 V, gdyż wtedy tranzystor na pewno będzie pracować w obszarze aktywnym. Ja przyjąłem tą wartość jako UCEmin =1V

U+OBC=ROBC⋅ICQ

Gdzie ROBC to rezystancja obciążenia

I−OBC=U−OBCROBC=UCEQ−UCEminROBC

Gdzie ROBC to rezystancja obciążenia

I+OBC≈ICQ

Maksymalna amplituda prądu jest w praktyce równa prądowi kolektora

 Układ A z rys. UE1/01/10/04/01 Ark. 1

- Dla Temperatury T = 25 C

UCEQ= 3,31 V,   IC=1,46 mA, RC = 2,7 k,   RE=1,2 k,    ROBC = 3,9 k

U-0BC = 2,31 V, U+0BC = 5,694 V

I-0BC = 0,592 mA, I+0BC = 1,46 mA

- Dla Temperatury T = - 20 C

UCEQ= 3,61 V,   IC=1,38 mA, RC = 2,7 k,   RE=1,2 k,    ROBC = 3,9 k

U-0BC = 2,61 V, U+0BC = 5,382 V

I-0BC = 0,669 mA, I+0BC = 1,38 mA

- Dla Temperatury T = 50 C

UCEQ= 3,15 V,   IC=1,50 mA, RC = 2,7 k,   RE=1,2 k,    ROBC = 3,9 k

U-0BC = 2,15 V, U+0BC = 5,85 V

I-0BC = 0,551 mA, I+0BC = 1,50 mA

 Układ B z rys. UE1/01/10/04/01 Ark. 1

- Dla Temperatury T = - 20 C

UCEQ= 4,04 V,   IC=1,96 mA,   RE=1 k,    ROBC = 1 k

U-0BC = 3,04 V, U+0BC = 1,96 V

I-0BC = 3,04 mA, I+0BC = 1,96 mA

- Dla Temperatury T = 25 C

UCEQ= 3,95 V,   IC=2,06 mA,    RE=1 k,    ROBC = 1 k

U-0BC = 2,95 V, U+0BC = 2,06 V

I-0BC = 2,95 mA, I+0BC = 2,06 mA

- Dla Temperatury T = 50 C

UCEQ= 3,89 V,   IC=2,11 mA,    RE=1 k,    ROBC = 1 k

U-0BC = 2,89 V, U+0BC = 2,11 V

I-0BC = 2,89 mA, I+0BC = 2,11 mA

 Układ C z rys. UE1/01/10/04/01 Ark. 1

- Dla Temperatury T = - 20 C

UCEQ= 2,20 V,   IC=0,182 mA, RC = 8,2 k,   RE=1,8 k,    ROBC = 10 k

U-0BC = 1,20 V, U+0BC = 1,82 V

I-0BC = 0,12 mA, I+0BC = 0,182 mA

- Dla Temperatury T = 25 C

UCEQ= 1,95 V,   IC=0,202 mA, RC = 8,2 k,   RE=1,8 k,    ROBC = 10 k

U-0BC = 0,95 V, U+0BC = 2,02 V

I-0BC = 0,095 mA, I+0BC = 0,202 mA

- Dla Temperatury T = 50 C

UCEQ= 1,81 V,   IC=0,215 mA, RC = 8,2 k,   RE=1,8 k,    ROBC = 10 k

U-0BC = 0,81 V, U+0BC = 2,15 V

I-0BC = 0,081 mA, I+0BC = 0,215 mA

### 6.  Wnioski:

Wszystkie zaprojektowane układy z rys. UE1/01/10/04/01 spełniają zadane wymagania projektowe. Wprawdzie przy zastosowaniu rzeczywistych elementów, punkt pracy poszczególnych układów ulegnie zmianie to nie są to zmiany zbyt duże i nadal wartości współczynników stabilizacji prądowej i napięciowej są mniejsze od założonych. Najbardziej punkt pracy uległ zmianie w Układzie A, tam zmiana napięcia kolektor-emiter UCE wyniosła aż 0,31 V. Natomiast w pozostałych układach zmiany te były minimalne i wartości opisujące punkt pracy w zasadzie w przybliżeniu były równe wartościom założonym.

W projekcie wyliczając elementy układu, oraz wpływ temperatury na pracę układu jako temperaturę otoczenia T0 przyjąłem 25C a nie 20C, gdyż zasugerowałem się wartościami parametrów podawanych w katalogu tranzystorów właśnie dla temperatury 25C, stąd też wszystkie układy zaprojektowane są dla tej temperatury, a zmiany temperaturowe wartości UCE i IC liczone były w odniesieniu do T0 = 25C.

Zauważyłem, że wraz ze wzrostem temperatury maleje wartość napięcia UBE, a co za tym idzie maleje również wartość napięcia UCE a zmiany te w przedziale temperaturowym od        - 20C do 50C są w przybliżeniu liniowe. Przy wzroście temperatury rośnie wartość współczynnika wzmocnienia prądowego , oraz prądu zerowego złącza kolektor-baza ICBO, co w następstwie powoduje wzrost prądu kolektora IC. Przy dużych temperaturach, powyżej 100C prąd zerowy złącza kolektor-baza ICBO przyjmuje już znaczne wartości i nie może być pomijany, ponieważ jego wzrost jest ekspotencjalny. Analogicznie analizując przy spadku temperatury pracy układu rośnie wartość napięcia UBE, a co za tym idzie rośnie również wartość napięcia UCE, z drugiej strony współczynnik  maleje, czyli prąd kolektora IC też maleje, a zmiany prądu zerowego złącza kolektor-baza można zaniedbać, gdyż są rzędu pA.

Obliczając maksymalne, niezniekształconych amplitud przenoszonych sygnałów zauważyłem, że ograniczone są one od dołu napięciem UCEmin, które jest minimalnym napięciem pracy tranzystora w obszarze aktywnym. Natomiast amplitudy przenoszonych sygnałów od góry ogranicza maksymalne napięcie zasilania.

### Literatura:

- P. Horowitz, W. Hill : Sztuka elektroniki, tom 1 i 2

- J. Osiowski, J. Szabatin : Podstawy Teorii Obwodów, cz. 1

- Z Nosal, J. Baranowski : Układy analogowe liniowe, cz. 1

- A. Guzinski : Liniowe analogowe układy elektroniczne,

- W. Marciniak : Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone

- A. Filipkowski : Układy elektroniczne analogowe

- Wykład Dr inż. Mariana Pierzchały