Dodatek

1. Projekt kompensacyjnego stabilizatora prądu zawierającego złożony regulator prądu - dwutranzystorowy układ Darlingtona (super-alfa) i wzmacniacz różnicowy jako detektor uchybu.

Projekt inżynierski dwutranzystorowego regulatora prądu i wzmacniacza różnicowego wykonany jest w punkcie VII.

1.1

W punkcie VII 3. f) wykonana została analiza wrażliwości układu, która pozwoliła stwierdzić, że dokładność wartości napięcia odniesienia ma duży wpływ na parametry układu stabilizatora prądu. Na rys.32 przedstawione są charakterystyki I0=f(UWE) stabilizatora, w którym diodę zastąpiono idealnym źródłem napięciowym.

Dioda Zenera jest elementem półprzewodnikowym czułym na zmiany wartości płynącego przez nią prądu. Jest to związane z rezystancją rZ diody, na której pod wpływem płynącego przez nią prądu występuje pewien spadek napięcia, dlatego też należy zastanowić się nad rozwiązaniem układowym eliminującym zmiany napięcia Zenera wywołanych zmianami prądu IZ.

W układzie z punktu VII dioda Zenera będąca źródłem odniesienia została zastąpiona układem charakteryzującym się dużo lepszą stałością napięcia.

Schemat takiego źródła napięcia odniesienia przedstawiony jest poniżej:

Układ ten umożliwia ustalenie wartości prądu płynącego przez diodę Zenera. Wzmacniacz operacyjny pracuje w układzie wzmacniacza nieodwracającego, na którego wyjściu wytwarzane jest napięcie równe napięciu nominalnemu UZ diody. Charakteryzuje się ono dużą stałością i jest wykorzystywane do zasilania diody Zenera. Napięcie wyjściowe może przyjmować wartości dodatnie i ujemne, jest to związane ze sposobem wyboru zasilania wzmacniacza operacyjnego. Najkorzystniejsze jest zasilanie układu pojedynczym napięciem, eliminuje ono możliwość polaryzacji diody w kierunku przewodzenia. Jedno-bateryjny układ zasilania pozwala również na prostą adaptację źródła napięciowego do układu stabilizatora prądu.

Układ ten jest najprostszym rozwiązaniem wzmacniacza powtarzającego, którego wzmocnienie napięciowe jest równe:

kUf=1+RfR1

Elementy zostały dobrane na podstawie przykładowego układu ze „Sztuki Elektroniki cz.I”       P. Horowitz’a i W. Hill’a (rozdział 6.14, strona 351)

Układ źródła napięciowego z kontrolą prądu płynącego przez diodę Zenera przedstawia rys.D1

kUf=1+R2R3=1+560Ω150kΩ=1+0.0037»1

Rezystor R1 zasila diodę Zenera polaryzując ją w kierunku wstecznym. Dioda Zenera ustala napięcie wejściowe, które przenosi się na wyjście dzięki wzmocnieniu napięciowemu wzmacniacza kuf równemu 1. Dobierając wartości rezystorów R1 i R2 możemy dokładnie określić wartość napięcia wyjściowego. Dla wartości R1 = 840, R2 = 560 i R3 = 150k i przy zasilaniu układu napięciem 30V napięcie wyjściowe wynosi 7.5001V.

Charakterystyki UWY = f(UZAS) w zależności od temperatury przedstawia rys.D4.

1.2 Analiza Monte Carlo:

Wartość napięcia wyjściowego zależy od dokładnych wartości rezystorów R1, R2, R3. Rys.D5 przedstawia wartości napięcia wyjściowego przy zastosowaniu rezystorów o tolerancji 1%, natomiast rys.D6 przedstawia napięcie wyjściowe dla tych rezystorów o tolerancji 0.1%. Możemy stwierdzić, że korzystne jest wykorzystanie rezystorów o dokładnych wartościach.

Rys.D9 przedstawia układ kompensacyjnego stabilizatora prądu z zaadaptowanym układem źródła napięcia odniesienia.

2.Analiza parametrów kompensacyjnego stabilizatora prądu:

a)    współczynnik stabilizacji prądu SI :

SI=DI0DUWE,            UWE = UWE max - UWE min = (36-24)V =12V

Wartości UWE i I0 odczytane są z charakterystyki I0 = f(UWE) (rys.D10) wygenerowanych przez program komputerowy PSpice, na ich podstawie zostały wyznaczone wartości współczynnika stabilizacji prądu, który wynosi odpowiednio dla różnych temperatur:

Dla temperatury -20C:

I0 = 1.55mA

SI=DI0DUWE⋅100%=1.55mA12V⋅100%=0.0129%

Dla temperatury 27C:

I0 = 1.803mA

SI=DI0DUWE⋅100%=1.803mA12V⋅100%=0.015%

Dla temperatury 80C:

I0 = 2.16mA

SI=DI0DUWE⋅100%=2.16mA12V⋅100%=0.018%

Dla T = 100C:

I0 = 2.38mA

SI=DI0DUWE⋅100%=2.38mA12V⋅100%=0.0196%

b)    współczynnik zmian prądu od temperatury ST :

ST=DI0DT,           T = T max - T min = [80-(-20)]C =100C

Wartości I0 odczytane są z charakterystyki I0 = f(Temp) (rys.D11) wygenerowanej przez program komputerowy PSpice na ich podstawie zostały wyliczone wartości współczynniki zmian prądu od temperatury ST, który wynosi odpowiednio dla różnych wartości napięcia UWE :

dla UWE min = 24V

I0 = 0.64mA

ST=DI0DT=0.64100⋅mA°C,

dla UWE zn = 30V

I0 = 0.37mA

ST=DI0DT=0.37100⋅mA°C,

dla UWE max = 36V

I0 = 0.106mA

ST=DI0DT=0.106100⋅mA°C,

Otrzymane wartości mieszczą się w założonych granicach zmian stabilizowanego prądu od temperatury.

c)   zakres stabilizacji prądu od zmian rezystancji obciążenia R0 :

charakterystyka I0 = f(UWE) parametr R0 (rys.D12)

UWE = UWE max - UWE min = (36-24)V =12V

Nominalna wartość rezystancji obciążenia R0 wyliczona w projekcie wynosi 16.7, współczynnik stabilizacji prądu dla tej wartości obciążenia przy temperaturze 27C :

SI=DI0DUWE⋅100%=1.803mA12V⋅100%=0.015%

Maksymalna wartość rezystancji obciążenia R0 max odczytana z charakterystyki       I0 = f(UWE)  wynosi 52, współczynnik stabilizacji prądu dla tej wartości obciążenia przy temperaturze 27C :

SI=DI0DUWE⋅100%=7.89mA12V⋅100%=0.0657%

Wartość współczynnika stabilizacji prądu dla większych wartości rezystancji obciążenia jest większa od założonej w projekcie.

Dla R0 =53 współczynnik stabilizacji prądu wynosi:

SI=DI0DUWE⋅100%=12.14mA12V⋅100%=0.101%

d) rezystancja wyjściowa stabilizatora wyznaczona została na podstawie charakterystyki

I0 = f(U0) (rys.D13) przy UWE = const.

wzory wykorzystane do obliczenia rezystancji wyjściowej RE stabilizatora prądu:

U0=R0⋅I0,  I0 = I01 - I02,  U0 = U02 - U01

RWY=DU0DI0

dla UWE min

wartości odczytane z charakterystyki:

I01 = 299.48mA,   dla R01 = 10

I02 = 294.92mA,   dla R02 = 50

stąd:

U01 = 2.995V,  U02 = 14.74V

I0 = 4.56mA,    U0 = 11.75V,     to      RWY = 2565  2.6k

dla UWE zn

wartości odczytane z charakterystyki:

I01 = 300.36mA,   dla R01 = 10

I02 = 295.32mA,   dla R02 = 70

stąd:

U01 = 3.004V,  U02 = 20.67V

I0 = 5.04mA,    U0 = 17.67V,     to      RWY = 3506  3.5k

dla UWE max

wartości odczytane z charakterystyki:

I01 = 301.31mA,   dla R01 = 10

I02 = 296.99mA,   dla R02 = 85

stąd:

U01 =3.013V,  U02 = 25.24V

I0 = 4.32mA,    U0 = 22.23V,     to      RWY = 5543  5.5k

e) analiza wrażliwości „Sensitiviti” za pomocą programu PSpice.

Wyniki analizy przedstawione są w pliku wyjściowym stab_pro3.out dołączonym na dyskietce

Wyniki analizy wrażliwości zmiennych wyjściowych względem wszystkich parametrów układu pozwalają określić elementy mające największy wpływ na wartość prądu stabilizowanego. Podobnie jak we wcześniejszym układzie największy wpływ miał rezystor referencyjny RP. Nawet niewielkie zmiany wartości tego rezystora mogą pogorszyć parametry stabilizacyjne układu. Nieco mniejszy wpływ na I0 mają Rc3, RE i Rd.  Obserwację wpływu tych elementów na wartość stabilizowanego prądu umożliwia analiza Monte Carlo.

Na podstawie analizy wrażliwości możemy oszacować tolerancje elementów, które pozwolą na zachowanie optymalnych parametrów układu.

f) Analiza Monte Carlo .

Aby przekonać się o poprawności doboru szeregów tolerancji rezystorów wykonana została analiza Monte Carlo, która umożliwia wykonanie obliczeń z uwzględnieniem tolerancji elementów (losowe odchyłki od stanu nominalnego). Rys.D14 przedstawia charakterystykę I0=f(UWE) dla zmian RP (0.05%), elementów Rc4, RE, Rd (5%)oraz elementów R5, R6, R7 (0.1%). Przyjęte tolerancje rezystorów są wystarczające ponieważ z analizy Monte Carlo wynika, że parametry stabilizatora dla tych wartości mieściły się w założonych w projekcie granicach.

3. Projekt komputerowy:

Wyniki obliczeń wykonanych dla wartości elementów wyliczonych w projekcie ręcznym przez program symulacji układów elektronicznych PSpice:

2.1 Układ regulatora - tranzystory Q1 i Q2

napięcie kolektor-emiter tranzystora Q1

dla UWE min,                  UCE1 min = 11.52V

dla UWE zn,                   UCE1 zn= 17.48V

dla UWE max,                 UCE1 max = 23.45V

prąd kolektora tranzystora Q1

dla UWE min,                 IC1min = 293.98mA

dla UWE zn,                  IC1zn = 295.23mA

dla UWE min,                 IC1max = 296.50mA

prąd emitera tranzystora Q1

dla UWE min,                 IE1min = 299.16mA

dla UWE zn,                  IE1zn = 300.07mA

dla UWE min,                 IE1max = 300.97mA

moc tracona w tranzystorze Q1

PC1min = UCE1 min*IC1min = 11.52V*293.97mA = 3.38W

PC1zn = UCE1zn*IC1zn = 17.48V*295.23mA = 5.16W

PC1max = UCE1max*IC1max = 23.45V*296.50mA = 6.95W

prąd bazy tranzystora Q1

dla UWE min,          IB2min = 5.18mA

dla UWE zn,            IB2zn = 4.70mA

dla UWE max,          IB2max = 4.30A

napięcie kolektor-baza tranzystora Q1

dla UWE min,    UCB1min = 10.78V

dla UWE zn,     UCB1zn = 16.76V

dla UWE max,    UCB1max = 22.71V

napięcie kolektor-emiter tranzystora Q2

dla UWE min,                  UCE2 min = 10.78V

dla UWE zn,                   UCE2 zn= 16.76V

dla UWE max,                 UCE2 max = 22.71V

prąd kolektora tranzystora Q2

dla UWE min,                 IC2min = 5.16mA

dla UWE zn,                   IC2zn = 4.68mA

dla UWE min,                 IC2max = 4.28mA

prąd emitera tranzystora Q2

dla UWE min,                 IE2min = 5.18mA

dla UWE zn,                  IE2zn = 4.70mA

dla UWE min,                 IE2max = 4.30mA

moc tracona w tranzystorze Q2

PC2min = UCE2 min*IC2min = 10.78V*5.16mA = 55.62mW

PC2zn = UCE2zn*IC2zn = 16.76V*4.68mA = 78.43mW

PC2max = UCE2max*IC2max = 22.71V*4.28mA = 97.19mW

prąd bazy tranzystora Q2

dla UWE min,          IB2min = 24.7A

dla UWE zn,            IB2zn = 21.8A

dla UWE max,          IB2max = 19.3A

napięcie kolektor-baza tranzystora Q2

dla UWE min,    UCB2min = 10.8V

dla UWE zn,     UCB2zn = 16.05V

dla UWE max,    UCB2max = 22.02V

prąd stabilizowany

dla UWE min,    I0 = 299.16mA

dla UWE zn,     I0 = 300.07mA

dla UWE max,    I0 = 300.97mA

prąd rezystora R1

dla UWE min,     IR1min = 67.2A

dla UWE zn,       IR1zn = 107.1A

dla UWE max,     IR1max = 146.8A

napięcie na rezystorze referencyjnym RP

dla UWE min,    URP min = 7.48V

dla UWE zn,     URP zn = 7.50V

dla UWE max,    URP max = 7.52V

2.2 Układ detektora błędu - tranzystory Q3 i Q4

napięcie kolektor-emiter tranzystora Q3

dla UWE min,          UCE3 min = 7.13V

dla UWE zn,           UCE3 zn = 7.15V

dla UWE max,          UCE3 max = 7.17V

prąd kolektora tranzystora Q3

dla UWE min,         IC3 min = 3.40mA

dla UWE zn,          IC3 zn = 5.43mA

dla UWE max,         IC3 max = 7.47mA

moc tracona w tranzystorze Q3

PC3min = UCE3 min*IC3 min = 7.13V*3.40mA = 24.24mW

PC3zn = UCE3 zn*IC3 zn = 7.15V*5.43mA = 38.82mW

PC3 max = UCE3 max*IC3 max = 7.17V*7.47mA = 53.55mW

prąd bazy tranzystora Q3

dla UWE min,     IB3min = 17.5A

dla UWE zn,      IB3zn = 26.6A

dla UWE max,     IB3max = 35.4A

napięcie kolektor-emiter tranzystora Q4

dla UWE min,          UCE4 min = 3.74V

dla UWE zn,           UCE4 zn = 13.35V

dla UWE max,          UCE4 max = 22.95V

prąd kolektora tranzystora Q4

dla UWE min,         IC4 max = 7.48mA

dla UWE zn,           IC4 zn = 5.47mA

dla UWE max,         IC4 min = 3.45mA

moc tracona w tranzystorze Q4

PC4min = UCE4 min*IC4 max = 3.74V*7.48mA = 25.96mW

PC4zn = UCE4 zn*IC4 zn = 13.35V*5.47mA = 73.02mW

PC4 max = UCE4 max*IC4 min = 22.95V*3.45mA = 79.18mW

prąd bazy tranzystora Q4

dla UWE min,     IB4min = 36.36A

dla UWE zn,      IB4zn = 25.58A

dla UWE max,     IB4max = 15.97A

4. Dobór i spis elementów:

Elementy układu stabilizatora prądu zostały dobrane w punkcie VIII. Dodatkowe elementy zostały wybrane na podstawie tych samych kryteriów, które opisane są w wyżej wymienionym punkcie.

Q1 - tranzystor BD157 producent CEMI (obudowa TO-220)

Radiator 100x100x2mm

Q2, Q3, Q4 - tranzystor BC107 producent CEMI (obudowa TO-18)

DZ - BZP683 4.7V producent CEMI (obudowa DO-35)

U1 - A741 CEMI (obudowa CE-84)

R1 - 150k   MŁT-0.125W  5%

RC3 - 3k  MŁT-0.25W  5%

RC4 - 1.8k  MŁT-0.25W  5%

RE - 620  MŁT-0.25W  5%

Rd - 10k  MŁT-0.125W  5%

RP - 25  5W wykonanie specjalne  0.05% rezystor warstwowy-metalowy

R5 - 840 0.25W wykonanie specjalne  0.1% rezystor warstwowy-metalowy

R6 - 560 0.25W wykonanie specjalne  0.1% rezystor warstwowy-metalowy

R7 - 150k 0.25W wykonanie specjalne  0.1% rezystor warstwowy-metalowy

5. Projekt wykonania:

Projekt płytki drukowanej kompensacyjnego stabilizatora prądu z regulatorem prądu w układzie Darlingtona i wzmacniaczem różnicowym w układzie detektora uchybu oraz źródłem napięcia odniesienia z kontrolą prądu płynącego przez diodę Zenera.

a) płytka od strony druku:

b) płytka od strony elementów:

6. Wnioski i spostrzeżenia :

Wprowadzenie zamian w układzie kompensacyjnego stabilizatora prądu tzn. zastosowanie źródła napięcia odniesienia charakteryzującego się dużą stałością napięcia, którego wartość jest praktycznie niezależna od zmian  napięcia zasilania pozwoliło uzyskać dokładną wartość prądu stabilizowanego założoną w projekcie dla nominalnych warunków pracy układu I0 = 0.3A. Pozostałe parametry układu takie jak współczynnik stabilizacji prądu, współczynnik zmian prądu od temperatury oraz rezystancja wyjściowa nie zmieniły się. Parametry zostały dokładniej opisane w punkcie X. Wnioski i spostrzeżenia.