INSTYTUT  TELEKOMUNIKACJI  I  AKUSTYKI

POLITECHNIKI  WROCŁAWSKIEJ

UKŁADY  ELEKTRONICZNE

PROJEKT  nr 2

PROWADZĄCY :    DR MAREK  KUKAWCZYŃSKI

OPRACOWAŁ :

Spis Treści

1.Schemat układu....................................................................................................	3

2.Zadanie projektowe..............................................................................................	3

3.Wstęp teoretyczny................................................................................................	4

4.Wyznaczenie fd 3dB................................................................................................	5

5.Wyznaczanie wartości pojemności C1, C2, C3....................................................	6

6.Wyznaczanie charakterystyk amplitudowej i fazowej...........................................	7

7.Wpływ zmian wartości pojemności na zmianę fd ................................................	8

8.Charakterystyka amplitudowa..............................................................................	9

9.Charakterystyka fazowa........................................................................................	10

10.Literatura............................................................................................................	11

1. Schemat układu

Dane elementów  układu  oraz wartości modelu zastępczego tranzystora

rbb’=200     rb’e=8k   rb’c=20M    rce=100k

gm=36ms   b=300    fT=80MHz

cb’e=70pF   cb’c=2pF

R1=220k   R2=47k  Rc=4.7k  Re=1k   Ro=Roo=5k

2.Zadanie projektowe

- Obliczyć C1, C2, C3  tak aby przy 50Hz uzyskać spadek wzmocnienia o -2dB

-Nachylenie charakterystyki <= 40dB/dek

-Narysować charakterystyki amplitudową i fazową fÎ(0,¥)

3.Wstęp teoretyczny

Pracę wzmacniacza można podzielić na trzy zakresy

- zakres małych częstotliwości

- zakres średnich częstotliwości

- zakres wysokich częstotliwości

W zakresie małych częstotliwości zachowanie układu  rozpatruje się przy rozwartych pojemnościach wewnątrz modelu. W zakresie średnich częstotliwości pojemności występujące w układzie są zwierane, natomiast pojemności wewnątrz modelu są pomijane. Podczas analizy układu w zakresie wysokich częstotliwości pojemności występujące w układzie są zwierane a pojemności występujące w modelu pozostają.

Model  tranzystora zastosowany w projekcie

4.Wyznaczenie częstotliwości  fd 3dB dla której Ksk(fd)Ksko=-2dB przy 50Hz

W otoczeniu dolnej częstotliwości granicznej transmitancja układu ma postać

K(s)=Ko1+wds                                                                         [1]

Przekształcając  wzór [1] można uzyskać wyrażenie na  K(s)

K(s)=Ko1+wdw						    [2]

z wzoru [2] można wyprowadzić zależność na wd 3dB  od  wd  2dB

wd 3dB=0.76wd 2dB						     [3]

po podstawieniu danych otrzymujemy

wd 3dB=239.13 rad/s

fd 3dB=38Hz

5. Wyznaczenie wartości kondensatorów C1, C2, C3.

5.1.Wyznaczenie wartości C1 i C3

Ponieważ   R1’|| bRe =34246.5 > 2.5 (Ro + rbb’ + rb’e) =33000

więc można stosować wzory

C1= 2wdR1'+rbb'+RoR1'Ro+(R1'+Ro)(rbb'+rb'e)					   [4]

C3= 2wd(R1'+Ro)(β+rb'eRo)R1'Ro+(R1'+Ro)(rbb'+rb'e)					   [5]

gdzie R1’=R1|| R2 = RB     wd=wd 3dB

po podstawieniu wartości otrzymano pojemności  kondensatorów

C1= 665nF                           C3=200mF

dobierając wartości pojemności kondensatorów z szeregu

C1=670 nF (10%)			C3=200mF(5%)

5.2.Wyznaczenie wartości  C2.

Charakterystyka ma mieć nachylenie <= 40dB\dek. Uzyskać to można poprzez takie 	dobranie pojemności C2, aby biegun związany z tym kondensatorem tzn. biegunem

s = - 1(Roo+Rc)C2   leżał pomiędzy 0   a 	wartością  z = -1ReC3

z = -5    więc      C2 > 1(Roo+Rc)5   C2 > 20.6mF

wartość pojemności C2 przyjęto 47mF

6.Wyznaczenie charakterystyk amplitudowej i fazowej wzmacniacza.

6.1.Obliczenie biegunów i zer dla zakresu małych częstotliwości.

Kusk =−ams2(s+1ReC3)(s+1(Roo+Rc)C2)(s2+a2s+a1)RooRo                                          [6]

gdzie

am = βR1'||RoR1'||Ro+rbb'+rb'eRcRc+Roo                R1’=R1||R2

a1= R1'+βRe+rbb'+rb'eReC3C1(R1'Ro+(R1'+Ro)(rbb'+rb'e))

a2 = 1C1(R1'+rbb'+rb'e)+R1'+RoReCe(rb'e+rbb'+βRe)+RoR1ReCeR1'Ro+(R1'+Ro)(rbb'+rb'e)

po podstawieniu danych otrzymano następującą postać Kusk

Kusk = - 50.97s2(s+5)(s+2.19)(s+238.8)(s+19.8)

6.2.Obliczanie biegunów i zer dla zakresu wysokich częstotliwości.

W zakresie wysokich częstotliwości znaczącą rolę odgrywa praktycznie jeden biegun, 	gdyż pozostałe bieguny oraz zera leżą w obszarze znacznie przekraczającym wartość

0.1ft tranzystora.

Dominujący biegun określa wg

wg = GtCb'e+Cb'c[1+RooRcRoo+Rc(Gt+gm)]

gdzie

Gt = 1Rt=rb'e(rbb'+RoR1'Ro+R1')rb'e+rbb'+RoR1'Ro+R1'

po podstawieniu danych otrzymano

wg = 1372074.25 rad/s

fg = wg2p= 218.48kHz

CHARAKTERYSTYKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH  9 i 10

7.Wpływ zmian wartości pojemności na zmianę fd.

Na wartość wd wpływ mają tylko pojemności C1 oraz C3

DC1 = 6.7nF                          DC3 = 10mF

korzystając ze wzoru nr 6 obliczono wartości fd

dla C1=663.3nF  C3=190mF       fd =39.3 Hz

dla C1=676.7nF  C3=210mF       fd =36.96 Hz

czyli                     Df = 2.34 Hz

10. Literatura

- Andrzej Filipkowski-Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe

- Zbigniew Nosal, Jerzy Baranowski -Układy elektroniczne cz.I

- notatki własne