PROJEKT Z UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Wrocław 1 czerwca 1997

TEMAT:

DWUSTOPNIOWY WZMACNIACZ NA TRANZYSTORACH BIPOLARNYCH, PRACUJĄCY W ZAKRESIE ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI

SCHEMAT NR 2

| Autor: |  | Grabarski Łukasz |
| --- | --- | --- |
| Indeks nr: |  | 77254 |
| Prowadzący: |  | dr inż. Ryszard Żarko |
| Termin zajęć: |  | piątek , godz. 1315-1500 |

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych oznaczeń:

- Wymagania projektowe

- Analiza stałoprądowa wzmacniacza

- Podstawowe zależności opisujące stałoprądowy schemat zastępczy wzmacniacza

- Wyznaczanie napięcia zasilania i punktów pracy tranzystorów

- Wyznaczanie wartości rezystorów polaryzujących bazę

- Analiza zmiennoprądowa wzmacniacza

- Wyprowadzenie podstawowych zależności opisujących dwustopniowy wzmacniacz ze sprzężeniem napięciowym-szeregowym

- Wyznaczanie wartości rezystora sprzężenia zwrotnego RF

- Wyznaczanie rezystancji wejściowej i wyjściowej wzmacniacza

- Wyznaczanie skutecznego wzmocnienia prądowego oraz skutecznego wzmocnienia mocy wzmacniacza

- Zestawienie otrzymanych wartości

Literatura

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ:

| C1,CC1 | - | pojemności sprzęgające oraz separujące układ od napięć stałych |
| --- | --- | --- |
| CF | - | pojemność kondensatora wchodzącego w skład sprzężenia zwrotnego |
| EC | - | stałe napięcie zasilania |
| Eg | - | amplituda sygnału zmiennego przyłożonego na wejście wzmacniacza |
| IB1,IB2 | - | składowe stałe prądu bazy pierwszego i drugiego tranzystora |
| IC1,IC2 | - | składowe stałe prądu kolektora pierwszego i drugiego tranzystora |
| IE1,IE2 | - | składowe stałe prądu emitera pierwszego i drugiego tranzystora |
| kisf | - | skuteczne wzmocnienie prądowe wzmacniacza |
| kpsf | - | skuteczne wzmocnienie mocy wzmacniacza |
| ku | - | wzmocnienie napięciowe wzmacniacza bez sprzężenia |
| kuf | - | wzmocnienie napięciowe wzmacniacza |
| kuo | - | wzmocnienie napięciowe wzmacniacza nieobciążonego bez sprzężenia |
| kuso | - | skuteczne wzmocnienie napięciowe wzmacniacza nieobciążonego bez sprzężenia |
| kusf | - | skuteczne wzmocnienie napięciowe wzmacniacza |
| ku1,ku2 | - | wzmocnienia napięciowe poszczególnych stopni wzmacniacza bez sprzężenia |
| RB1 | - | równoległe połączenie rezystorów RB11,RB12 |
| RB11,RB12 | - | rezystory bazowe pierwszego tranzystora |
| RB2 | - | równoległe połączenie rezystorówRB21,RB22 |
| RB21,RB22 | - | rezystory bazowe drugiego tranzystora |
| RC1 | - | rezystor kolektorowy pierwszego tranzystora |
| RC2 | - | rezystor kolektorowy drugiego tranzystora |
| RE11,RE12 | - | rezystory emiterowe pierwszego tranzystora |
| RE2 | - | rezystor emiterowy drugiego tranzystora |
| RF | - | rezystor wchodzący w skład sprzężenia zwrotnego |
| Rg | - | rezystancja generatora |
| Rin | - | rezystancja wejściowa wzmacniacza bez sprzężenia |
| Rinf | - | rezystancja wejściowa wzmacniacza bez uwzględnienia rezystancji RB1 |
| Rinu | - | rezystancja wejściowa wzmacniacza |
| Rin1,Rin2 | - | rezystancje wejściowe poszczególnych stopni wzmacniacza bez sprzężenia |
| RL | - | rezystancja obciążenia |
| Ro | - | rezystancja wyjściowa wzmacniacza bez sprzężenia |
| Ro1,Ro2 | - | rezystancje wyjściowe poszczególnych stopni wzmacniacza bez sprzężenia |
| Rof | - | rezystancja wyjściowa wzmacniacza |
| UBE1,UBE2 | - | składowe stałe napięcia baza-emiter pierwszego i drugiego tranzystora |
| UCE1,UCE2 | - | składowe stałe napięcia kolektor-emiter pierwszego i drugiego tranzystora |
| βo | - | zwarciowy współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora w konfiguracji WE |
| βu | - | transmitancja napięciowa |

1. Wymagania projektowe

Należy zaprojektować dwustopniowy wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych, pracujących w układach OE (rys 1.1), który dla eg=10 mV , w zakresie średnich częstotliwości , osiąga wzmocnienie napięciowe kuf= 4

Dla otrzymanego wzmacniacza wyznaczę :

- skuteczne wzmocnienie prądowe

- skuteczne wzmocnienie mocy

- rezystancję wejściową

- rezystancję wyjściową

Rys. 1.1. Schemat ideowy wzmacniacza (schemat nr 2)

Dane do schematu nr 2:

| RE21=1,2 kΩ | C1=10 mF | T1= BC 108B | RB=? |
| --- | --- | --- | --- |
| RE22=1,2 kΩ | C2=22 mF | T2=BC 108B | RE1=? |
| Rg=600 Ω | CE=100 mF |  | RC1=? |
| RL=2 ¸5 kΩ | EC=9 V |  | RC2=? |
| IC1=2,5 mA |  |  | RF=? |
| IC2=1,2 mA |  |  |  |

2. Analiza stałoprądowa wzmacniacza.

- podstawowe zależności opisujące stałoprądowy schemat wzmacniacza.

Rys. 2.1.1. Schemat stałoprądowy wzmacniacza

Metodą  analizy przybliżonej obliczam niewiadome rezystory.

Z charakterystyki IC=f(IB) odczytuję następujące wartości:

| dane: | szukane: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IC1=2,5 mA | IB1=8 mA |  |  |
| IC2=1,2 mA | IB2=4,5mA |  |  |

Z charakterystyki hFE=f(IC) odczytuję następujące wartości:

| dane: | szukane: | wyliczone: hFE=ICIB |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IC1=2,5 mA | hFE1=300 | hFE1=313 |  |
| IC2=1,2 mA | hFE2=270 | hFE2=267 |  |

Z charakterystyki IC=f(UCE) odczytuję następujące wartości:

| dane: | szukane: |  |
| --- | --- | --- |
| IC1=2,5 mA | UBE1=625 mV |  |
| IC2=1,2 mA | UBE2=605 mV |  |

OBLICZENIA:

- TRANZYSTOR T2:

IE2=IC2+IB2=1,2[mA]+4,5[mA]=1,2045 [mA]

mając RE22obliczam spadek napięcia na nim , jako UE22=IE22⋅RE22=UE22=IE22⋅RE22=1,2045[mA]⋅1200[Ω]=1,4454[V]

mając RE21obliczam spadek napięcia na nim , jako

IE21=IE22−IB1=1,2045[mA]-8[mA]=1,1245 [mA]

UE21=IE21⋅RE21=1,1245[mA]⋅1200[Ω]=1,3494[V]

stąd : UE2=UE22+UE21=1,4454+1,3494=2,7948[V]

zakładam , że UCE2=5V

UC2=ECC−UCE2−UE2=9−5−2,7948=1,2052[V]

mając UC2obliczam wartość rezystora , jako RC2=UC2IC2=1,20521,2[V][mA]=1004Ω

2.   TRANZYSTOR T1:

IE1=IC1+IB1=2,5[mA]+8[mA]=2,5035 [mA]

obliczam :

IC11=IC1−IB2=2,5[mA]-4,5[mA]=2,4955 [mA]

wyliczam spadek napięcia UC1 na rezystorze RC1korzystając z zależności:

UC1=ECC−UBE2−UE2=9-0,605-2,7948=5,6[V]

znając UC1 otrzymuję wartość rezystora RC1, jako:

RC1=UC1IC1=5,62,5[V][mA]=2240[Ω]

aby prąd IB1 popłynął do bazy T1 :

UE1+UBE1<UE21 Û UE1+0,625<1,3494

UE1<0,7244[V]

zakładam , że UCE1=3V

UC=ECC−UC1=9−5,6=3,4[V]

otrzymuję: UE1=UC−UCE1=3,4-3=0,4[V]

znając UE1 otrzymuję wartość rezystora RE1, jako:

RE1=UE1IE1=0,42,5035[V][mA]=160[Ω]

korzystając z różnicy potencjałów :

UB=UE21−(UBE1+UE1)=1,3494-(0,625+0,4)=0,3244[V]

znając UB otrzymuję wartość rezystora RB, jako:

RB=UBIB1=0,32448[V][mA]=40550[Ω]