Sprzężenie zwrotne. SZ w układach elektronicznach realizuje sie przez sumowanie części sygnału wyjściowego z sygnałam wejściowym i uzycie tej kombinacji do sterowania układu. Ujemne SZ polepsza liniowość układów, obniża wpływ zmian elementów aktywnych na parametry układu kosztem redukcji wzmocnienia, modyfikuje char. częstotliwościowe wzmacniaczy, zmienia impedancję wejściową i wyjściową stabilizuje punkty pracy tranzystorów. Dodatnie SZ stosowane jest przede wszystkim w generatorach przebiegów harmonicznych i impulsowych oraz we wzmacniaczach w celu uzyskania dużej impedancji wejściowej. Po dołaczeniu ujemnego SZ wzmocnienie wzmacniacza maleje, a dołączenie dodatniego SZ powodeje wrost wzmocnienia. Wypadkowa transmitencja układu ze SZ zależy od K i B i wynosi Kf = K/ (1 - KB).Obwody K i B są unilateralne transmitencja sygnału tylko w jednym kierunku. Zależnie od połączenia bloków K i B mamy cztery rodzaje SZ: napięciowe-szeregowe, napięciowe-równoległe, prądowe-szeregowe, prądowe-równoległe. Iloczyn K*B nazywamy wzmocnieniem pętli SZ. Stabilizację wzmocnienia za pomocą ujemnego SZ uzyskuje się kosztem redukcji wzmocnienia wzmacniacza. SZ kompensuje zniekształcenia we wz. przez co poprawia się liniowość układu. Jeżeli wzmocnienie jest jednakowe dla wszystkich składowych sygnału to wzpółczynnik zaw. harmonicznych w sygnale wejściowym ze SZ: hf = h / (1- KB). Współczynnik szumów ze sprzężeniem Ffjest większy niz tego układu bez SZ. Ujemne SZ zwiększa impedancję wejściową układu. Ujemne SZ napięciowe zmniejsza impedancję wyjściową, a ujemne SZ prądowe zwiększa impedancję układu. Przy sprzężeniu równoległym wzmocnienie napięciowe nie ulega zmianie. Przy sprzężeniu szeregowym nie zmieni się wzmocnienie prądowe. W pozostałych przypadkach sprzężenie ujemne zmniejsza wzmocnienie.

| Parametr | napięciowe szeregowe | napięciowe równoległe | prądowe szeregowe | prądowe równoległe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kus,Kis,Kps | maleje | maleje | maleje | maleje |
| Ku | maleje | bez zmian | maleje | bez zmian |
| Ki | bez zmian | maleje | bez zmian | maleje |
| Zin | wzrasta | maleje | wzrasta | maleje |
| Zo | maleje | maleje | wzrasta | wzrasta |

Ujemne SZ stosuje się w celu rozszerzenia pasma wzmacniacza. Osiąga się to kosztem redukcji wzmocnienia układu  w zakresie średnich częstotliwości. Iloczyn wzmocnienia Ko i częstotliwości granicznej fg naz. polem wzmocnienia GB (GB = Ko*fg = const.). Częstotliwość górna rośnie wgf = wg(1 - Bo*Ko), a częstotliwość dolna wdf = wd / (1 - Bo*Ko) rozszerza się proporcjonalnie do redukcji wzmocnienia. Przy jednobiegunowej funkcji wzmocnienia SZ ujemne zachowuje char. dla dowolnych wartości Ko i Bo, gdyż |Kf|<|Ko| w całym zakresie częstotliwaści. Dla wzmacniacza jednostopniowego występuje wymiana wzmocnienia na pasmo. Dla wzmacniacza dwustopniowego bieguny mogą być zespolone, mimo że w transmitancji K występują tylko bieguny rzeczywiste. Bieguny stają się zespolone SZ jest dostatecznie silne: Q=w0/ (w1+w2)>0,5. Maksymalnie płaską charakterystykę amplitudową wzm. ze SZ uzyskuje się dla Q=1/sqrt(2). Dla wzm. z 3 biegunami SZ może spowodować wzbudzenie się układu. Występuje zmiana charakteru SZ z ujemnego na dodatnie. Trzeba badać mianownik transmitansji. Gdy w układzie współrzędnych Im, Re wykres F(jw) może przechdzić przez pocz. układu współrzędnych. Wtedy wzmacniacz stanie się generatorem, (również wtedy gdy wykres obejmuje punkt (0,0)). Graniczna wartość wzmocnienia pętli, powyżej której wystąpią oscylacje Ko*Bo=2+(f1+f3)/f2+(f2+f3)/f1+(f1+f2)/f3, a częstotliwiść drgań f0^2=f1f2+f1f3+f2f3. Stabilność układów ze SZ. Ukł. jest stabilny gdy wykres T(jw) nie obejmuje punktu (-1,0) lub co jest równoważna F(jw) nie obejmuje (0,0). Jeżeli w pewnym zakresie częst. nachylenie char. amplitudowej |T(jw)| przekracza -40dB/dekadę oraz moduł stosunku zwreotnego jest większy od jedności to układ jest niestabilny. Układ ze SZ jest stabilny jeżeli w zakresie częst., w którym |T|>0dB, asymptotyczne nachylenie char. |T(w)| nie przekracza 40dB na dekadę zmiany częstotliwości. Margines wzmocnienia mierzony jest wartością modułu T, gdy arg(T) jest równy 0 i wyrazany jest jako 20log(1/|T|). Margines fazy a jest równy odległości argumentu stosunku zwrotnego od wartości krytycznej -p, gdy jego moduł jest równy 1. Modyfikacje char. częstotliwościowej. Kompensacja biegunem dominującym polega na zmiejszeniu częstotliwości granicznej wzm., określonej częst. pierwszego (dominującego) bieguna, za pomocą dołączonych do wzm. dodatkowych elementów. Podobny skutek osiąga się przez modufikację obwodu sprzężenia w celu wprowadzenia do funkcji b(s) zera i bieguna. Obie te metody powodują zmniejszenie częst. granicznej wzmacniacza oraz spadku wzmocnienia w pętli przy dużych częstotliwościach.