- Wyjaśnij, dlaczego w generatorze RC przebiegów sinusoidalnych MUSI wystąpić układ automatycznej regulacji wzmocnienia.

prezentacja 9 (RC) slajd 20, 21

Literatura: Baranowski tom II str. 222

Ujemne sprzężenie zwrotne

Wprowadzenie gałęzi ujemnego sprzężenia zwrotnego  zdecydowanie polepsza parametry generatora, takie jak stałość częstotliwości oraz zniekształcenia nieliniowe generowanego sygnału.

Pętla  jest praktycznie ZAWSZE wykorzystywana do automatycznej regulacji amplitudy drgań generatora i nosi nazwę pętli ARW (Automatyczna Regulacja Wzmocnienia)

- Wyjaśnij, dlaczego zwiększenie wzmocnienie wzmacniacza w generatorze RC (np. z mostkiem Wiena) zmniejsza zniekształcenia nieliniowe generowanego sygnału sinusoidalnego.

Literatura: Baranowski tom II str 222-223

prezentacja 9 (RC) slajd 19-22