- Dla tranzystora w układzie (rys.) określić maksymalną wartość międzyszczytową napięcia wyjściowego. Przyjąć: UBE=0,64V, _DC=180.

- Narysować statyczną i dynamiczną prostą pracy dla tego układu. Opisać osie.

Dla  układu z rys. -poprzednia strona- ( kondensatory są zwarte dla sygnału zmiennego ) obliczyć:

- Wzmocnienie napięciowe Kusk .

- Górną częstotliwość graniczną  fg-3dB (przy pomocy efektu Milera).

Przyjąć: gm=4.05E-02 [s], rb’e=4.72E+03 [ohm], rbb’=  0, rce=1.16E+05 [ohm], Cb’e=38.4pF, Cb’c=2.62pF, _AC=191, _DC=180

Rozwiązanie na kartkach ;-))