Wrocław, 11.01.2008

Zastosowanie badań operacyjnych

- Problem przepływu zadań.

Problem przepływowy jest zagadnieniem planowania produkcji: n zadań wymaga przetworzenia, w tej samej kolejności, na m maszynach. Czas wykonywania zadania i na
maszynie j określony jest przez tij (i = 1 .. n; j = 1.. m). Czasy wykonywania są ustalone, niezmienne, nieujemne oraz niektóre z nich mogą być równe zero, gdy jakieś zadanie nie jest wykonywane na wybranej maszynie.

Zagadnienie sprowadza się do minimalizacji czasu pomiędzy rozpoczęciem pierwszego zadania na pierwszej maszynie, a zakończeniem ostatniego zadania na ostatniej maszynie. Czas ten w źródłach zwany jest „makespan”.

Przyjmuje się też następujące założenia:

- każde zadanie musi być przetworzone najwyżej raz na maszynie 1,2,...,m (w tej kolejności);

- każda maszyna może przetwarzać jedno zadanie w tym samym czasie;

- każde zadanie może być przetwarzane na maksymalnie jednej maszynie w danej chwili czasu;

- zadania nie mogą wyć wywłaszczane;

- czasy rozpoczęcia operacji są wliczone do czasów operacji i nie zależą od sekwencji zadań;

- kolejność wykonywania zadań jest jednakowa na wszystkich maszynach.

Powyższy problem jest NP-trudny i może być dokładnie rozwiązany tylko dla małych rozmiarów. Sprowadza się do znalezienia sekwencji σ, która minimalizuje czas wykonania wszystkich zadań na wszystkich maszynach (makespan) M(σ).

- Porównanie wybranych algorytmów heurystycznych.

Wiele algorytmów zostało zaproponowanych do rozwiązania zagadnienia przepływowego. 
W poniższej tabeli porównano jakość rozwiązań oraz złożoność obliczeniową części z nich, w którą wliczone jest również obliczanie makespan. Jakość rozwiązania podana jest w procentach powyżej średniej rozwiązań optymalnych (dla problemu 9 zadań, 10 maszyn).

NEH wydaje się być najlepszą heurezą w praktyce. Heurezy RA (rapid access procedure) lub Palmer mogą być także przydatne, gdy wymagane są krótkie czasy obliczeń. Złożoność NEH może zostać zredukowana z O(n3m) do O(n2m) – metoda ta została opisana w dalszej części tego tekstu.

Tabela 1: Zestawienie algorytmów heurystycznych.

- Algorytm NEH.

- Ułóż n zadań w malejącej kolejności sum czasów wykonania na maszynach.

- Weź 2 pierwsze zadania i rozłóż je w takiej kolejności, aby zminimalizować, makespan.

- Dla k = 3 do n powtarzaj krok (4).

- Włóż k-te zadanie pomiędzy k dostępnych tak, aby makespan był możliwie najkrótszy.

Złożoność kroku (1) wynosi O(n log(n)), kroku (2) O(m). Wyliczenie jednego częściowego makespanu w kroku (4) zajmuje O(km). Jednakże możliwe jest wyliczenie k makespanów w tego kroku w czasie O(km).

- Zmniejszenie złożoności algorytmu NEH.

Wyznaczamy Mi, makespan po ułożeniu zadania k na i-tej pozycji.

- Oblicz najkrótszy czas ukończenia eij i-tego zadania na j-tej maszynie. Czas rozpoczęcia pierwszego zadania na pierwszej maszynie wynosi zero (Rysunek 1 a.).

e0j = 0,		ei0 = 0,

eij = max { ei,j-1, ei-1,j} + tij,

(i = 1, .. , k -1), 	(j = 1, .. , m).

- Oblicz ogon qij, tj. czas pomiędzy rozpoczęciem i-tego zadania na j-tej maszynie,
 a zakończeniem wszystkich zadań (Rysunek 1 b.).

qkj = 0,		 qi,m+1 = 0,

qij = max {qi,j+1, qi+1,j} + tij,

(i = k – 1, .. , 1),	(j = m, .. , 1).

- Oblicz najwcześniejszy względnie czas ukończenia fij, na j-tej maszynie, zadania k ułożonego na i-tej pozycji (Rysunek 1 c.).

fi0 = 0,

fij = max { fi,j-1, ei-1,j} + tkj,

(i = 1, .. , k),		( j = 1, .. , m).

- Wartość częściowego makespanu Mi po dodaniu k-tego zadania na i-tą pozycję wynosi:

Mi = maxj (fij + qij),

(i = 1, .. , k), 		(j = 1, .. , m).

Wszystkie te kroki wykonywane są w czasie O(km). Zatem krok (4) algorytmu NEH ma złożoność obliczeniową O(km). Więc cały algorytm NEH wykonuje się w czasie O(n2m).

Rysunek 1: Działanie algorytmu: wstawienie zadania nr 5 na trzecią pozycję.