1.	Wymagania projektowe

Zadaniem jest budowa sieci lokalnej nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Budynek składa się z 5 kondygnacji, z których każdy spełnia odmienną rolę. Obiekt nie posiada jeszcze całkowitego wyposażenia, wewnątrz co pozwala na założenie nowoczesnej sieci komputerowej, której parametry będą wystarczające na kilkanaście najbliższych lat.

Sieć komputerowa będzie stanowić odpowiednik krwiobiegu budynku. Wszelka komunikacja, wymiana dokumentów i informacji będzie odbywać się poprzez sieć komputerową. Związane jest to z tym, że sieć komputerowa przejęła zadania sieci telefonicznej poprzez usługę Telefonii IP.

Oznacza to, że w budynku nie będzie znajdowała się żadna centrala ani okablowanie telefoniczne. Rozwiązanie takie spowoduje bardzo duże oszczędności związane z zakupem, montażem oraz serwisowaniem systemu telefonicznego. Dodatkowym źródłem oszczędności mogą okazać się koszty połączeń realizowanych przez Telefonie IP, wymagać to będzie odpowiednio wynegocjowanej umowy (w analogi o usługę VoIP) z dostawcą usług telekomunikacyjnych. W praktyce oznacza to, że w przeciągu roku do dwóch lat koszty instalacji sieci zwrócą się.

Na pewno padnie pytanie: A co z systemami autonomicznymi (np: alarmami), które muszą komunikować się ze światem zewnętrznym? Odpowiedz jest banalnie prosta: role centrali przejmie router lub bramki VoIP.

Połączenia wewnętrzne i zewnętrzne będą realizowane przez aparaty telefoniczne podłączone do gniazd Ethernetowych. Oznacza to, że sieć komputerowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania budynku.

Sieć, aby spełniała swoje zadania musi spełnić kilka koniecznych warunków. Po pierwsze musi być przede wszystkim niezawodna i bezpieczna!!! Ponieważ instalacja sieci związana jest z dużą inwestycją czasową i finansową musi ona być nowoczesna na tyle, aby jej wymiana miała miejsce dopiero po długim czasie eksploatacji. Ponadto możliwa musi być łatwa rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej. Dlatego też stosowany sprzęt komputerowy będzie bardzo nowoczesny i w pełni skalowalny.

Projekt obejmuje okablowanie budynku zgodnie z metodą okablowania strukturalnego dla potrzeb lokalnej sieci komputerowej.

W projekcie zostały uwzględnione takie rzeczy jak:

- Ogólne wymagania dotyczące zapotrzebowania na realizację usług sieciowych

- Podkład budowlany z planem pomieszczeń oraz ich wymiarami,

- Plan rozmieszczenia gniazd przyłączeniowych na tle podkładu budowlanego,

Projekt sieci oparty jest o dwie technologie: Gigabit Ethernet 1000BASE-LX oraz Fast Ethernet. Sieć została zaprojektowana w oparciu o strukturę gwiazdy. Jest to zalecana fizyczna topologia dla strukturalnego systemu okablowania zarówno światłowodowego jak i opartego o kable miedziane. Dla zapewnienia stabilności i wydajności działania sieci do każdego routera poziomego jest doprowadzony sygnał redundantny. Bezpieczeństwo pracy sieci gwarantować będą redundantne przełączniki na każdym poziomie. Ponieważ stosowane będą podwójne gniazdka sieciowe możliwe będzie, doprowadzenie do gniazdek dwóch kabli pochodzących od różnych przełączników. W razie awarii jednego przełącznika jego zadanie przejmie inny przełącznik. Nie będzie kłopotów z doprowadzeniem kabli, ponieważ wszystkie przełączniki (warstwy dostępowej) w obrębie jednego poziomu zostaną zgrupowane w szafie.

Znaczna większość stanowisk roboczych potrzebuje dostępu do lokalnego jak i głównego serwera plików, serwera aplikacji, serwera poczty elektronicznej oraz do Internetu. Prędkość dostępu do Internetu powinna być tak dobrana, aby nie powodowała utrudnień w pracy.

Podstawowym wymaganiem postawionym w projekcie wykonawcy sieci komputerowej, jest jej niezawodność. Najsłabszym elementem jest sieć bezprzewodowa, która może być zagłuszana przez inne urządzenia pracujące w tym samym standardzie częstotliwości.

Sieć komputerowa realizuje połączenia telefoniczne, dlatego musi być ona zabezpieczona przed przerwą w dostawie energii elektrycznej. Zabezpieczenie to będzie realizowane dzięki urządzeniom UPS. Ponadto sieć musi być zabezpieczona przed dłuższą przerwą w dostawie energii, ze względu na bezpieczeństwo. Rozwiązaniem tego problemu jest dostarczenie energii poprzez generatory umieszczone wewnątrz budynku (wymaga to oszacowania poboru mocy przez sieć).

Komunikacja miedzy Building Management System (BMS) a siecią komputerową może zostać zrealizowana w dwojaki sposób, tzn.:

1o BMS łączy się bezpośrednio z routerem

2o BMS łączy się pośrednio z routerem przez główny serwer

Należy zaznaczyć, że BMS pełni role nadrzędna w stosunku do routera, serwera głównego oraz całej sieci komputerowej. Za pomocą BMS powinno być możliwe wyłączenie całej sieci (rozwiązanie 1o i 2o), a także pojedynczych użytkowników. Drugi warunek jest zrealizowane w pełni przez 2o, w rozwiązaniu 1o nie jest możliwe wyłączenie użytkownika z ruchu wewnętrznego. Zaleca się także utworzenie, co najmniej dwóch podsieci wirtualnych (VLAN) w obrębie każdego poziomu. Działania takie pozwolą na wyłączanie strefowe użytkowników. Świadomie nie jest to realizowane w ramach poniższego projektu, aby pozostawić swobodę działania administracji BMS i/lub sieci IT (np. w sytuacji dalszej rozbudowy)

2.	 Przegląd rozwiązań projektowych

Sieć IT jest to zintegrowana ze sobą sieć komputerowa i telefoniczna. Oczywiste jest, że ze względu na ciągły rozwój techniki istnieją różne sposoby sprzęgnięcia ze sobą tych dwóch systemów.

Najwcześniejszym podejściem do takiego zagadnienia była bezpośrednia integracja autonomicznego systemu telefonicznego wraz z siecią komputerową. Podejście takie można swobodnie nazwać rozwiązaniem klasycznym. Oczywistą wadą takiego sposobu organizacji sieci IT są wysokie koszty oraz kłopoty z rozbudową systemu. Do budowy takiego systemu wymagane są dwa pełne podsystemy (osobne okablowana, centrale telefoniczne, przełączniki itp.). Obecnie coraz częściej odchodzi się od takiego podejścia, na rzecz nowocześniejszych rozwiązań.

Rys 2.1

Podejście klasyczne do IT

Wraz z pojawieniem się usług VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) możliwe stało się pogłębienie stopnia integracji w ramach sieci IT. VoIP polega na przekonwertowaniu sygnału telefonicznego na ciąg ramek przesyłanych w sieci komputerowej za pomocą protokołu IP. Na dzień dzisiejszy jest to najczęściej wykorzystywane rozwiązanie, ze względu na to, że pozwala na znaczną redukcje elementów sieci telefonicznej. Dzięki bramką VoIP możliwe jest łączenie do sieci komputerowej zwyczajnych linii telefonicznych. Najpoważniejszym ograniczeniem sieci z usługami VoIP jest konieczność posiadania centrali telefonicznej.

Rys 2.2

Przykład rozproszonej sieci IT wykorzystującej usługę VoIP

Najnowocześniejszym rozwiązaniem sieci IT jest wykorzystanie Telefonii IP. Telefonia IP jest często utożsamiana z technologią VoIP. Tymczasem rozwiązania VoIP opierają się na tradycyjnych aparatach telefonicznych i klasycznych centralach, a sieć komputerowa wykorzystywana jest tylko do połączeń między centralami. Nie uwalniają firmy od takiego obciążenia, jakimi są koszty utrzymania i eksploatacji klasycznych central telefonicznych, nie oferują też nowych funkcji, jakie niesie architektura Telefonii IP. W przypadku VoIP redukcja kosztów operacyjnych firmy jest ograniczona tylko do jednego, wycinkowego obszaru - obniżenia kosztów rozmów telefonicznych. Technologia VoIP jest nadal wykorzystywana w systemach Telefonii IP, lecz stanowi w nich tylko część większego, całościowego rozwiązania. Telefonia IP to kompleksowe rozwiązanie całkowicie zmieniające architekturę systemu telefonicznego. Dzięki wykorzystaniu współczesnych technologii komputerowych jest ono pozbawione wad i ograniczeń, a zwłaszcza wysokich kosztów eksploatacyjnych, nierozerwalnie związanych z tradycyjnymi systemami telefonicznymi. Wszystkie elementy klasycznej telefonii (centrala, aparaty, okablowanie, konsola recepcjonistki, poczta głosowa i inne) są zastąpione przez całkowicie nowe rozwiązania. Część z nich ma swoje odpowiedniki w nowym systemie, lecz część okazała się zbędna, gdyż dzięki nowej architekturze do realizacji ich funkcji możliwe okazało się wykorzystanie sieci komputerowej istniejącej w praktyce w każdej współczesnej firmie. Takie komponenty tradycyjnej telefonii, jak okablowanie telefoniczne, karty linii wewnętrznych czy pole komutacyjne centrali nie są w ogóle potrzebne, ponieważ ich zadania pełni sieć komputerowa. W ten sposób tworzona jest synergia pomiędzy telefonią, a infrastrukturą komputerową, co pozwala zdyskontować wydatki już ponoszone na budowy i utrzymanie sieci komputerowej przy tworzeniu i eksploatacji systemu telefonicznego.

Rys 2.3

Porównanie Telefonii IP z tradycyjną telefonią

Coraz powszechniejszym rozszerzeniem sieci kablowych stają się dzisiaj lokalne sieci bezprzewodowe (WLAN). Technologią bazową dla wszystkich bezprzewodowych urządzeń w firmie jest standard 802.11b powszechnie znany jako Wi-Fi. Także w Telefonia IP wykorzystuję standard Wi-Fi poprzez bezprzewodowe aparaty oraz punkty dostępowe.

Dzięki architekturze Telefonii IP w firmach posiadających połączone siecią komputerową placówki rozproszone nie występuje konieczność instalacji serwerów Call Manager w każdym budynku. W większości przypadków wystarczy umieścić jeden taki serwer (lub klaster dla zwiększenia niezawodności) w lokalizacji centralnej. Wszystkie mniejsze oddziały wystarczy wyposażyć tylko w aparaty telefoniczne IP i bramki głosowe realizujące “wyjście na miasto”. Przyjęto, że projektowany budynek może w przyszłości spełniać role jednostki centralnej dla Telefonii IP wykorzystanej w innych budynkach uniwersyteckich.

2.1 Wybór producenta sprzętu sieciowego

Zanim przejdziemy do właściwego przeglądu rozwiązań należy bliżej sprecyzować wymagania dotyczące projektowanej infrastruktury.

Pierwszym i najważniejszym założeniem jest migracja telefonii tradycyjnej w kierunku sieci komputerowej. Podejście takie przyczyni się do zmniejszenia kosztów całego projektu(!), a także do dużych oszczędności związanych z użytkowaniem telefonii i kosztami serwisowania.

Drugim wymaganiem jest niewrażliwość na przerwy i brak zasilania, wymagać to będzie użycia sprzętu zapewniającego wymaganego zasilania (PoE) dla prawidłowej pracy telefonii. W przypadku zwykłych przełączników, skorzystanie z dodatkowych urządzeń wprowadzających zasilanie do kabla komputerowego.

Dalszymi wymogami, co do infrastruktury jest budowa całego systemu w oparciu o sprzęt jednego producenta. Taka polityka przyczynia się do zmniejszenia kosztów całego systemu (zakup sprzętu, instalacja i serwisowanie) oraz pozwala uniknąć konfliktów sprzętowych. Co do producenta musi to by stabilna firma, która zapewni wsparcie techniczne (przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia produkcji).

Tak sformułowane wymagania spełniają podzespoły: Cisco i Hewlett-Packard.

Charakterystyka sieci opartej na podzespołach Hewlett-Packard:

- Możliwość budowy sieci powyżej 400 użytkowników.

- Łatwa rozbudowa.

- Wsparcie techniczne.

- Stabilny producent.

- Zabezpieczenia hardwer’owe przed atakami zewnętrznymi.

- Możliwość budowy rozproszonej sieci IT dla dwóch lub więcej budynków w odległości uniemożliwiającej bezpośrednie połączenie w spójną sieć.

- Wsparcie dla usług Telefonii IP.

- Możliwość zestawienie połączeni za pomocą komputera lub aparatu telefonicznego

- Aparaty telefoniczne niewymagające obsługi przez komputer użytkownika.

- Aparaty telefoniczne nie zajmują podatkowych węzłów (możliwe jest podłączenie komputera i telefonu do sieci przez jeden port).

- Zasilanie aparatów telefonicznych przez sieć komputerową.

- Wymaga osobnej centrali telefonicznej do realizacji usług Telefonii IP

Rys 2.1.1

Przykład rozproszonej sieci IT Hewlett-Packard

Charakterystyka sieci opartej na podzespołach Cisco:

- Możliwość budowy sieci powyżej 400 użytkowników.

- Łatwa rozbudowa.

- Wsparcie techniczne.

- Stabilny producent.

- Zabezpieczenia hardwer’owe przed atakmi zewnętrznymi.

- Wbudowane mechanizmy kolejkowania i buforowania zabezpieczające przed zablokowanie transmisji w danym segmencie sieci.

- Możliwość budowy rozproszonej sieci IT dla dwóch lub więcej budynków w odległości uniemożliwiającej bezpośrednie połączenie w spójną sieć.

- Ograniczania ilości pakietów broadcast.

- Wsparcie dla usług Telefonii IP.

- Możliwość zestawienie połączeni za pomocą komputera lub aparatu telefonicznego

- Aparaty telefoniczne niewymagające obsługi przez komputer użytkownika.

- Aparaty telefoniczne nie zajmują podatkowych węzłów (można podłączyć komputer i telefon do sieci przez jeden port).

- Zasilanie aparatów telefonicznych przez sieć komputerową.

- Nie wymaga osobnej centrali telefonicznej do realizacji usług Telefonii IP, której role centrali przejmuje serwer Cisco Call Manager.

Rys 2.1.2

Przykład rozproszonej sieci IT firmy Cisco

Z powyższych krótkich charakterystyk widać, że pierwsze założenie jest w pełni spełnione przez Cisco. Firmie Hewlett-Packard nie udało się w pełni migracja od tradycyjnego systemu telefonii, ponieważ wymaga ona centrali telefonicznej. Po za tym urządzenia Cisco są bardziej funkcjonalne dzięki mechanizmom kolejkowania i ograniczenia ruchu wewnątrz sieci typu broadcast. W dalszej części przedstawiony zostanie projekt sieci komputerowej w oparci o sprzęt firmy Cisco.

2.2 Wybór rodzaju okablowania

Biorąc pod uwagę rodzaje okablowania ze względu na producentów wartymi zainteresowania okazały się systemy firmy Reichle & De-Massari. Firma ta w przeciwieństwie do konkurencji oferuje pełne systemy okablowania strukturalnego. Bardzo ważną zaletą okablowanie Reichle & De-Massari jest to, że do przewodów zakończonych białą wtyczką, dostarczane są łatwo wymienialne zaciski w 8 kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, czarnym, żółtym, brązowym, fioletowym i szarym. Umożliwia to oznaczenie każdego urządzenia specyficznym kolorem i ułatwia orientacje, który przewód należy, do której podsieci.

Podsystem okablowania poziomego realizuje podłączenie poszczególnych gniazd sieci z piętrowym punktem dystrybucyjnym. Okablowanie poziome jest realizowane przy użyciu kabli miedzianych typu skrętka czteroparowa lub kabli światłowodowych w przypadku budowy sieci „fiber to the desk”. Piętrowy punkt dystrybucyjny jest podstawowym elementem okablowania realizującym dystrybucję sygnałów bezpośrednio do użytkowników sieci okablowania strukturalnego. Podsystem ten jest najważniejsza częścią okablowania strukturalnego budynku, ponieważ dobór odpowiednich komponentów okablowania minimalizuje późniejsze problemy techniczne i gwarantuje niskie koszty rozbudowy okablowania.

Rozwiązania LAN R&M Freenet® oferowane są pod postacią trzech różnych systemów, z których każdy stanowi idealną propozycję dla innej grupy odbiorców oraz jest odpowiedzią na innego rodzaju wymagania. Klasyfikacja ta pozwala szybciej zorientować się w oferowanych produktach oraz pomaga w szybszym dokonaniu właściwego wyboru.

CLASSICsystem®

System R&M Freenet CLASSIC® to podstawowa instalacja okablowania strukturalnego budynków wykorzystująca transmisję w uznanych na świecie kategoriach 5 i 5e. Spełnia wszystkie dzisiejsze wymagania i standardy, w tym między innymi Gigabit Ethernet. W liniach do transmisji zarówno danych, jak i sygnałów głosowych, punkty dostępu do sieci z dystrybutorami piętra połączone są kablami miedzianymi. W obszarze kabla centralnego, łączącego poszczególne rozdzielnice kondygnacji z rozdzielnicą budynku, dane są przesyłane po światłowodzie.

Rys 2.2.1

System R&M Freenet CLASSIC® i Freenet STAR®

STARsystem®

Spełnia wszystkie wymagania nowych klas transmisji E oraz F. Skonfigurowane jako cztery dwużyłowe skrętki, kable tego typu mogą być stosowane wraz z nowymi modułami przyłączowymi kat. 6 do transmisji głosowych i szybkich transmisji danych. W sieci szkieletowej łączącej poszczególne dystrybutory pięter z dystrybutorem budynku dane przesyłane są przez światłowód, a sygnały głosowe przez przewody miedziane. System ten oferuje znacznie większą przepustowość rzędu wielu gigabitów.

Systemy CLSSIC i STAR zostały zaprojektowane jako systemy strukturalnego okablowania budynku. Każde piętro posiada własny dystrybutor, który jest podłączony do dystrybutora budynku światłowodem lub kablem miedzianym. Kable miedziane biegną pomiędzy stacją roboczą i dystrybutorem kondygnacji.

VISIONsystem® 
 	System VISION stwarza nowe możliwości we wszystkich dziedzinach i typach transmisji. Stanowi on oryginalną alternatywę dla konwencjonalnych, uniwersalnych systemów okablowania budynków. Infrastruktura systemu VISION oparta jest na schemacie ze zcentralizowaną administracją i nie wymaga stosowania dystrybutorów piętra. Dane sieciowe kierowane są z punktu centralnego bezpośrednio do stacji roboczych poprzez światłowody lub przewody miedziane. Do transmisji sygnałów głosowych bez problemów mogą być stosowane nawet przewody miedziane kategorii 3.

Architektura „rozłożonego kabla centralnego” (fibre to the desk)- kable łączące biegną z punktu centralnego sieci do każdego pojedynczego punktu połączeniowego. Taka architektura obniża koszty administrowania do minimum. Do przesyłu danych można wykorzystać światłowód lub kabel miedziany.

Rys 2.2.2

System R&M Freenet VISION®, światłowód do biurka

System VISION można również zorganizować jako kabel centralny przedłużony, a nie rozłożony. Łączy on wiele stacji poprzez aktywny komponent sieciowy na pojedynczym falowodzie optycznym. Opisana struktura „otwartego biura” to doskonałe połączenie zalet elastycznego okablowania miejsca pracy i pojedynczego punktu administrowania, oferowanego przez światłowód.

Rys 2.2.3

System R&M Freenet VISION®, światłowód do biura

Rozwiązania R&M freenet LAN oparte są na międzynarodowym standardzie ISO/IEC 11801, europejskim standardzie EN 50173 oraz amerykańskim EIA/TIA 568A. Wszystkie trzy systemy uzyskały ponadto akceptację niezależnych, uznanych laboratoriów badawczych.

Biorąc pod uwagę założenia: bezpieczeństwa sieci oraz łatwej możliwości rozbudowy należy zrezygnować z systemu okablowania R&M Freenet VISION®. System ten jest nieodporny na awarie przełącznika i nie zapewnia alternatywnych dróg między poziomami. Rozbudowa tak zbudowanej sieci nastręczać będzie wielu kłopotów ze względu na konieczność prowadzenia nowych światłowodów przez cały budynek. Ponadto w przypadku wykorzystania samych łączy światłowodowych nie ma możliwości zasilania aparatów telefonicznych za pomocą sieci komputerowej.

Systemy R&M Freenet CLASSIC® i STAR® zapewniają bezpieczeństwo jak i możliwość łatwej rozbudowy. Wykorzystanie kabli miedzianych w tych systemach w warstwie dostępowej pozwala zasilać aparaty telefoniczne. Ponieważ w sieci mają być zapewnione usługi Telefonii IP, konieczne jest zastosowanie okablowanie, co najwyżej piątej kategorii. Eliminuje to automatycznie system STAR® wykorzystujący kable kategorii szóstej. Oznacza to, że w budynku zostanie użyte okablowanie strukturalne systemu R&M Freenet CLASSIC®.

3.	Struktura budynku.

Gmach posiada 5 kondygnacji, które mają zróżnicowany charakter jak również zróżnicowane potrzeby, co do tworzonej przez nas lokalnej sieci komputerowej.

- Poziom -1:

  - Parking,

  - Pomieszczenia techniczne,

  - Pomieszczenia socjalne,

Na Poziomie -1 nie jest potrzebna typowa sieci komputerowa. Jednak na skutek tego, że w całym budynku nie stosujemy typowej telefonii, lecz Telefonie IP. Z tego powodu konieczne jest zainstalowanie gniazdek sieci IT, do których możliwe będzie dołączenie aparatów Telefonii IP.

Tabela 3.1 Ilość gniazdek w pomieszczeniach na Poziomie -1

| Numer pomieszczenia | Ilość gniazd | Długość kabla w metrach |
| --- | --- | --- |
| 1P.03 | 1x2* | 58 |
| 1P.07 | 2x2 | 48 |
| 1P.08 | 1x2 | 38 |
| 1P.09 | 2x2 | 84 |
| 1P.11 | 1x2 | 54 |
| 1P.12 | 1x2 | 44 |
| 1P.13 | 1x2 | 40 |
| 1P.16 | 4x2 | 368 |
| 1P.17 | 1x2 | 80 |
| 1P.19 | 1x2 | 62 |
| 1P.20 | 1x2 | 62 |
| 1P.21 | 1x2 | 84 |
| 1P.22 | 1x2 | 68 |
| 1P.23 | 1x2 | 64 |
| 1P.24 | 1x2 | 120 |
| 1P.25 | 1x2 | 68 |
| 1P.26 | 1x2 | 92 |
| Łączna długość kabla |  | 1434 |

Na Poziomie -1 potrzeba jest łącznie 22 podwójnych gniazd, co oznacza 44 węzły sieci IT. Ze względu na wymogi niezawodności sieci (redundancja węzłów) na całym poziomie będzie 96 węzłów, wychodzących z dwóch przełączników ( warstwy dostępowej) po 48 portów.

*1x2 oznacza jedno podwójne gniazdo

- Poziom 0:

  - Pomieszczenia socjalne,

  - Pomieszczenia techniczne,

  - Pomieszczenia dozoru,

  - Pomieszczenia służące przygotowywaniu i spożywaniu posiłków,

  - Pomieszczenia biurowe,

Na Poziomie 0 występuje zapotrzebowanie na usługi sieciowe jak i telefoniczne. Jako usługi sieciowe są rozumiane dostęp do typowej sieci LAN jak i sieci bezprzewodowej (punkty dostępowe w ekspedycji i sali konsumpcyjne). Dodatkowa dal celów bezpieczeństwa w pomieszczeniu centrali BMS (00.08) znajduję się bramka VoIP podłączona do gniazda G38A. Do bramki tej można podłączyć linie telefoniczne SAP oraz SSWiN.

Tabela 3.2 Ilość gniazdek w pomieszczeniach na Poziomie 0

| Numer pomieszczenia | Ilość gniazd | Długość kabla w metrach |
| --- | --- | --- |
| 00.02 | 2x2 | 80 |
| 00.03 | AP | 76 |
| 00.06 | 1x2 | 102 |
| 00.08 | 5x2 | 558 |
| 00.09 | 1x2 | 106 |
| 1P.11 | 2x2 | 82 |
| 00.15 | 1x2 | 30 |
| 00.16 | 2x2 | 24 |
| 00.19 | 1x2 | 36 |
| 00.23 | 1x2 | 48 |
| 00.24 | AP | 126 |
| Łączna długość kabla |  | 1268 |

Na Poziomie 0 potrzeba jest łącznie 18 podwójnych gniazd, co oznacza 36 węzły sieci. Ze względu na wymogi niezawodności sieci (redundancja węzłów) na całym poziomie będzie 96 węzłów, wychodzących z dwóch przełączników (warstwy dostępowej) po 48 portów

* AP (Access point) = 1x2

- Poziom 1:

  - Pomieszczenia techniczne,

  - Pomieszczenia biurowe,

  - Pomieszczenia dydaktyczne,

Na Poziomie 1 występuje zapotrzebowanie na usługi telefoniczne jak i sieciowe ( sieć LAN i bezprzewodowa).

Tabela 3.3 Ilość gniazdek w pomieszczeniach na Poziomie 1

| Numer pomieszczenia | Ilość gniazd | Długość kabla w metrach |
| --- | --- | --- |
| 01.02 | 2x2 + 2xAP | 512 |
| 01.03 | 2x2 + 2xAP | 196 |
| 01.08 | 1x2 | 36 |
| 01.09 | 2x2 | 62 |
| 01.10 | 1x2 | 32 |
| Łączna długość kabla |  | 838 |

Na Poziomie 1 potrzeba jest łącznie 12 podwójnych gniazd, co oznacza 24 węzły sieci. Ze względu na wymogi niezawodności sieci (redundancja węzłów) na całym poziomie będzie 48 węzłów, wychodzących z dwóch przełączników ( warstwy dostępowej) po 24 porty.

- Poziom 2:

  - Pomieszczenia techniczne,

  - Pomieszczenia biurowe,

  - Pomieszczenia dydaktyczne,

  - Pomieszczenia socjalne,

  - Kabiny tłumaczy,

Na Poziomie 2 występuje zapotrzebowanie na usługi telefoniczne jak i sieciowe ( sieć LAN i bezprzewodowa).

Tabela 3.4 Ilość gniazdek w pomieszczeniach na Poziomie 2

| Numer pomieszczenia | Ilość gniazd | Długość kabla w metrach |
| --- | --- | --- |
| 02.02 | 2x2 + AP | 234 |
| 02.03 | 2x2 + AP | 226 |
| 02.04 | 1x2 | 92 |
| 02.05 | 2x2 + AP | 322 |
| 02.08 | 1x2 | 96 |
| 02.09 | 1x2 | 92 |
| 02.10 | 1x2 | 88 |
| 02.12 | 2x2 | 284 |
| 02.14 | 1x2 | 78 |
| 02.15 | 1x2 | 30 |
| 02.17 | 4x2 | 156 |
| 02.18 | 4x2 | 84 |
| Łączna długość kabla |  | 1782 |

Na Poziomie 2 potrzeba jest łącznie 25 podwójnych gniazd, co oznacza 50 węzły sieci. Ze względu na wymogi niezawodności sieci (redundancja węzłów) na całym poziomie będzie 96 węzłów, wychodzących z: dwóch przełączników po 48 portów.

- Poziom 3:

  - Pomieszczenia techniczne,

  - Pomieszczenia biurowe,

  - Pomieszczenia dydaktyczne,

  - Pomieszczenia socjalne,

  - Pokoje gościnne,

  - Taras,

Na Poziomie 3 występuje zapotrzebowanie na usługi telefoniczne jak i sieciowe ( sieć LAN i bezprzewodowa).

Tabela 3.5 Ilość gniazdek w pomieszczeniach na Poziomie 3

| Numer pomieszczenia | Ilość gniazd | Długość kabla w metrach |
| --- | --- | --- |
| 05.06 | 3x2 | 218 |
| 05.07 | 4x2 | 284 |
| 05.08 | 5x2 | 420 |
| 05.09 | 5x2 | 464 |
| 05.10 | 4x2 | 390 |
| 05.11 | 2x2 | 178 |
| 05.12 | 5x2 | 468 |
| 05.13 | 2x2 | 174 |
| 05.14 | 1x2 | 80 |
| 05.15 | 3x2 | 204 |
| 05.18 | 3x2 | 194 |
| Taras | 1x2+2xAP | 148 |
| Łączna długość kabla |  | 3222 |

Na Poziomie 3 potrzeba jest łącznie 40 podwójnych gniazd, co oznacza 80 węzły sieci. Ze względu na wymogi niezawodności sieci (redundancja węzłów) na całym poziomie będzie 144 węzłów, wychodzących z trzech przełączników po 48 portów

W powyższy sposób został dokonany podział budynku na poszczególne poziomy z uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń oraz ilości gniazd.

Łączna długość kabla piątej kategorii użytego w całym budynku wynosi 8538 m

- Projekt logiczny

Budynek, w jakim ma być zainstalowana projektowana sieć posiada 5 poziomów. Na poszczególnych poziomach znajdują się stanowiska wyposażone w telefon lub/i komputery podłączone do sieci. W związku z tym, że sieć jest wykorzystywana w celach komunikacji telefonicznej konieczne jest zapewnienie bezawaryjnego działania systemu. Jednoznaczne jest stwierdzenie, że bezpieczeństwo i funkcjonalność tej sieci są jej podstawowymi parametrami. Z tego tytułu optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie topologii gwiazdy. Rozwiązanie to jest bardzo kosztowne, ale gwarantuje niezawodność. Topologia ta pozwala nam na łatwą modernizację okablowania. Przykładowo uszkodzenie jednego kabla powoduje brak połączenia z podłączonym do niego gniazdka, lecz nie wpływa na prace innych stanowisk komputerowych, czego nie zapewnia topologia pierścienia.

Sieć w topologii gwiazdy będzie składała się z trzech warstw:

  - Warstwa 1 – Dostępowa. Obejmuje: gniazdka, kable miedziane kategorii piątej oraz przełączniki piętrowe

  - Warstwa 2 – Agregująca. Obejmuje: przełączniki agregujące oraz kable światłowodowe łączące przełączniki piętrowe i agregujące.

  - Warstwa 3 – Routująca. Obejmuje router oraz kable światłowodowe między routerem a przełącznikami agregującymi.

Rys 4.1

Schemat blokowy sieci komputerowej

W projekcie zostanie zastosowane rozwiązanie: szkielet sieci (Warstwa 2 i 3) zostanie wykonany w technologii Gigabit Ethernet przy użyciu światłowodu jako medium transmisyjnego, natomiast połączenia pomiędzy urządzeniami aktywnymi (przełączniki) a gniazdami będą oparte na systemie okablowania strukturalnego R&M freenet CLASSIC w technologii Fast Ethernet i tradycyjnej skrętce UTP kat. 5e. Okablowanie światłowodowe pomiędzy przełącznikami ulegać będzie redundancji, aby zapewni bezpieczeństwo w razie awarii jednego z urządzeń lub w razie uszkodzenia światłowodu. Dodatkowym mechanizmem bezpieczeństwa będzie zastosowanie podwójnych gniazdka sieciowe. Dzięki temu możliwe będzie, doprowadzenie do gniazdek dwóch kabli pochodzących od różnych przełączników (wchodzących w skład przełącznika piętrowego).

Oczywiste jest, że sieć mogłaby działać bez warstwy drugiej, tzn.: przełączniki piętrowe podłączone bezpośrednio do routera. W takim razie router byłby stale obciążony koniecznością nadzorowania ruchu między przełącznikami. Niezależnie od tego czy użytkownicy łączyliby się z Internetem czy też miedzy sobą w ramach sieci. Dodatkowo w wypadku awarii routera sieć zostaje rozbita na kilka mniejszych osobnych sieci.

W skład Warstwy Pierwszej będą wchodziły podwójne gniazda sieciowe, kable miedziane łączące je z przełącznikami piętrowymi. Przez pojęcie przełącznika piętrowego rozumiana będzie szafa 19-sto calowa wyposażona w dwa lub więcej przełączniki Cisco Catalyst 3750 oraz dwa specjalne moduły z portami światłowodowymi, połączone ze sobą w stos za pomocą specjalnych kabli stakujących. Tak złączone urządzenia działają jak jeden przełącznik. Stos traktowany jest i działa jak jedno urządzenie, zarządzane przez przełącznik główny, wybierany na drodze elekcji przez wszystkich członków stosu. Przełącznik zarządzający automatycznie tworzy i uaktualnia tablice routingu dla całego stosu. Urządzenia należące do Warstwy Pierwszej zasilają telefony IP, ponieważ tylko tu jako medium transmisyjnego używa się skrętki miedzianej.

O warstwie dostępowej można powiedzie, że jest ona złożona z pięciu podsieci (Poziom -1, Poziom 0, ...) co doskonale widać na rysunku 4.1

Rys 4.2

Stos urządzeń Cisco Catalyst 3750

W skład Warstwy Drugiej będą wchodziły przełączniki agregujące oraz światłowody łączące je z przełącznikami piętrowymi. Przełącznikami agregującymi będą dwa urządzenia z serii Cisco Catalyst 4500. Zadaniem tych przełączników jest agregacja danych pochodzących z przełączników piętrowych. Pierwsze (znajdujący się na Poziomie 1) z nich obsługuje przełączniki piętrowe na Poziomach -1 ,0 i 1; do niego są dołączone redundantnym światłowodem przełącznik piętrowe na Poziomach 2 i 3. Drugi przełącznik agregujący (znajdujący się na Poziomie 2) obsługuje Poziomy 2 i 3, redundantnie są do niego połączone przełączniki piętrowe z Poziomów -1, 0 i 1.

Rys 4.3

Rodzina urządzeń Cisco Catalyst 4500

W Warstwie Trzeciej występują: router oraz przewody światłowodowe łączące go z przełącznikami warstwy agregującej. Role routera spełnia urządzenie Cisco Catalyst 7600. Jest to przełącznik klasy Cisco 6500 (szafa 6 slotowa wraz z modułem zarządzający) wyposażony w moduł routera (Cisco 6800) oraz moduł zawierający 16 portów Gigabit Ethernet. Router łączy się z siecią publiczną za pomocą światłowodu, dostarczonego przez operatora.

Rys 4.3

Szafa przełączników klasy Cisco 6500

4.1 Warstwa Dostępowa Sieci

Jak wcześniej zostało napisane warstwa Dostępowa składa się z elementów sieciowych pomiędzy przełącznikiem piętrowym (włącznie z nim) a terminalem użytkownika (komputer lub telefon IP).

Na poniższym rysunku przedstawiono symbolicznie sposób połączeń w Warstwie Dostępowej. Jak widać terminale nie są linowo włączone do przełączników. Ponieważ w ramach sieci używane będą podwójne gniazda (oznaczone na podkładach budowlanych symbolem G z numerem) możliwe jest poprowadzenie 2 kabli pochodzących z różnych przełączników (tworzących przełącznik piętrowy).

Rys 4.1.1

Symboliczny schemat Warstwy Dostępowej

Ponieważ przyjęto taką konwencje numeracji podwójnego gniazda np. G10, konieczne jest oznaczanie gniazd tworzących podwójne gniado. Zastosowane będę oznaczenia dodatkowymi symbolami A (lewe gniado) i B (prawe gniazdo). Gniazda A będą łączone z przełącznikami oznaczonymi A1 i A3. Gniazda B z kolei będą się łączyły z przełącznikami oznaczonymi B2 i B4.

Rys 4.1.2

Podwójne gniazdko natynkowe z oznaczeniami

Przełączniki połączone ze sobą w stos numerujemy od góry stosu (stos rośnie w dół). W przełącznikach konieczne jest pozostawienie blisko połowy istniejących portów wolnymi, dzięki czemu zapewniona zostanie wymagana redundancja. Skutkiem tego są stosy przełącznikowe składające się z dwóch lub czterech przełączników Konwencja oznaczania przełączników(!!!) jest następująca:

- przełączniki mające numer 1 (liczony od góry!!!) to symbol A1

- przełączniki mające numer 2 to symbol B2

- przełącznik mający numer 3 to symbol A3, itp…

Poziom -1

Przełącznik Piętrowy Cisco 3750 zbudowany z:

- Dwóch przełączników Catalyst 3750 po 48 portów 10/100 PoE (A1, B2)

- Dwóch modułów 2-ch portów 1000Base-LX/LH (światłowodowych dla Gigabit Ethernetu)

- Dwóch portów 1000BASE-LX/LH GBIC

- Czterech kabli stakujący Cisco StackWise o długości 1m

- Szafy 19-sto calowej

- Zasilacza Smart-UPS 3000 RM NET 5U

Do przełącznika A1 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G1A do G22A.

Do przełącznika B1 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G1B do G22B.

Poziom 0

Przełącznik Piętrowy Cisco 3750 zbudowany z:

- Dwóch przełączników Catalyst 3750 po 48 portów 10/100 PoE (A1, B2)

- Dwóch modułów 2-ch portów 1000Base-LX/LH (światłowodowych dla Gigabit Ethernetu)

- Dwóch portów 1000BASE-LX/LH GBIC

- Czterech kabli stakujący Cisco StackWise o długości 1m

- Szafy 19-sto calowej

- Zasilacza Smart-UPS 3000 RM NET 5U

Do przełącznika A1 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G23A do G40A.

Do przełącznika B2 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G23B do G40B.

Poziom 1

Przełącznik Piętrowy Cisco 3750 zbudowany z:

- Dwóch przełączników Catalyst 3750 po 24 porty 10/100 PoE (A1, B2)

- Dwóch modułów 2-ch portów 1000Base-LX/LH (światłowodowych dla Gigabit Ethernetu)

- Dwóch portów 1000BASE-LX/LH GBIC

- Czterech kabli stakujący Cisco StackWise o długości 1m

- Szafy 19-sto calowej

- Zasilacza Smart-UPS 3000 RM NET 5U

Do przełącznika A1 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G41A do G52A.

Do przełącznika B2 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G41B do G52B.

Poziom 2

Przełącznik Piętrowy Cisco 3750 zbudowany z:

- Dwóch przełączników Catalyst 3750 po 48 portów 10/100 PoE (A1, B2)

- Dwóch modułów 2-ch portów 1000Base-LX/LH (światłowodowych dla Gigabit Ethernetu)

- Dwóch portów 1000BASE-LX/LH GBIC

- Czterech kabli stakujący Cisco StackWise o długości 1m

- Szafy 19-sto calowej

- Zasilacza Smart-UPS 3000 RM NET 5U

Do przełącznika A1 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G53A do G77A.

Do przełącznika B2 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G53B do G77B.

Poziom 3

Przełącznik Piętrowy Cisco 3750 zbudowany z:

- Czterech przełączników Catalyst 3750 po 48 portów 10/100 PoE (A1, B2, A3, B4)

- Dwóch modułów 2-ch portów 1000Base-LX/LH (światłowodowych dla Gigabit Ethernetu)

- Dwóch portów 1000BASE-LX/LH GBIC

- Pięciu kabli stakujący Cisco StackWise o długości 1m

- Szafy 19-sto calowej

- Zasilacza Smart-UPS 3000 RM NET 5U

Do przełącznika A1 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G78A do G102A.

Do przełącznika B2 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G78B do G102B.

Do przełącznika A3 będą podłączone gniazda o oznaczeniach od G103A do G117A oraz od G103B do G117A.

4.2 Warstwa Agregująca Sieci

Jak wcześnie zostało wyjaśnione składa się ona z przełączników agregujących Cisco Catalyst 4500 oraz światłowodów łączących je z przełącznikami piętrowymi.

Przepustowość całej sieci zależy od tego, w jaki sposób zostanie zrealizowane połączenie pomiędzy Warstwą Pierwszą i Drugą. Dlatego właśnie skrętka miedziana została zastąpiona tutaj światłowodem o przepustowości rzędu giga bita. W Warstwie Agregującej dochodzi nie rzadko do wystąpienia sztormu (np. wszyscy użytkownicy chcą korzysta z sieci jednocześnie) skutkiem tego jest wykorzystanie całego pasma gigabitowego. Z tego powodu oraz ze względów bezpieczeństwa sieci występują dwa punkty (przełączniki) agregujące. Zdublowanie punktu agregującego zwiększa o połowę przepustowość sieci. Pierwszy przełącznik agregujący ulokowany jest na Poziomie 1, obsługuję on Poziomy od -1 do 1. Minimalna gwarantowana przepustowość gwarantowana przez pierwszy punkt agregujący wynosi 19,20 Mbit/s. Drugi przełącznik agregujący ulokowany jest na poziomie 2, zajmuję się on obsługą przełączników piętrowych na Poziomach 2 i 3. Minimalna gwarantowana przepustowość gwarantowana przez drugi punkt agregujący wynosi 15,35 Mbit/s. W przypadku awarii jednego z przełączników agregujących jego zadania przejmuje drugi (dzięki temu, że każdy przełącznik piętrowy ma redundantne połączenie do drugiego punktu agregującego). W takiej sytuacji minimalna przepustowość wynosi 8.55 Mbit/s.

Przełącznik Agregujące budują następujące elementy:

- Trzy slotowa szafa Catalyst 4503

- Moduł zasilania Catalyst 4500 1000W AC

- Moduł zarządzający Catalyst 4500 Supervisor II-Plus z dwoma portami GBIC, które łączą się z routerem Cisco 7600

- Moduł sześciu portów Gigabitowych WS-X4306-GB

- Osiem portów 1000BASE-LX/LH GBIC

- Zasilacza Smart-UPS 3000 RM NET 5U

4.3 Warstwa Routująca Sieci

Warstwa Trzecia jest najdroższym elementem sieci ze względu na wykorzystanie bardzo drogiego (prawie 150 000 zł) i wydajnego routera Cisco 7600 (router taki może służyć równie dobrze w sieciach WAN). Zastosowanie takiego sprzętu motywowane jest tym, że w przyszłości projektowany budynek będzie służył jak główny dostawca usług Telefonii IP dla innych budynków uniwersyteckich.

W skład tej warstwy wchodzą:

- cztery przewody światłowodowe łączące router z punktami agregującymi

- Router Cisco 7600 wyposażony w sprzętową zaporę FireWall.

- Serwer Główny xSeries 366 firmy IBM.

- Serwer Call Menager

Router Cisco 7600 składa się z:

- Sześcio slotwej szafy Cat 6506 Chassis

- Zasilacza Catalyst 6500 3000W AC

- Układu chłodzącego High Speed Fan Tray

- Moduł szesnastu portów GigaEthernet Catalyst 6500

- Moduł zarządzający z routerem Catalyst 7600 Supervisor 720

- Sześciu port 1000Base-LX/LH GBIC

- Zasilacza Smart-UPS 5000 RM NET 5U

Parametry serwera  xSeries 366 IBM:

- Procesor: 			Intel® Xeon® MP 3.66GHz

- Liczba procesorów: 	2

- Level 2 Cache: 		1MB

- Pamięć: 			2048MB / 64GB

- Pamięć: 			2048MB / 64GB

- Typ dysku twardego: 	Serial Attach SCSI (SAS)

- Dysk twardy: 		2 x 300GB

- Sieć: 				Gigabit Ethernet

- Obudowa: 			rack (3U)

- Gwarancja: 			3 lata

4.4 Rozbudowa Sieci

Wypadku rozbudowy sieci o niedużą ilość portów Fast Ethernet potrzeba jedynie przeprowadzić kabel od nowych gniazd do przełącznika piętrowego. Wypadku rozbudowy sieci o dużą ilość portów Fast Ethernet konieczne jest dodanie nowego przełącznika Cisco Catalyst 3750 do przełącznika piętrowego i wpięcie go w istniejący już stos.

Jeżeli konieczne jest zwiększenie przepustowość sieci należy dodać nowy przełącznik agregujący oraz doposażyć przełączniki piętrowe w nowy moduł z portem Gigabit Ethernet.

Jeśli istniejąca infrastruktura będzie miała obsłużyć większą ilość nowych aparatów Telefonii IP należy rozważy zakup licencji dla dużej ilości aparatów (zamiast kupować każdy aparat z licencją)

- Wykaz sprzętu z kosztorysem

| Poziom | Sprzęt |  | Ilość [sztuk] |  | Cena jednostki |  | Cena.Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | Przełącznik Piętrowy Cisco 3750: Przełącznik Catalyst 3750 48 10/100 PoE Moduł 2-ch portów 1000Base-LX/LH Port 1000BASE-LX/LH GBIC Kabel stakujący Cisco StackWise 1M Szafa 19’ Telefony IP: Cisco IP Phone 7912G + licencja |  | 2 2 2 4 1 20 |  | 19 283,09 2 327,61 2 326,44 466,73 1 314,00 410,76 |  | 38 566,18 4 655,22 4 652,88 1 866,92 1 314,00 suma: 51 055,20 8 215,20 |  |
| 0 | Przełącznik Piętrowy Cisco 3750: Przełącznik Catalyst 3750 48 10/100 PoE Moduł 2-ch portów 1000Base-LX/LH Port 1000BASE-LX/LH GBIC Kabel stakujący Cisco StackWise 1M Szafa 19’ Punkty dostępowe: Cisco Access Point 1231G Telefony IP: Cisco IP Phone 7912G + licencja Bramka VoIP: Cisco 48-Port VoIP Analog Phone Gateway |  | 2 2 2 4 1 2 20 1 |  | 19 283,09 2 327,61 2 326,44 466,73 1 314,00 2 092,37 410,76 19 513,01 |  | 38 566,18 4 655,22 4 652,88 1 866,92 1 314,00 suma: 51 055,20 4 184,74 8 215,20 19 513,01 |  |
| 1 1 | Przełącznik Piętrowy Cisco 3750: Przełącznik Catalyst 3750 24 10/100 PoE Moduł 2-ch portów 1000Base-LX/LH Port 1000BASE-LX/LH GBIC Kabel stakujący Cisco StackWise 1M Szafa 19’ Przełącznik Agregujący Cisco 4500: Szafa Catalyst 4500 Chassis 3-slot Moduł zasilania Catalyst 4500 1000W AC Moduł zarządzający Catalyst 4500 Supervisor II-Plus (IOS) Moduł 6-ciu portów GBIC WS-X4306-GB Port 1000BASE-LX/LH GBIC Punkty dostępowe: Cisco Access Point 1231G Telefony IP: Cisco IP Phone 7912G + licencja |  | 2 2 2 4 1 1 2 1 1 8 4 15 |  | 10 884,57 2 327,61 2 326,44 466,73 1 314,00 2 331,12 2 394,19 14 435,17 17 500,01 2 326,44 2 092,37 410,76 |  | 21 769,14 4 655,22 4 652,88 1 866,92 1 314,00 suma: 3 4258,19 2 331,12 4 788,38 14 435,17 17 500,16 18 611,52 suma: 57 666,35 8 369,48 6 161,40 |  |
| 2 | Przełącznik Piętrowy Cisco 3750: Przełącznik Catalyst 3750 48 10/100 PoE Moduł 2-ch portów 1000Base-LX/LH Port 1000BASE-LX/LH GBIC Kabel stakujący Cisco StackWise 1M Szafa 19’ Przełącznik Agregujący Cisco 4500: Szafa Catalyst 4500 Chassis 3-slot Moduł zasilania Catalyst 4500 1000W AC Moduł zarządzający Catalyst 4500 Supervisor II-Plus (IOS) Moduł 6-ciu portów GBIC WS-X4306-GB Port 1000BASE-LX/LH GBIC Router Cisco 7600: Szafa Cat 6506 Chassis, 6slot, 12 RU Chłodzenie High Speed Fan Tray Zasilacz Catalyst 6500 3000W AC Moduł 16-stu portów Catalyst 6500 Moduł zarządzający z routerem Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Port 1000Base-LX/LH GBIC Serwer Główny: xSeries 366 IBM Serwer Cisco Call Manager Punkty dostępowe: Cisco Access Point 1231G Telefony IP: Cisco IP Phone 7940G + licencja |  | 2 2 2 4 1 1 2 1 1 8 1 2 2 1 1 6 1 1 3 25 |  | 19 283,09 2 327,61 2 326,44 466,73 1 314,00 2 331,12 2 394,19 14 435,17 17 500,01 2 326,44 12 861,24 1 192,74 7 223,14 36 079,48 67 415,97 2 326,44 38 500,00 31 256,90 2 092,37 619,10 |  | 38 566,18 4 655,22 4 652,88 1 866,92 1 314,00 suma: 51 055,20 2 331,12 4 788,38 14 435,17 17 500,16 18 611,52 suma: 57 666,35 12 861,24 2 385,48 14 446,28 36 079,48 67 415,97 13 958,64 suma: 147 147,09 38 500,00 31 256,90 6 277,11 15 477,50 |  |
| 3 |  | Przełącznik Piętrowy Cisco 3750: Przełącznik Catalyst 3750 48 10/100 PoE Cisco Access Point 1231G 802.11g Moduł 2-ch portów 1000Base-LX/LH Port 1000BASE-LX/LH GBIC Kabel stakujący Cisco StackWise 1M Szafa 19’ Punkty dostępowe: Cisco Access Point 1231G Telefony IP: Cisco IP Phone 7940G + licencja |  | 3 2 2 2 6 1 2 35 |  | 19 283,09 2 092,37 2 327,61 2 326,44 466,73 1 314,00 2 092,37 619,10 |  | 77 132,36 4 184,74 4 655,22 4 652,88 2 800,38 1 314,00 suma: 75 456,51 4 184,74 21 668,50 |
|  |  | Kabel R&M Freenet CLASSIC® UTP kategorii 5e: Złącza RJ45 R&M Freenet CLASSIC® Podwójne gniazda WM Outlet 2 Port systemu R&M Freenet CLASSIC® Światłowód 4x50m R&M Freenet CLASSIC® UPS: Smart-UPS 5000 RM NET 5U Smart-UPS 3000 RM NET 5U |  | 8600 300 150 400 1 7 |  | 2,19 14,36 28,07 4,95 8 403,70 4 731,20 |  | 18 834,00 4 308,00 4 210,50 1 980,00 8 403,70 33 118,40 |
|  |  |  |  | Łączna suma: 768 238,47 |  |  |  |  |

Dodatek

Opis aparatów telefonicznych

Telefon IP Cisco 7912G

Telefon IP Cisco 7912G zapewnia najbardziej podstawowe funkcje działania, spełniając potrzeby telekomunikacyjne pracowników kabinowych, wykonujących małą lub średnią liczbę telefonów. Telefon IP Cisco 7912G posiada cztery dynamiczne przyciski upraszczające poruszanie się w menu ekranowym i ułatwiające dostęp do różnych funkcji. Graficzne możliwości wyświetlacza w znacznym stopniu ułatwiają korzystanie z telefonu, dostarczając wszelkie informacje o połączeniach oraz intuicyjny dostęp do różnych funkcji. Telefon IP Cisco 7912G zawiera zintegrowany przełącznik Ethernetowy, zapewniający możliwość dołączenia zewnętrznych urządzeń LAN. Ponadto, telefon IP Cisco 7912G ma możliwość zasilania z sieci LAN. Kombinacja funkcji poboru zasilania z sieci LAN oraz wbudowanego przełącznika Ethernetowego obniża o połowę liczbę niezbędnych przewodów sieciowych, jakie trzeba doprowadzić do każdego stanowiska.

Rys 4.4

Telefon Cisco 7912G

Telefon IP Cisco 7940G

Telefon IP Cisco 7940G jest telefonem IP drugiej generacji, wyposażonym we wszystkie funkcje niezbędne dla użytkowników o niskich i średnich wymaganiach odnośnie częstotliwości rozmów, z minimalną liczbą wpisów w książce telefonicznej. Posiada on dwa programowalne przyciski linii lub funkcyjne oraz cztery interaktywne przyciski ułatwiające użytkownikowi korzystanie z dostępnych funkcji. Telefon IP Cisco 7940G jest również wyposażony w duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD), na którym pojawiają się informacje o dacie, godzinie, nazwisko dzwoniącego, jego numer telefonu oraz wybrane wcześniej numery.

Rys 4.4

Telefon Cisco 7912G

Dane techniczne przełącznika Cisco Catalyst 3750 22/48 portów 10/100 PoE:

- 48 portów Ethernet 10/100/1000 z zasilaniem IEEE 802.3af (PoE)

- 32-Gbit/s szyna stakująca

- Technologia łączenia w stos

- Wysokość 1RU

- Inteligentne usługi dostępne na brzegu sieci

- Pełen dynamiczny routing IP z BGPv4, EIGRP, OSPF i PIM

- Pobór mocy 495W / 540W (maksymalnie),

- Rozpraszanie ciepła 426 / 690 BTU na godzinę

- Deklarowany średni czas pomiędzy awariami 182,373 / 141,005 godzin

- Zasilanie100–240 VAC, 8.0–4.0A, 50–60 Hz (Cisco Catalyst 3750G-24PS)

Bilans mocy potrzebnej do zapewnienia sprawnego działania całego systemu

| Sprzęt |  | Pobór mocy [W] | Ilość | Całkowity pobór [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przełącznik Cisco Catalyst 3750 48 10/100 PoE |  | 540 | 10 | 5,4 |
| Przełącznik Cisco Catalyst 3750 24 10/100 PoE |  | 495 | 4 | 1,8 |
| Przełącznik Cisco Catalyst 4500 |  | 1000 | 1 | 1,0 |
| Router Cisco Catalyst 7600 |  | 3000 | 1 | 3,0 |
|  | Całkowity pobór mocy w systemie: 11,2 [kW] |  |  |  |