POLITECHNIKA    WROCŁAWSKA

PROJEKT

SIECI KOMPUTEROWE 3

Semestr letni 2005/2006

prowadzący: 	dr inż. Arkadiusz Grzybowski

WYKONALI: 		Bielecki Arkadiusz

Wrona Łukasz

SPECJALNOŚĆ: 		ESA

TERMIN ZAJĘĆ:	CZW/P 	GODZINA:  7:30

Profil firmy i analiza jej potrzeb.

Projektowana sieć komputerowa jest przeznaczona dla dużej firmy programistycznej zajmującej się wykonywaniem projektów dla różnego rodzaju przedsiębiorstw w zakresie tworzenia baz danych, witryn WWW, różnego rodzaju standardowych aplikacji dla systemów Windows oraz Linux oraz bardziej specjalistycznego oprogramowania dla przemysłu. Firma zatrudnia ok. 150 programistów i mieści się w 2 budynkach. Jeden, ma wysokość 3 pięter i  jest umieszczony w centrum miasta. Drugi, większy również zajmuje 
3 piętra, jest usytuowany poza centrum w odległości 1,5 km od pierwszego budynku. 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy w bliskiej odległości od drugiego budynku powstaje trzeci, w którym oczywiście również będzie założona sieć komputerowa. Na tym etapie projektu jest przewidywane połączenie wszystkich budynków w tym także tego dopiero powstającego. Połączenia między budynkami będą zrealizowane za pomocą światłowodu, który zostanie poprowadzony odpowiednimi kanałami telekomunikacyjnymi.

Profil działalności firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania na szerszą skalę wymaga przede wszystkim, aby każdy pracownik miał zapewniony szybki i bezawaryjny dostęp zarówno do danych przechowywanych na lokalnych serwerach jak i różnego typu informacji zgromadzonych w sieci Internet. Oprócz tego Internet będzie wykorzystywany do kontaktu z klientem i reklamowania firmy na łamach własnej strony WWW.

Sieć lokalna musi być założona w każdym z trzech budynków przedsiębiorstwa, z kolei budynki mają być ze sobą połączone celem szybkiej i bezpiecznej wymiany informacji. Firma powinna mieć zapewniony pewny i szybki (min. 2 Mb/s) dostęp do sieci Internet, zrealizowany w oparciu o łącze stałe, oraz posiadać serwer WWW, plików, poczty, bazy danych i serwery zapasowe.

Jedną z najważniejszych spraw jest zapewnienie 100% bezpieczeństwa zarówno całej sieci lokalnej, jak i serwerom, na których będą gromadzone bardzo istotne dane. Sieć powinna być całkowicie niewrażliwa na ataki z zewnątrz, które mogłyby doprowadzić do sparaliżowania na jakiś czas pracy i utraty ważnych danych. Również same projekty realizowane w ramach działalności przedsiębiorstwa i gromadzone na serwerach, muszą być zabezpieczone przed ewentualnymi włamaniami z Internetu czy z własnej sieci LAN, jak też przed zwykłymi zdarzeniami losowymi jak utrata zasilania, awaria dysków twardych w serwerze.

Oprócz projektów w bazach danych będą gromadzone dane klientów i szczegóły podpisanych umów, co dodatkowo przemawia za koniecznością położenia nacisku 
w kwestii bezpieczeństwa.

Istotną rzeczą jest również staranne i estetyczne położenie kabli, które nie tylko świadczy o renomie firmy ale w tym przypadku ze względu na dużą ilość stanowisk komputerowych poprawia bezpieczeństwo. Cała struktura okablowania powinna być wykonana z wysokiej jakości komponentów pochodzących od znanej firmy i spełniającej różnorodne normy bezpieczeństwa.

Inwentaryzacja sprzętu i infrastruktury dostępnej w przedsiębiorstwie.

W związku z dynamicznym rozwojem, firma postanowiła „przeprowadzić” się do nowoczesnych budynków a przy tym całkowicie przekształcić swoją dotychczasową infrastrukturę informatyczną. Sprzęt komputerowy, posiadany przez nią do tej pory jest już wysłużony, dlatego zdecydowano się na zakup całkowicie nowych serwerów 
i terminali pochodzących od firmy IBM. Są to komputery klasy PC i każdy jest już standardowo wyposażony w kartę sieciową 10/100. Serwery, które będą pełniły rolę serwerów plików a więc będą intensywnie wykorzystywane posiadają karty sieciowe 10/100/1000. W celu zabezpieczenia sieci komputerowej przed zagrożeniami związanymi z awarią zasilania wraz z serwerami zakupiono również wysokiej klasy urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS) firmy APC.

Planowana ilość oraz rozmieszczenie poszczególnych stacji roboczych przedstawia poniższa tabela:

| BUDYNEK | POZIOM | LICZBA KOMPUTERÓW |
| --- | --- | --- |
| # A | 3 | 7 |
|  | 2 | 11 |
|  | 1 | 15 |
|  | 0 | 10 |
| # B | 3 | 24 |
|  | 2 | 34 |
|  | 1 | 34 |
|  | 0 | 22 |

Wszystkie budynki to nowoczesne konstrukcje, posiadające całą niezbędną infrastrukturę, włączając w to instalację elektryczną, telefoniczną, system wentylacji oraz klimatyzację. Pomiędzy tymi budynkami istnieje sieć studzienek i kanałów telekomunikacyjnych, którymi zostaną poprowadzone światłowody łączące poszczególne sieci komputerowe ze sobą.

Założenia projektowe i koncepcja rozwiązania.

Budynki należące do firmy znajdują się w znacznej odległości od siebie (1,5 km) co determinuje zastosowanie światłowodu i to jednomodowego do ich połączenia, aby sprostać dużemu natężeniu danych.

Budynek A mieszczący się w centrum to główne biuro, w którym przyjmuje się klientów, analizuje ich potrzeby, podpisuje umowy, omawia z nimi poszczególne etapy projektów itp. Znajdują się w nim działy administracyjne firmy, księgowość, sala konferencyjna, główne biura projektowe oraz gabinety prezesa, wice-prezesa i kierowników działów. 
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności najważniejszym instytucjom w firmie zdecydowano się na zastosowanie technologii Fiber-To-the-Desk, ze względu na niewielką liczbę komputerów nie będzie to bardzo kosztowne rozwiązanie, natomiast znacznie podniesie prestiż firmy. W budynku będzie znajdował się router zapewniający dostęp do sieci Internet, sprzętowy firewall, oraz serwery: baz danych, aplikacji, serwery zapasowe, poczty, FTP oraz WWW. Wszystkie urządzenia aktywne jak 
i serwery będą zabezpieczone przed nagłą utratą zasilania za pomocą odpowiednich systemów podtrzymujących zasilanie. Serwery baz danych i aplikacji będą podłączone do sieci lokalnej za pomocą kart 1000SX (Gigabit Ethernet po światłowodzie). Konieczne będzie prowadzenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa i zastosowanie mocnych mechanizmów obronnych sieci, które będą chroniły firmę przed atakiem z zewnątrz na serwery (mogącym skutecznie sparaliżować pracę) a także przed wykradzeniem lub zniszczeniem poszczególnych projektów. Budynek A będzie połączony z Budynkiem B za pomocą światłowodu jednomodowego, dwoma łączami, które dla bezpieczeństwa będą poprowadzone różnymi drogami.

Budynek B jest w zasadzie głównym biurowcem firmy. Pracują w nim wykwalifikowani programiści tworzący różnego rodzaju aplikacje i zajmujący się grafiką, dlatego sieć lokalna łącząca poszczególne stanowiska pracy musi charakteryzować się wysoką przepustowością i niezawodnością. Zastosowanie technologii Gigabit Ethernet w sieci szkieletowej oraz Fast Ethernet w połączeniach między szkieletem sieci a stanowiskami komputerowymi spełnia oba te kryteria. W budynku będą znajdowały się serwery plików, i aplikacji także wyposażone w interfejs Gigabit Ethernet oraz urządzenia do archiwizacji danych. W niedalekiej przyszłości z budynkiem tym będzie połączony kolejny, więc już teraz należy uwzględnić ten fakt np. przez doprowadzenie światłowodu do właśnie wznoszonego biurowca. Będzie to światłowód wielomodowy, jako że budynek ten będzie się znajdował w stosunkowo bliskiej odległości (200 m).

W projekcie sieci komputerowej dla tego przedsiębiorstwa, wykorzystany będzie system okablowania strukturalnego firmy Panduit oraz sprzęt aktywny firm 3Com oraz Cisco.

Okablowanie strukturalne firmy Panduit.

PANDUIT jest producentem Systemu Okablowania Sieciowego PAN-NET™ charakteryzującego się działaniem wykraczającym poza kategorię 5; systemu kompatybilnego z sieciami budowanymi w oparciu o normy ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568; dostosowanego do kabli UTP, ScTP oraz światłowodowych; umożliwiającego transmisję dowolnych protokołów oraz pracę dowolnych urządzeń aktywnych, bez względu na dostawcę.

PAN-NET™ to system nowoczesny, o stałych (potwierdzonych certyfikatem ISO) wysokich walorach technicznych i estetycznych. Dzięki modułowej budowie i bogatym zestawie elementów jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników. Dla małych instalacji - obejmujących zaledwie kilka komputerów (np. wyposażenie laboratoriów 
w polskich szkołach) - przeznaczone są proste, sprawdzone rozwiązania miedziane. 
W przypadku największych sieci korporacyjnych oprócz okablowania miedzianego firma oferuje pełne rozwiązanie światłowodowe uzupełnione o unikatowe systemy organizacji 
i oznaczania kabli, systemy koryt światłowodowych oraz przełącznice światłowodowe wysokiej gęstości.

Wszystkie złącza przewyższają wymogi obowiązujących norm dla sieci LAN i dodatkowo są badane pod względem odporności mechanicznej oraz na warunki środowiskowe zgodnie z IEC 512-xx.

Panduit nie posiada własnych kabli, toteż użytkownik może wybrać kable produkowane przez jedną z firm: Acome, Alcatel, Belden, Kerpen, Madex lub Teldor. Kable tych producentów zostały przebadane pod względem prawidłowej współpracy ze złączami i są objęte gwarancją systemową Panduita.

W skład systemu wchodzą:

MINI-COM™	- elementy okablowania strukturalnego: złącza, panele,

gniazda

OPTICOM™	- dupleksowe złącza światłowodowe OPTI-JACK™,

mufy i szuflady światłowodowe

GIGA-CHANNEL™		- rozwiązania kategorii 6

GIGA-PUNCH™		- system bloków 110 kat. 6

PAN-PUNCH™		- system bloków 110 kat. 5

PAN-WAY™			- systemy kanałów kablowych

PAN-CODE™			- nalepki i etykiety oznaczające

MINI-COM™

Rodzina elementów okablowania strukturalnego PANDUIT o zmniejszonych wymiarach gabarytowych MINI-COM™ dowodzi, iż "mniejsze może być lepsze". Wysokość 
i głębokość modułów MINI-JACK™ została zredukowana o 20%. Te same cechy (zmierzające do oszczędności miejsca) charakteryzują również inne produkty nowej linii: podtynkowe płytki czołowe i obudowy natynkowe. System MINI-COM jest estetycznym rozwiązaniem dopasowanym do przestrzeni nowoczesnego biura. Zajmuje niewielką powierzchnię ścian, mebli lub kanałów kablowych a jednocześnie charakteryzuje się parametrami wykraczającymi poza kategorię 5.

Specjalna konstrukcja gniazd modularnych MINI-COM typu RJ nie pozwala na rozkręcenie par kabla wykraczające poza dopuszczalne 12 mm i wymusza zachowanie kategorii 5 przy montażu kabla do gniazda. Sposób montażu wyklucza konieczność używania narzędzi uderzeniowych, redukuje potrzeby szkoleń, skraca czas instalacji, w znacznej mierze eliminuje kosztowne przeróbki i awarie.

Udokumentowana gwarancja trwałości - 10.000 cykli dopasowania wtyku RJ45 do gniazda MINI-JACK, możliwość dziesięciokrotnego montażu przy zachowaniu wymagań kategorii 5, możliwość wymiennego stosowania modułów telefonicznych, modułów kategorii 3 lub 5 (w 12 standardowych kolorach), w wersji ekranowanej lub nieekranowanej, w zależności od naszych aktualnych potrzeb, czy wreszcie przystosowanie tych samych modułów do montażu w gniazdach na ścianie lub w punkcie dystrybucyjnym to dodatkowe zalety tego rozwiązania.

Obudowy natynkowe, moduły oraz profilowane płytki czołowe konstruowane są 
z uwzględnieniem minimalnych promieni gięcia, wymaganych dla zachowania parametrów instalacji kategorii 5 oraz bezpiecznej pracy światłowodów. Podtynkowe płytki czołowe dostosowane są do wielu systemów sieciowych specyficznych dla różnych krajów europejskich (m. in. popularne również w Polsce rozwiązania francuskie - Legrand Mosaic™45 czy niemieckie 50x50mm). Pudełka natynkowe akceptują od jednego do dwunastu modułów umożliwiając maksymalnie gęste ich upakowanie przy minimalnych wymiarach. Kolor puszek natynkowych dopasowany do koloru kanałów kablowych systemu PAN-WAY™ zwiększa estetykę całej instalacji.

OPTICOM™

System rozwiązań światłowo-dowych/multimedialnych umożliwiający przejście z instalacji zewnętrznej na wewnętrzną oraz rozprowadzenie światłowodów (instalacji multimedialnej) wewnątrz budynku. Program obejmuje mufy naścienne, mufy do paneli 19", 23" i 24", schowki na nadmiarowy światłowód do patch paneli, 24-ro portowe patch panele ST i SC z wysuwanymi szufladami, obudowy natynkowe, podtynkowe płytki czołowe, moduły przejściowe ST i SC, wtyki i gniazda OPTI-JACK. Ofertę uzupełnia system specjalnych światłowodowych kanałów kablowych (transparentnych lub pomarańczowych) z kompletem kształtek i uchwytów montażowych oraz system minikanałów uzupełnionych o kształtki kategorii 5 (wymuszających zachowanie minimalnego promienia gięcia światłowodu).

OPTI-JACK™

Chronione patentem dupleksowe złącze światłowodowe OPTI-JACK™ to pierwsze rozwiązanie opracowane specjalnie z przeznaczeniem do zastosowań "fiber-to-the-desk". Świetnie nadaje się również do wykorzystania w okablowaniu międzypiętrowym. 
Jego cechą charakterystyczną jest nowy (o dużej gęstości) sposób połączenia typu FJ™ (Fiber Jack). To pierwsze złącze światłowodowe o znajomym wyglądzie gniazda modularnego typu RJ.

Mniejszy o 50% od istniejących dupleksowych złącz SC pozwala na gęste upakowanie zarówno w panelach dystrybucyjnych, jak i obudowach montowanych przy stanowisku pracy. Kompletne gniazdo montowane jest bezpośrednio do obudowy, wymaga zatem mniejszej ilości komponentów.

OPTI-JACK spełnia lub przewyższa optyczne i mechaniczne wymagania normy TIA/EIA-568-A. Zaciskany w miejscu instalacji nie wymaga stosowania wstępnie przygotowanych kabli połączeniowych (łatwo ulegających uszkodzeniu w trakcie instalacji) co oznacza niższe koszty inwestycji.

Modularna konstrukcja umożliwia montaż we wszystkich obudowach linii MINI-COM™, 
w panelach dystrybucyjnych oraz we wszystkich mufach systemu OPTICOM™. Sprawia to, że przebudowa instalacji miedzianej na światłowodową odbywa się błyskawicznie.

| ## Zestawienie tłumienności złącz światłowodowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Złącze | ## OptiJack |  | ST/SC |  |
|  | SM | MM | SM | MM |
| Tłumienność (dB) | < 0,19 | < 0,15 | < 0,34 | < 0,34 |

GIGA-CHANNEL™

Część systemu okablowania sieciowego firmy PANDUIT o podwyższonych parametrach technicznych. Elementy przyłączeniowe wykonane zgodnie z wytycznymi draftu 1c normy ANSI/TIA/EIA 568-A wykorzystują osiągnięcia nowej, rewolucyjnej technologii GIGA-TX™. Umożliwiają transmisję z prędkościami gigabitowymi za pomocą ekranowanego lub nieekranowanego kabla nowej generacji stosowanego w okablowaniu poziomym lub pionowym. System zawiera:

- moduły GIGA-CHANNEL™ MINI-JACK™ - ekranowane lub nieekranowane gniazda RJ45 o parametrach przewyższających wymagania określone przez Power Sum NEXT, Power Sum FEXT, tłumienność oraz przesłuch międzyparowy dla transmisji gigabitowych

- modularny patch panel GIGA-CHANNEL™ wypełniony ekranowanymi lub nieekranowanymi modułami GIGA-CHANNEL™ MINI-JACK™

- kable krosujące GIGA-CHANNEL™ wykonane w oparciu o ekranowany lub nieekranowany kabel nowej generacji oraz specjalne wtyki RJ45 o podwyższonych parametrach transmisyjnych

PAN-WAY™

System produkcyjny kanałów kablowych obejmujący cztery główne grupy asortymentowe

- LD - minikanały w trzech rozmiarach (12x20mm, 15x26mm, 24x38mm). Największy rozmiar dostępny jest również w wersji z przegrodą.

- T 70 - kanały kablowe z montowanymi opcjonalnie przegrodami (wymiary: 103x45mm - pokrywa o szerokości 70mm). Charakteryzują się nowoczesnym i estetycznym wyglądem.

- TE - kanały podparapetowe z montowanymi opcjonalnie przegrodami (wymiary: 68x105mm i 68x130mm) - pokrywa o szerokości 80mm oraz kanał o wymiarach 68x170mm ze specjalną przegrodą umożliwiającą zamontowanie pokryw o szerokości 80mm i 40mm.

- T 702 - szerokie, podwójne kanały kablowe z montowanymi opcjonalnie przegrodami (wymiary: 184x45mm - pokrywy o szerokości 70mm). Nowoczesny i bardzo atrakcyjny wygląd.

PAN-PUNCH™

System PAN-PUNCH™ to popularne (zwłaszcza w kręgach telekomunikacji) rozwiązania oparte na złączach uderzeniowych systemu 110. Bloki 110 - 3, 4 lub 5-cio parowe akceptują drut lub linkę AWG22-26. Program zawiera komplet elementów koniecznych do budowy instalacji: wolne lub wstępnie zaciśnięte i zakończone złączami RJ-21/Telco podstawy na 100 lub 300 par (pogłębione kanały pozwalają na swobodne wprowadzenie koniecznej ilości typowej, 4-ro parowej skrętki kat. 5), organizery poziome, kable połączeniowe (110-110 lub 110-RJ45), nalepki i oznaczniki (również do opisywania komputerowego), narzędzia do zdejmowania izolacji ze skrętki, narzędzia uderzeniowe oraz narzędzia do montażu bloków w podstawach. Dostępne są także rozwiązania przeznaczone do zabudowy szaf 19" a system kompletnych wież 300 lub 900 parowych uzupełniono o organizery pionowe.

PAN-CODE™

PAN-CODE™ to bogaty program samolaminujących oznaczników i nalepek do modułów
i kabli transmisyjnych oferowanych w postaci wygodnych książeczek noszonych
w kieszeni instalatora lub w postaci arkuszy formatu A4.

Umożliwiają trwałe nanoszenie przy pomocy zwykłego ołówka lub długopisu koniecznych oznaczeń na bieżąco w miejscu instalacji lub też wcześniejsze przygotowanie
i zadrukowanie za pomocą drukarki laserowej lub igłowej. Drukowane komputerowo etykiety firmy Panduit umożliwiają oznaczanie linii, modułów i obudów z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z normy EIA/TIA-606.

Oznaczniki do stosowania na zewnątrz budynku wykonane są z materiałów odpornych na wpływ czynników atmosferycznych i promieniowanie UV. Panduit dostarcza również specjalne oprogramowanie umożliwiające wytwarzanie oznaczników i etykiet seryjnie, dostosowanych do potrzeb konkretnej instalacji.

W ostatnim czasie, rozszerzając ofertę wprowadzono do sprzedaży ręczną drukarkę LS3E łącznie z całym systemem oznaczników umożliwiającą błyskawiczne i profesjonalne opisywanie bezpośrednio w miejscu instalacji.

### Główne zalety systemu PAN-NET™:

- W pełni modułowa budowa paneli i gniazd pozwala zainstalować obok siebie różne typy złącz miedzianych i światłowodowych, ułatwiając dostosowanie systemu na potrzeby użytkownika

- Unikatowy system oznaczania i organizacji kabli pomaga utrzymać porządek przewodów połączeniowych, ułatwia zarządzanie systemem i poprawia jego estetykę

- Najwyższa jakość wszystkich elementów pozwala m.in. na 10-krotne rozmontowanie i ponowną instalację gniazda RJ45

- Zastosowanie nowatorskich rozwiązań technicznych zapewnia łatwy, szybki i bezbłędny montaż elementów

- Rozwiązania Panduit są wdrażane przez wyspecjalizowane firmy - instalatorów PSC i objęte 15-, lub 25-letnią gwarancją systemową Certification Plus

O dużym zaufaniu do systemu okablowania Panduit świadczy fakt, że został wybrany m.in. przez największe korporacje oraz instytucje finansowe, dla których nawet krótka awaria sieci oznaczałaby milionowe straty. Wśród nich są np.:

- Telekomunikacja/IT: 3Com, Cisco, Intel, Novell, Ericssonn, Globix, Qwest,
 Sprint Corp., Worldcom

- Transport: American Airlines, Boeing, Honda, Mitsubishi, Nissan, Saturn, Toyota, 
 United Airlines

- Finanse: Bank of America, Bank Zachodni, Deutsche Bank, Ernst & Young

- Edukacja: Uniwersytet Gdański, polskie gimnazja i licea

- Handel: Castorama, Circuit City, Go Sport, The Limited

- Inne branże: Canon, Eli Lilly, Fuji, Kodak, McDonalds, Pfitzer, Procter & Gamble, Sony, Xerox

Projekt sieci.

W ramach rozwiązania optymalnego urządzenia aktywne sieci pochodzą od 3Com - jednej z najlepszych firm na świecie w tej branży, do połączenia z siecią Internet wykorzystano router firmy Cisco, od niej pochodzi również sprzętowy firewall. Okablowanie strukturalne jak już wcześniej wspomniałem bazuje na rozwiązaniach firmy Panduit.

„Sercem” sieci w Budynku A jest przełącznik modularny 3Com® Switch 4005 wyposażony w 6 modułów 3Com® Switch 4005 8-Port 100BASE-FX Module, które łączą stanowiska komputerowe w całym budynku z przełącznikiem w technologii Fiber-To-the-Desk. Ze względu na niewielką liczbę stanowisk komputerowych (38) zdecydowano się na tylko jeden punkt dystrybucyjny. Budynek ten jest połączony z Budynkiem B za pomocą łącza światłowodowego (single mode) przy użyciu modułu 3Com® 1000BASE-LX GBIC (jedno z połączeń pełni rolę tzw. łącza redundantnego).

Do przełącznika przez moduł 3Com® Switch 4005 8-Port 10/100BASE-T Module jest podłączony również router sprzętowy Cisco 2611 XM oraz firewall: Cisco PIX 515E, który filtruje pakiety przychodzące z sieci Internet poprzez urządzenie dostępowe dostarczane przez Telekomunikację Polską. Oprócz tego w budynku znajdują się serwer WWW, FTP, poczty, baz danych oraz serwer zarządzający siecią w budynku.

W Budynku B przełącznikiem głównym jest 3Com® SuperStack® 3 Switch 4950 
(6 portów 1000Base-SX, 12 portów 10/100/1000Base-T oraz 6 slotów na moduły GBIC). Do portów 1000Base-SX światłowodem wielomodowym są podłączone 4 switch-e 3Com® SuperStack® 3 Switch 4400 48-Port, znajdujące się po jednym na każdym piętrze, do których z kolei są połączone komputery. Przy użyciu 2 modułów 3Com® 1000BASE-LX GBIC i światłowodu jednomodowego, do przełącznika jest przyłączony (podwójnym łączem) switch z Budynku A. W przyszłości, kiedy powstanie budynek C będzie on przyłączony do sieci lokalnej przez moduły 3Com® 1000BASE-SX GBIC również zainstalowane w tym przełączniku. Przełączniki na poszczególnych piętrach, pełniące rolę punktów dystrybucyjnych, również są wyposażone w moduły 1000Base-SX co pozwala, na zbudowanie sieci szkieletowej w oparciu o technologię Gigabit Ethernet i światłowód wielomodowy. Do nich podłączone są poprzez moduł GBIC 1000Base-T dwa serwery baz danych i serwer plików. Oprócz tego umieszczono tam również główny serwer zarządzający i serwer zapasowy.

Wszystkie połączenia pomiędzy budynkami są zdublowane co znacznie poprawia bezpieczeństwo samej sieci. W projekcie uwzględniono to poprzez „zakupienie” kabla światłowodowego o podwójnej długości i podwójną ilością modułów GBIC. Zaprojektowano i wykonano również połączenie z trzecim budynkiem, w wykazie został uwzględniony kabel światłowodowy (wielomodowy) oraz skrzynka naścienna do której dochodzi.

Projekt podłączenia do sieci Internet.

W założeniach projektowych firma powinna posiadać połączenie z Internetem 
o przepustowości min. 2 Mb/s. Najlepszym rozwiązaniem jest wykupienie usługi 
w Telekomunikacji Polskiej S.A. o nazwie Transmisja Danych FRAME RELAY/ATM, która wcześniej świadczona była pod nazwą POLPAK-T. Usługa charakteryzuje się następującymi cechami:

- duży wybór i zróżnicowanie - parametry transmisji to: 64 kbit/s, 128 kbit/s, 512 kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s. Przy wyborze łącza powyżej 2 Mbit/s (technologia ATM) ceny negocjowane są indywidualnie

- gwarantowane prędkości transmisji począwszy od CIR = 8 kbit/s

- 2 rodzaje dostępu do sieci:

  - symetryczny (FRAME RELAY, ATM, dostęp radiowy LMDS)

  - asymetryczny (łączem ADSL)

- obniżone opłaty, większe zróżnicowanie cen

- całodobowy serwis. W każdą noc z soboty na niedzielę w godzinach 23.00 - 4.00 przewidziano tzw. okno serwisowe: wykonanie niezbędnych prac, w szczególności związanych z modernizacją sieci oraz polepszeniem jakości usług. Dla Abonenta może to oznaczać brak dostępu do usług Transmisji Danych FRAME RELAY/ATM w  sieci szkieletowej POLPAK przez maksymalnie 15 minut.

Sieć POLPAK umożliwia transmisje do światowych sieci pracujących zgodnie z  protokołem Frame Relay i ATM do 220 krajów świata. Dostęp do zasobów światowego Internetu zapewniają łącza o przepustowości 622 Mbit/s (do Kopenhagi) oraz dwa o przepustowości po 155 Mbit/s (do Frankfurtu i Nowego Jorku).

Opłata za dostęp do sieci szkieletowej POLPAK łączem symetrycznym za każde zakończenie łącza.

| Rodzaj usługi | Opłata aktywacyjna jednorazowa |  |  | Opłata abonamentowa miesięczna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| Łącze o szykości do 2 Mb/s | 2299.00 | 505,78 | 2804,78 | 1589,00 | 349,58 | 1938,58 |

Analiza niezawodności sieci i jej bezpieczeństwa.

Niezawodność projektowanej sieci komputerowej opiera się  przede wszystkim na doskonałej jakości okablowaniu i wysokiej klasy urządzeniach aktywnych.

Okablowanie strukturalne pochodzi od znanego i cenionego w świecie Panduita, a kable światłowodowe od Molex-a. Produkowane przez nich asortyment począwszy od kabli miedzianych i światłowodowych, poprzez wtyczki i gniazda a skończywszy na szafach 19” i panelach krosowych spełnia wszystkie najważniejsze normy energetyczne i dotyczące bezpieczeństwa.

Sprzęt aktywny sieci komputerowej, dla wersji optymalnej również pochodzą od jednej z najlepszych firm w tej branży na świecie – firmy 3Com. Wykonane przez nich przełączniki charakteryzują się znakomitą wydajnością, oferują szereg możliwości zarządzania poprzez zwykłą przeglądarkę WWW, spełniają najbardziej rygorystyczne normy energetyczne i bezpieczeństwa.

Wszystkie elementy aktywne zastosowane w sieci to przełączniki co zapewnia najbardziej efektywny transfer danych w sieci. Wykorzystanie światłowodów i technologii Gigabit Ethernet w ramach sieci szkieletowej sprosta w zasadzie każdej ilości przesyłanych danych i to przez dłuższy okres czasu.

Zasilanie przełączników i serwerów w przypadku awarii jest podtrzymywane przez zespół zasilaczy awaryjnych (UPS) zdolnych przez kilka minut zapewnić pracę tych urządzeń.

Wszystkie połączenia światłowodowe pomiędzy budynkami są redundantne – każde połączenie pomiędzy budynkami jest podwójne, pożądane jest aby były one prowadzone różnymi trasami co zminimalizuje prawdopodobieństwo uszkodzenia obu w tym samym czasie. Uodparnia to sieć na różne nieprzewidziane sytuacje losowe mogące uszkodzić kanały telekomunikacyjne, i tym samym odciąć niektóre budynki np. od sieci Internet. Koszty takiej awarii, mogłyby oznaczać ogromne straty dla całej firmy, nieporównywalnie większe od kosztu dwóch modułów GBIC i kilkuset metrów światłowodu.

Bezpieczeństwo sieci należy rozpatrzyć w dwóch ujęciach, a mianowicie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne czyli polityka związana z zapewnieniem ochrony sieci przed różnego rodzaju atakami z sieci lokalnej – kluczową rolę odgrywa tutaj przede wszystkim administrator sieci. Powinien regularnie (powiedzmy raz na dobę) skanować system w poszukiwaniu wirusów czy koni trojańskich, ściągać nowe definicje wirusów i dokonywać upgrade-u oprogramowania antywirusowego, regularnie sprawdzać pojawienie się „łat” do używanego oprogramowania i instalować je. Ważne jest także sprawne zarządzanie kontami użytkowników – ich aktualizacja i częsta zmiana haseł.

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego oprócz zabezpieczania danych na serwerach przed ich utratą, to także troska o ich składowanie i odpowiednie zabezpieczenie. Kopie zapasowe na nośnikach taśmowych powinny być regularnie (np. 2 – 4 razy na dobę) wykonywane przez administratorów i przechowywane np. przez okres tygodnia 
w bezpiecznym miejscu (specjalne pomieszczenie – najlepiej swego rodzaju sejf w innym budynku). W przypadku utraty danych – na przykład w wyniku pożaru albo włamania możliwe jest szybkie odtworzenie stanu baz danych i prowadzonych projektów sprzed zdarzenia.

Głównymi filarami bezpieczeństwa zewnętrznego są: dobry router i sprzętowy firewall. Dla rozwiązania optymalnego są to Router 2611XM oraz Firewall PIX 515E. Router ma już wbudowany firewall a oprócz tego jest zaopatrzony w IDS (Intrusion Detection System). Firewall PIX 515E charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością i niezawodnością, dodatkową zaletą jest możliwość zdalnego powiadomienia administratora o włamaniu. Jest to naprawdę bardzo dobre połączenie, które jest w stanie przeciwstawić się nawet atakom typu DoS (Denial of Service) czy DDoS.

#### Budynek A

## Okablowanie i gniazda

| POZIOM | DŁUGOŚĆ ŚWIATŁOWODU | LICZBA GNIAZD PODWÓJNYCH |
| --- | --- | --- |
| 3 | 700 m | 7 |
| 2 | 1040 m | 8 |
| 1 | 1470 m | 14 |
| 0 | 400 m | 8 |

## UrządzeNIA Aktywne

| OZNACZENIE | NAZWA | KOD PRODUCENTA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| router-01 | Cisco Modular Access Router 2611XM | CISCO2611XM | 1 |
| firewall-01 | Cisco PIX 515E Firewall | PIX–515E–R–BUN | 1 |
| # switch-01 | # 3Com® Switch 4005 | # 3C16819 | 1 |
|  | # 3Com® Switch 4005 8-Port 100BASE-FX Module | # 3C16829 | 6 |
|  | # 3Com® Switch 4005 8-Port 10/100BASE-T Module | # 3C16828 | 1 |
|  | # 3Com® 1000BASE-LX GBIC | # 3CGBIC92 | 2 |
|  | # 3Com® Gigabit Fiber-SX Server NIC | # 3C996-SX | 2 |
|  | # 3Com® 100 Secure Fiber-FX NIC | # 3CR990-FX-97 | 40 |

#### Budynek B

## Okablowanie i gniazda

| POZIOM | DŁUGOŚĆ ŚWIATŁOWODU | DŁUGOŚĆ KABLA UTP 5e | LICZBA GNIAZD PODWÓJNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 75 m | 1620 m | 18 |
| 2 |  | 2640 m | 24 |
| 1 |  | 2640 m | 24 |
| 0 |  | 1120 m | 14 |

## UrządzeNIA Aktywne

| NAZWA | KOD PRODUCENTA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| # 3Com® SuperStack® 3 Switch 4950 | # # 3C17706 | # 1 |
| # 3Com® SuperStack® 3 Switch 4400 48-Port | # 3C16819 | 4 |
| # 3Com® 1000BASE-LX GBIC | # 3CGBIC92 | 2 |
| # 3Com® 1000BASE-SX GBIC | # 3CGBIC91 | 2 |
| # 3Com® Gigabit Fiber-SX Server NIC | # 3C996-SX | 2 |
| # 3Com® SuperStack® 3 Switch 4400 1000BASE-SX Module | # 3C17710 | 4 |

## KABLE ŚWIATŁOWODOWE

| NAZWA | KOD PRODUCENTA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| # Kabel światłowodowy firmy Molex (multimode) wewnętrzno-zewnętrzny 50/125 | 91-D005-06 | 450 m |
| # Kabel światłowodowy firmy Molex (multimode) wewnętrzny 50/125 Duplex-Zipcord | 91-2054 | 2700 m |
| # Kabel światłowodowy firmy Molex (singlemode) wewnętrzno-zewnetrzny 9/125 6-włóknowy | 91-D00S-06 | 3400 m |

## Elementy okablowania strukturalnego

| NAZWA | KOD PRODUCENTA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| # NETFRAME Rack System 45U | # CMRSW84 | # 5 |
| # Panel krosowy serii MINI-COM 48 x module | CPP 48 WBL | 4 |
| Panel krosowy serii MINI-COM 24 x module | CPP 24 WBL | 1 |
| # Szuflada 19” OPTICOM (4 x FMP) (24 x module) | FMD 24 | 3 |
| # Płytka do szuflady akceptująca do 6 modułów MINI-COM | FMP 6 | 15 |
| # Płytka czołowa natynkowa MINI-COM (2 x module) | CFPF S2 SAW | 120 |
| # MINI-COM MINI-JACK TX-5e Module | CJ5E 88TIW-C | 250 |
| # PAN-PLUG Modular Plug | MP588-L | 250 |
| # MINI-COM OPTI-JACK Fiber Optic Connector Module – Multimode (JACK) | FJJGM5CEI | 50 |
| # MINI-COM OPTI-JACK Fiber Optic Connector Module – Multimode (PLUG) | FJEPGM5CEI | 100 |
| # SC Multimode Connector | FSCM1RD | 50 |
| # PowerSum+ 5e PatchCord | UTPCH5 | 130 |
| # OPTI-JACK Optical Fiber Patch Cord Multimode (50/125) | F5D6J-NM1 | 50 |
| # Cable Management Rack System | CRMSHLF | 10 |
| # Cable Management Vertical Slack Manager | CMVSMF | 10 |
| # Horizontal Panel – Cable Manegment | CMPH1 | 10 |
| # OPTICOM Fiber Optic Wall Mount Enclosures | FWME12EBL | 3 |
| # PAN-WAY T-70 Surfase Raceway Base & Cover | T70B, T70C, T70DW | 3 x 230 |
| # PAN-WAY T-70 Corners | T70IC, T70OC, T70RA | 3 x 50 |

Bilans mocy

- Połączenie między Budynkiem A i Budynkiem B

Poziom mocy nadawanej: 		Pt = -15 dBm

Czułość odbiornika: 			Pr = -29 dBm

Rezerwa na urządzenia: 			R = 1dBm

Tłumienność linii światłowodowej: 	P = Pt–Pr–R = -15 + 28 – 1 = 12 dB

Kabel optotelekomunikacyjny:

Długość = 1700 m

Tłumienność jednostkowa < 0.40 dB/km

Tłumienie światłowodu: 1.7 x 0.4 = 0.68 dB

Złącza:

Ilość złączy rozłącznych = 6 x OPTI-JACK (tłumienie < 0.2 dB)

Ilość spawów = 3

Tłumienie łączy razem = 6 x 0.2 + 3 x 0.1 = 1.5 dB

Rezerwa na światłowód (starzenie się i ewentualne spawy) = 1 dB

Tłumienie linii światłowodowej wynosi L = 1.5 + 0.68 + 1 = 3.18 dB

Zapas M wynosi: M = P–L = 12 – 3.18 = 8.82 dB

- Połączenie punktów dystrybucyjnych (switch – switch)

Poziom mocy nadawanej: 		Pt = -15 dBm

Czułość odbiornika: 			Pr = -29 dBm

Rezerwa na urządzenia: 			R = 1dBm

Tłumienność linii światłowodowej: 	P = Pt–Pr–R = -15 + 28 – 1 = 12 dB

Kabel optotelekomunikacyjny:

Długość = 20 m

Tłumienność jednostkowa < 2.7 dB/km

Tłumienie światłowodu: 0.02 x 2.7 = 0.054 dB – pomijalnie małe.

Złącza:

Ilość złączy rozłącznych = 4 x OPTI-JACK (tłumienie < 0.2 dB)

Ilość spawów = 0

Tłumienie łączy razem = 4 x 0.2 = 0.8 dB

Rezerwa na światłowód (starzenie się i ewentualne spawy) = 1 dB

Tłumienie linii światłowodowej wynosi L = 0.8 + 1 = 1.8 dB

Zapas M wynosi: M = P–L = 12 – 1.8 = 10.2 dB

- Połączenie punktu dystrybucyjnego z komputerem (switch – karta sieciowa)

Poziom mocy nadawanej: 		Pt = -15 dBm

Czułość odbiornika: 			Pr = -29 dBm

Rezerwa na urządzenia: 			R = 1dBm

Tłumienność linii światłowodowej: 	P = Pt–Pr–R = -15 + 28 – 1 = 12 dB

Kabel optotelekomunikacyjny:

Długość = 50 m

Tłumienność jednostkowa < 2.7 dB/km

Tłumienie światłowodu: 0.05 x 2.7 = 0.135 dB

Złącza:

Ilość złączy rozłącznych = 3 x OPTI-JACK (tłumienie < 0.2 dB) ,  1 x SC (0.5 dB)

Ilość spawów = 0

Tłumienie łączy razem = 3 x 0.2 + 0.5 = 1.1 dB

Rezerwa na światłowód (starzenie się i ewentualne spawy) = 1 dB

Tłumienie linii światłowodowej wynosi L = 1.1 + 1 = 2.1 dB

Zapas M wynosi: M = P–L = 12 – 2.1 = 9.9 dB