PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ

1. Założenia

Sieć komputerowa stanowi obecnie krwiobieg przedsiębiorstwa. Wszystkie informacje, dokumenty, plany działania i komunikacja odbywają się przy udziale sieci. Jest więc ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy. Sieć aby spełniała swoje zadania musi spełnić kilka koniecznych warunków. Po pierwsze musi być niezawodna. Musi być szybka. Ponieważ instalacja sieci związana jest z dużą inwestycją czasową i finansową musi ona być nowoczesna na tyle aby jej wymiana miała miejsce dopiero po długim czasie eksploatacji (po pełnej amortyzacji kosztów).

W związku z powyższym projekt sieci w firmie "NET" musi uwzględniać:

- należy zainstalować 34 gniazda w budynku biurowym firmy,

- należy zainstalować 2 gniazda w pomieszczeniu serwera,

- okablowanie musi spełniać wymogi sieci kategorii co najmniej 5,

- okablowanie stałe musi być trwale przytwierdzone do budynku, wszystkie kable powinny być zakończone w puszkach odpowiednimi gniazdami lub w specjalnie do tego przeznaczonych szafach,

- okablowanie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Należy kabel ukryć podtynkowo, w listwach instalacyjnych lub ponad podwieszonymi sufitami,

- osprzęt sieciowy powinien posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję,

- sieć szkieletowa w technologii FDDI.

Co daje FDDI

Przez zastosowanie technologii FDDI - dla połączeń szkieletowych "backbone" - osiągniemy:

- wydajne łącza 100Mb - dzięki temu sieć uzyska dużą wydajność i w maksymalny sposób zapewni przepływ danych.

- nadmiarowość łącz - połączenia do podwójnego pierścienia - DAS zapewnia bezpieczeństwo transmisji w przypadku awarii okablowania. Dzięki dodatkowym połączeniom sieć automatycznie potrafi ominąć uszkodzony odcinek kabla lub odłączyć źle funkcjonujące urządzenie.

- możliwość zarządzania parametrami przepływu danych w sieci - konfiguracja takich elementów jak np. czas przetrzymywania "żetonu", pozwala zwiększyć wydajność sieci.

- zastosowanie światłowodów poprawia jakość i bezpieczeństwo transmisji. Utrudnia również podsłuch sieci.

- pozwala na łączenie segmentów sieci Ethernet i Fast Ethernet.

Schemat ideowy sieci

3. Sprzęt firmy 3Com

| Typ urządzenia | Model | Ilość | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| NIC FDDI | 3c796 | 2 szt. | 6750 |
| HUB FastEthernet 12 port | 3c16592-ME SS2 Baseline Dual Speed HUB 12x10/100BaseTX | 1 szt. | 3132 |
| Switch FDDI - FastEthernet | CoreBuilder 2500 3c250100A-ME Chassis 3c200100 FDDI DAS 3c200500 Fast Ethernet | 1 szt. 2 szt. | 21332 9450 5232 |
| EtherNet HUB 24 port | 3c16441-ME | 1 szt. | 2095 |
| Upload Module Ethernet | 3c12063 | 1 szt. | 485 |
| Router | 3c409004 OfficeConnect Remote 531 3c409001 WAN 5xx v35 cable | 1 szt. | 3482 472 |
| NIC FastEthernet | 3c905-TX | 10 szt. | 513 |
| NIC Ethernet | 3c900-TPO | 24 szt. | 440 |
|  |  | Razem | 74870 |

4. Sprzęt firmy Cisco + OEM + 3Com

| Typ urządzenia | Model | Ilość | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| NIC FDDI | 3c796 | 2 szt. | 6750 |
| Switch FDDI - FastEthernet | Cisco WS-C2822-A 2822 Switch 24xTP, 2 slots Cisco WS-X2842 FDDI Fiber DAS module Cisco WS-X2811 100BaseTX | 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 5232 17482 2782 |
| HUB FastEthernet 12 port | Cisco WS-C112T | 1 szt. | 3482 |
| Router | Cisco 1000 Router 1xTP, 1xDB60 | 1 szt. | 4182 |
| NIC FastEthernet |  | 10 szt. | 80 |
| NIC Ethernet |  | 24 szt. | 60 |
|  |  | Razem | 48900 |

Kosztorys