Projekt sieci komputerowej LAN dla firmy              reklamowej „KONOR”

1.Główne założenia projektu.

- Opis sytuacji i położenia budynku i projektowanej sieci.

- Wybór technologii w projektowanej sieci.

- Zastosowane media transmisyjne.

- Charakterystyka sieci komputerowej.

- Cele i zadania przedsięwzięcia.

- Koszty projektu

2.Wybór oprogramowania sieciowego.

- Usługi sieciowe udostępnione przez system.

- Domena sieci Windows NT

- Zarządzanie zasobami sieci.

3.Opis techniczny projektu

- Struktura okablowania

- Wybór okablowania

- Elementy aktywne w sieci

a)Przełącznice  SuperStack II Switch  3300 24,12 TP/TX

b)Przełącznice  SuperStack II Switch  3300 8 FX

c)Router Cisco model 1005

d)Moduły do przełączników

e)Serwery sieciowe

f)Zastosowanie elementów

4.Końcowy kosztorys projektu.

1.Główne założenia projektu.

Projektowana sieć ma połączyć nowo wybudowany budynek firmy                   reklamowej z 2 innymi jej filiami oddalonymi o 500 m i 1500 m. Firma zajmuje

się reklamą swoich produktów oraz projektowaniem wyposażenia wnętrz  u

klienta. Firma zatrudnia pracowników, którzy wykonują swoją pracę w różnych

Oddziałach i potrzebuje nowoczesną sieć dla wymiany informacji między nimi

Oraz kontaktu z otoczeniem. Główny budynek jest 3-poziomowym obiektem,

Który nie posiada jeszcze całkowitego wyposażenia wnętrz, co pozwala na założenie nowoczesnej sieci komputerowej,której parametry będą wystarczające na kilkanaście najbliższych lat? Oddziały oddalone są od centrum

O znaczną odległość co uniemożliwia zastosowanie tradycyjnego medium transmisyjnego jaką jest skrętka ,należy więc wybrać do tego odpowiednie

medium .Idealnym rozwiązaniem będzie tu zatem zastosowanie światłowodu.

Zastosowanie światłowodu będzie kosztowną inwestycją lecz opłacalną w

przyszłości w czasach ciągłego postępu technicznego.

Charakterystyka cele i zadania  sieci komputerowej.

- Projektowana  sieć ma połączyć 72 użytkowników w głównym budynku

oraz  12 w poszczególnych oddziałach.

- Każda stacja robocza ma być podłączona do sieci przy przepustowości

nie mniejszej niż 100 Mb/s.

- Koszt na pojedynczego  użytkownika będzie wynosił 1500 zł

- Sieć ma posiadać dostęp do świata zewnętrznego (Internetu)

- Pasmo transmisyjne 2,4 GHz

- Właścicielem  połączenia między filiami ma być firma

# Koszty projektu

W koszty projektu wchodzi:

- zakup urządzeń aktywnych

- zakup okablowania

W koszt projektu nie wchodzi:

- zakup oprogramowania sieciowego

- pojedynczych stacji roboczych

- serwerów sieciowych

- łącza stałego

- kart sieciowych

- wykonanie projektu

## Wybór technologii

Zdecydowałem  się  użyć światłowód do budowy niniejszej sieci ponieważ: 
a) Duża liczba przesyłanych danych wymusza zastosowanie światłowodu jako    medium transmisyjnego w projektowanej sieci.

b) Znaczna odległość (ok. 500,1500m.) pomiędzy budynkami eliminuje

użycie tradycyjnych mediów transmisyjnych (skrętka, kabel koncentryczny),gdyż tłumienie przy znacznych odległościach (kilometry) w tradycyjnych mediach transmisyjnych jest duże ,co z powalnia sieć. 
c) Sieć światłowodowa jest odporna na zakłócenia pochodzące z różnych źródeł (zakłócenia atmosferyczne, wilgotność, zakłócenia elektromagnetyczne).

d) Łatwość eksploatacji, w przypadku uszkodzenia szybko można zlokalizować jego miejsce.

e) Olbrzymią zaletą sygnałów świetlnych jest bardzo wysoka częstotliwość impulsów, sięgająca 1015 Hz, brak wrażliwości na zewnętrzne pola elektryczne  w  szczególności magnetyczne oraz niskie tłumienie. Światłowody obecnie stosowane w budynkach posiadają tłumienność poniżej 0,5 dB/km, a niektóre z nich nawet 0,2 dB/km. Dla porównania - tłumienie kabli miedzianych jest rzędu 20 dB/km i rośnie dla sygnałów o większej częstotliwości. Mniejsze tłumienie oznacza zwiększenie dystansu transmisji bez użycia regeneratorów. 
Pozwala to na przesyłanie danych z szybkością przekraczającą 1Gb na duże odległości i przy bardzo niskiej stopie błędów. Dużą zaletą światłowodów jest również wysoka poufność przesyłanych za ich pomocą danych. Bardzo trudno podłączyć się do światłowodu tak, aby nie spowodować zmian w transmitowanym sygnale

f) Transmisja sygnałów w światłowodach wymaga minimalnego użycia energii, w porównaniu z komunikacją poprzez łącza miedziane.

Użycie światłowodu jako medium transmisyjnego w projektowanej sieci wydaje się zasadne pomimo tego, że wydatki na inwestycje w początkowym okresie wdrażania sieci na pewno są warte wydania jeżeli sieć ma funkcjonować prawidłowo przez najbliższych kilkanaście lat.

2.Wybór oprogramowania sieciowego.

Aby wymiana informacji w sieci komputerowej była sprawna należy zainstalować taki system ,który zapewni  takie usługi sieciowe mające na celu ułatwienie pracy korzystającym z tej sieci. Chodzi tu między innymi o udostępnienie danych z serwera lokalnego  ( udostępnianie pewnych plików, różnego rodzaju raportów, przesyłanie danych, korzystanie z zasobów sieciowych ).

- udostępnianie plików

### -    autentykacja i autoryzacja użytkownika

- poczta elektroniczna

- udostępnianie urządzeń sieciowych (drukarek, skanerów itp.)

- dostęp do plików odległych  (ftp,upn)

- określenie uprawnień każdego z użytkowników

Idealnym sieciowym systemem operacyjnym dla projektowanej sieci może być

Sieciowy system operacyjny firmy Microsoft   Windows NT server.

System Został on tak zaprojektowany , aby pomóc w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji biznesowych .Systemem Windows NT posiada usługi dotyczące sieci Web, transakcji, skryptów, komponentów i kolejek komunikatów. Nowe narzędzia zarządzania w systemie Windows NT i dodatku Option Pack pomagają w tworzeniu witryn sieci Web, zarządzaniu ich zawartością i analizie wzorców użytkowania, aby ułatwić optymalizację witryny w miarę jej rozwoju. Wiele witryn internetowych na jednym komputerze, innowacyjne funkcje publikacji w sieci Web, dostosowywanie narzędzi i nowe technologie kreatorów czynią system Windows NT systemem do bezpiecznego publikowania i udostępniania informacji zarówno w firmowych sieciach intranet, jak i w sieci Internet. Windows NT zawiera kreatorów dla zadań takich, jak: dodawanie kont użytkowników, licencjonowanie, uzyskiwanie dostępu do plików i folderów itd. Zaawansowane narzędzie do diagnostyki sieci umożliwiające badanie wymiany danych na poziomie pakietów. Umożliwia przechwytywanie sieciowej wymiany danych do późniejszej analizy, co znacznie ułatwia usuwanie problemów z siecią. Zintegrowane narzędzie do nadzorowania aplikacji i zadań, jak również miernik głównych elementów wpływających na wydajność systemu Windows NT. Dostarcza informacji na temat wszystkich aplikacji i procesów działających na danej stacji roboczej, jak również informacji na temat wykorzystania pamięci i procesora. Microsoft Windows NT automatycznie indeksuje na użytkowanym serwerze pełny tekst i właściwości plików łącznie z plikami w formacie HTML, niezależnie od tego, czy jest to serwer sieci intranet, Internet czy tylko serwer plików i wydruku. Posiada również dobrą przepustowość sieci - wzrost wydajności sieci lokalnej (LAN) na kablu Fast Ethernet może wynieść do (100 MB/sec). System ten spełnia prawie wszystkie określone usługi ,i na dodatek posiada bardzo przyjemny interfejs dla użytkownika ,który  nie wymaga znajomości poszczególnych komend wymaganych w innych systemach operacyjnych takich jak np. Unix. Pozwala także na bezproblemowy dostęp do sieci internet oraz poczty elektronicznej.

3.Opis techniczny projektu

#### Schemat  projektowanej sieci komputerowej.

Struktura systemu okablowania.

Na system okablowania strukturalnego składają się następujące elementy.

- Centralny punkt dystrybucyjny międzybudynkowy (budynek główny parter)

- Okablownie w poszczególnych oddziałach

-    Okablowanie międzybudynkowe

-    Okablowanie  w budynkach (skrętka)

-    Przyłącze telekomunikacyjne.

Do punktów dystrybucyjnych każdego z budynków doprowadzonych zostało po 4 lub 6 włókien światłowodowych . Rura światłowodowa stanowi dla kabla kanalizację wtórną, która zapewnia lepszą widoczność trasy kabla światłowodowego oraz dodatkowo chroni go przed warunkami atmosferycznymi. Stosowanie kanalizacji wtórnej zalecane jest przez TP S.A.

Zastosowano kable światłowodowe produkcji OTO-LUBLIN o wysokiej jakości potwierdzonej certyfikatem ISO9001.

Wszystkie zastosowane kable są gradientowe, wielomodowe 62,5/125 MM, o stosunkowo niskim promieniu zagięcia i wysokiej dopuszczalnej sile ciągnienia przy stosunkowo niewielkiej średnicy. W  budynkach natomiast zostanie poprowadzona sieć od przełącznicy do każdego stanowiska roboczego skrętką

Kat.5 z końcówkami RJ 45.W każdym z budynków zostaną zamontowane

szafy rozdzielające.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

Modem, router, transceiver.

PANEL

URZĄDZENIE

AKTYWNE

3Com

##### WIESZAK

PANEL 24por

WIESZAK

PÓŁKA

PÓŁKA NA

ZASILACZ ITP.

5.Elementy aktywne sieci komputerowej.

a)Przełącznice  SuperStack II Switch  3300 24,12 TP/TX]

| wersja 12-portowa - widok z przodu wersja 24-portowa - widok z przodu | widok z tyłu |
| --- | --- |

#### Podstawowe cechy  SuperStack II Switch 3300 12 , 24 TP/TX

- możliwość łączenia przełączników w wieże za pomocą specjalnych międzyprzełącznikowych łączy o dużej wydajności (Matrix Port)

- zarządzanie wieżą jako jedną całością, wspólny adres IP

- monitorowanie IGMP: Przełącznik monitoruje ramki rozsyłania grupowego (multicast) i automatycznie konfiguruje się tak, aby zredukować obciążenie sieci rozsyłanymi danymi, zwiększając w ten sposób ogólną przepustowość sieci

- obsługa Fast IP - łączy funkcje kontrolne routingu z wydajnością przełączania

- proste zarządzanie poprzez wbudowany serwer WWW przy użyciu przeglądarki z dowolnej stacji w sieci, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa

- pełna obsługa zapasowych łączy i algorytm spanning tree

- opcjonalne nadmiarowe systemy zasilania (ang. RPS - Redundant Power System)

- Roving Analysis Port (RAP) - obsługuje kopiowanie ruchu danych z dowolnego portu w wieży na inny, umożliwiając bezpośrednie podłączenie analizatora sieci.

- elastyczne buforowanie pamięci dla portów umożliwiające alokowanie pamięci w locie w celu automatycznej optymalizacji wydajności opartej na ruchu w sieci

- kontrola przepływów oparta na standardach IFM (Intelligent Flow Management - inteligentne zarządzanie przepływem) i 802.3x zapobiega gubieniu pakietów i zwiększa wydajność pracy urządzenia

- obsługa standardu 802.1p, nowego standardu obsługi priorytetów danych stosowanego w aplikacjach multimedialnych

- obsługa standardu 802.1Q, nowego standardu tworzenia sieci wirtualnych VLAN

b) Przełącznice  SuperStack II Switch  3300 8 FX

widok z przodu

widok z tyłu

#### Podstawowe cechy  SuperStack II Switch 3300 8 FX

- Moduł SuperStack II Switch Matrix Module umożliwia uzyskanie w wieży przełączników pasma 4 x 1 Gb/s, co pozwala na wyeliminowanie wąskich gardeł w sieci. Cała wieża może być zarządzana jako pojedynczy system. W prosty sposób możliwe jest dzielenie podłączonych do wieży zasobów.

- Obsługa sieci wirtualnych wg. standardów IEEE 802.1Q oraz implementacja standardów 802.1D/D17 (włączając 802.1p) i priorytetowanie pakietów zgodnie z IEEE 802.p zapewniają zaawansowane wsparcie dla przesyłania danych multimedialnych.

- Obsługa funkcji warstwy trzeciej: Fast IP i IGPM snooping zwiększają wydajność routowania i poprawiają działanie aplikacji przesyłających dane multimedialne.

- Inteligentne zarządzanie przepływem i kontrola przepływu zgodna ze standardem IEEE 802.3x zapobiegają gubieniu pakietów i spadkowi wydajności sieci w warunkach zwiększonego obciążenia.

- Zarządzanie z poziomu przeglądarki WWW zapewnia dostęp do funkcji konfiguracji i zarządzania z dowolnego miejsca sieci, upraszczając zarządzanie siecią i redukując koszty jej eksploatacji.

c) moduły do przełącznic SuperStack

Moduł 100BASE-FX dla przełączników SuperStack II Switch 3300 pozwala na dodanie światłowodowego łącza szybkiego Ethernetu. Dualny moduł wykorzystywany jest przy łączeniu nadmiarowym łączem światłowodowym w krytycznych środowiskach sieciowych lub gdy wymaganych jest wiele połączeń między siecią szkieletową a przełącznikami. Jedno superszybkie łącze może być dzielone pomiędzy kilka jednostek w wieży.

Podstawowe cechy modułów 100BASE-FX:

- praca w trybie full-duplex zapewnia przepustowość 200 Mb/s na dystansie do 2 km długości łącza światłowodowego

- moduł może być wykorzystany do zapewnienia nadmiarowych łącz dla poprawienia niezawodności sieci

- moduł jest instalowany w gnieździe na moduły superszybkich technologii wbudowanym w przełączniki SuperStack II Switch 1100 i SuperStack II Switch 3300

d) Router firmy CISCO

Podstawowe cechy i zalety routerów  serii Cisco 1005:

- niezawodność

- niska cena

- duży wybór dostępnych interfejsów

- prosta obsługa

- różnorodność realizowanych funkcji i protokołów

- bezpieczeństwo transmitowanych danych

- wysoka jakość obsługi transmisji

Routery te są przeznaczone do budowy sieci korporacyjnych niewielkich firm, dołączania niewielkich oddziałów do sieci korporacyjnych dużych przedsiębiorstw oraz realizacji dostępu do sieci Internet. 
Routery serii 1600 umożliwiają łączność pomiędzy sieciami lokalnymi przy pomocy łączy dzierżawionych i komutowanych z wykorzystaniem następujących standardów transmisyjnych:

- transmisja szeregowa synchroniczna (do 2Mb/s)

- transmisja szeregowa asynchroniczna (do 115 Kb/s)

- ISDN BRI (Integrated Services Digital Network Basic Rate Interface, do 128Kb/s)

Dostępne moduły WAN do routerów Cisco

- Moduł interfejsu szeregowego - transmisja asynchroniczna do 115 Kb/s poprzez analogowe linie telefoniczne lub dzierżawione, obsługa PPP, enkapsulacja SLIP, interfejs RS232; transmisja synchroniczna do 2 Mb/s, obsługa linii dzierżawionych, Frame Relay, SMDS, Switched 56, X.25, HDLC, LAPB, PPP, interfejsy: RS232, V.35, X.21, RS449, RS530

- Moduł interfejsu ISDN - przełączalny ISDN, połączenia permanentne i semi-permanentne kompresja PPP (4:1) oraz BOP z obsługą funkcji load balancing dla łączy do 128 Kb/s, dający fektywną przepustowość do 512 Kb/s

e) Wybór serwerów sieciowych

Przykładowy srewer sieciowy:

Serwer Compaq ProLiant 400 jest serwerem oferującym znakomite parametry niezawodności i zarządzalności. Oferuje swym użytkownikom świetne parametry, funkcjonalność i niezawodność za atrakcyjną cenę. Ten nowy serwer Compaq ProLiant to połączenie najnowszego procesora Intel®Pentium® III z szyną systemową 100 MHz GTL+  oraz zintegrowanym sterownikiem Wide-Ultra2 SCSI. Z dwoma wewnętrznymi i trzema zewnętrznymi pólkami, sześcioma gniazdami rozszerzeń i możliwością rozbudowy pamięci RAM i wewnętrzną  pamięcią masową Compaq ProLiant 400 spełni wszelkie rosnące wymagania i dobrze zabezpieczy poczynioną weń inwestycję.     Z takimi funkcjami jak SmartStart, Compaq Insight Manager, Remote Wake-On-LAN, Automatic Server Recovery, a gwarancją przedawaryjną Compaq ProLiant 400 zarządzanie tym serwerem jest zadaniem prostym. W sumie jest to kombinacja znakomitych parametrów, rozszerzalności                 i niezawodności, która stanowi idealną platformę do apliakcji zdalnego dostępu i komnikacji, małych baz danych i aplikacji firewall.

Obudowa :Tower

Procesor :Intel®Pentium® III do 600 MHz z 512KB cache drugiego poziomu

Pamięć :64MB (1 DIMM) rozszerzalne do 768 MB 100MHz ECC SDRAM DIMMs

Chipset :Intel®440BX PCI

Szyna :100MHz GTL+ Front Side Bus

Wewnętrzne gniazda rozszerzeń :
6 gniazd - 3 PCI, 1 dzielone PCI/ISA, 1 ISA, 1 AGP (5 dostępnych)

Kontroler dysku :
zintegrowany jednokanałowy Wide-Ultra2 SCSI (Symbios Logic 53C895)

Karta sieciowa :
zintegrowany Compaq 10/100 TX PCI Intel®UTP z możliwością zdalnej Wake-On-LAN

Złącza 
sieciowe (RJ-45), równoległe, dwa szeregowe, 2 USB, klawiatura i urządzenie wskazujące

Bezpieczeństwo

Urządzenia zabezpieczające MultiLock: hasło włączenia i klawiatury, kontrola napędu dyskietek, kontrola butowania z dyskietki, opcja serwera sieciowego, zablokowanie zabezpieczeń, kontrola złącz szeregowych 
i równoległych, hasło administratora, zamknięcie konfiguracji dysku. System

KeyLock i pas zabezpieczeń zasilacza. Zestaw przekształcający oferujący zamykaną ramę do obudowy typu tower.

f) Zastosowanie urządzeń aktywnych.

Schemat projektowanej sieci

4.Kosztorys projektu:

a) Centralny Punkt Dystrybucyjny:

| Lp | Nazwa | Firma | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Razem Netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa rozdzielcza stojąca 42U 19", 600mm | wybór | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | Panel 19" 24xRJ45 z osłoną złączy KAT 5, 1U | wybór | 1 | 540 | 540 |
| 3 | Panel 19" z wieszakami, 2U | wybór | 2 | 110 | 220 |
| 4 | Panel światłowodowy 19", 6xSC | wybór | 1 | 390 | 390 |
| 4 | Światłowodowy panel rozdzielczy 19'' | wybór | 1 | 720 | 720 |
| 5 | Płyta czołowa do panelu rozdzielczego 12xSC | wybór | 1 | 120 | 120 |
| 6 | Przełącznik SS2 3300 FX, 8xFX, 2xTP/TX, 1xDL, 1.5 U | 3COM | 1 | 23700 | 23700 |
| 7 | Przełącznik SS2 3300, 24xTP/TX 10/100, 1.5 U | 3COM | 1 | 11090 | 11090 |
| 8 | Moduł FX do przełącznika SS2 | 3COM | 1 | 2039 | 2039 |
| 8 | Router Cisco 1005, 1xEth, 1xRS, oprogr. IP | CISCO | 1 | 4090 | 4090 |
| 9 | Zasilacz do routera 1005 | CISCO | 1 | 350 | 350 |
| 10 | Oprogramowanie do routera 1005, IP/IPX/AT | CISCO | 1 | 940 | 940 |
| 11 | Patchcord RJ45, KAT 5, 0.5 m. | wybór | 25 | 10 | 250 |
| 12 | Patchcord SC – SC, duplex, 62.5/125 MM, 2m | wybór | 5 | 100 | 500 |
| 13 | Pigtail SC, 62.5/125 MM | wybór | 4 | 18 | 72 |
|  | RAZEM |  |  | Razem | 47021 |

b) Piętra budynku: I ,II

| Lp | Nazwa | Firma | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Razem Netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa 15U 19", 600mm | wybór | 1 | 1130 | 1130 |
| 2 | Panel 19" 24xRJ45 | wybór | 1 | 530 | 530 |
| 3 | Panel 19" z wieszakami, 2U | wybór | 2 | 111 | 222 |
| 4 | Panel światłowodowy 19", 6xSC | wybór | 1 | 390 | 390 |
| 5 | Przełącznik SS2 3300, 24xTP/TX 10/100, 1.5 U | 3COM | 1 | 11090 | 11090 |
| 6 | Moduł FX do przełącznika | 3COM | 1 | 2039 | 2039 |
| 7 | Patchcord RJ45, KAT 5, 0.5 m. | wybór | 24 | 10 | 240 |
| 8 | Patchcord SC * SC, duplex, 62.5/125 MM, 2m. | wybór | 1 | 100 | 100 |
|  | RAZEM |  | 2 | Razem | 31482 |

c) oddziały firmy :I,II

| Lp | Nazwa | Firma | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Razem Netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa naścienna zamknięta 15U 19", 600mm | wybór | 1 | 1130 | 1130 |
| 2 | Panel 19" 24xRJ45 | wybór | 1 | 530 | 530 |
| 3 | Panel 19" z wieszakami, 2U | wybór | 2 | 111 | 222 |
| 4 | Panel światłowodowy 19", 6xSC | wybór | 1 | 390 | 390 |
| 5 | Przełącznik SS2 3300, 12xTP/TX 10/100, 1.5 U | 3COM | 1 | 7390 | 7390 |
| 6 | Moduł FX do przełącznika | 3COM | 1 | 2039 | 2039 |
| 7 | Patchcord RJ45, KAT 5 | wybór | 12 | 10 | 120 |
| 8 | Patchcord SC * SC, duplex, 62.5/125 MM, 2m. | wybór | 1 | 100 | 100 |
| 9 | Światłowodowy panel rozdzielczy 19'', 1U | wybór | 1 | 730 | 730 |
| 10 | Płyta czołowa do panelu rozdzielczego 12xSC | wybór | 1 | 110 | 110 |
|  | RAZEM |  | 2 | Razem | 25522 |

d) ceny kabli :

| Lp | Nazwa | Firma | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Razem Netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kabel światłowodowy | OTO LUBLIN | 2.100 km | 9000/km | 18900 |
| 5 | Kabel skrętka UTP KAT 5, szpula 305 m. | wybór | 4 | 320 | 1280 |
| 6 | Gniazdko naścienne | wybór | 96 | 40 | 3840 |
| 7 | Rura światłowodowa |  | 5 | 180 Razem | 900 24920 |

Przybliżony koszt projektu wynosi: 128.945,00 PLN