Paweł Kopycki                                                                                                       1995.03.15

Bogusław Bzdyra

Ćwiczenie nr 1.

Temat ćwiczenia: Podstawowe twierdzenia teorii obwodów.

Wykaz przyrządów:

- panel do badania podstawowych twierdzeń teorii obwodów,

- generator RC,

- woltomierz,

- miernik przesunięcia fazowego,

- elementy R,C.

Przebieg ćwiczenia:

1.1. Badanie twierdzenia o superpozycji.

Schemat układu pomiarowego:

Wartości elementów:    R=200 ,  C=0.1 F

Tabela pomiarów:

| f | U1 |  | U2 |  | U |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hz] | [V] | [st.] | [V] | [st.] | [V] | [st.] |
| 1000 | 1.140 | -36.5 | 0.606 | 172.1 | 0.648 | -61.9 |
| 2000 | 0.834 | -70.2 | 0.570 | 157.1 | 0.597 | -115 |

U1 / U2 - napięcie na RC mierzone przy działającym źródle E1 / E2,

U - napięcie na RC mierzone przy działających obu żródłach,

Przy pomiarze napięć U1 i U2 siły wymuszające E1 i E2 są skierowane przeciwnie do siebie.

Konieczne jest więc przyjęcie jednej z nich jako bazowej i wprowadzenie korekty pomiaru

przesunięcia fazowego dla drugiej. W tym celu do wartości przesunięcia fazowego 2 odczy-

tanego z miernika dodajemy kąt 180°.

Sprawdzenie zasady superpozycji:

- dla częstotliwości 1 kHz:

U1+U2=0.916−j0.678+(−0.6−j0.083)=(0.316−j0.595)VU=1.14⋅e−j61.9°=(0.305−j0.572)V

- dla częstotliwości 2 kHz:

U1+U2=0.283−j0.785+(−0.525+j0.221)=(−0.242−j0.564)VU=0.597⋅e−j115°=(−0.252−j0.541)V

1.2. Badanie twierdzenia Thevenina:

Schemat układu pomiarowego:

Wartości elementów:   R=500.

Zmierzone napięcie biegu luzem wynosi:UL=0.765⋅e−j71°V

Wyznaczenie impedancji zastępczej obwodu:

- dla E1:

U0=1.092⋅e−j26.5°VUR=0.45⋅e−j36.5°VZ1=U0UR−1⋅R=2.427⋅ej10°−1⋅500=(694.9+j210.7)V

- dla E2:

U0=0.72⋅ej16°VUR=0.3⋅ej6°VZ2=2.4⋅ej10°−1⋅500=(681.75+j208.4)V

Impedancja zmierzona miernikiem impedancji wynosi:Z=720⋅ej16°=(692.1+j198.5)Ω

Zamodelowanie impedancji Z:

dla częstotliwości f=2 kHz,

XL=L=2fL=198.5  wiłc  L=15.79 mH,

czyli impedancja Z składa się z cewki o indukcujności L=15.79 mH połączonej szeregowo

z rezystorem o rezystancji R=692.1

Sprawdzenie twierdzenia Thevenina:

Schemat układu pomiarowego:

Wartości elementów:  R=200,  C=0.1F,  RZ=692,  LZ=15.79mH.

Zmierzone przez nas napięcie U i zapisane w protokóle wynosiłoU=0.53⋅ej38°.

Jest to jednak napięcie na szeregowym dwójniku RC a więc jego faza powinna być ujemna.

Błędu należy się tu dopatrywać w nieprawidłowym odczycie, lub też w niedokładnym

wpisaniu wyniku pomiaru do protokołu.

W dalszych rozważaniach przyjmujemy wartość tego napięcia na:U=0.53⋅e−j38°

Aby jednak wynik pomiaru tego napięcia był prawdziwy to musimy tu  dokonać korekty

fazy zmierzonego napięcia.

Faza napięcia biegu luzem wynosiła j=-71°tak więc impedancja ZRC spowodowała

przesuniłcie fazy napięcia nie oj=-38° ale ojRC=jL+j=-71°-38°=-109°

Tak więc po korekcie napięcie to wynosi:URC=0.53⋅e−j109°V .

WNIOSKI:

Ad. 1.1.

Aby odpowiedzieć na pytanie czy zasada superpozycji potwierdziła się w prakyce

należy porównać napięcie U zmierzone na zaciskach układu przy działajacych źródłach

E1 i E2 z napięciem zmierzonym na tych zaciskach przy działającym każdym ze źródeł osobno.

Jak widzimy zarówno dla częstotliwości 1 kHz jak i 2 kHz napięcia te są porównywalne.

Nieznaczną różnicę wartości tych napięć możemy tłumaczyć występowaniem błędów

wynikających  z niedokladności pomiaru ( błąd przyrządu, niedokładność odczytu itp.).

Tak więc możemy uznać słuszność równości: U1+U2=Uco potwierdza w praktyce

zasadę superpozycji.

Ad. 1.2.

Porównanie napięcia:  URC=0.53⋅e−j109°=(−0.172−j0.501)V   z napięciem: U=0.597⋅e−j114°V=(−0.252−j0.541)V

potwierdza również twierdzenie Thewenina. Różnicę tych wartości możemy tłumaczyć

niedokladnością przyrządów oraz tym, iz przy pomiarze impedancji układu miernikiem

impedancji nie została uwzgledniona w tym pomiarze rezystancja wewnętrzna źródeł

napięciowych.