| TEORIA OBWODÓW LABORATORIUM | Data: 02.12.97 | Ćwiczenie nr 1 |
| --- | --- | --- |
| Robert Ząbkiewicz Mariusz Szwagrzyk | PODSTAWOWE TWIERDZENIA TEORII OBWODÓW |  |

Celem ćwiczenia jest weryfikacja pomiarowa twierdzenia o:

- superpozycji,

- zastępczym źródle napięciowym,

- dopasowaniu na maksimum mocy czynnej.

A.Wprowadzenie.

1.Zasada superpozycji, liniowość układu.

Zasada superpozycji mówi, iż w układzie złożonym wyłącznie z elementów liniowych każda reakcja wywołana wieloma pobudzeniami jest równa sumie reakcji, jakie zostałyby wywołane oddzielnie przez poszczególne pobudzenia.Zasada superpozycji wyraża cechę addytywności układu, tzn. jeśli R1 jest reakcją na pobudzenie P1, a R2 reakcją na pobudzenie P2, to reakcja układu, mającego tę cechę, na pobudzenie P1+P2 będzie wynosić R1+R2.

Jeśli układ wykazuje dodatkowo cechę proporcjonalności, tzn. jeśli pobudzeniu c*P odpowiada reakcja c*R dla dowolnej stałej c, to układ jest liniowy.

W szczególności zasada superpozycji obowiązuje w układach liniowych w stanie ustalonym w warunkach pobudzenia sinusoidalnego, może być zatem wyrażona matematycznie za pomocą zespolonych wartości skutecznych pobudzeń i reakcji i w takiej postaci będzie sprawdzana w ćwiczeniu.

2.Twierdzenie Thevenina.

Dowolny dwójnik liniowy N można zastąpić dwójnikiem równoważnym(tzn. takim, że dla dowolnego obciążenia Zo , I1=I2 , U1 =U2   rys.1.a,b), złożonym z szeregowego połączenia źródła napięciowego o wartości skutecznej zespolonej siły elektromotorycznej Ez, równej wartości skutecznej zespolonej napięcia na rozwartych zaciskach dwójnika N (rys 1.c) i impedancji zespolonej Zz .Impedancja Zz jest mierzona na zaciskach dwójnika N w warunkach, gdy wszystkie niezależne źródła napięciowe w dwójniku N zostały zwarte, wszystkie niezależne źródła prądowe - rozwarte, a źródła sterowane pozostawione bez zmian (rys.1d).

3.Dopasowanie na maksimum mocy czynnej.

Moc czynna P wydzielona w odbiorniku Zo = Ro + jXo dołączonym do źródła napięciowego Ez  o impedancji wewnętrznej Zz = Rz + jXz (rys.1b) wyraża się następującą zależnością:

P=R0⋅Ez2R0+Rz2+X0+Xx2

Gdy  Zz = Zo* , tzn.    Rz = Ro  i  Xz = - Xo , moc ta osiąga maksimum i jestrówna mocy dysponowanej źródła

Pmax=Pdys=Ez24Rz 	ale sprawność przekazywania mocy wynosi jedynie 50%.

B. część laboratoryjna.

Wykaz przyrządów:

- generator RC,

- woltomierz,

- miernik fazy,

- miernik impedancji,

- dekady rezystorowe, indukcyjna i kondensatorowa.

1.Sprawdzanie twierdzenia o superpozycji.

Układ łączymy jak na rysunku poniżej:

Rys.2

Na zaciskach dołączonego dwójnika mierzymy napięcie U1 = U1 ejj1 , przy częstotliwości  f=800[Hz] ;                R = 400 [W]  ;  C = 0,3 [mF] ,

a) przy włączonym źródle Eg1 i rezystancji wewnętrznej Rg1 , rezystor Rg2 jednym zaciskiem dołączony do masy,

U1 = 16   [mV] , j1 = - 46°

b) włączone źródło Eg2 , rezystor Rg1 zwarty do masy,

U2 = 9.5  [mV] , j2 = 158°,

c)włączone źródło Eg1  i  Eg2 ,

U = 8.25 [mV] , j = - 76°,

Sprawdzam twierdzenie o superpozycji:

U1 + U2 = U

U1 = U1*ejj1=16*e-j46° = 11.15 - j11.51 [mV]

U2 = U2 *ejj2 = 9.5*ej158° = -8.8 + j3.56 [mV]

U = U*ejj  = 8.25*e-j76° = 1.996 - j8.005 [mV]

U1 + U2 = 2.35 -j7.95 [mV] = 8.29*ej73.53°

Pomiar powtarzamy dla częstotliwości  f = 2000[Hz].

a)     U1 = 8     [mV]    ,    j1 = - 68°

b)     U2 = 7.25 [mV]    ,   j2 = 164°

c)     U  = 6.75 [mV]    ,   j  = -127°

Sprawdzenie:

U1 = 8*e-j68° = 2.997 - j7.42 [mV]

U2 = 7.25*ej164° = -6.97 + j1.99 [mV]

U = 6.75*e-j127° = -4.06 - j5.4 [mV]

U1 + U2 = -3.973 - j5.43 [mV] = 6.73*e-j126°

2.Sprawdzanie twierdzenia Thevenina.

Dla  f = 800[Hz]

a)włączone źródło Eg1 (Rg1) ,Rg2 zwarty do masy, mierzę napięcie na rozwartych zaciskach wyjściowych :

Uo = 24 [mV]  ,   j = -16°

włączamy rezystor R = 400[W] do zacisków wyjściowych i mierzymy napięcie na tym rezystorze:

UR = 9.5 [mV]  ,   jR = -24°

Obliczam impedancję zastępczą układu w/g wzoru :

Zz=U0−URURR=U0UR−1R

ZZ = ( 24*e-j16° / 9.5*e-j24°  - 1 )* 400 = ( 2.53*ej8° - 1)*400 =  600.8 + j140.64 [W] =617*ej13°  [W]

b)włączone Eg2 ,Rg1 zwarte do masy napięcie na rozwartych zaciskach:

Uo = 14.5 [mV]   ,    jo = -174°   ,

dla  R = 400 [W]  ,

UR = 5.5 [mV]   ,    jR = -180° ;

ZZ = (14.5*e-j174° / 5.5*e-j180° - 1)*400 = 648 +j110.21 =657*ej9.65° [W]

c) Rg1 , Rg2 dołączone do masy, mierzymy ZZ miernikiem impedancji :

ZZ = 615*ej5° [W]

Zatem:    ZZ = 612.66 + j53.6  [W]

Obliczamy elementy obwodu:

wLZ = 53.6 [W]        w = 2pf = 2*3.14*800 = 5026.55 [1/s]

LZ = 53.6 / w = 78 / 5026.55 = 10.6[mH]

RZ = 612.66 [W]

Montujemy  układ  jak  na  rys.3

Ug = Uo = 24 [mV]  , jo = -16°  ;

U = 14.8 [mV]      ,  j = -28°   ale jw = jo + j = -16° +(-28°) = -44 ° ;

jo - faza  z pomiaru w punkcie 2a .

3.Dopasowanie na maksimum mocy czynnej.

Dołączamy do panelu dwójnik RC jak na rys. 2 o impedancji ZO = ZZ* = RO + 1/jwC .ZZ jest wyznaczoną w punkcie 2b impedancją zastępczą układu.

f = 800 [Hz]   , RO = 648 [W]   w = 5026.55 [1/s]

Obliczamy wartość kondensatora :

1/wC = 110.21 [W]   Þ  C = 1/(110.21* 5026.55) = 1.8[mF]

a)zmieniamy w szerokim zakresie pojemność kondensatora C dołączonego dwójnika mierzymy spadek napięcia na rezystorze RO w warunkach gdy dołączone jest źródło Eg1 , a Rg2 dołączony do masy.

| Lp. | C [mF] | UO [mV] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.8 | 14.75 |
| 2 | 1.6 | 14.75 |
| 3 | 1.4 | 14.75 |
| 4 | 1.2 | 14.75 |
| 5 | 1 | 14.75 |
| 6 | 0.9 | 14.75 |
| 7 | 0.8 | 14.6 |
| 8 | 0.7 | 14.6 |
| 9 | 0.6 | 14.5 |
| 10 | 0.5 | 14.4 |
| 11 | 0.4 | 14 |
| 12 | 0.3 | 13.5 |
| 13 | 02 | 12 |
| 14 | 0.1 | 8.5 |

Wykres 1.

b)obciążamy układ dwójnikiem jak w pkt.3a).Zmieniając rezystancję R tego dwójnika (w zakresie od 0.1 do 5 RO) mierzymy napięcie UO na rezystorze oraz obliczam moc czynną wydzieloną  w rezystorze R w warunkach gdy:

|  |  | włączone | źródło Eg1 | włączone źródła | obydwa | włączone | źródło Eg2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | RO [W] | UO [mV] | PO [mW] | U1 [mV] | P1 [mW] | U2 [mV] | P2 [mW] |
| 1 | 408 | 11.5 | 324.15 | 5.6 | 76.86 | 6.8 | 113.3 |
| 2 | 458 | 12.25 | 327.65 | 6.4 | 89.43 | 7.25 | 114.76 |
| 3 | 508 | 13 | 332.7 | 6.8 | 91 | 7.7 | 116.7 |
| 4 | 548 | 13.5 | 332.6 | 7 | 89.4 | 8 | 116.8 |
| 5 | 588 | 14 | 333.3 | 7.3 | 90.63 | 8.3 | 117.16 |
| 6 | 628 | 14.5 | 334.8 | 7.5 | 89.6 | 8.5 | 115.05 |
| 7 | 648 | 14.75 | 335.75 | 7.5 | 86.8 | 8.6 | 114.14 |
| 8 | 668 | 15 | 336.8 | 7.8 | 91.08 | 9 | 121.26 |
| 9 | 708 | 15.5 | 339.34 | 8 | 90.4 | 9.1 | 116.96 |
| 10 | 798 | 16 | 320.8 | 8.5 | 90.54 | 9.5 | 113.1 |
| 11 | 858 | 16.5 | 317.3 | 8.6 | 86.2 | 10 | 116.55 |
| 12 | 1058 | 18 | 306.24 | 9.4 | 83.52 | 10.75 | 109.23 |
| 13 | 1508 | 20 | 265.25 | 10.5 | 73.11 | 12 | 95.5 |

Wykres 2.

W n i o s k i :

Twierdzenie o superpozycji sprawdziliśmy dla dwóch częstotliwości f = 800 [Hz] i f = 2000 [Hz].Dla obydwu częstotliwości pomiary udowodniły poprawność twierdzenia.Nie ustrzegliśmy się przy tym małych błędów , wynikających zapewne z błędnych odczytów z mierników. Błędy te można pominąć ponieważ naszym zadaniem było sprawdzenie zasady superpozycji, a nie dokładne wyliczenie czy rozwiązanie układu. Zasada superpozycji jest podstawową właściwością układów liniowych i może być uważana za właściwości definiujące klasę tych układów. W tym ujęciu układy nieliniowe to takie układy, które nie spełniają zasady superpozycji .Należy zauważyć, że zasadę superpozycji sprawdzaliśmy dla układu liniowego w stanie ustalonym w warunkach pobudzenia sinusoidalnego.

Przy sprawdzaniu twierdzenia Thevenina wyznaczaliśmy impedancję zastępczą układu jak na rys.2 korzystając ze wzoru:

Zz=U0−URURR⇒URR=U0−URZz=I

Widać, iż jest to równanie równowagi prądów. Z prawej strony jest prąd płynący przez opornik RO dołączonym do panelu z rys.2 (napięcie odłożone na rezystorze podzielone przez wartość tego rezystora).Natomiast z lewej strony równania mamy prąd jakim dysponuje układ, ponieważ jest to różnica między napięciem biegu luzem, a napięciem odłożonym na rezystorze RO (różnica tych napięć daje spadek napięcia na impedancji zastępczej układu).Podzielona przez wartość impedancji zastępczej daje prąd jaki daje układ na wyjściu. Prądy te są sobie równe, zatem z tego równania należy wyliczyć jedynie ZZ.

Inną metodą obliczenia impedancji zastępczej układu jest zwarcie wszystkich niezależnych źródeł napięciowych, rozwarcie wszystkich niezależnych źródeł prądowych natomiast wszystkie źródła sterowane zostawiamy bez zmian. Następnie do zacisków wyjściowych dołączamy źródło napięciowe o znanej wartości i mierzymy prąd w tej gałęzi. Impedancję zastępczą obliczmy z prawa Ohma, dzieląc napięcie  przez prąd.

Za wartość zastępczej siły elektromotorycznej przyjmujemy napięcie biegu luzem zmierzone przy rozwartych zaciskach wyjściowych w pkt.2a).Teraz jak na rys.3 mierzymy napięcie U mierząc fazę j względem fazy napięcia Ug. Porównujemy zmierzone napięcie z napięciem zmierzonym w pkt.1a) (przy częstotliwości  f = 800 [Hz]) :

U = 14.8 [mV]  ,   j = -28°

U1 = 16 [mV]  ,  j1 = -46°

Zauważamy niezgodność fazy, ale należy pamiętać przy porównaniu faz, o fazie początkowej napięcia UO mierzonego w pkt.2a) wynoszącą jO = -16° zatem:

U = 14.8 [mV]  ,  j = -44°  .

Wyprowadzenie wzoru na moc czynną przy dopasowaniu na maksimum mocy czynnej:

I0=EZz+Z0,U0=EZz+Z0⋅Z0Zz=Rz+jXz,Z0=R0+jX0P=Re(U0⋅I0)=E2⋅R0(R0+Rz)2+(X0+Xz)2

Moc czynna P jako funkcja  dwóch zmiennych RO  i  XO   , P = f ( RO ,XO ) ,osiąga maksimum, gdy ¶f /¶RO = 0     i    ¶f /¶XO = 0  , tj. gdy:

EZ2 [ ( RO + RZ )2 + ( XO +XZ )2 ] - 2RO * EZ2 * ( RO + RZ) = 0

- 2RO * EZ2 * ( XO + XZ) = 0

Z powyższego układu równań otrzymujemy warunek dopasowania:

RO = RZ	XO = -XZ	ZO = ZZ*

Tak więc moc czynna wydzielona w odbiorniku ZO jest maksymalna, gdy

ZO = ZZ* = RZ - jXZ .

Przy zachowaniu warunku dopasowania moc czynna :

P=Pmax=Ez24R0

W praktyce, szczególnie w zagadnieniach radiotechnicznych, używa się pojęcia mocy dysponowanej źródła. Mocą dysponowaną źródła ( EZ ,ZZ ) nazywamy moc czynną określoną wzorem:

Pmax=Pdys=Ez24Rz

Powyższa zależność wskazuje, że moc dysponowana jest to moc, jaką źródło dostarcza do odbiornika ZO w warunkach dopasowania.

Pmax = Pdys .

Z wykresu 1 można odczytać wartość pojemności dla której napięcie na rezystorze RO osiąga maksimum. Jak widać z wykresu napięcie na rezystorze osiąga maksimum już przy 0.9 [mF] i utrzymuje się ono na jednakowym poziomie aż do 1.8 [mF]. Porównując tą pojemność z wartością uzyskaną z obliczeń tzn. CO = 1.8 [mF] widać, że mieści się ona w tym przedziale. Jednak wartości tych nie można ze sobą porównywać, ponieważ CO odnosi się do całego dwójnika, natomiast Cmax odczytywana  z wykresu odnosi się jedynie do spadku napięcia na rezystorze. Widać, że ze wzrostem pojemności dwójnika napięcie na rezystorze rośnie aż do wartości maksymalnej, a w miarę malenia pojemności dwójnika napięcie na rezystorze maleje praktycznie do zera. Kształt wykresu daje się logicznie wytłumaczyć. Dwójnik ma impedancję określoną wzorem:  Z = R + jXC  gdzie XC = 1/(jwC) zatem przy stałej ( określonej ) częstotliwości reaktancja (XC) kondensatora zmienia się od 0 do ¥ ( teoretycznie ). Zatem gdy XC jest bliskie 0 wówczas napięcie na rezystorze będzie największe, ponieważ całe napięcie odłoży się na nim. Oznacza to że XC jest bliskie zeru wtedy gdy C dąży do ¥ ( duża wartość ).Odwrotnie jest gdy reaktancja kondensatora dąży do ¥, wówczas całe napięcie odłoży się na niej, natomiast na oporze będzie bliskie zeru. Wynika z tego że XC będzie dążyło do ¥ gdy C będzie bliskie zeru. Wszystko to dobrze ilustruje wykres 1.

Wykres 2 przedstawia zależność mocy czynnej wydzielonej w RO. Moc obliczam z zależności P=UR * IR , ponieważ  IR = UR / R   to  P = UR2 / R [W]. Z samego wzoru można wywnioskować, że krzywa przyjmie postać paraboliczną. Żeby wytłumaczyć kształt krzywej należy wyjść od tego, że wraz ze wzrostem rezystancji rośnie na nim napięcie. Wiadomo, że na początku napięcie rośnie szybciej niż rezystancja , zatem krzywa narasta szybko. Zwiększając coraz bardziej rezystancję wzrost napięcia jest mniejszy od przyrostu rezystancji co powoduje zmniejszenie nachylenia krzywej. W końcu dochodzimy do momentu, w którym wzrost rezystancji jest na tyle duży, że kwadrat przyrostu napięcia nie ma wpływu na kształt krzywej. Zatem wartość mocy spada praktycznie jak funkcja 1/R ( z dużym przybliżeniem ). Z wykresu widać, że w zależności od podłączonego źródła krzywa ma ten sam kształt, ale przyjmuje inne wartości. Jest to spowodowane innymi wartościami źródeł podłączanych do układu. Sprawdzając zasadę superpozycji mogliśmy się przekonać, że różne konfiguracje SEM Eg1 i Eg2  dają różne wartości napięć zasilających układ.

Moc zespolona wyraża się wzorem S = U * I* = P + jQ gdzie :

P - moc czynna ,

Q - moc bierna , zatem

S = U * I * (cosj + jsinj)

P = U * I * cosj  i  Q = U * I * sinj

P = Re {S}  i  Q = Im {S}  i  S2 = P2 + Q2 .

Moc bierna jest więc zawsze tego samego znaku co reaktancja X ( przeciwnego znaku niż susceptancja B). Znak mocy biernej świadczy więc o tym, czy dla rozważanej pulsacji reaktancja dwójnika ma charakter indukcyjny (Q > 0, gdyż 0° < j < 90° , cewka jest odbiornikiem mocy biernej), czy pojemnościowy (Q < 0, gdyż -90° < j <0° , kondensator  jest generatorem mocy biernej). Zerowanie się mocy biernej świadczy o tym, że dwójnik jest w rezonansie, oznacza to że pojemność kondensatora jest tak dobrana, że prąd jest w fazie z napięciem. W tym przypadku osiągnięta jest pełna kompensacja (Rys.A).

Rys.A)  Wykres wskazowy przy pełnej kompensacji.

j

Ic

I1

U

I

Rys.B)  Wykres wskazowy niepełnej kompensacji.

j

Ic

I1

U

I

Zazwyczaj w praktyce nie osiąga się pełnej kompensacji (Rys.B) i moc bierna układu wynosi: Q = U * I * sinj0. Moc bierna jest zatem iloczynem trzech czynników : wartości skutecznej napięcia U , wartości skutecznej prądu I oraz sinusa kąta przesunięcia fazowego j .