LABORATORIUM  TEORII  OBWODÓW

SPRAWOZDANIE  Z  ÆWICZENIA  NR  1

TEMAT :

PODSTAWOWE  TWIERDZENIA  TEORII

OBWODÓW

Wykonali :

Jaros³aw GwóŸdŸ

Arkadiusz Kobel

Opracowa³ :

Jaros³aw GwóŸdŸ

1. Wstêp :

1.1Zasada superpozycji.

Ka¿da reakcja obwodu SLS bêd¹ca rezultatem wielu pobudzeñ jest sum¹ reakcji , które zosta³yby wywo³ane przez ka¿de z pobudzeñ z osobna ( µ § ).

1.2 Twierdzenie Thevenina.

Dowolny dwójnik liniowy N mo¿na zast¹piæ dwójnikiem równowa¿nym z³o¿onym z szeregowego po³¹czenia Ÿród³a napiêciowego Ez i impedancji zespolonej zz.

µ §

- Ez jest wartoœci¹ skuteczn¹ zespolon¹ napiêcia na zaciskach dwójnika.

- zz  jest impedancj¹ mierzon¹ na zaciskach dwójnika N w warunkach zwarcia niezale¿nych Ÿróde³ pr¹dowych i rozwarcia niezale¿nych Ÿróde³ napiêciowych.

1.3 Dopasowanie na maksimum mocy czynnej.

µ §                              - zespolona moc pozorna

µ §       - moc czynna

Gdy µ § ( impedancja odbiornika ) jest równa µ § ( impedancji sprzê¿onej do impedancji Ÿród³a )  to moc P wydzielona w obci¹¿eniu jest maksymalna i wynosi :

µ §

2.Pomiary.

2.1 Zasada superpozycji .

Schemat uk³adu pomiarowego :

µ §

Czêstotliwoœæ pomiarowa f = 1 [kHz]

Do³¹czony dwójnik : R =100 [W] , C = 0,3 [mF]

a) Pomiar U1 ( w³¹czone Ÿród³o Eg1 , rezystor Rg2  pod³¹czony do masy )

µ §

b) Pomiar U2 (w³¹czone Ÿród³o Eg2 , rezystor Rg1 pod³¹czony do masy )

µ §

c) Pomiar U ( w³¹czone oba Ÿród³a Eg1 i Eg2 )

µ §

Sprawdzenie zasady superpozycji :

µ §

µ §

Pomiary powtórzone dla czêstotliwoœci f = 1,5 kHz ( uk³ady analogiczne ) :

µ §       µ §     µ §

µ §

2.2 Twierdzenie Thevenina.

Wyprowadzenie wzoru na zz :

µ §           µ §          µ §       µ §

µ §

µ § -napiêcie miêdzy rozwartymi zaciskami wyjœciowymi

µ §-napiêcie na do³¹czonym do wyjœcia rezystorze

Czêstotliwoœæ pomiarowa f =1 kHz

Do³¹czany rezystor R =500 W

a) ród³o Eg1 w³¹czone , rezystor Rg2 pod³¹czony do masy

µ §     µ §

µ §

b) ród³o Eg2 w³¹czone , rezystor Rg1 pod³¹czony do masy

µ §  µ §

µ §

c) Pomiar impedancji zastêpczej miernikiem impedancji ( zwarte Ÿród³a Eg1 i Eg2 )

µ §

d) Pomiar w uk³adzie zastêpczym

µ §

Rz = 610,6 [ W ]                   f =1 [ kHz ]

Lz = 17,13 [mH ]                  Rz + jwLz = Zz  jak w punkcie 2.2 c)

C = 0,3 [ 1mF ]                       R +1/jwC = Z jak w punkcie  2.1

R = 100 [ W ]                         Ug = U0  wyznaczone w punkcie 2.2 a)

Ug = 0,31 [ V ]                       XL= 2pfL

µ § [mH]

Wartoœæ zmierzonego napiêcia :

µ §µ §

Faza napiêcia U jest mierzona wzglêdem fazy napiêcia U0.Porównuj¹c napiêcie U z napiêciem  U1 uzyskanym przy sprawdzaniu zasady superpozycji ( p.2.1a) nale¿y wiêc uwzglêdniæ fazê pocz¹tkow¹ napiêcia U0.

µ §

Wynik ten jest zgodny z wynikiem napiêcia U1 ( nieznaczna ró¿nica wystêpuje tylko w wartoœci modu³ów , fazy zgadzaj¹ siê dok³adnie )

2.3 Dopasowanie na maksimum mocy czynnej

µ §

zz  jest impedancj¹ wyznaczon¹ w uk³adzie z w³¹czonym Ÿród³em Eg2 ( punkt 2.2b )

µ §

Pomiary U0 w funkcji C0 w warunkach w³¹czonego Ÿród³a Eg1 i rezystora R2 do³¹czonego do masy zestawiono w poni¿szej tabeli.Zale¿noœæ t¹ przedstawia wykres nr 1.

| C0 [ mF ] | U0 [ V ] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,008 | 0,011 | 0,400 | 0,142 |
| 0,010 | 0,014 | 0,500 | 0,143 |
| 0,030 | 0,040 | 0,600 | 0,144 |
| 0,050 | 0,063 | 0,700 | 0,145 |
| 0,080 | 0,091 | 0,900 | 0,145 |
| 0,090 | 0,098 | 1,038 | 0,145 |
| 0,100 | 0,103 | 1,100 | 0,145 |
| 0,150 | 0,123 | 2,000 | 0,145 |
| 0,200 | 0,132 | 3,000 | 0,144 |
| 0,250 | 0,137 | 4,000 | 0,144 |
| 0,300 | 0,140 | 5,000 | 0,144 |

Pomiar zale¿noœci mocy czynnej wydzielonej w rezystorze R w zale¿noœci od wartoœci jego rezystancji :

|  | w³¹czone Ÿród³o Eg1 |  | w³¹czone Ÿród³o Eg2 |  |  | w³¹czone Ÿród³a Eg1 i Eg2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | U0 | P0 |  | U0 | P0 |  | U0 | P0 |  |  |  |  |
| [ W ] | [ V ] | [ mW ] |  | [ V ] | [ mW ] |  | [ V ] | [ mW ] |  |  |  |  |
| 60 | 0,026 | 0,0112 |  | 0,017 | 0,0048 |  | 0,015 | 0,0035 |  |  |  |  |
| 100 | 0,041 | 0,0168 |  | 0,027 | 0,0072 |  | 0,023 | 0,0053 |  |  |  |  |
| 300 | 0,097 | 0,0314 |  | 0,064 | 0,0114 |  | 0,054 | 0,0097 |  |  |  |  |
| 500 | 0,132 | 0,0348 |  | 0,088 | 0,0155 |  | 0,074 | 0,0110 |  |  |  |  |
| 591 | 0,145 | 0,0360 |  | 0,097 | 0,0159 |  | 0,081 | 0,0111 |  |  |  |  |
| 700 | 0,155 | 0,0343 |  | 0,103 | 0,0151 |  | 0,088 | 0,0110 |  |  |  |  |
| 900 | 0,172 | 0,0328 |  | 0,115 | 0,0146 |  | 0,097 | 0,0104 |  |  |  |  |
| 1000 | 0,180 | 0,0324 |  | 0,120 | 0,0144 |  | 0,100 | 0,0100 |  |  |  |  |
| 1200 | 0,192 | 0,0307 |  | 0,129 | 0,0138 |  | 0,108 | 0,0097 |  |  |  |  |
| 1500 | 0,205 | 0,0280 |  | 0,138 | 0,0127 |  | 0,118 | 0,0093 |  |  |  |  |
| 2000 | 0,225 | 0,0250 |  | 0,139 | 0,0096 |  | 0,127 | 0,0080 |  |  |  |  |
| 2500 | 0,232 | 0,0215 |  | 0,155 | 0,0096 |  | 0,133 | 0,0071 |  |  |  |  |
| 3000 | 0,242 | 0,0195 |  | 0,161 | 0,0086 |  | 0,138 | 0,0063 |  |  |  |  |

Zale¿noœæ P = f (R) przedstawia wykres nr 2 (do³¹czony do sprawozdania ).

3. Wnioski :

Sprawdzenie zasady superpozycji wykonano dla pobudzeñ sinusoidalnych o tej samej  czêstotliwoœci przesuniêtych wzglêdem siebie o 180°. Suma napiêæ zmiennych na dwójniku RC ( pod³¹czonym do wyjœcia uk³adu ) przy pobudzeniu ka¿dym z tych napiêæ z osobna da³a ten sam wynik co przy jednoczesnym pobudzeniu  dwoma Ÿród³ami. Minimalne ró¿nice mo¿na przypisaæ b³êdom przyrz¹dów pomiarowych. Pomiary powtórzone dla innej czêstotliwoœci równie¿ potwierdzi³y s³usznoœæ zasady superpozycji. Nie zale¿y wiêc ona od czêstotliwoœci.

Przy weryfikacji twierdzenia Thevenina  zarówno przy pobudzeniu Ÿród³em o rezystancji wewnêtrznej Rg1 jak i Ÿród³em o rezystancji wewnêtrznej Rg2 uzyskano bardzo podobne wyniki impedancji zastêpczej uk³adu. Œwiadczy to o tym , ¿e  w³¹czenie dowolnego Ÿród³a w uk³adzie nie ma wp³ywu na wartoœæ zastêpczej impedancji Thevenina. Pomiar impedancji zastêpczej uk³adu miernikiem impedancji , dla wybranej w æwiczeniu czêstotliwoœci pomiarowej 1 kHz , da³ bardzo zbli¿ony wynik do wyniku otrzymanego przy wyznaczaniu impedancji w warunkach pod³¹czonych Ÿróde³. Ró¿nice wystêpuj¹ g³ównie przy sk³adowych reaktancyjnych mierzonych impedancji.Zast¹pienie makiety laboratoryjnej elementami o odpowiedniej wartoœci impedancji i wartoœci skutecznej napiêcia Ÿród³a da³o tak¹ sam¹ wartoœæ napiêcia na pod³¹czonym dwójniku RC ( jak w p.1 ) w przypadku pomiaru z makiet¹. Po skorygowaniu fazy zgadza siê ona dok³adnie z faz¹ napiêcia z p. 1.Wartoœæ skuteczna napiêcia wykazuje nieznaczne ró¿nice. Mo¿e to byæ spowodowane zastosowaniem nieidealnych elementów w uk³adzie zastêpczym , np cewki w dekadzie indukcyjnoœci mia³y tak¿e swoje rezystancje.

Przy dopasowaniu impedancji obci¹¿enia do impedancji Ÿród³a (w æwiczeniu do impedancji zastêpczej Thevenina ) wydziela siê maksymalna moc czynna. Pomiary mocy wydzielonej w obci¹¿eniu w zale¿noœci od jego wartoœci potwierdzi³y , ¿e najwiêksza moc wydziela siê dla impedancji sprzê¿onej do impedancji uk³adu. Jest to niezale¿ne od iloœci Ÿróde³ napiêcia i ich wartoœci. Zmiany rezystancji obci¹¿enia powodowa³y du¿e zmiany mocy na niej wydzielonej. Natomiast zmiana pojemnoœci powodowa³a zmiany napiêcia  na obci¹¿eniu tylko dla pojemnoœci mniejszych od C0 .Zwiêkszanie pojemnoœci praktycznie nie wprowadza³o zmian. Jest to spowodowane nieliniow¹ zale¿noœci¹ reaktancji pojemnoœciowej od pojemnoœci oraz tym , ¿e w impedancji uk³adu sk³adowa reaktancyjna by³a ma³a w stosunku do rezystancji tego uk³adu.