Data:15.03.95r.

Katarzyna Urbańska

Sławomir Sobecki

Temat: Stany nieustalone w obwodach RC ,RL i RLC.

1.Cel ćwiczenia :

Celem ćwiczenia jest obserwacja stanów niustalonych w obwodach pirwszego i drugiego rzędu przy pobudzeniu jednostkowym.Pomiar wielkości chrakteryzujących reakcje układów w stanach nieustalonych.Porównanie wyników pomiarów i obserwacji z wynikami uzyskanymi z analizy teoretycznej.

2.Kolejność pomiarów

2.1. Badanie układu RC pierwszego rzędu :

a. przerysowanie oscylogramów napięcia uc(t) , dla trzech różnych wartości R przy jednej wartości C=10mF, oraz oscylogramu uR(t) dla wybranej wartości R (rys.1).

b. przerysowanie oscylogramów napięcia uC(t) , dla trzech różnych wartości C przy wybranej            wartości  R=820W, oraz napięcia uR(t) dla jednej wartości C  (rys.2).

2.2. Badanie układu RL pierwszego rzędu :

a. przerysowanie oscylogramów napięcia uL(t) , dla trzech różnych wartości R przy jednej wartości L=91mH, oraz oscylogramu uR(t) dla wybranej wartości R (rys.3).

b. przerysowanie oscylogramów napięcia uL(t) , dla trzech różnych wartości L przy wybranej                    wartości  R=2kW, oraz napięcia uR(t) dla jednej wartości L (rys.4).

2.3. Badanie układu RLC drugiego rzędu :

a.  przerysowanie oscylogramu przebiegu aperiodycznego napięcia uC(t) oraz uR(t) dla L=L1 I C=C1 (rys.5).

b. przerysowanie oscylogramu przebiegu aperiodycznego krytycznego napięcia uC(t) oraz uR(t) dla L=L2 i C=C2 (rys.6).

c. przerysowanie oscylogramu przebiegu oscylacyjnego uC(t) dla L=L2 i C=C2 (rys.7).

d. przerysowanie oscylogramu przebiegów oscylacyjnych dla L=L2 i trzech różnych pojemności  (rys.8).

e. pomiar czasów ustalania się napięcia uC(t) przy L=L1 I C=C1 dla różnych wartości R.

3. Wzory i oznaczenia:

i(t)

ad. 2.1

R

C

uC(t)

e(t)=E×1(t)

uc(t) - napięcie na kondensatorze

uR(t) - napięcie na rezystorze

t = RC - stała czasowa układu RC ( czas osiągnięcia przez napięcie uc(t) wartości 0.632E )

tU=3t - czas ustalania się ( czas , po którego upływie wartość odpowiedzi jednostkowej układu różni się od wartości ustalonej co najwyżej o 5%)

-1-

E=0.6VI(s)=Es(R+1sC)=ER⋅1s+1RC⇒i(t)=Ð−1I(s)=ER⋅e−tRC⋅1(t)Skµadowa⋅przejúciowa:ip(t)=ER⋅e−tRC⋅1(t)

ustalona:iu(t)=0

UR(t)=I(s)⋅R=E1s+1RC⇒uR(t)=Ee−tRC⋅1(t)

Składowa przejściowa: uRp(t)=Ee−tRC⋅1(t)

ustalona: uRu(t)=0

UC(s)=I(s)⋅1sC=ERCRCs−RCs+1RC⇒uC(t)=E1−e−1RC⋅1(t)

Składowa przejściowa: uCp(t)=-Ee−tRC⋅1(t)

ustalona: uCu(t)=E×1(t)

i(t)

ad.2.2

R

L

uL(t)

e(t)=E×
1(t)

uL(t) - napięcie na cewce

uR(t) - napięcie na rezystorze

t =L/R - stała czsowa układu RL

tU=3t - czas ustalania

t , tU -definiowane analogicznie jak dla układu RC

e(t)=E⋅1(t),E=0.6VI(s)=Es(R+sL)=ELLsR−LRs+RLi(t)=ER1−e−RLt⋅1(t

Składowa przejściowa: ip(t)=-ERe−RLt⋅1(t)

ustalona:iu(t)=ER⋅1(t)

-2-

UR(s)=I(s)⋅R=E1s−1s+RLuR(t)=E1−e−RLt⋅1(t)

Składowa przejściowa:uRp(t)=-Ee−RLt⋅1(t)

ustalona:uRu(t)=E⋅1(t)

UL(s)=I(s)⋅sL=Es−RLuL(t)=Ee−RLt⋅1(t)

Składowa przejściowa:uLp(t)=Ee−RLt⋅1(t)

ustalona:uLu(t)=0

ad.2.3

R

L

i(t)

e(t)=E*1(t)

uC(t)

C

uc(t) - napięcie na kondensatorze

uR(t) - napięcie na rezystorze

tU - czas ustalania się ( definiowany jak wyżej)

4. Pomiary

ad. 2.1.a     C=10mF

|  |  | R=820W | R=2kW | R=3,9kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t |  | 8mS | 18mS | 43mS |
| tU | 30mS |  | 60mS | 120mS |

Wzory opisujące przebiegi napięć z rys.1:

uC1(t)=1−e−t8.2⋅103⋅1(t)uC2(t)=1−e−t20⋅103⋅1(t)uC3(t)=1−e−t39⋅103⋅1(t)

-3-

ad. 2.1.b      R=820W

|  | C=2mF | C=10mF | C=30mF |
| --- | --- | --- | --- |
| t | 2mS | 11mS | 22mS |
| tU | 7mS | 40mS | 60mS |

Wzory opisujące przebiegi napięć z rys.2:

uC1(t)=1−e−t1.64⋅103⋅1(t)uC2(t)=1−e−t8.2⋅103⋅1(t)uC3(t)=1−e−t25⋅103⋅1(t)

ad. 2.2.A      L=91mH

|  | R=3.6kW | R=2kW | R=820W |
| --- | --- | --- | --- |
| t | 28mS | 46mS | 60mS |
| tU | 80mS | 150µS | 170µS |

Wzory opisujące przebiegi napięć z rys.3:

uL1(t)=0.6e−t23⋅106⋅1(t)uL2(t)=0.6e−t45⋅106⋅1(t)uL3(t)=0.6e−t110⋅106⋅1(t)

ad.2.2.b        R=2kW

|  | L=4mH | L=34mH | L=91mH |
| --- | --- | --- | --- |
| t | 4mS | 17mS | 45mS |
| tU | 15mS | 55mS | 140mS |

Wzory opisujące przebiegi napięć z rys.4:

uL1(t)=0.6e−t2⋅106⋅1(t)uL2(t)=0.6e−t17⋅106⋅1(t)uL3(t)=0.6e−t46⋅1061(t)

ad. 2.3.e.

| R | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tU | 0.2mS | 0.4mS | 0.8mS | 1mS | 1mS | 1.2mS | 1.8mS |

tU - czas ustalania się napięcia uC(t)

5. Wnioski

Stanem ustalonym nazywamy stan , w którym parametry charakteryzujące reakcję (np. wartość

-4-

maksymalna ,częstotliwość itp. ) nie zmieniają się w czasie . Wszelkie zmiany w układzie , zwane komutacją (np. włączenie lub odłączenie źródła , zmiany połączeń itp.) powodują zaburzenie istniejącego stanu ustalonego. Nowy stan ustalony nie może wystąpić natychmiastowo , lecz jest on poprzedzany        w układach inercyjnych pewnym stanem przejściowym. Stan ten nazywamy stanem nieustalonym.

Występowanie stanu nieustalonego jest spowodowane istnieniem energii zmagazynowanej               w cewkach i kondensatorach.

Stan nieustalony charakteryzowany jest przez dwie wielkości :                                                                    - t -stałą czasową układu ; wielkość ta chrakteryzuje szybkość zanikania przebiegu przejściowego.                                                                                                                                - tU - czas ustalania się przebiegu ; czas , po którego upływie wartość odpowiedzi jednostkowej układu różni się od wartości ustalonej co najwyżej o 5% .

Przy badaniu stanów nieustalonych jako pobudzenie wykorzystywany jest skok jednostkowy , który symulujemy przez użycie sygnału prostokątnego o tak dobranej częstotliwiści aby podczas trwania impulsu badany układ osiągną stan ustalony.Dzięki temu możemy oglądać przebiegi napięć w stanie nieustalonym na oscyloskopie.

W ćwiczeniu badaliśmy  stany nieustalone występujące w układach pierwszego rzędu RC i LC oraz układ drugiego rzędu RLC .W układach RC i LC badaliśmy wpływ rezystancji , pojemności                       i indukcyności na szybkość zanikania przebiegu przejściowego czyli czas trwania stanu nieustalonego.

- W obwodzie RC ( rys.1 i 2 ) wraz ze wzrostem rezystancji lub pojemności w układzie wzrastała wartość t , a co za tym idzie wydłużał się czas ustalania się przebiegu.

- W ukłdzie RL (rys.2 i 3 ) czas tU malał ze wzrostem wartości rezystancji , a wydłużał przy wzroście pojemności.

- W obwodzie RLC zaobserwowaliśmy występowanie trzech rodzajów stanów nieustalonych:

- przebieg aperiodyczny (rys.5) ,

- aperiodyczny krytyczny - charakteryzuje się on najkrótszym czasem ustalania. Rys.3 przedstawia przebieg o najkrutszym czsie ustalania jaki udało się nam uzyskać. Nie jest to jednak przebieg aperiodyczny krytyczny, ponieważ aby uzyskać ten przebieg musi beć spełniony warunek: R»2LC.

- W naszym przypadku  2LC=116Ω zatem R=820W (użyte przez nas) jest większe. Uzyskany przebieg jest przebiegiem aperiodycznym.

- przebieg oscylacyjny (rys.7 i 8).

Rodzaj przebiegu zależy od wartości elementów występujących w układzie .

Podczas analizy teoretycznej stanów nieustalonych do wzorów podstawialiśmy wartości elementów wyliczone z oscylogramów ,a co za tym idzie wyniki tych obliczeń pokrywały się z oscylogramami (rys. 9, 10, 11, 12).

-5-