Wrocław 95.04.11                                                                                               Marek  Chmielewski

Dariusz Wrzos

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 3 :

"Pomiar parametrów czwórników "

Cel ćwiczenia :

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów charakteryzujących liniowy , bierny czwórnik

symetryczny i niesymetryczny.

I.Wstęp teoretyczny.

Czwórnikiem N nazywa się dowolnie złożony , czterozaciskowy układ elektryczny współpracujący

z dwoma dwójnikami , z których jeden jest źródłem energii, a drugi odbiornikiem.

Parametry własne czwórnika:

- równania admitancyjne czwórnika:

I1=y11U1+y12U2

I2=y21U1+y22U2

- równania łańcuchowe czwórnika:

U1=a11U2+a12(-I2)

I2=a21U2+a22(-I2)

Warunek odwracalności czwórnika dla macierzy łańcuchowej wyrażony jest następująco :

det a = 12

Czwórnik symetryczny jest szczególnym przypadkiem czwórnika odwracalnego, dla którego

dodatkowo spełniona jest równość:

y11=y22   lub    a11=a22

Parametry robocze czwórnika:

- impedancja wejściowa Zwe

- impedancja wyjściowa Zwy

- transmitancja napięciowa Ku

- transmitancja prądowa Ki

Parametry te wyznacza się uwzględniając wartości SEM Eg i impedancji Zg współpracującego

z czwórnikiem źródła oraz wartość impedancji obciążenia Zg.

Parametry charakterystyczne czwórnika:

- impedancja charakterystyczna wejściowa Zc1

- impedancja charakterystyczna wyjściowa Zc2

- tamowność charakterystyczna pierwotna Gc1

- tamowność charakterystyczna wtórna Gc2

Impedancje Zc1 i Zc2 określają właściwości czwórnika pod względem dopasowania go do

obwodów zewnętrznych. Dla czwórnika symetrycznego impedancje Zc1 i Zc2są sobie równe.

II. Pomiary.

Wszystkie pomiary wykonano dla f = 1kHz.

1. Wyznaczenie elementów macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego

a)  zwarte zaciski wyjściowe - U2=0

U1= 5V

U'1=4,25V

U'2=0,312V

b) zwarte zaciski wejściowe - U1

U2=4,95V

U'2=4,18V

U'1=0,315V

Parametry Y wyliczone:

y11=3,08×+j2,17×=3,77×

y12=-1,25×-j5,45×=1,24×

y21=-1,23×-j5,34×=1,22×

y22=3,06×+j5,77×=3,11×

2.Wyznaczenie elementów macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego

a) rozwarte zaciski wyjściowe - I2=0

U1=4,94V

U'1=4,35V

U'2=2V

b) zwarte zaciski wyjściowe - U2=0

U1=4,91V

U'1=4,19V

U'2=0,404V

Parametry A wyliczone:

a11=2,45+j0,301=2,47

a12=5,19×-j3,38×=6,19×

a21=5,42×+j6,27×=8,29×           det a = 0,93-j0,08=0,93

a22=2,42+j0,252=2,43

3.Wyznaczanie parametrów charakterystycznych

a) zwarte zaciski wyjściowe - U2=0

U1=4,88V

U'1=4,15V

b) rozwarte zaciski wyjściowe - I2=0

U1=4,9V

U'1=4,34V

Parametry charakterystyczne wyliczone:

Z1z=1,88×-j1,57×=2,45×W

Z10=2,34×-j2,1×=3,14×W

- impedancja charakterystyczna

Zc1=2,1×-j1,82×=2,77×W

- tamowność charakterystyczna

Gc=1,38+j7,01×

Parametry łańcuchowe obliczone na postawie parametrów charakterystycznych

a11=2,11+j0,13=2,11

a12=4,18×-j3,07×=5,18×

a21=4,72×+j4,77×=6,72×

a22=2,11+j0,13=2,11

4. Wyznaczenie parametrów charakterystycznych czwórnika symetrycznego na podstawie

pomiaru impedancji miernikiem impedancji :

a) impedancja zwarcia (U2=0)

Z1z=2,5×W

b) impedancja rozwarcia (I2=0)

Z10=3,2×W

Wielkości obliczone na podstawie pomiarów

- impedancja charakterystyczna

Zc1=2,1×-j1,9×=2,82×W

- tamowność charakterystyczna

Gc=1,38+j7,00×

Parametry łańcuchowe:

a11=2,12+j0,131=2,12

a12=4,22×-j3,24×=5,31×

a21=4,57×+j4,82×=6,64×

a22=2,12+j0,131=2,12

5. Pomiary impedancji wejściowej i wyjściowej czwórnika przy obciążeniu go impedancją

charakterystyczną Zc

Zc=2,1×-j1,82×  Þ   R=21kW,

Wielkości zmierzone:

Zwyj=2×W

Zwej=1.95×W

6. Wyznaczenie parametrów charakterystycznych dla dwóch czwórników połączonych

kaskadowo.

a) Z1z=21500=15724-j14663 W

Z10=21000=15233-j14455 W

b) Zwej=21000W

Zwyj=21500W

7. Wyznaczenie parametrów roboczych czwórnika niesymetrycznego na podstawie pomiaru

napięć.

Obciążenie:  R0=21kW,  C0=8,74nF

Pomiary:

U1=4,96V

U'1=4,32V

U'2=1,11V

U2=0,97V

Wyliczone wartości parametrów roboczych :

Ku=08,177-j0,0827=0,195

Ki=-0,175+j0,087=0,194

8. Wyznaczenie parametrów roboczych czwórnika niesymetrycznego na podstawie macierzy Y.

Ku=0,171-j0,0781=0,188

Ki=-0,173+j0,0693=0,186

9. Spostrzeżenia i wnioski .

I.

Ćwiczenie umożliwiło wyznaczenie parametrów czwórników symetrycznych i niesymetrycznych oraz czwórników połączonych kaskadowo. Uzyskane pomiary potwierdzają fakt, że czwórnik złożony z elementów RLC jest odwracalny gdyż wartość parametrów y12 i y21 jest w przybliżeniu sobie równa . Badany czwórnik nie jest natomiast symetryczny, ponieważ y11¹y22.

W przypadku opisywania układu parametrami łańcuchowymi warunkiem odwracalności jest równość det a = 1, co w naszym przypadku jest w przybliżeniu spełnione , ponieważ :

det a = 0,93.

Badany czwórnik jest również symetryczny co potwierdzają  parametry a11 i a22 ,  które są sobie    w przybliżeniu równe :

a11=2,45+j0,301=2,47

a22=2,42+j0,252=2,43

Porównanie parametrów charakterystycznych uzyskanych metodą obliczeń komputerowych oraz parametrów zmierzonych za pomocą miernika impedancji wykazuje zgodność obydwu                metod . Potwierdzają to zarówno zbliżone wartości impedancji  i tamowności charakterystycznych jak również macierzy admitancyjnych . Przy obciążeniu wyjścia czwórnika symetrycznego impedancja charakterystyczna Zc , jego impedancja wejściowa równa jest również Zc oraz nie zależy od zamiany wejścia z wyjściem czwórnika . Łącząc kaskadowo dwa jednakowe czwórniki symetryczne otrzymujemy łańcuch czwórników dopasowanych falowo , gdyż wszystkie impedancje charakterystyczne wejściowe i wyjściowe są równe . Dla takiego układu tamowność charakterystyczna jest sumą tamowności charakterystycznych poszczególnych czwórników .

Z kolei porównanie wartości parametrów roboczych ( transmitancji napięciowej Ku i transmitancji prądowej Ki ), obliczonych dwoma metodami : za pomocą pomiaru napięć i prądów oraz obliczeń wykonanych przy użyciu macierzy Y układu wskazują na zgodność tych metod . Tym samym jest to laboratoryjne potwierdzenie faktu , że czwórnik SLS można całkowicie opisać za pomocą równań charakterystycznych , które z kolei umożliwiają jednoznaczne wyznaczenie pozostałych parametrów .

Niewielkie różnice w wartościach otrzymanych różnymi metodami mogą być spowodowane błędami pomiarowymi.

Dariusz Wrzos

II.

Z otrzymanych wyników pomiarów elementów macierzy admitancyjnej czwórnika w punkcie pierwszym ćwiczenia możemy stwierdzić , że  badany czwórnik jest czwórnikiem odwracalnym , co wynika z równości parametrów y12 = y21 . Niewielka różnica (0,02) co do modułu tych parametrów mogła być spowodowana niedokładnością przyrządu pomiarowego , jak i błędem odczytu .

W drugim punkcie ćwiczenia wyznaczyliśmy elementy macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego . Otrzymane wyniki świadczą o tym , że czwórnik był odwracalny i symetryczny , zatem potwierdziła się reguła,że czwórnik złożony z elementów RLC jest czwórnikiem odwracalnym . Powstałe nieznaczne różnice między odpowiednimi elementami zostały zapewne spowodowane podobnymi niedokładnościami jak w punkcie pierwszym .

W następnym punkcie ćwiczenia zajmowaliśmy się wyznaczaniem parametrów charakterystycznych czwórnika symetrycznego . Możemy zauważyć , że wyznaczone przez komputer parametry charakterystyczne są w granicach błędu równe parametrom charakterystycznym wyznaczonym na podstawie pomiaru miernikiem impedancji . Wykazuje to zgodność i poprawność obu metod , o czym świadczą również parametry łańcuchowe wyznaczone

z parametrów charakterystycznych .

Wyznaczone w punkcie piątym ćwiczenia impedancje wejściowa i wyjściowa czwórnika obciążonego wyliczoną imp. char. , potwierdzają fakt , że impedancja wejściowa jest równa imp. wyjściowej czwórnika symetrycznego . Impedancje te powinny być również równe impedancji charakterystycznej , co zachodzi już jednak z większym błędem , który mógł być spowodowany małą dokładnością pomiaru miernikiem impedancji .

W punkcie szóstym badaliśmy dwa czwórniki połączone kaskadowo . Zauważamy tutaj ,

że obciążenie czwórnika drugim , identycznym czwórnikiem nie powoduje praktycznie żadnych zmian impedancji wejściowej , jak i wyjściowej , co świadczy o dopasowaniu falowym łańcucha czwórników . Dla tego układu tamowność charakterystyczna jest podwojoną tamownością pojedynczego czwórnika .

W ostatnich dwóch punktach ćwiczenia zajmowaliśmy się wyznaczaniem parametrów roboczych czwórnika niesymetrycznego . Jak widać wyznaczone parametry robocze na podstawie pomiaru napięć , jak i na podstawie macierzy Y  , otrzymaliśmy w przybliżeniu takie same wyniki . Natomiast wartości transmitancji Ku i Ki świadczą o tym , że badany czwórnik zachowywał się jak tłumik . Można się było tego spodziewać , gdyż czwórnik ten nie zawierał żadnych elementów aktywnych .

.Marek Chmielewski