Data: 11.12.95r.

Olgierd Łotoczko

Sławomir Sobecki

Temat: OBWODY REZONANSOWE.

1.Cel ćwiczenia :

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem rezonansu w równoległym obwodzie rezonansowym oraz ze zjawiskami rezonansowymi zachodzącymi w dwóch obwodach rezonansowych sprzężonych magnetycznie.

2.Kolejność pomiarów:

- Badanie właściwości pojedynczego obwodu równoległego:

- Określenie częstotliwości rezonansowej f0, szerokość pasma 2Df0 i dobroć Q obwodu (pomiar bez rezystora tłumiącego). Wykreślić krzywą rezonansową.

- Określenie częstotliwości rezonansowej f0’, szerokość pasma 2Df0’ i dobroć Q’ obwodu (pomiar     z rezystorem tłumiącym). Wykreślić krzywą rezonansową.

- Wyznaczyć częstotliwość rezonansową, a następnie obliczyć indukcyjność cewki i rezystancję Rx   (dla C=270pF).

- Badanie właściwości obwodów sprzężonych magnetycznie:

- Wykreślić krzywe rezonansowe obydwu obwodów pojedynczych i wyznaczyć parametry f0, Q1, Q2. Na ich podstawie obliczyć przewidywaną wartość sprzężenia krytycznego i granicznego oraz szerokość pasma dla tych sprzężeń.

- Wykreślić krzywe rezonansowe dla sprzężenia krytycznego i granicznego oraz określić pasmo przenoszenia układu przy tych sprzężeniach.

- Wykreślić krzywe przedstawiające zależności wartości ekstremalnych krzywej rezonansu w funkcji odległości.

- Sporządzić wykresy krzywych rezonansu obwodu pierwotnego i wtórnego dołączając kolejno do tych obwodów rezystor tłumiący Rx.

- Zbadać wpływ rozstrojenia poszczególnych obwodów na kształt krzywej rezonansu.

3. Pomiary i obliczenia:

ad.2.1.1 rys.1

f0=2,152MHz,        fd=2,135MHz,         fg=2,165MHz,

2Df0=fg-fd=30kHz,            Q=f0fg−fd=71,7

ad.2.1.2 rys.2

f0’=2,158MHz,      fd’=2,137MHz,         fg’=2,174MHz,

2Df0’=37kHz,                    Q’=58,3

ad.2.1.3

f0’’=2,311MHz,     fd’’=2,291MHz,        fg’’=2,33MHz,

2Df0’’=39kHz,                   Q’’=57,7

f0=12pLC⇒L=(12pf0)2C=0,017mH

Q=RLC⇒RX=QLC=14,7kΩ

ad.2.2.1

Parametry obwodu pierwotnego jak w punkcie 2.1.1.

Obwód wtórny:

f0=2,152MHz,        fd=2,138MHz,          fg=2,168MHz,           Q=71,7

Przewidywanie wartości sprzężeń:

Q1=Q2=71,7

kkr=121Q1+1Q2=0,01972=0,013kgr=1+2Q=0,033

Przy zestrojeniu obu obwodów do jednej częstotliwości maksymalna odległość między cewkami była niewystarczająca i wartość sprzężenia przekraczała wartość sprzężenia krytycznego. Zatem aby dokonać pomiarów pasma przenoszenia dla sprzężenia krytycznego należało odstroić obwód wtórny.

Parametry obwodu odstrojonego:

f0=2,204MHz,       fd=2,189MHz,        fg=2,236MHz,         Q=64,8.

Przewidywanie wartości sprzężeń:

Q=Q1Q2=71,7⋅64,8=68,1kkr=0,014kgr=0,035

Teoretyczne obliczenie pasma przenoszenia dla sprzężeń krytycznego i granicznego:

dla kkr   2Df0=f0Qkkr2Q2−1+21+kkr4Q4=5,264⋅104

dla kgr   2Df0=f0Qkgr2Q2−1+2kgrQ=1,001⋅105

ad.2.2.2.

Sprzężenie krytyczne (rys.3)

f0=2,218MHz,        fd=2,189MHz,          fg=2,236MHz,

2Df0=47kHz.

Sprzężenie graniczne (rys.4)

fd=2,171MHz,        fg=2,236MHz,

2Df0=65kHz.

ad.2.2.3.

| odległość w mm | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max. lokalne | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,235 | 0,44 | 0,48 | 0,52 |
| odległość w mm | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 |  |
| min. lokalne | 0,52 | 0,47 | 0,38 | 0,24 | 0,16 | 0,12 |  |
| max. 2 | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,58 |  |
| max. 3 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,5 | 0,48 | 0,47 |  |

ad.2.2.4. rys.5.

ad.2.2.5. rys.6.

- Wnioski:

W ćwiczeniu badaliśmy równoległy obwód rezonansowy. Z dokonanych pomiarów wynika, że poprzez zmianę wartości elementów lub dołączenie dodatkowego rezystora tłumiącego  regulujemy dobroć obwodu Q (punkt 2.1.1 Q=71,7 rys.1, a punkt 2.1.2. Q=58,3 rys.2). Jego częstotliwość rezonansową f0 (po dołączeniu rezystora tłumiącego) zmieniła się co może być spowodowane zmianą wypadkowej pojemności lub indukcyjności wywołanej przez przewody łączące rezystor tłumiący z układem. Zmniejszenie dobroci, na krzywej rezonansowej, objawiało się zmniejszeniem wysokości tej krzywej.

W punkcie 2.1.3 obliczliśmy wartości elementów użytych w ćwiczeniu (RX=14,7kW i L=0,017mH).

W drugiej części ćwiczenia badaliśmy dwa obwody sprzężone magnetycznie. Warunkiem początkowym było zestrojenie obu obwodów do tej samej częstotliwości, ale ponieważ w takim stanie sprzężenie między cewkami do razu przekraczało wartość sprzężenia krytycznego (co uniemożliwiało przeprowadzenie układu dla kkr) musieliśmy odstroić obwód wtórny. Z przeprowadzonych pomniarów wynika, że obwody sprzężone magnetycznie mają szersze pasmo przenoszenia niż pojedynczy obwód rezonansowy (dla kgr 2Df0=65kHz > dla kkr 2Df0=47kHz > obwód pojedynczy 2Df0=30kHz). Ponadto zbocza charakterystyki rezonansowej są bardziej pionowe (rys. 3 i 4) niż w układzie bez sprzężenia magnetycznego.

Z krzywej przedstawiającej wartości ekstremów lokalnych w funkcji odległości (rys.7) wynika, że maksimum lokalne w odległości 11mm (odpowiada to momentowi gdy nastąpiło sprzężenie krytyczne) przechodzi w minimum. W momencie tym, także powstają dwa maksima lokalne odpowiadające obu obwodom rezonansowym (spowodowane jest to tym, że przy k>kkr maksimum napięcia na cewkach w obu obwodach występuje dla częstotliwości innych niż rezonansowa).

Dołączanie do obwodu rezystora tłumiącego powoduje zmniejszenie wartości maksimum lokalnego odpowiadającego danemu obwodowi oraz zawężenie pasma przenoszenia (rys.5).

Odstrajanie poszczególnych obwodów objawiało się tym, że zmniejszała się wysokość krzywej rezonansowej, a także zmniejszeniem kąta nachylenia ramion tej krzywej (rys.6).